建设项目基本情况

| 项目名称 | 沙河市今初禾农产品加工有限公司脱水蔬菜加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沙河市今初禾农产品加工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张铮 |  |  |  | 联 系 人 |  | 张士波 |  |  |
| 通讯地址 | 河北省邢台市沙河市高村村东 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13363779166 |  |  | 传 真 |  |  | 邮政编码 | 054100 |  |
| 建设地点 | 河北省邢台市沙河市高村村东 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 沙河市行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 沙审批投资备字[2017]161号 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | A0513蔬菜初加工服务 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 18 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 6% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  |  | 预期投 产日期 |  | 2019年12月 |  |  |
| 1、项目由来 沙河市今初禾农产品加工有限公司成立于2017年9月，位于河北省邢台市沙河市高村村东，占地面积3000m2，主要经营脱水蔬菜加工，年加工成品大蒜600t、胡萝卜300t、洋葱200t、芹菜200t。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保政策法规中有关规定，本项目应编制环境影响报告表。沙河市今初禾农产品加工有限公司委托河北尚诺环境科技有限公司进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本工程厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本工程有关的技术资料，按照《环境影响评价技术导则》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，编制完成了本工程环境影响报告表。 2、工程概况 (1)项目名称：沙河市今初禾农产品加工有限公司脱水蔬菜加工项目 (2)建设单位：沙河市今初禾农产品加工有限公司 (3)建设性质：新建 (4)建设地点及周边关系：项目位于河北省邢台市沙河市高村村东，项目中心坐标为：东经114°39'29.01"，北纬36°55'7.29"。项目北侧为板材厂，东侧为板材厂仓库，南侧为空地，西侧为农田，距离项目最近的敏感点为西南850m的高村，其他敏感点为北侧1500m的东宋村，2000m的西宋村，东北2240m的里首村。项目地理位置及周边关系图分别见附图1、附图2。 (5)建设内容与建设规模：项目总占地3000m2，总建筑面积1840m2，建设有清洗车间、切片车间、烘干车间、包装车间、原料库、成品库及办公楼等。年加工大蒜600t、胡萝卜300t、洋葱200t、芹菜200t。工程主要建设内容详见表1。 表1 厂区主要建设内容组成一览表 序号; 名称; 占地面积（m2); 建筑面积(m2); 结构形式. 1; 清洗车间; 280; 280; 钢结构. 2; 切片车间; 280; 280; 钢结构. 3; 烘干; 烘干车间; 270; 270; 钢结构. 危废间; 10; 10. 4; 包装车间; 280; 280; 钢结构. 5; 原料库; 280; 280; 钢结构. 6; 成品库; 280; 280; 钢结构. 7; 办公楼; 80; 160; 钢结构. - 项目投资：总投资300万元，环保投资18万元，占总投资的6%。 - (7)劳动定员及工作制度：拟建项目劳动定员16人，采用日班8小时工作制，年工作300天。 3、原辅材料及能源消耗 本项目所需主要原材料主要为外购蔬菜，主要原材料消耗见表2。本项目所需能源消耗见表3。 表2 本项目所需原材料一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 大蒜; 1400; t/a; 外购. 2; 胡萝卜; 2000; t/a; 外购. 3; 洋葱; 2000; t/a; 外购. 4; 芹菜; 2000; t/a; 外购. 表3 本项目所需能源一览表 序号; 名称; 数量; 来源. 1; 水; 6620m3/a; 高村供水管网. 2; 电; 26万kWh/a; 市政供电管网. 3; 天然气; 12.1万m3/a; 市政供气管网. 4、主要生产设备 项目建设4条生产线，主要设备一览表见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量. 1; 皮带机; 3条. 2; 剥蒜机; 3台. 3; 上料机; 3台. 4; 清洗机; 3台. 5; 切片机; 3台. 6; 甩干机; 3台. 7; 烘干机; 3台. 8; 出片机; 3台. 9; 鼓风机; 3台. 10; 自动包装机; 3台. 11; 自动封装机; 3台. 5、公用工程 （1）给排水 ①给水：本项目用水由高村供水管网提供，水质、水量可以满足本工程的用水需求。项目用水为生产用水和生活用水，项目总用水量为6620m3/a。 生产用水：本项目生产用水主要为蔬菜清洗用水和漂洗用水。 按清洗 1t大蒜、胡萝卜、洋葱、芹菜消耗清洗水0.3m3计算，年需清洗大蒜1400t、胡萝卜2000t、洋葱2000t、芹菜2000t，则清洗用水量为2220m3/a(7.4m3/d)；蒜片漂洗用水按每吨产品消耗5m3计算，则蒜片漂洗用水量为3000m3/a，胡萝卜丁、洋葱丁、芹菜丁漂洗用水按每吨产品消耗2m3计算，则胡萝卜丁、洋葱丁、芹菜丁漂洗用水量分别为600m3/a、400m3/a、400m3/a。则漂洗总用水量为4400m3/a（14.67m3/d）。 综上，项目生产用水量为6620m3/a（22.07m3/d）。 生活用水：本项目劳动定员为16人，均为附近居民，不在厂区住宿，根据《河北省地方标准 用水定额》（DB13/T1161.3-2016）生活用水的标准，非住宿职工生活用水按40L/人·d计算，生活用水量为0.64m3/d（192m3/a）。 ②排水：项目排水采取雨污分流制，雨水单独收集后外排。项目排水主要为生产废水和生活污水。 清洗废水产生量按使用水量的80%计，废水产生量为5.92m3/d（1776m3/a）；漂洗废水产生量按使用水量的80%计，废水产生量为11.74m3/d（3522m3/a）；生活污水产生量为0.51m3/d（153m3/a）。经厂区污水处理站处理后排入污水管网，再进入沙河市新环污水处理厂进一步处理。 项目给排水情况见表5，水平衡图见图1。 表5 本项目给排水情况表 项目; 用水标准; 规模; 用水量; 损耗量; 排放量. 清洗废水; 0.3m3/t; 7400t; 7.4m3/d; 1.48m3/d; 5.92m3/d. 漂洗废水; --; --; 14.67m3/d; 2.93m3/d; 11.74m3/d. 生活污水; 40L/人·d; 16人; 0.64m3/d; 0.13m3/d; 0.51m3/d. 合计; --; --; 22.71m3/d; 4.54m3/d; 18.17m3/d. 清洗用水 生活用水 新鲜水22.71 7.4 0.64 1.48 0.13 5.92 厂内污水处理站 沙河市新环污水处理厂 0.51 18.17 漂洗用水 14.67 2.93 11.74 图1 项目水量平衡图 单位m3/d （2）供电 本项目供电电源来自市政供电管网电网，年总耗电量26万kWh。 （3）供热 供热：本项目生产过程中烘干工序用热由天然气燃烧供给，冬季办公区取暖采用空调。 6、产业政策 本项目为脱水蔬菜加工项目，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）中淘汰类和限制类项目，生产的所有产品、生产工艺和生产设备均不属于工信部2010《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰类，本项目建设符合国家相关产业政策。 因此，项目建设符合国家产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 沙河市隶属于河北省邢台市，位于太行山东麓，南与武安市、邯郸永年区接壤，北与邢台市、邢台县相连，面积999平方公里，辖5个街道、4个镇、4个乡，截至2012年人口42万。沙河市区位优越，交通便利。古称“赵北之咽喉，襄南之藩蔽”，是沟通晋、冀、鲁、豫的交通枢纽。京广铁路、京广高铁纵贯市区，褡午铁路西延中部，邢和铁路、邢黄铁路沟通东西，京珠高速、107国道以及邢都、邢峰、平涉、褡花公路等纵横交错，沙河机场距市区5公里，形成铁路、公路、航空为一体的立体交通网络，交通十分便利。 项目位于河北省邢台市沙河市高村村东，项目中心坐标为：东经114°39'29.01"，北纬36°55'7.29"。项目北侧为板材厂，东侧为板材厂仓库，南侧为空地，西侧为农田，距离项目最近的敏感点为西南850m的高村，其他敏感点为北侧1500m的东宋村，2000m的西宋村，东北2240m的里首村。项目地理位置及周边关系图分别见附图1、附图2。 2、自然环境概况 （1）地形地貌 沙河市地处太行山东麓，河北平原西缘，自西向东依次为山地、丘陵、平原，面积各占约三分之一。山地群峰耸立，沟谷纵横，最高峰北武当山（老爷山）海拔1437米，山川主要有渡口川、柴关川和孔庄川。丘陵区山丘低缓，谷地开阔，台地多为冰川泥砾组成，地下多煤铁矿藏。平原为洪积冲积而成，地面坡度约四百分之一，市境东南隅为境内最低处，海拔47.2米。 （2）地表水及水文地质 沙河市境内有河多沙，因曰沙河。境内主要河流是沙河，其流域面积占全市面积的74%，其他有属洺河直流的马河等几条小河。沙河流域面积1220km2，地表水年净流量2.4亿m3，地下水资源量8684万m3。 本项目所排废水经市政污水管网排入沙河市新环污水处理厂进一步处理，不直接排入地表水体。 沙河市共有棕壤、褐土、草甸土、潮土和风沙5个土类，12个亚类，29个土属，61个土种。棕壤主要分布在海拔900m以上的山区，草甸土零星分布在河谷的第一阶地，潮土分布在东部平原地区，风沙土分布在沙河沿岸，褐土在全市广泛分布。褐土面积最大，占土壤总面积的86%，潮土占4%。 （4）气候特征 沙河市属暖温带半湿润大陆性气候。市区年平均气温13.1℃，西部山区年平均气温11.6℃。市区年平均降水529mm，西部山区年降水量达729mm。平均无霜区207d，最大冻土深度54cm（1969年）。盛行风向为南风，风频16%，其次为东风，风频10%，再次为北风和东风，风频9%。其主要气象条件为： 多年平均气温; 13.2℃. 最热月平均气温; 26.8℃. 最冷月平均气温; -2.5℃. 极端最高气温; 41.7℃. 极端最低气温; -21.1℃. 最热月相对湿度; 27.2%/72%. 最冷月相对湿度; -0.7/53. 全年主导风向; 南风. 夏季主导风向; 南风. 冬季主导风向; 北风. 年平均风速; 3.1m/s. 最大冻土深度; 54cm. 采暖期室外计算温度; -8℃. 采暖期室外平均温度; 0.8℃. 采暖期天数; 116天. 采暖小时数; 2784h. 最大热负荷利用小时数; 1842h. 地震烈度; 7°. （5） 抗震性能 根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GBl8306-2015)规定，沙河市抗震设防烈度为7度。设计基本地震加速度值为0.15g，设计地震分组为第二组。该场地土为中软场地土，建筑场地类别为Ⅲ类建筑场地，属建筑抗震一般地段。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划与人口 沙河市面积999平方公里，辖5个乡、5个镇、5个办事处，有290个行政村，人口48万。 2、经济概况 沙河经济发展迅速，基础实力雄厚，形成了采矿、建材、养殖三大主导产业及煤铁、造纸瓷土、玻璃、水泥等主导产品。其中，造纸瓷土、棉布、生铁、水泥等产品出口欧美、日本及东南亚、港澳地区。农业积极实施产业结构调整，重点建设了优质粮、干鲜果、速生丰产林、奶牛、蛋鸡、饲料、蔬菜等8大农业基地。其中蛋鸡养殖业颇具规模，鸡存栏840万只，年产鲜蛋7.5万吨，拥有省名牌饲料企业4家，其中兴达饲料有限公司年产量15万吨，位居河北省第一名。 乡镇企业发展迅猛，仅金百家工业小区就拥有玻璃生产企业108家，年生产能力达5000万重量箱，产量占全国同类产品的三分之一，被誉为“中国玻璃城”。组建了河北恒利、冶矿、海生、兴达、旭瑞、迎新、大光明、凯特、华邦等知名企业集团。恒利集团生产的“康必得”等系列产品成为市场供不应求的抢手产品。 沙河市经济实力逐年增强，国民生产总值、工农业总产值、财政收入连年大幅度增长。沙河市国内生产总值完成45.6亿元，全社会固定资产投资累计完成13.25亿元，全社会消费品零售总额达10.9亿元，农民人均纯收入达3288.5元。 3、文物旅游 沙河旅游资源丰富，风景宜人。境内的秦王湖、北武当山风景区是省级重点风景名胜旅游区。旅游区山势起伏，峰峦叠翠，川谷纵横，气势雄伟，山、水、林相映成趣，雄、奇、险集于一身，构成了10大景区、100多处景点，加之逶迤壮观的明长城遗址、唐代著名颜真卿亲笔书写的宋景碑、清乾隆皇帝御笔真迹等人文景观，构成了独具特色的旅游文化。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - 环境空气质量现状 项目所在区域环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 声环境质量现状 项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 水环境质量现状 项目所在区域地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14843-93）III类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物等重点保护目标，根据该项目周围环境状况，确定该项目的主要环境保护目标为附近的居民，详情见表6。 表6 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 距离（m）; 相对厂址方位; 保护级别. 环境 空气; 高村; 850; SW; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 东宋村; 1500; N. 西宋村; 2000; SE. 里首村; 2240; NE. 声环境; 厂界; 1; --; 厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水; 项目所在区域; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：项目所在区域空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表7。 - 表7 环境空气质量标准 环境要素; 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 环境 空气; SO2; 1小时平均：500; µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 24小时平均：150. NO2; 1小时平均：200. 24小时平均：80. PM10; 24小时平均：150. 年平均：70. PM2.5; 24小时平均：75. 年平均：35. O3; 1小时平均：200. 8小时平均：160. CO; 1小时平均：10; mg/m3. 24小时平均：4. （2）厂界声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，见表8。 表8 声环境质量标准 声环境功能区类别 功能区类别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 2; 60; 50. （3）地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，详见表9。 表9 地下水质量标准 单位：mg/L pH除外 序号; 项目; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》 （GB/T14848－93） Ⅲ类标准. 2; 总硬度; 450. 3; 硫酸盐; 250. 4; 溶解性总固体; 1000. 5; 高锰酸盐指数; 3.0. 6; 硝酸盐; 2.0. 7; 亚硝酸盐; 0.02. 8; 氨氮; 0.2. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：运营期烘干炉废气中颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)中表1干燥炉窑新建炉窑标准，SO2、NOx满足表2新建炉窑污染物排放标准；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准要求。 （2）废水：运营期废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准同时满足沙河市新环污水处理厂进水水质要求。 （3）噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 （4）固废：固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环发[2013]36号），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。 表10 污染物排放评价标准一览表 类别; 项目; 评价因子; 标准值; 标准名称. 污 染 物 排 放 标 准; 废气; 颗粒物; 50mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)中表1干燥炉窑新建炉窑标准，表2新建炉窑污染物排放标准. SO2; 400 mg/m3. NOx; 400 mg/m3. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准臭气浓度有组织排放标准. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建臭气浓度厂界排放标准. 废水; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准. COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. 氨氮; 5mg/L. COD; 400mg/L; 沙河市新环污水处理厂进水水质标准. BOD5; 200mg/L. SS; 200mg/L. 氨氮; 35mg/L. 运营期噪声; LAeq; 昼间; 60dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 夜间; 50dB(A). |
| 总量控制指标 | 本项目实施总量控制指标的项目为COD、NH3-N、SO2、NOx。按照达标排放的原则，确定项目污染物排放总量控制指标为： COD排放量(t/a)=50(mg/L)×18.17(m3/d)×300(d/a)×10-6=0.2726t/a≈0.27t/a； NH3-N排放量(t/a)=5(mg/L)×18.17(m3/d)×300(d/a)×10-6=0.02726t/a≈0.03t/a； SO2排放量(t/a)=400（mg/m3）×164.87万（m3/a）×10-9=0.65948t/a≈0.66t/a； NOx排放量(t/a)=400（mg/m3）×164.87万（m3/a）×10-9=0.65948t/a≈0.66t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） N、S N、W N N、W N 甩干 分拣 清洗 漂洗 切片/切丁 蔬菜 N、G 成品 烘干 图2 工艺流程及排污节点图 工艺说明 - 挑选：外购大蒜、胡萝卜、洋葱、芹菜经传送带送到分拣车间，剔除有病虫、腐烂、干瘪部分； - 清洗：分拣完的蔬菜放入清洗机清洗，此工序使用清水清洗，不添加洗涤剂等化学物质； - 切片/切丁：根据需求，将蔬菜切片或切丁处理； - 漂洗、甩干：切丁/切片后放入清洗机中再次清洗，然后经甩干机甩干； - 烘干：将处理完成后的蔬菜放入烘干机的烘架上，根据不同蔬菜品种确定温度、时间以及烘干后的含水率，一般烘干时间为5小时，使用天然气提供热源； - 包装：烘干后的成品打包外售。

主要污染工序： - 施工期主要污染工序 因本项目所用厂房为租赁的已建成厂房，所以不存在施工期污染。 - 运营期主要污染工序 1、废气：项目产生的废气主要是烘干炉天然气燃烧产生的废气，洋葱、大蒜切片、烘干工序产生的异味。 2、废水：主要为生产废水和职工生活产生生活污水，其中生产废水为清洗废水和漂洗废水。 3、噪声：主要为传送带、清洗机、切菜机、烘干机等设备产生的噪声。 4、固废：主要为分拣工序不合格原料、大蒜皮、洋葱皮、污水处理站污泥、废活性炭和职工生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘干炉烟气 | 颗粒物 | 11.74mg/m3 0.019t/a | 11.74mg/m3 0.019t/a |
|  |  | SO2 | 29.11mg/m3 0.048/a | 29.11mg/m3 0.048/a |
|  |  | NOx | 137.08mg/m3 0.226t/a | 137.08mg/m3 0.226t/a |
|  | 大蒜、洋葱切片、烘干工序 | 异味（有组织） | 3000（无量纲） | 405（无量纲） |
|  |  | 异味（无组织） | 10（无量纲） | 10（无量纲） |
| 水 污 染 物 | 生产、生活废水 （5451m3/a） | COD | 4000mg/L 21.8t/a | 50mg/L 0.27t/a |
|  |  | BOD5 | 1400mg/L 7.63t/a | 10mg/L 0.055t/a |
|  |  | 氨氮 | 40mg/L 0.22t/a | 5mg/L 0.027t/a |
|  |  | SS | 600mg/L 3.27t/a | 200mg/L 1.09t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 不合格原料 | 370t/a | 0 |
|  |  | 大蒜皮、洋葱皮 | 34t/a | 0 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 5t/a | 0 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 0.4t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.4t/a | 0 |
| 噪 声 | 该项目传送带、清洗机、切菜机、烘干机等机械设备运行过程产生噪声，源强约70~85dB（A）。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 搞好工程绿化工作，植物搭配注重层次及空间变化，同时考虑季节变化，在主干道两侧栽种树木，人行道两侧栽种有观赏价值的树木，可起到保护环境的目的。因此，项目的建设不会对周围生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目所用厂房为租赁的已建成厂房，所以不再对施工期影响进行分析。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目生产过程中废气主要是烘干炉燃烧天然气产生的烟气，洋葱、大蒜切片、烘干工序产生的异味。 （1）天然气烟气 项目烘干炉年耗天然气量12.1万m3。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中参考值计算锅炉大气污染物产生量。产排污系数如表11所示。 表11 燃气锅炉产排污系数表 项目; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术; 排污系数. 燃气锅炉; 天然气; 工业废气量; m3/万m3原料; 136259.17; 直排; 136259.17. 二氧化硫; kg/万m3原料; 0.02S; 直排; 0.02S. 氮氧化物; kg/万m3原料; 18.71; 直排; 18.71. 经计算烘干炉废气排放量为164.87万m3/a，SO2年排放量为0.048t/a，预测排放浓度为29.11mg/m3；NOx年排放量为0.226t/a，预测排放浓度为137.08mg/m3。根据《实用环境保护数据大全》，天然气燃烧烟尘产生系数为160g/1000m3，全年烟尘产生量为0.019t/a，产生浓度为11.74mg/m3。锅炉烟气经1根15m高烟囱排放。因此，运营期烘干炉烟气中颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)中表1干燥炉窑新建炉窑标准，SO2、NOx满足表2新建炉窑污染物排放标准。 （2）大蒜、洋葱切片、烘干工序产生的异味 洋葱在生物化学上的一个重要特点是含有挥发性的辛辣味物质，这种物质存在于叶组织的乳汁管中，它的提取液具有抗菌性质，主要成分是二丙烯基二硫化物；大蒜素是存在于大蒜鳞茎中的一种有机硫化合物，学名二烯丙基硫代亚磺酸酯，溶于乙醇、乙醚和氯仿，微溶于水。在医学上，大蒜素具有抑菌杀菌、解毒、降低胆固醇等作用，且无毒、无副作用、无药物残留、无耐药性（即过敏）。 项目大蒜、洋葱切片、烘干工序产生异味，经类比，每条生产线臭气浓度产生量为3000（无量纲），烘干工序设置密闭烘箱，切片工序设置集气罩，并安装引风装置，废气经管道引至UV光氧装置+活性炭吸附装置进行处理，集气罩配套引风机量为 3000m3/h，集气罩收集率为 90%，UV光氧装置+活性炭吸附装置处理效率为85%，则经处理的臭气排放浓度为405（无量纲），经15m高排气筒排放。10%未被集气罩收集，呈无组织排放，生产车间设置通风系统，经大气稀释后，厂界排放浓度为 10（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)中标准要求。 综上所述，本项目废气不会对周边大气环境产生明显影响。 2、水环境影响分析 本项目产生的废水为生产废水和生活污水，废水经收集后排入厂区内污水处理站处理。厂区污水处理站工艺流程为：污水→格栅→调节池→溶气气浮池→酸化水解→MBR反应器，废水进水指标见表15。 表15 污水处理站进水水质指标表 序号; 项目名称; 进水指标. 1; COD; ≤4000 mg/L. 2; BOD5; ≤1400 mg/L. 3; SS; ≤600 mg/L. 4; 色度; 50倍. 5; pH; 6-9. 由于本项目废水COD浓度高，用单一的化学法处理效果不好且费用高，因此本项目采用“物化+生化法”来处理。大蒜废水主要含有大蒜素，化学名称为二烯丙基三硫化物。相对分子质量为178，总含量≥ 95％，具有强烈的刺激味和特有的辛辣味，难溶于水，呈油状液体，可与乙醇、乙醚和苯等混合。大蒜素中的二硫醚和三硫醚能够透过病菌的细胞膜进入细胞质中，将含巯基的酶氧化为双硫键，从而抑制细胞分裂，破坏微生物的正常代谢。所以先用物理化学方法去除大部分大蒜素，大幅度降低大蒜素的浓度以减轻对后续生物处理单元的影响．再用生化处理去除溶解性有机物。具体工艺流程为：污水→格栅→调节池→溶气气浮池→酸化水解→MBR反应器→排放。工艺原理是：污水经格栅去除较大的漂浮物后，进入调节池进行水质水量的均化，再进入溶气气浮池，去除大部分有机物，然后进入水解酸化池进一步提高废水B/C，最后进入MBR进一步去除有机物脱氮除磷。 经厂区污水处理站处理后排入污水管网，再进入沙河市新环污水处理厂进一步处理，排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，同时满足沙河市新环污水处理厂进水水质要求。综上所述，本项目废水治理措施可行，不会对周围水环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 项目营运期噪声源主要为 等机械设备运行过程产生噪声，源强约70~85dB（A）。将其安装于密闭车间内隔声降噪，并对设备底座做减震处理。经采取以上治理措施，再经过距离衰减后，减轻噪声对周围环境影响。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），对周围环境影响较小。主要噪声设备及治理措施见表12。 表12 主要噪声设备及治理措施一览表 序号; 设备名称; 噪声值dB(A); 采取的措施; 降噪效果dB(A). 1; 传送带; 70～75; 设置减震基础、厂房隔声; 30～35. 2; 清洗机; 75～85; 设置减震基础、厂房隔声; 30～35. 3; 切菜机; 70~80; 设置减震基础、厂房隔声; 30～35. 4; 烘干机; 70~80; 设置减震基础、厂房隔声; 30～35. 因此，本项目噪声对周围声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目固体废物主要为分拣工序不合格原料、大蒜皮、洋葱皮、污水处理站污泥、废活性炭和职工生活垃圾。 分拣工序不合格原料产生量按原材料使用量的5%计，约370t/a，集中收集后由环卫部门统一定期清运；大蒜皮、洋葱皮产生量按原材料使用量的1%计，约34t/a，集中收集后由环卫部门统一定期清运；污水处理站污泥产生量约5t/a，集中收集后由环卫部门统一定期清运； 废活性炭产生量约0.4t/a，危废间暂存后交由资质单位处理。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求建设，地面采取三合土铺底，再在上层铺15～20cm的耐酸水泥浇筑进行硬化，涂环氧树脂防渗，使渗透系数低于10-10cm/s。 厂区员工有16人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，项目生活垃圾产生量约2.4t/a（一年以300个工作日计），集中收集后，由环卫部门统一定期清运至生活垃圾填埋场卫生填埋。 综上，项目产生的固体废物均得到有效的处理和综合利用，不外排，不会对周围环境造成影响。 5、厂址合理性分析 本项目位于河北省邢台市沙河市高村村东，租赁沙河市伊诺玻璃制品有限公司现有厂房。区域周围无自然保护区、文物、景观及其它环境敏感点。厂址交通设施完备，交通便利，条件优越，为产品流通提供了良好的位置条件。产品采取公路运输，既可做到方便、灵活，又能有效控制成本，具有良好的经济效益。 由环境影响分析结果可知，本项目实施后废气、废水、噪声和固废通过采取防治措施后，可实现达标排放，不会对评价范围内的环境质量造成明显影响。 综合以上分析，项目周围交通便利，项目建设后不会对周围敏感点大气、水、声环境产生明显影响。因此，本项目选址可行。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘干炉烟气 | 颗粒物 SO2 NOx | 15m高排气筒 | 颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)中表1干燥炉窑新建炉窑标准，SO2、NOx满足表2新建炉窑污染物排放标准 |
|  | 大蒜、洋葱切片、烘干工序异味 | 臭气浓度 | UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2臭气浓度有组织排放标准 |
|  |  | 臭气浓度 | 车间加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建臭气浓度厂界排放标准 |
| 水 污 染 物 | 生活、生产综合废水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 厂区污水处理站处理后排入市政管网，再进入沙河市新环污水处理厂进一步处理后排放 | 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，同时满足沙河市新环污水处理厂进水水质标准 |
| 固 废 | 生产过程 | 分拣工序不合格原料 | 集中收集后交由环卫部门处置 | 不外排 |
| 大蒜皮、洋葱皮 |  | 大蒜皮、洋葱皮 |  |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 交由资质单位处理 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后交由环卫部门处置 | 不外排 |
| 噪 声 | 产噪设备 运行过程 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 搞好工程绿化工作，植物搭配注重层次及空间变化，同时考虑季节变化，项目建成后，在主干道两侧栽种树木，人行道两侧栽种有观赏价值的树木，楼宇之间和其它边角地带种植草坪和花卉，并散落点缀栽种松类、花木形成一个有机结合的绿化空间，可起到保护环境的目的。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 沙河市今初禾农产品加工有限公司拟在河北省邢台市沙河市高村村东投资300万元建设脱水蔬菜项目。项目总占地3000m2，总建筑面积1840m2，建设有清洗车间、切片车间、烘干车间、包装车间、原料库、成品库及办公楼等。年加工大蒜600t、胡萝卜300t、洋葱200t、芹菜200t。 2、产业政策符合性结论 本项目为脱水蔬菜加工项目，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）中淘汰类和限制类项目，生产的所有产品、生产工艺和生产设备均不属于工信部2010《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰类，本项目建设符合国家相关产业政策。 因此，项目建设符合国家产业政策要求。 3、清洁生产结论 本项目生产工艺及设备选型采用目前较成熟的技术及设备，生产过程物耗、能耗较低，工程废气、噪声和固废均采取了有效的治理措施，只要加强管理、勤于维护，可实现污染物长期稳定达标排放，因此，本项目清洁生产水平为国内同行业先进水平，符合清洁生产要求。 4、运营期环境影响分析结论 ①大气环境影响分析 烘干炉废气排放量为164.87万m3/a，SO2年排放量为0.048t/a，预测排放浓度为29.11mg/m3；NOx年排放量为0.226t/a，预测排放浓度为137.08mg/m3。根据《实用环境保护数据大全》，天然气燃烧烟尘产生系数为160g/1000m3，全年烟尘产生量为0.019t/a，产生浓度为11.74mg/m3。锅炉烟气经1根15m高烟囱排放。因此，运营期烘干炉烟气中颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)中表1干燥炉窑新建炉窑标准，SO2、NOx满足表2新建炉窑污染物排放标准。 项目大蒜、洋葱切片、烘干工序产生异味，经类比，每条生产线臭气浓度产生量为3000（无量纲），烘干工序设置密闭烘箱，切片工序设置集气罩，并安装引风装置，废气经同一管道引至UV光氧装置+活性炭吸附装置进行处理，集气罩配套引风机量为 3000m3/h，集气罩收集率为 90%，UV光氧装置+活性炭吸附装置处理效率为85%，则经处理的臭气排放浓度为405（无量纲），经15m高排气筒排放。10%未被集气罩收集，呈无组织排放，生产车间设置通风系统，经大气稀释后，厂界排放浓度为 10（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)中标准要求。 ②水环境影响分析 本项目产生的废水为生产废水和生活污水，废水经收集后排入厂区内污水处理站处理，再进入沙河市新环污水处理厂进一步处理，排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，同时满足沙河市新环污水处理厂进水水质要求。 ③声环境影响分析 项目营运期噪声源主要为传送带、清洗机、切菜机、烘干机等机械设备运行过程产生噪声，源强约70~85dB（A）。将其安装于密闭车间内隔声降噪，并对设备底座做减震处理。经采取以上治理措施，再经过距离衰减后，减轻噪声对周围环境影响。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 ④固体废弃物影响分析 本项目固体废物主要为分拣工序不合格原料、大蒜皮、洋葱皮、污水处理站污泥、废活性炭和职工生活垃圾。 分拣工序不合格原料产生量按原材料使用量的5%计，约370t/a，集中收集后由环卫部门统一定期清运；大蒜皮、洋葱皮产生量按原材料使用量的1%计，约34t/a，集中收集后由环卫部门统一定期清运；污水处理站污泥产生量约5t/a，集中收集后由环卫部门统一定期清运； 废活性炭产生量约0.4t/a，危废间暂存后交由资质单位处理。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求建设，地面采取三合土铺底，再在上层铺15～20cm的耐酸水泥浇筑进行硬化，涂环氧树脂防渗，使渗透系数低于10-10cm/s。 生活垃圾产生量约2.4t/a（一年以300个工作日计），集中收集后，由环卫部门统一定期清运至生活垃圾填埋场卫生填埋。 5、项目选址可行性结论 项目位于河北省邢台市沙河市高村村东，本项目选址符合沙河市总体规划。项目区域周围无饮用水源地、自然保护区、风景名胜等需要特别保护的其他敏感区，从周边关系、交通、环境影响等方面综合分析，项目选址可行。 6、污染物排放总量控制分析结论 按照国家污染物总量控制要求，本项目实施总量控制指标的项目为COD、NH3-N、SO2、NOx。 本项目确定项目污染物排放总量控制指标为： COD：0.27t/a； NH3-N：0.03t/a；SO2：0.66t/a；NOx：0.66t/a。 7、工程可行性分析结论 拟建项目各类污染物排放量较小，均可达标排放。选址符合当地规划，拟建工程符合“废物最小化”、“工艺无废”和“污染预防”的清洁生产方针，项目符合国家产业政策，技术政策和环保要求，污染防治措施可行，从环保角度出发，该建设项目可行。 ## 二、建议 1、建议企业认真执行环境保护“三同时”制度，加强日常管理工作，搞好厂区绿化。 2、加强企业职工的环保教育，提高环保意识，确保污染防治措施的正常运行和污染物达标排放。 3、项目运行后，做好生态环境保护工作。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 该项目竣工环境保护验收内容见表13。 表13 环境保护“三同时”竣工验收内容 - 项目; - 污染物 - 名称; - 环保措施; - 数量; - 验收指标; - 验收标准; - 环保 - 投资. - 废 - 气; - 烘干炉烟气; - 15m高排气筒; - 1套; - 颗粒物≤1.0mg/m3；SO2≤400 mg/m3；NOx≤400 mg/m3; - 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)中表1干燥炉窑新建炉窑标准，表2新建炉窑污染物排放标准; - 2万元. - 大蒜、洋葱切片、烘干工序; - UV光氧催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒; - 1套; - 臭气浓度≤2000（无量纲）; - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准臭气浓度有组织排放标准; - 2万元. - 车间加强通风; - 若干; - 臭气浓度≤20（无量纲）; - 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建臭气浓度厂界排放标准; - 1万元. - 废水; - 生产生活综合废水; - 厂区污水处理站处理后排入市政管网，再进入沙河市新环污水处理厂进一步处理后排放; - 1座; - COD≤50mg/L；BOD5≤10mg/L；SS≤10mg/L； - 氨氮≤5mg/L; 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准及沙河市新环污水处理厂进水水质标准; - 10万元. - 噪 - 声; - 设备 - 噪声; - 基础减振、厂房隔声、距离衰减; - --; 厂界： 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); - 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准; - 1万元. - 固 - 废; - 不合格原料; - 集中收集后交由环卫部门处置; - --; - --; - 不外排; - 1万元. - 大蒜皮、洋葱皮. - 污水处理站污泥. - 废活性炭; - 交由资质单位处理; - --; - --; - 不外排. - 职工生活; - 收集后交由环卫部门处置; - --; - --; - 不外排. - 防渗; - 污水处理站; - 各池体底部用三合土铺底，再在上层铺15~20cm的水泥浇底，四周壁用混凝土结构，全池涂环氧树脂防腐防渗; - 1万元. - 总计; - 18万元. 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 - 本报告表应附以下附图、附件： 附图1项目地理位置图 附图2项目周边关系图 附图3项目厂区平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。