建设项目环境影响报告表

项目名称：沙河市安全实业有限公司综合污水处理工程项目

建设单位(盖章)：        沙河市安全实业有限公司

编制日期：2019年1月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 沙河市安全实业有限公司综合污水处理工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沙河市安全实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姚建龙 |  |  |  | 联系人 |  | 霍立奇 |  |  |
| 通讯地址 | 沙河市经济开发区安全路1号沙河市安全实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13931909416 |  |  | 传真 | -- |  | 邮政编码 | 054100 |  |
| 建设地点 | 沙河市经济开发区安全路1号沙河市安全实业有限公司现有厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 沙河市工业和信息化局 |  |  |  | 批准文号 | 沙工信技改备字[2019]1号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□ 技改√ |  |  |  |  | 行业类别及代码 | N7721 水污染治理 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1500 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 70000 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1606 |  | 其中:环保投资 （万元） |  |  | 1606 | 环保投资占 总投资比例 |  | 100% |
| 评价经费 （万元） | -- |  | 预期投产日期 |  |  | / |  |  |  |
| 工程内容及规模: 一、项目由来 随着沙河市安全实业有限公司的不断发展，对厂区基础配套设施完善的要求也逐渐提高，现有工程中生活污水通过化粪池处理后通过污水管网排入沙河污水处理厂进行处理，生产废水全部回用。经公司研究决定，为减缓现有厂区污水处理站处水压力，从环保、经济、安全角度考虑，沙河市安全实业有限公司决定在现有厂区内投资1606万元，在厂区建设综合污水处理工程项目，对厂区生活污水、部分生产废水进行综合处理后用于厂区绿化及生产回用，以满足生产要求和日趋严格的环境管理要求。 目前沙河市安全实业有限公司已经办理的环保手续情况如下：1、2005年由邢台市环境保护局出具了《沙河市安全实业有限公司浮法玻璃生产线项目》审批意见，并于2007年11月25日由邢台市环境保护局出具了《沙河市安全实业有限公司浮法玻璃生产线项目》验收意见（冀环验收[2007]152号）；2、2008年6月12日河北省环境保护局出具了《关于对沙河市安全实业有限公司2×600t/d在线自洁净浮法玻璃生产线及玻璃深加工项目环境影响报告书的批复》（冀环评[2008]345号），并于2011年9月5日由河北省环境保护厅出具了《关于沙河市安全实业有限公司2×600t/d在线自洁净浮法玻璃生产线及玻璃深加工项目竣工环境保护验收意见的函》（冀环评函[2011]775号）；3、2009年12月18日河北省环境保护厅出具了《关于沙河市安全实业有限公司2×800t/d超白浮法及2×800t/d在线Low-E镀膜浮法玻璃生产线及余热发电项目环境影响报告书的批复》（冀环评[2009]514号），并于2018年3月8日由河北省环境保护厅出具了《关于沙河市安全实业有限公司2×800t/d超白浮法及2×800t/d在线Low-E镀膜浮法玻璃生产线及余热发电项目噪声和固体废物污染防治设施分期竣工环境保护验收合格的函》（冀环评函[2018]238号）。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》，该项目应进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》及修改单的“三十三、水的生产和供应业”中“96、生活污水集中处理”类别中其他类别、“97、工业废水处理”类别中其他类别，应编制环境影响报告表。 为此，沙河市安全实业有限公司委托我公司开展该项目的环境影响评价工作。我公司通过现场踏勘调查，依据国家技术导则的规定，编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、产业政策符合性 （1）《产业结构调整指导目录（2013年修订）》（国家发展和改革委员会2013年第21号令） 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），本项目的行业代码为N7721水污染治理，属于《产业结构调整指导目录（2013年修订）》（国家发展和改革委员会2013年第21号令）中鼓励类第三十八项第15条：“三废综合利用及治理工程”，符合国家产业政策的要求。 （2）《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录》（冀政办发［2015］7号） 根据河北省人民政府办公厅发布的《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录》（冀政办发［2015］7号）中相关内容，本项目生产内容、设备和产品不属于限制及淘汰类之列，符合地方产业政策。 本项目已取得沙河市工业和信息化局出具的企业投资项目备案信息，备案编号为：沙工信技改备字[2019]1号。根据以上分析，本项目建设符合国家及河北的相关产业政策及环保要求，项目建设是可行的。 三、选址合理性分析 （1）总体规划分析 项目建设于沙河市安全实业有限公司现有厂区内预留用地，不新增占地。 （2）基础设施条件分析 厂址地理位置优越，交通便利，便于原料和成品的运输，环境良好，公共配套设施齐全。 （3）环境条件分析 距离项目较近的敏感点为北侧940m处的辛寨村。厂址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 （4）环境影响分析 环境影响分析结果表明，该项目在认真落实本评价提出的环保对策、进一步完善污染治理措施后，运营期污染物排放量将会降低，对环境影响较小。 综上所述，本项目从总体规划、基础设施条件、环境条件、环境影响等方面来看，选址合理可行。 四、现有工程概况 本项目现有生活污水主要包括职工盥洗废水、食堂废水和洗浴废水，食堂废水经隔油池处理后与职工盥洗废水、洗浴废水一并排入厂区化粪池处理，处理后的废水经污水管网进入沙河市污水处理厂进行处理。 表1 现有工程废水处理及排放情况一览表 污染源名称; 产生量 （m3/d）; 污染源产生源强（mg/L）; 治理措施; 污染物产生量（t/a）; 远期排放去向. 食堂废; 19.2; COD：300 BOD5：200 SS：200 TP：4 TN：40 氨氮：25; 隔油池; 经化粪池处理; COD：127.30 BOD5：84.87 SS：84.87 TP：1.70 TN：16.97 氨氮：10.61; 经污水管网排入沙河污水处理厂处理. 盥洗废水; 114.4; --. 洗浴废水; 24. 五、建设项目概况 1、项目名称：沙河市安全实业有限公司综合污水处理工程项目 2、建设单位：沙河市安全实业有限公司 3、建设性质：技改 4、建设地点：项目位于沙河市经济开发区安全路1号沙河市安全实业有限公司现有厂区内预留用地，无需另行征地。项目中心坐标为北纬36°53＇54.34＂，东经114°37＇09.11＂。项目地理位置见附图1，周围关系见附图2。 5、项目投资：总投资1606万元，其中环保投资1606万元，占总投资的100%。 6、占地面积：项目总用地面积1500m2，建筑面积为1311.35m2。 7、建设内容与规模：本项目设计污水处理站建设规模为2200m3/d，一级处理、二级处理及深度处理设计规模均为2200m3/d，本次污水处理站建设内容分2组建设。其出水水质需满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T18920-2002）中敞开式循环冷却水水质标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的绿化、消防洒水水质标准。 本项目主要建设内容包括调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、MBR膜池、消毒反应池、中间水池1、中间水池2、清水回用水池、浓水池1、浓水池2、污泥池、格栅间、MBR设备间、深度处理间及其配套生产设备，同时建设配套相关辅助设施。本项目不建设办公用房，生产员工为厂区内现有员工抽调。 项目具体建设内容见表2。 表2 项目具体建设内容一览表 工程内容; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 污水处理系统构筑物; 项目; 容积（m3）; 材质; 结构形式; 数量（座）. 调节池; 800; 钢筋砼; 室外、全地下; 1座. 厌氧池; 1800; 钢筋砼; 室外、全地下; 1座; 合并成为A/A/O池. 缺氧池. 好氧池. MBR膜池; 500; 钢筋砼; 室外、全地下; 1座. 消毒反应池; 200; 钢筋砼; 室外、全地下; 1座. 中间水池1; 200; 钢筋砼; 室外、全地下; 1座; 储存活性炭过滤器产水，同时作为活性炭过滤器反冲洗水源. 中间水池2; 200; 钢筋砼; 室外、全地下; 1座; 储存超滤装置产水，同时作为超滤装置反冲洗水源. 清水回用水池; 500; 钢筋砼; 室外、全地下; 1座. 浓水池1; 100; 钢筋砼; 室外、全地下; 1座. 浓水池2; 100; 钢筋砼; 室外、全地下; 1座. 污泥池; 100; 钢筋砼; 室外、全地下; 1座. 续表2 项目具体建设内容一览表 工程内容; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 污水处理系统构筑物; 项目; 容积（m3）; 材质; 结构形式; 数量（座）. 格栅间; --; 钢结构; 地上; 1幢; 建筑面积为146.96 m2. MBR设备间; --; 框架结构; 半地下; 1座. 深度处理间; --; 钢结构; 地上; 1幢; 总建筑面积为1164.39 m2、（一层1045.02m2、夹层119.37 m2）. 辅助工程; 围墙; 通透式栅栏围墙. 公用工程; 供水; 依托厂区现有供水系统供给. 供电; 依托厂区现有供电系统提供. 供暖及制冷; 冬季取暖，夏季制冷采用空调的形式. 环保工程; 废气; 喷淋+活性炭装置. 噪声; 基础减振、隔声等；设置隔声窗户. 固废; 格栅产渣、和干化污泥收集后; 由环卫部门统一清运处置. 废活性炭由厂家回收处置. 9、主要废水处理设备 本项目主要废水处理设备见表3。 表3 项目主要废水处理设备一览表 续表3 项目主要废水处理设备一览表 序号; 名称; 规格/型号; 数量; 备注. 一; 一级处理系统. 1; 超细格栅; 鼓形筛网精细格栅除污机，栅隙1mm，设备宽800mm，渠深1m，功率1.1KW; 1套. 2; 调节池提升泵A/B/C/D; Q=40m3/h，H=15m，N=4KW，潜污泵，自藕安装，深度8.1m; 4台; 3用1备. 二; 二级处理系统. 1; 潜水搅拌机A/B/G; N=1.5KW，碳钢防腐，安装深度7.3m; 2/1台; 厌氧池、污泥池. 2; 潜水搅拌机C/D/E/F; N=3.0KW，碳钢防腐，安装深度7.3m; 4台; 缺氧池. 3; 潜水搅拌机H/I; N=7.5KW，碳钢防腐，安装深度7.3m; 2台; 调节池. 4; 微孔曝气系统A/B; D260，含管道支架; 2/2台; 好氧池/膜池. 5; 混合液回流泵A/B; Q=100m3/h，H=10m，N=5.5KW，潜污泵，自藕安装，深度8.1m; 2台; 好氧池. 6; 污泥回流泵A/B; Q=50m3/h，H=15m，N=5.5KW，潜污泵，自藕安装，深度8.1m; 2台; 污泥池. 7; 剩余污泥泵A/B; Q=15m3/h，H=15m，N=1.5KW，潜污泵，软管安装，深度5.0m; 2台. 8; 污泥提升泵A/B; Q=15m3/h，H=15m，N=1.5KW，潜污泵，自藕安装，深度8.1m; 2台; 1用1备. 续表3 项目主要废水处理设备一览表 序号; 名称; 规格/型号; 数量; 备注. 9; MBR膜组件A/B; 单组产水量通量100m3/d，PVDF材质，单支膜面积15m2，共24支，膜通量：11.57L/m2·h，含S304膜组架、仪表、阀门、流量计等。; 24套. 9.1; 电接点真空表A/B; 规格-0.1--0.6MPa，输出4-20mA，不锈钢，耐震，精确度+1.6，功率20W，220V; 8台; 膜产水管. 10; 自吸泵A/B; ZW65-30-18，Q=22m3/h，H=15m，N=4kw，最大吸程5.5m进出口口径DN65; 9台; 1台库备. 11; MBR反洗泵A/B; Q=40m3/h，H=15m，N=4KW，潜污泵，自藕安装，深度8.1m; 2台; 1用1备. 12; 好氧池鼓风机A/B; BK-6008（DN125），转速1250，Q=11.03m3/min，H=0.8m，N=30KW; 3台; 2用1备. 13; 膜池鼓风机A/B; BK-6008（DN125），转速1800，Q=17.81m3/min，H=0.8m，N=37KW; 3台; 2用1备. 14; MBR在线清洗系统; 2套. 14.1; 药箱; 容积：3000L，PE材质; 2个. 14.2; 加药泵; 氟塑料离心泵，SZ25-25-125，Q=3m3/h，H=20m，N=1.1KW，进出口径DN25; 2台. 14.3; 配搅拌电机; N=1.5KW; 2个. 14.4; 配搅拌杆; 抱塑，长度1500; 2根. 14.5; 精密过滤器; Q=50m3/h，5um，不锈钢材质; 1台. 14.6; 配转子流量计; DN100，粘接，最大量程50m3/h; 1个; 反洗管配套. 14.7; 配转子流量计; DN32，粘接，最大量程5m3/h; 1个; 清洗药剂管配套. 14.8; 配低液位开关; 固定安装，带接头，开关量输出; 2个. 15; MBR离线清洗系统; 1套. 15.1; 离线清洗水箱; L*B*H=3.0*2.0*3.5m ，耐酸碱专业等级防腐材质; 1台. 15.2; 废液排放泵; 氟塑料离心泵，SZ25-25-125，Q=12.5m3/h，H=20m，N=3.0KW，进出口径DN25; 2台. 16; 桁车式起重机; GN=3T，N=3.0kw，配套导轨; 1套. 三; 深度处理系统. 1; 过滤提升泵A/B/C/D/E; 65WQ25-28-4，Q=25m3/h，H=28m，N=4.0kw，潜污泵，自藕安装，深度8.1m; 5台; 4用1备. 续表3 项目主要废水处理设备一览表 序号; 名称; 规格/型号; 数量; 备注. 2; 活性炭过滤器A/B/C/D; ZL2.6，直径2600mm，碳钢防腐材质，内涵承托层和活性炭滤料，处理量：25m3/h，滤速4.7m/h，进出口口径DN200，反洗强度8.4Lm2·h; 4台. 2.1; 转子流量计; DN65，流量范围：10~50m3/h，法兰连接; 4台; 进水管配套. 3; 超滤原水泵A/B/C; Q=50m3/h，H=25m，N=7.5KW，潜污泵，自藕安装，深度8.1m; 3台; 2用1备. 4; 保安过滤器; Q=50m3/h，5μm，不锈钢材质; 2台. 5; 超滤装置A/B; UF-50，外压式，处理量：50m3/h，单套膜数：18支，单只膜面积：70m2，膜通量：40Lm2·h，反洗流量：100~200L/m2·h，最大跨膜压差≤0.2MPa，最高工作温度：40℃; 2套; 含膜组件、膜架、仪表、阀门等. 6; 反渗透原水泵A/B/C; Q=50m3/h，H=25m，N=7.5KW，潜污泵，自藕安装，深度8.1m; 3台; 2用1备. 7; 反渗透装置A/B; RO-50，处理量：50m3/h，6芯9支膜壳，成套设备，配套高压泵，含配套设施及附件; 2套; 含膜组件、膜架、仪表、阀门等. 8; 浓水反渗透装置; RO-30，处理量：30m3/h，6芯5支膜壳，成套设备，配套高压泵，含配套设施及附件; 1套; 含膜组件、膜架、仪表、阀门等. 9; 化学清洗系统; 超滤和反渗透共用; 1套; 超滤反渗透共用. 9.1; 清洗药箱; 容积：3000L，PE材质; 1台. 9.2; 清洗泵A/B; TD管道泵，TD80-30/2，Q=80m3/h，H=30m，N=11KW; 2台; 1用1备. 9.3; 精密过滤器; φ750×1450，不锈钢，含40寸滤芯65支，过水流量：100m3/h; 1台. 9.4; 搅拌电机; N=1.5KW; 1台. 9.5; 搅拌杆; 抱塑，长度1500; 1根. 9.6; 低液位开关; 固定安装，带接头，开关量输出; 1个. 10; 紫外线消毒装置; SYZW80-8，管道式，处理水量60~70m3/h，紫外线剂量：〉25mJ/cm2，灯管数量8支，进出口经φ150，N=640W，电压220V; 1套. 11; 次氯酸钠装置; 2套. 11.1; 加药箱; 容积1000L，PE材质; 2个. 11.2; 计量泵; Q=150L/h，H=0.3MPa，N=60W，泵头PVC材质; 2台. 10、进、出水指标 序号; 名称; 规格/型号; 数量; 备注. 12; 电磁流量计A/B; DN125，流量范围：10~80m3/h，橡胶衬里，法兰连接，0~20mA，220V，20W; 2台. 13; 泵站提升泵A/B/C/D; Q=50m3/h，H=30m，N=11kw，管道泵，进出口口径DN80; 4台; 3用1备. 14; 过滤器反洗泵A/B; Q=80m3/h，H=20m，N=7.5kw，潜污泵，自藕安装，深度8.1m，进出口口径DN100; 2台. 15; 超滤反洗泵A/B; Q=80m3/h，H=20m，N=7.5kw，潜污泵，自藕安装，深度8.1m，进出口口径DN100; 2台. 16; 浓水提升泵A/B; Q=30m3/h，H=20m，N=5.5kw，潜污泵，自藕安装，深度8.1m，进出口口径DN80; 2台; 1用1备. 17; 阻垢剂装置A/B; ZJ-5，含阻垢剂药箱（200L）和计量泵; 3套. 18; 杀菌剂装置A/B; SJ-5，含杀菌剂药箱（200L）和计量泵（2台）; 1套. 19; 还原剂装置A/B; HJ-5，含还原剂药箱（200L）和计量泵; 3套. 20; 除磷机加药装置A/B; PJ-5，含除磷剂药箱（200L）和计量泵; 1套. 21; 储气罐; 容积：3m3，碳钢防腐; 1台; 超滤配套. 22; 拖布池; 成品; --. 四; 污泥处理系统. 1; 污泥浓缩罐; D2.0m，含搅拌电机1.5kw; 1套. 2; 污泥脱水加药装置; YJB-PAM; 2套. 2.1; 加药箱; 容积：3000L，PE材质; 2个. 2.2; 配搅拌电机; 功率1.5kw，转速60rpm; 2台. 2.3; 配搅拌杆; 不锈钢抱塑，长度1500; 2根. 2.4; 配加药泵; Q=0.5m3/h，H=30m，N=0.55kw; 2台. 2.5; 配转子流量计; DN25，粘接，最大量程500L/h; 1个. 2.6; 配低液位开关; 固定安装，带接头，开关量输出; 2个. 3; 螺杆泵A/B; G35-1，Q=8m3/h，H=0.6m，N=3.0kw，进口管径DN65，出口管径DN50; 2台. 4; 板框压滤机; XAY80/800，过滤面积80m2，滤室容积1.2m3，含液压站（2.2kw），配套储泥斗一套; 1套. 项目设计污水处理能力为2200t/d，主要接纳沙河市安全实业有限公司厂区内产生的生活污水、反冲洗水、加药废水、化验废水、循环冷却水排水、软化水、地面冲洗水、洗碎玻璃水等污水，其进水水质主要方面为生活污水的特征，进水水质参照典型生活污水中浓度污水水质进行设计；设计污水处理站出水部分用于厂区内绿化、消防洒水，部分用于其生产工序软化系统。其进、出水水质见表4。 表4 进、出水水质一览表 单位：mg/L，除pH外 11、主要原辅材料及能源消耗 项目; pH; COD; BOD5; SS; TP; TN; 氨氮. 进水水质; 6~9; ≤300; ≤200; ≤200; ≤4; ≤40; ≤25. 出水水质; 6.5~8.5; ≤50; ≤10; ≤10; ≤1; ≤15; ≤5（8）. 本项目主要原材料及能源消耗情况见表5。 表5 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量. 1; 柠檬酸; kg; 58.15. 2; 次氯酸钠; kg; 11.63. 3; 氢氧化钠; kg; 13.52. 4; 杀菌剂; kg; 2.33. 5; 阻垢剂; kg; 5.82. 6; 还原剂; kg; 2.33. 7; 除磷药剂; kg; 67.60. 8; 新鲜水; m3/a; 1825. 9; 电; 万kWh/a; 270.83. ①柠檬酸：常温下为白色半透明晶体或粉末，具有令人愉快的酸味。相对密度为1.665，密度为1.665（无水物），熔点153℃（无水物），折射率1.493~1.509。易溶于水和乙醇，溶于乙醚。闪点100℃。 ②次氯酸钠：微黄色溶液，有似氯气的气味。水处理中用作净水剂、杀菌剂、消毒剂。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。 12、处理水量核算 本项目综合污水处理站主要处理全厂生活污水、生产循环冷却系统排水、加药废水、化验废水、软化水排水和地面冲洗水等。职工生活污水包括职工盥洗废水、食堂废水和洗浴废水。 全厂现有职工1300人，根据《河北省用水定额 第3部分：生活用水》，本项目宿舍室内有给、排水设备，员工生活用水按110L/人·d计，则用水量为143m3/d（52195m3/a）；食堂用水按10L/d·人计，预计在食堂用餐员工600人/次，食堂提供四餐，则食堂用水量为24m3/d（8760m3/a）；洗浴用水按60L/人·次计，预计浴池每天接纳员工500人，则洗浴用水量为30m3/d（10950m3/a）。生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水产生量为157.6m3/d（57524m3/a）；本次污水处理工程接收生产循环水排水800m3/d，接收软化再生废水200m3/d，洗碎玻璃废水5m3/d。 13、公用工程 （1）给排水 项目用水依托厂区现有给水系统提供，厂区不新增劳动定员，无新增生活用水，新鲜用水量5m3/d（1825m3/a）。药剂加药用水1.5m3/d（547.5m3/a），化验用水3.5m3/d（1277.5m3/a），项目本身废水排放量为5m3/d（1825m3/a），连同厂区生活污水、加药废水、化验废水、软化水、地面冲洗水、循环水排水和洗碎玻璃废水一并进入综合污水处理站处理，处理后废水主要用于循环水系统补水，其余用于厂区绿化和污泥处理带走水，无废水外排。 另外，项目循环水系统用水量及补水量均不在本次评价范围内，因此其循环水用量及新鲜水补水量本次环评不予给出，生产循环水排水、软化再生废水、洗碎玻璃废水和地面冲洗废水根据沙河市安全实业有限公司提供资料及全厂实际废水量进行核算。厂区绿化面积约70000m2，根据《河北省用水定额 第3部分：生活用水》，绿化用水定额为0.6m3/m2·a，则绿化用水量为42000m3/a（115.07m3/d）；道路占地约为86000m2，道路喷洒用水按1.2L/m2·d计，则道路喷洒用水量为103.2m3/d（37668m3/a）。项目给、排水平衡图见图1。 图1 项目给、排水平衡图 单位：m3/d （2）供电 项目用电依托厂区，用电负荷主要为设备及照明负荷等，根据建设单位提供的资料，年用电量约为270.83万kWh。 （3）采暖及制冷 本项目新增控制室，冬季取暖，夏季制冷采用空调的形式。 14、劳动定员及工作制度 项目劳动定员从厂区现有员工中抽调，年工作时间365天，全天24小时运营。 五、“三线一单”符合性分析 以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础。根据《邢台市生态保护红线》，沙河市生态保护红线区面积为236.91km2，占沙河市国土面积的28.50%，沙河市生态保护红线主要分布在该市的西部，零星分布在中部和东部。生态红线西起梧桐沟村、华木村，东至小仓村、朱庄村。中部生态红线分布在西九家村、张峪村、岗冶村、西苏庄村、东苏庄村、后坡村的北部，赵册村、綦阳村的西南，贾庄村的东北，西毛村的西部及养儿河村的东部和西部。西部生态红线沿大油村、高点村、上郑村、北掌村、侯庄村成一带分布，其他零星分布。 本项目位于沙河市经济开发区安全路1号，项目建设区域内不涉及重要生态功能区、生态敏感和脆弱区、禁止开发区三大类生态保护红线区域。本项目运营期产生的污染物经采取措施后，经预测其排放浓度及排放量均较小，不会对周边环境产生较大不良影响，当地环境质量因子均满足环境质量标准要求，且尚有环境容量，因此不会触及环境质量底线；本项目实施后用电量增加，新增用电量由公司现有供电系统提供。项目运行过程中消耗的电资源量占区域资源利用总量较少，没有突破资源利用上线；本类企业未列入环境准入负面清单。 综上，本项目符合“三线一单”的管控要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 沙河市安全实业有限公司全厂现有职工1300人，根据《河北省用水定额 第3部分：生活用水》，本项目宿舍室内有给、排水设备，员工生活用水按110L/人·d计，则用水量为143m3/d（52195m3/a）；食堂用水按10L/d·人计，预计在食堂用餐员工600人/次，食堂提供四餐，则食堂用水量为24m3/d（8760m3/a）；洗浴用水按60L/人·次计，预计浴池每天接纳员工500人，则洗浴用水量为30m3/d（10950m3/a）。生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水产生量为157.6m3/d（57524m3/a）。 现有工程生活污水排放情况为，食堂废水经隔油池处理后与盥洗废水和洗浴用水均排入厂区化粪池处理，处理后的废水经污水管网排入沙河市污水处理厂进行处理。 根据邢台市晟环环境检测有限公司2018年8月为沙河市安全实业有限公司出具的《沙河市安全实业有限公司废水检测检测报告》（晟环测字（2018）第586号），监测日期为2018年7月31日，项目生活污水通过厂区东门废水排放口和西门废水排放口分别排放，执行标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准及沙河污水处理厂进水水质要求，监测结果如下： 表6 废水监测结果 检测项目; 单位; 检测结果; 执行标准; 达标情况. 西门废水; 东门废水. pH; --; 7.85; 7.67; 6~9; 达标. COD; mg/L; 30; 25; 150; 达标. BOD5; mg/L; 9.6; 10.1; 30; 达标. SS; mg/L; 24; 28; 150; 达标. 总磷; mg/L; 0.800; 0.429; 1.0; 达标. 总氮; mg/L; 33.2; 39.4; 45; 达标. 氨氮; mg/L; 18.7; 22.4; 25; 达标. 由监测结果可知，现有污水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4二级标准及沙河污水处理厂进水水质要求。 |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 沙河市位于河北省西南部、太行山东麓，地处东经113°52′～114°40′、北纬36°50′～37°03′之间，全市东西长71.5km，南北宽22km，面积999km2。沙河市北与邢台市市区和邢台县相邻，东与南和县交界，南与邯郸市的武安市、永年区相接，西与山西省晋中市左权县接壤。 沙河市安全实业有限公司沙河市安全实业有限公司位于邢台市沙河市沙河开发区安全路1号安全实业有限公司现有厂区内预留用地，项目不新增占地。项目地理坐标为北纬36°53＇54.34＂，东经114°37＇09.11＂。项目四周均为厂区现有生产设施，距离项目最近的敏感点为北侧940m处的辛寨村、西南侧1320m处的武庄村、西北侧1330m处的杜一村和东北侧1680m处的高村。本项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形、地貌 沙河市位于太行山东麓、河北平原南部，地势西高东低，自西向东依次为山区、丘陵、平原。山区多分布在西部，为太行山东侧余脉，海拔在+300m～+437m之间；丘陵地区多分布在中部，海拔在+100m～+300m之间，自西向东以2%～3%的坡度倾斜，地表多松散沉积物，也有零星岩石出露，局部形成孤山残丘，冲沟阶地较发育；平原地形大体位于京广铁路两侧，为洪冲积平原，地势平坦，地面坡度为四百分之一。 厂址占地地势平坦，地貌单元为冲洪积平原地貌。 3、气候气象 沙河市地处我国大陆东部中纬度地带，属暖温带半湿润大陆性季风气候区，四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。沙河市近30年主要气象特征见表7。 表7 多年主要气候特征统计表 序号; 项目; 统计结果; 序号; 项目; 统计结果. 1; 年平均风速; 2.5m/s; 7; 年平均蒸发量; 1782mm. 2; 年平均相对湿度; 67%; 8; 年平均降水; 622mm. 3; 年平均气温; 13.2℃; 9; 年最大降水量; 802mm. 4; 极端最高气温; 42.7℃; 10; 年日照时数; 2344h. 5; 极端最低气温; -22.3℃; 11; 近5年平均风速; 2.4m/s. 6; 年平均气压; 1009hPa; 12; 最多风向; S. 4、水文地质 （1）区域水文地质条件概述 项目所在区域位于邢台岩溶水单元中部的径流区，是一个基本独立、封闭的岩溶水为主的水文地质单元。北边界为内邱西北岭一带地下分水岭；南部边界为武安北洺河地下分水岭；西部边界为河北省与山西省之间太行山地表分水岭；东部边界为邢台～内邱弧形断裂，总面积约3843km2。 西部为太古界和中上元古界古老岩系，赋存基岩风化和构造裂隙潜水；东部为断陷盆地区，上古生界石炭～二叠系薄层灰岩和砂岩系赋存基岩裂隙承压水；而在东部山前地区的第四系松散堆积物中，赋存有孔隙潜水和承压水；中部下古生界寒武、奥陶系碳酸盐岩分布区赋存岩溶裂隙水。系统中部的奥陶系灰岩为泉域的主要含水层组，构成了泉域的岩溶水系统径流带，对泉域地下水起到了汇集和控制作用，似一个巨大的“地下水库”。 （2）地下水类型及含水层组划分 厂址所在区域范围内发育有太古界到新生界所形成的沉积岩、岩浆岩、变质岩和松散堆积物。根据含水层性质的不同可划分为四个含水层组：①第四系松散岩类孔隙含水层组；②石炭、二叠系薄层灰岩和砂岩裂隙含水层组；③寒武、奥陶系碳酸盐岩岩溶裂隙含水层组；④燕山期岩浆岩风化裂隙弱含水层组。其中第四系松散岩类孔隙含水层组为区域主要含水层，包括潜水和承压水。 ①潜水含水层（Q3、Q4） 上更新统（Q3）及全新统（Q4）的冲洪积含水层为潜水含水层，底板埋深一般为60～120m，最深底板为180m。 含水层由西向东或由冲洪积扇中心地带向其边缘，由卵石、砾石逐渐变为粗砂、中砂，局部还有中细砂、细粉砂，其含水层也由厚变薄，富水性也由冲洪积扇中部向其边缘逐渐减弱。含水层结构疏松，透水性良好。本区地下水的补给以大气降水渗入补给和洪水期河流渗入补给为主，侧向补给或基岩顶托补给次之，地下水流向大致由西向东。 ②承压水含水层（Q2） 以中更新统(Q2)的含水层为主，包括下更新统的一部分。底界埋深一般浅于350m，最低底界为435m。含水层以冲洪积冰水沉积为主。含水层也具有自西向东或自冲洪积扇中心地段向其边缘，由粗变细，由厚变薄，富水性由富变弱的规律，和潜水含水层不同之处主要是卵砾石分布范围较小，而粒度较细，中砂、细中砂分布范围广，岩性结构较松散，粒度极不均匀，含有大量的风化物质。富水性较弱，与潜水含水层间有较厚的粘土隔水层相隔。地下水流向大致由西向东，与区域潜水流向基本一致。 五、地表水 沙河市境内主要河流有两条，即沙河（亦称大沙河）和马河（洺河支流），均属于子牙河系滏阳河支流，为季节性河流，河水丰枯交替，平时径流甚少。 （1）沙河 沙河横贯本市东西，为全市最主要的河流。其北支流发源于内丘、邢台县西部山区，从孔庄乡北进入沙河市；其南支流发源于蝉房乡西端的上窝铺，本事称渡口川。两支流在西北左村东北汇合东去，于郭龙庄村南进入沙河市，境内全厂86.4km，流域面积718km2，年流量23.44万m3，系典型的季节性泄洪河。上游建有朱庄、东石岭、野沟门3座大中型水库。 （2）马河 马河上游名柴关川，源自峡沟村西的山谷间。东行经温家园、柴关等村，到册井村北小马河汇入后始称马河。折而南行至锁会村东又有小清河汇入，然后向东南进入武安市境，因流经马项村及马会村后汇入洺河，所以又称马项河或马会河，境内长20.7km，流域面积139.6km2，为典型的季节性洪河川。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气质量 安全实业公司位于沙河市经济开发区玻璃产业园内，引用《中间片区玻璃现状环境影响评估环境质量现状检测报告》中的环境质量监测结果。监测时间为2016年10月，监测因子为SO2、NO2、CO、PM10、氟化物、NH3，监测点布置在辛寨村、高固村、武庄村等。 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，监测结果见表8。 表8 主要大气污染物统计结果 项目; 类型; 浓度范围; 环境质量标准; 最大浓度占标率（%）. SO2; 1小时平均浓度; 20～98µg/m3; 500µg/m3; 1. .6; 24小时平均浓度; 34～51µg/m3; 150µg/m3; 34.0. NO2; 1小时平均浓度; 13～172µg/m3; 200µg/m3; 86.0. 24小时平均浓度; 32～73µg/m3; 80µg/m3; 91.3. CO; 1小时平均浓度; 0.9～3.7mg/m3; 10 mg/m3; 37.0. 24小时平均浓度; 1.2～3.3mg/m3; 4 mg/m3; 82.5. PM10; 24小时平均浓度; 31～60µg/m3; 150µg/m3; 40.0. 由监测数据可知，项目所在地环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、地下水环境 区域地下水环境质量现状较好，可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境 为了解建设项目用地范围内的环境噪声质量现状，在现场踏勘期间对本项目所在地四周声环境进行了现状监测。 ①监测布点：在本项目周围设置了4个监测点，即场界东、西、南、北厂界处。 ②监测时间：监测时间为2018年11月9日，选择昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~6:00）两个时段各监测点位测量一次，每次测量15分钟的连续等效A声级。 ③测量仪器及方法 监测仪器使用AWA6228多功能声级计，噪声按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的方法进行。项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 ④检测结果及分析 本项目现状环境噪声监测结果见表9，监测期间本项目未开始施工建设。 表9 环境噪声现状监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 11月9日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界处（1#）; 55.2; 47.2; 65; 55. 西厂界处（2#）; 57.0; 49.2; 65; 55. 南厂界处（3#）; 57.1; 46.5; 65; 55. 北厂界处（4#）; 53.7; 45.0; 65; 55. 由监测结果可以看出，本项目各侧厂界噪声监测值昼间为53.7~57.1dB（A），夜间为45.0~49.2dB（A），噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的规定，区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目评价区域内无饮用水水源地保护区、风景名胜区、自然保护区及其它环境敏感点。根据本项目性质和周围环境特征，确定本项目主要环境保护目标为项目周围居民点。保护目标及保护级别见表10。 表10 环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 相对方位; 相对距离（m）; 保护对象; 保护级别. 大气环境; 辛寨村; N; 940; 居民; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 武庄村; SW; 1320. 杜一村; NW; 1330. 高村; NE; 1680. 地表水; 沙河; N; 3100; 地表水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类类标准. 地下水环境; 项目区域地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据环境功能区划，本项目位于河北沙河经济开发区，所在区域为工业区，根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区，本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体限值如下表11。 表11 环境空气质量标准（摘录） 单位：ug/m3 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5; O3; CO（mg/m3）. 1小时平均; 500; 200; —; —; 200; 10. 日平均; 150; 80; 150; 75; 日最大8小时160; 4. 2、地下水质量标准 本项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，见表12。 表12 地下水质量标准（摘录） 序号; 项目; 单位; Ⅲ类标准值. 1; 总硬度（以CaCO3计）; mg/L; ≤450. 2; 硫酸盐; mg/L; ≤250. 硝酸盐（以N计）; mg/L; ≤20. 4; 氯化物; mg/L; ≤250. 5; pH值; --; 6.5~5. 6; 氨; mg/L; ≤0.50. 7; 亚硝酸盐（以N计）; mg/L; ≤1.00. 8; 溶解性总固体; mg/L; ≤1000. 3、地表水环境质量标准 本项目所在区域地表水（沙河）环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，见表13。 表13 地表水质量标准（摘录） 序号; 项目; 单位; Ⅳ类标准值. 1; pH值（无量纲）; --; 6~9. 2; COD; mg/L; ≤30. 3; 氨氮; mg/L; ≤1.5. 4; BOD5; mg/L; ≤6. 5; 总磷（以P计）; mg/L; ≤0.3. 6; 总氮（湖、库，以N计）; mg/L; ≤1.5. 4、声环境质量标准 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，见表14。 表14 声环境质量标准(摘录) 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气：NH3、H2S、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求；NH3、H2S、臭气浓度无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准； （2）废水：污水处理站出水水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T18920-2002）中敞开式循环冷却水水质标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的绿化、消防洒水水质标准。 （3）噪声：场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 （3）固体废物：格栅渣和干化污泥处置参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)相关标准。废活性炭执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB18599-2001》及其修改单要求。 表15 污染物排放标准 项目; 因子; 排放限值; 标准来源. 废 气; 有组织; NH3; ≤4.9kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准. H2S; ≤0.33kg/h. 臭气浓度; ≤2000（无量纲）. 无组织; NH3; ≤1.5mg/m3; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准. H2S; ≤0.06mg/m3. 臭气浓度; ≤20（无量纲）. 废水; pH; 6.5-8.5; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T18920-2002）中敞开式循环冷却水水质标准. COD; ≤60mg/L. BOD5; ≤10mg/L. TP; ≤1mg/L. 氨氮; ≤10mg/L. pH; 6-9; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的绿化、道路清扫、消防洒水水质标准. BOD5; ≤15mg/L. 氨氮; ≤10mg/L. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A级标准. COD; ≤50mg/L. BOD5; ≤10mg/L. SS; ≤10mg/L. TN; ≤15mg/L. 氨氮①; ≤5（8）mg/L. pH; 6.5-8.5; 本项目执行标准. COD; ≤50mg/L. BOD5; ≤10mg/L. SS; ≤10mg/L. TP; ≤1mg/L. TN; ≤15mg/L. 氨氮①; ≤5（8）mg/L. 噪 声; 场界噪声; 昼间65dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 夜间55dB(A). 注：①括号外数值为水温〉12℃时的控制指标，括号内数值≤12℃时的控制指标。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目采暖由空调供给，污水处理站处理废水经处理后主要用于循环水系统补水，其余用于厂区绿化和污泥处理带走水，无废水外排。总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 厂区综 合污水 超细格栅 栅渣外运清理 调节池 厌氧池 回流 缺氧池 回流 好氧池 MBR膜池 污泥池 回流 反排 水 剩余污泥 消毒反应池 消毒装置 污泥浓缩罐 滤液 活性炭过滤器 板框压滤机 反洗 中间水池1 泥饼外运 保安过滤器/ 超滤装置 反 洗 中间水池2 化学清洗装置 保安过滤器/ 反渗透装置 浓水池1 浓水 清水回用水池 浓水反渗透装置 消毒装置 至软化水站和绿化喷灌管网 浓水池2 用于厂区绿化喷灌 图2 项目工艺流程图 （1）工艺流程简述： 厂区内各散点污水经人工格栅预处理后经污水管网收集后统一进入综合污水处理站，首先经超细格栅去除污水中大颗粒的悬浮固体和漂浮物后自流进入调节池，通过调节池调节水量、均衡水质后，污水提升依次进入AAO池（厌氧池、缺氧池、好氧池）进行脱氮除磷、去除部分有机物后进入高浓度活性污泥的MBR膜生物反应器进一步彻底地降解有机物并进行泥水分离，后污水进入消毒反应池折点加氯去除氨氮、杀灭病毒、微生物后提升至活性炭过滤器吸附、脱色、除臭后出水进入中间水池1，经一级处理和二级处理后的出水进一步经过深度处理（超滤装置和反渗透装置）降低浊度、溶解性总固体等可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的绿化、消防洒水水质标准和《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T18920-2002）中敞开式循环冷却水水质标准，该出水进入清水回用水池储存，既可以输送至现有软化水处理站进一步处理，也可将多余深度处理水输送至回用管网。 （2）污泥处理流程简述： MBR膜池内产生的剩余污泥进入污泥池储存，后经污泥提升泵提升至污泥浓缩罐，在污泥浓缩罐内投加药剂和污泥絮凝浓缩后底部浓缩污泥通过气动隔膜泵输送至板框压滤机脱水处理，脱水后污泥含水率降低至80%以下，泥饼外运处置，脱水后的滤液进入调节池进一步处理。 （3）污水处理站具体工艺详述： 本项目污水处理采用一级处理、二级处理、深度处理、回用的处理工艺。具体处理工艺如下： 1）一级处理 综合污水通过散点的收集和提升后，输送至污水处理站。一级处理主要包含超细格栅和调节池。 ①人工格栅 人工格栅设置于各个散点处，主要用于拦截厂区内各个排放口处污水中较大杂质及悬浮固体，首先从污水收集源头处进行控制。本次建设不包括人工格栅建设。 ②超细格栅 超细格栅主要用于拦截污水中更为细小的悬浮物杂质，保证后续MBR膜元件及各类处理设备的正常运行。 ③调节池 调节池作为一级处理可均衡水量水质，本项目由于所处理污水主要为生活污水，由于生活污水的排放特殊性，废水的水质和水量波动性很大，而二级生化处理中微生物的生长和新陈代谢需要在相对稳定的环境中才能正常进行，使有机污染物得到降解。如果污水处理系统缺少调节池这一单元，将会造成进入生化系统的污水的水质水量变化太大，使生化系统无法正常运行，因此在二级生化处理前设置调节池。 2）二级处理 二级处理工艺的选择直接关系到整个综合污水处理站的出水水质、工程投资大小、运行成本高低以及运行管理是否简单等，因而选择技术成熟、可靠、运行成本低、管理操作简便的污水处理工艺是污水处理工程的关键。 ①生化段工艺 在确保污水经处理后可达到规定出水水质和水量的要求下，针对污水的水质水量特点，并结合国内外污水处理的最新技术，本次工程采用国内成熟的工艺A/A/O法作为生化处理工艺。 A/A/O工艺生物反应分三段，第一段为厌氧段（A1段），第二段为缺氧段（A2段），第三段为好氧段（O段）。厌氧段主要作用是回流污泥在厌氧条件下进行磷的释放，为下一步磷的过量吸收准备条件。在厌氧区主要是兼性厌氧菌将污水中可生物降解的有机物转化为VFA（挥发性脂肪酸类）等小分子中间产物。而聚磷菌可将其体内存储的聚磷酸盐分解，所释放的能量可供好氧的聚磷菌在厌氧环境下维持生存，另一部分能量还可供聚磷菌主动吸收环境中的VFA类低分子有机物，并以PHB（聚β羟丁酸）的形式在其体内存储起来。缺氧段的主要作用是对回流的混合液进行反硝化，以达到脱氮的目的。在缺氧段，反硝化菌就利用好氧区回流混合液带来的硝态氮，以及污水中可生化降解有机物作碳源进行反硝化，达到同时降低BOD5与脱氮的目的。好氧段主要作用是对污水中的有机物和氨氮进行氧化，活性污泥同时对磷进行过量吸收，通过剩余污泥的排放达除磷的目的。在好氧区，聚磷菌在吸收、利用污水中的残剩的可生化降解有机物的同时，主要通过分解体内储存的PHB释放能量来维持自身的生长繁殖；同时过量的摄取周围环境中的溶解性磷，并以聚磷的形式在体内储积起来，使出水中溶解性磷浓度达到最低；在有机物经过厌氧段、缺氧段分别被聚磷菌和反硝化菌利用后，好氧段的有机物浓度已相当低，从而有利于自养型硝化菌的生长繁殖，并通过硝化作用将氨氮转化为硝态氮。由于以上原因，二沉池排放的剩余污泥中，含有大量的超量储积聚磷的聚磷菌，污泥含磷量可达干重的6%以上。 ②加强生化及泥水分离段（MBR膜生物反应器） MBR膜生物反应器综合了膜分离技术与生物技术的优点，以超、微滤膜组件代替生物处理系统传统的二沉池以实现泥水分离，被超、微滤膜截留下来的活性污泥混合液中的微生物絮体和较大分子质量的有机物，被截留在生物反应器内，使生物反应器内保持高浓度的生物量和较长的固体平均停留时间，极大地提高了生物对有机物的降解率，由于污泥龄较长，该系统几乎不排剩余污泥。 MBR膜采用浸入式外压膜，利用自吸泵进行负压抽吸过滤，对污水中的CODcr、细菌、胶体等大颗粒有机物有较高的去除率，出水水质稳定性好。运行方式为间歇运行，采取连续曝气方式，空气被引入超滤膜箱的底部，上升的空气擦洗并清洁超滤膜纤维的外表面，延缓超滤膜的污染，提高过滤效率。在运行过程中，胶体物质会逐渐积累在膜纤维的外表面，需定期设置在线化学清洗，可清洗去除膜纤维表面附着的污泥等污染物。 考虑到项目占地、操作管理、稳定的出水水质等因素，本工程选用MBR工艺并结合A/A/O工艺进行脱氮除磷，考虑生物除磷具有一定的限制，针对二级生物出水中剩余的磷化物通过投加化学除磷药剂去除，同时增加碳源投加装置用于补充缺氧池反硝化过程中碳源的不足。 3）深度处理 深度处理拟采用消毒装置、活性炭吸附串联超滤、反渗透双膜法处理工艺，消毒装置主要通过对MBR膜产水中投加氧化剂去除细菌、病毒、致病微生物，同时采用折点加氯去除氨氮；活性炭吸附段采用活性炭过滤器，主要去除水中的异味，脱色；超滤、反渗透双膜法的设置，主要为了保证系统的最终产水能够满足现状软化车间的原水水质。 ①消毒装置 本工程选用次氯酸钠和紫外线两种消毒方式，二者结合使用互补其缺点，首先利用紫外线破坏微生物机体细胞中的分子结构，造成生长性细胞死亡和再生性细胞死亡，达到杀菌消毒的效果，同时后续采用次氯酸钠消毒剂，补充紫外线无持续消毒的缺点，同时采用折点加氯去除出水中的氨氮，从而降低出水中的总氮指标。 ②活性炭过滤器 为确保生活污水进入超滤装置和反渗透装置的水源的洁净度，减少前端消毒装置出水中的余氯、细小悬浮物及部分有机物对双膜元件的损伤，所以在双膜系统工艺前端设置活性炭过滤器，活性炭能有效去除原水中的余氯及部分重金属离子、有机物，使出水完全符合双膜元件进水条件。 对于粒度在10-20埃左右的无机胶体、有机胶体和溶解性有机高分子杂质和余氯在机械过滤器中是难以去除的，活性炭过滤器之所以能用来吸附粒度在几十埃左右的活性物，是由于其结构中存在大量平均孔径在20-50埃的微孔和粒隙，活性炭的这种结构特点，使它的表面吸附面积能达到500-200m2/g，由于一般有机物的分子直径都略小于20-50埃，因此活性炭对有机物的吸附最有效；此外，活性炭还有很强的脱氯能力，同时还能除去水中异味、色度及以残留的浊度。 ③超滤装置 超滤装置：超滤膜是以膜两侧压差为驱动力，以机械筛分原理为基础的一种溶液分离过程，使用压力通常为0.1-0.6MPa，能截留0.002-0.1微米之间的大分子物质和蛋白质，超滤膜允许小分子物质和溶解性固体等通过，同时截留下胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物。 ④反渗透装置 反渗透系统是将原水经过精细过滤器，再通过泵加压，利用孔径为1/10000μm（相当于大肠杆菌大小的1/6000，病毒的1/300）的反渗透膜（反渗透膜），使较高浓度的水变为低浓度水，同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离，从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准，产出至清至纯的水，是人体及时补充优质水份的最佳选择。由于反渗透技术生产的水纯净度是目前人类掌握的一切制水技术中最高的，洁净度几乎达到100%。反渗透膜是反渗透系统的关键设备，系统长时间连续运行时，水中钙镁等离子会不断析出并在反渗透膜表面附着，形成结垢堵塞膜孔，这样会影响反渗透系统的出水效率，损坏反渗透膜。由于反渗透膜比较昂贵，所以在系统运行中，要增加一段加药系统，在水中投加反渗透阻垢剂，延缓钙镁离子的析出和膜面结垢。 a预处理单元 反渗透系统的寿命和使用效果很大程度上依赖于预处理单元的工作效果。预处理可以包括任何能够减少污染、结垢、膜降解及优化产水量、脱盐率、回收率和运行成本的工艺。有的污染是有机和无机胶体微粒积累在膜表面造成的。例如，无机胶体包括絮状铁微粒、硅土、黏土和泥沙，有机胶体大多是有机聚合物和微生物。 原水中均含有一定的CaCO3、CaSO4、CaPO4及水合金属氧化物，当这此物质超过了它的溶度积时就会在膜表面结垢，形成硬垢的结晶体将堵塞并划伤反渗透膜元件的半透膜。防止膜表面结垢通常采用离子交换软化法和添加阻垢剂的方法来实现，前者采用将离子交换树脂中的活性钠离子与原水中的Ca、Mg离子进行交换反应从而去除Ca、Mg，其优点是去除效果非常彻底，但缺点是只能单一的去除Ca、Mg，对其它重金属及污染物不起任何作用，产水周期短，再生频繁，水耗量较大，近几年来已很少使用。 后者采用在进水管路中投加阻垢剂，阻垢剂被吸附在晶核周围从而阻止难溶盐与晶核接触以减缓难溶盐的形成，通过这种方法阻止晶体长大从浓水中形成悬浮物析出。其优点是设备投资小，占地面积少，控制简单，除防止Ca、Mg结垢外，还可以防止大多数盐类的沉积。 b精密过滤器 精密过滤器内装5μm的PP质喷熔式滤芯，可以有效防止过滤器出水中有微粒状杂质进入反渗透内堵塞并损伤反渗透膜，能进一步地净化原水。 过滤器内装5μm喷熔滤芯，滤芯在使用一定时期后，会逐渐被堵塞，需要定期更换（一般为3～4个月）。 过滤器为带有椭圆形封头的圆柱形筒体装置。筒体上侧部设有进水装置，下部设有排水装置，运行时，水经上侧部进入，流经滤芯（从外至内过滤），从底部流出。过滤器包括进出水阀、排水阀、排气阀等。 c反渗透主机 反渗透技术是一种先进的膜分离技术。这种技术是使欲分离的溶液的某些成份（如海水中的水）在压力的作用下，透过一种具有选择透过性的半透膜——反渗透膜，在膜的低压侧收集透过物，而在膜的高压侧则为被阻留的其它成分的浓溶液。它是一种节能、高效、无污染和实用性强的高新技术。 水通过一种半透膜进入一种溶液或从一种稀溶液向一种比较浓的溶液的自然流动称作渗透。这种对水或溶液具有选择透过性的膜称之为半透膜。但是在浓溶液一边加上适当的压力则可使渗透停止，当稀溶液向浓溶液的渗透停止时的压力称为渗透压。反渗透则是在浓溶液一边加上比自然渗透压更高的压力，扭转自然渗透方向，把浓溶液中的水压到半透膜的另一边，这和自然界的正常渗透过程相反，因此称为反渗透。

主要污染工序： 一、施工期主要污染源分析 本项目施工期内容主要为综合污水处理站施工建设，施工期较短。施工期污染主要包括如下： （1）施工废气：地面平整、土建施工、建筑材料运输和堆放、装修等过程中产生的扬尘。 （2）施工废水：主要是施工废水和施工人员生活污水。 （3）施工噪声：主要是施工机械运转时产生的噪声。 （4）施工固废：主要是建筑垃圾和生活垃圾。 二、营运期主要污染源分析 （1）水污染源分析 项目废水主要来源为职工生活污水、食堂废水、洗浴废水、软化水排水、加药废水、化验废水、循环水排水和洗碎玻璃废水。 （2）废气污染源分析 项目废气主要为污水处理站运行过程中产生的恶臭污染物。 （3）噪声污染源分析 项目噪声主要来自各种污水泵、风机、空压机等，噪声值在70~90dB(A)。 （4）固体废物污染源分析 本项目固体废物主要为污水处理产生格栅渣和干化污泥。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站恶臭气体 | 有组织 | NH3 | 27.74mg/m3，2.917t/a | 1.417mg/m3，0.149t/a |
|  |  |  | H2S | 0.333mg/m3，0.035t/a | 0.019mg/m3，0.002t/a |
|  |  |  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | 300（无量纲） |
|  |  | 无组织 | NH3 | <1.5mg/m3，0.158t/a | <1.5mg/m3，0.158t/a |
|  |  |  | H2S | <0.06mg/m3，0.002t/a | <0.06mg/m3，0.002t/a |
|  |  |  | 臭气浓度 | 8（无量纲） | 8（无量纲） |
| 水 污 染 物 | 综合废水 |  | COD | 300mg/L，127.85t/a | 0t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，85.23t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，85.23t/a |  |
|  |  |  | TP | 4mg/L，1.70t/a |  |
|  |  |  | TN | 40mg/L，17.05t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 24mg/L，10.65t/a |  |
| 固 体 废 物 | 污水处理系统 |  | 格栅渣 | 12.27t/a | 0t/a |
|  |  |  | 干化污泥 | 31.96t/a |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 22t/a |  |
| 噪 声 | 运营期主要为水泵及配电设施产生的噪声，噪声值在70~90dB(A)。此外还有外界交通噪声。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期对环境的影响主要为工程施工占地影响，施工过程中产生的扬尘污染，施工机械噪声污染，建筑和生活垃圾对景观和植被的破坏，以及施工活动对生态环境的影响等，本项目施工期主要为厂房和办公用房等的建设。施工期对环境影响持续时间较短，这些影响大多是短暂的可逆的。 1、大气环境影响分析 本项目施工期废气主要是平整场地、开挖、建筑施工、设备运输车辆进出厂区等活动产生的扬尘，本项目不涉及拆除建筑物的施工。 扬尘浓度及产生量的大小与诸多因素有关，如场地条件、管理水平、机械化程度以及施工季节、土质及天气条件等。根据对多个建筑施工场地的扬尘情况进行的类比调查，建筑施工扬尘比较严重时，施工场界周边无组织排放浓度一般可以达到4~6mg/m3左右，对敏感点及周围环境有一定影响。 为降低扬尘产生量，根据《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》和重污染天气应急预案有关规定，确定本评价要求施工时应积极采取以下控制措施： （1）施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 （2）施工现场必须设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5m，一般路段高度不低于1.8m。 （3）施工现场出入口和场内主要道路、材料加工堆放区、办公、生活区必须混凝土硬化，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 （4）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （5）施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 （6）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露。 （7）基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 （8）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 （9）具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚。 （10）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 （11）建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 （12）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （13）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 （14）建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持清洁、牢固、无破损。 （15）遇有4级以上大风或重度污染天气预警时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他可能产生扬尘的作业。 （16）建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 （17）施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置。 综上所述，为有效控制施工期间的扬尘影响，根据本项目具体情况，加强管理，切实落实好上述措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，可使施工期厂界扬尘排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求，对敏感点不会产生明显影响。 因此，本项目施工期对大气环境不会造成明显影响。 2、水环境影响分析 本项目施工期废水主要是施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水主要含泥沙、悬浮物等。本评价要求施工单位设置临时沉淀池等收集废水，由于产生量较小，废水经沉淀池澄清后，主要用于场地的洒水降尘和周边植被的绿化，对周围环境影响很小。生活污水水质简单，污染物浓度较低，用于泼洒抑尘，对周围环境影响很小。 因此，本项目施工期对水环境不会造成明显影响。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆运输噪声。根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械噪声值见表16。 表16 施工机械噪声值一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 声级/距离 （dB（A）/m）; 序号; 设备名称; 声级/距离 （dB（A）/m）. 1; 装载机; 85.7/5; 5; 电锯、电刨; 89/5. 2; 挖掘机; 84/5; 6; 运输车辆; 79.2/5. 3; 推土机; 83.6/5; 7; 夯土机; 82/5. 4; 混凝土振捣器; 79/5; -; --; --. （2）预测模式 环境噪声影响预测模式按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声传播声级衰减模式选择。施工噪声源可近似视为点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： LP=LPO-20Lg（r/r0）-△L 式中：LP—距声源r（m）处声压级，dB（A）； LPO—距声源r0（m）处声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB(A)。室外噪声源△L取零。 （3）施工噪声影响预测结果与评价 施工机械噪声源随距离衰减情况见表17。 表17 距施工机械不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 序号; 机械; 不同距离处的噪声贡献值; 施工 阶段. 40m; 60m; 100m; 200m; 250m; 300m; 400m; 500m. 1; 装载机; 67.6; 64.1; 59.7; 53.7; 51.7; 50.1; 47.6; 45.7; 地基 挖掘. 2; 挖掘机; 65.9; 62.4; 58.0; 52.0; 50.0; 48.4; 45.9; 44.0. 3; 推土机; 65.5; 62.0; 57.6; 51.6; 49.6; 48.0; 45.5; 43.6. 4; 混凝土振捣器; 60.9; 57.4; 53.0; 47.0; 45.0; 43.4; 40.9; 39.0; 结构施工. 5; 电锯; 70.9; 67.4; 63.0; 57.0; 55.0; 53.4; 50.9; 49.0. 6; 夯土机; 63.9; 60.4; 56.0; 50.0; 48.0; 46.4; 43.9; 42.0. 7; 运输卡车; 61.1; 57.6; 53.2; 47.2; 45.2; 43.6; 41.1; 39.2; --. 从上表可以看出，在未采取降噪措施的情况下，施工机械对周围环境影响较大，昼间在距离声源50m处施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间规定，夜间施工在250m范围内出现超标情况。本项目施工期夜间不施工，距离项目最近的敏感点为项目北侧940m处的辛寨村，受施工机械设备噪声影响较小。 为减少噪声影响，本评价提出以下措施： ① 施工期间选用产生噪声值较低的施工设备，从源头消减噪声； ② 施工现场不得安装混凝土搅拌机，购置成品商砼运至工地使用，运输车辆通过要减速慢行以减低噪声； ③ 施工期间建筑材料的运输和建筑垃圾的清运路线优化选择，路线尽量避开敏感点，可减少噪声影响； ④ 施工期间严格控制施工时间，晚22：00至次日早6：00禁止施工，若必须连续施工作业时，须提前向有关部门提出申请，并应提前张贴公告通知敏感点居民，经过建设和环保部门办理审批备案手续并公告后，再行延长施工时间。 此外施工噪声将随着施工的结束而停止，影响持续的时间是短期的。采取本评价提出的各项措施后，本项目施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求，对周围环境影响较小。 因此，本项目施工期对周围声环境不会造成明显影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废物主要是施工过程中产生的废石子、废水泥、石材下角料等建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾，均属一般固体废物。 部分建筑垃圾可以作为道路及低矮地面的回填土，剩余建筑垃圾应在建设过程中及时清运；施工场地设置垃圾箱对施工期生活垃圾进行收集定期由环卫部门清运处理，合理处置。采取以上措施后，施工期固体废物均可得到妥善处置。 综上所述，施工期间不会对水环境、声环境等产生明显影响，经采取有效的预防和治理措施后，其影响程度已经很小，影响范围将局限在一定空间，并将随着施工的结束而消失。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）废水产生情况 本项目不新增劳动定员，项目用水主要为药剂加药用水和化验用水，其用水进入废水处理系统，由于其用水量相对污水处理站处理水量很小，污染物浓度也较低，因此可忽略药剂加药用水和化验用水对污水处理站进水水质、水量的影响。项目综合污水处理站主要处理沙河市安全实业有限公司生活污水及部分生产废水。 本次工程主要处理废水为职工生活污水、加药用水、化验用水、生活污水、软化水排水、循环水排水和洗碎玻璃废水，污水产生量为1167.6m3/d（426174m³/a）。 表18 水污染物产生及排放情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; TP; TN; 氨氮. 设计入水水质（mg/L）; ≤300; ≤200; ≤200; ≤4; ≤40; ≤25. 产生量（t/a）; 127.85; 85.23; 85.23; 1.70; 17.05; 10.65. 设计出水水质（mg/L）; ≤50; ≤10; ≤10; ≤1; ≤15; ≤5（8）. 排放量（t/a）; 21.31; 4.26; 4.26; 0.43; 6.39; 2.13（3.41）. 减排量（t/a）; 21.31; 4.26; 4.26; 0.43; 6.39; 2.13（3.41）. 由上表可知，本项目建成后，处理后废水主要用于循环水系统补水，其余用于厂区绿化、道路喷洒和污泥处理带走水，无废水外排。项目出水水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T18920-2002）中敞开式循环冷却水水质标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的绿化、消防洒水水质标准，同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A级标准，主要污染物COD、BOD5、SS、总磷、总氮、氨氮的减排量分别为21.31t/a、4.26t/a、4.26t/a、0.43t/a、6.39t/a、2.13（3.41）t/a，对沙河市安全实业有限公司现有水污染物排放量有很大程度的削减，有利于当地减排任务的完成。 （3）地下水环境影响分析 项目所在区域周边1km范围内无无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，，地下水环境不敏感。 本工程实施后，沙河市安全实业有限公司产生的生活污水、软化水排水、循环水排水、加药废水、化验废水和洗碎玻璃废水得到有效收集处理，经过处理达标后主要回用于循环水系统补水，其余用于厂区绿化和污泥处理带走水，无废水外排，对项目所在区域浅层地下水有很大程度的改善。因此，污水处理厂在正常运行情况下不但不会对地下水环境造成污染影响，还会大大减轻现状污废水散排对地下水的污染程度。但是在事故情况下，污水站废水未能得到有效处理或出现渗漏、破裂,泄漏污水或未经达标处理的废水可能对浅层地下水水质造成污染。 为减轻地下水的污染，本项目必须采取以下防治措施防止废水对地下水的影响，需采取以下措施： （1）所有构筑物和管道必须采用严密的防渗措施，防治污水泄漏对地下水产生影响；管道设计时，还应考虑对异常情况下造成的渗漏问题的监控、防治和补救措施； （2）厂区产生的格栅渣、干污泥等分类收集、及时清运。杜绝各类固体废物因防止雨水淋溶、冲刷造成浸出液下渗的现象。 （3）加强厂区管理，最大程度降低“跑、冒、漏、滴”现象的发生 本项目处理后废水在部分用于循环水补水、厂区绿化和道路喷洒，可有效消纳本项目处理后废水，有效节约新鲜水资源，本项目处理后废水满足城市绿化、道路清扫及冷却用水标准要求，不会对区域水环境产生明显影响。 2、大气环境影响分析 综合污水处理站产生恶臭的污染源主要有进水部分，即进水格栅工序。恶臭主要由氨气、硫化氢等组成。目前国内采用6级臭气强度表示法，臭气强度分级见表19，根据李春芸《关于臭气浓度和臭气强度两种表示法的探讨》一文的研究结论，主要恶臭物质的浓度与臭气强度之间的关系，本次评价臭气强度定为3级。 通过类比调查，本项目污水处理站涉及污水处理量为2200m3/d，污水处理量为1167.6m3/d，各类构筑物恶臭源强见表20。 表19 臭气强度分级表 强度等级; 嗅觉判别标准. 0; 未闻到任何气味，无任何反映. 1; 勉强闻到有气味，易辨认臭气性质（感觉阈值），感到无所谓. 2; 能闻到有较弱的气味，能辨认气味性质（识别阈值）. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，很反感，想离开. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即离开. 表20 恶臭污染物源强 单位：kg/h 污水处理构筑物; NH3; H2S. 超细格栅; 0.052; 0.0005. 调节池; 0.075; 0.0008. 好氧池; 0.126; 0.0016. MBR膜池; 0.086; 0.0011. 污泥池; 0.012; 0.0002. 合计; 0.351; 0.0042. 综上，本项目氨排放量为0.351kg/h，硫化氢排放量为0.0042kg/h。工程采用“喷淋+活性炭装置”来处理恶臭气体，共设计1套除臭系统，设计废气量为12000m3/h。各单元的恶臭气体经集气罩收集，并通过管道在引风机的作用下，进入“喷淋+活性炭装置”进行除臭后通过1根15m排气筒达标排放。废气收集效率按照95%计，则无组织排放量为臭气总产生量的5%。 表21 污水处理站废气产生及排放情况一览表 污染工段; 污染物名称; 风量（m3/h）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 措施及净化效率; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排气筒参数. 高度m; 内径m. 有组织; NH3; 12000; 0.333; 2.917; 27.74; 喷淋+活性炭装置，除臭效率95%; 0.017; 0.149; 1.417; 15; 0.5. H2S; 0.0040; 0.035; 0.333; 0.0002; 0.002; 0.019. 无组织; NH3; --; 0.018; 0.158; <1.5; /; 0.018; 0.158; <1.5; 2; -. H2S; --; 0.0002; 0.002; <0.06; /; 0.0002; 0.002; <0.06; 2; -. （1）有组织排放 恶臭废气在“喷淋+活性炭装置”中首先被活性炭迅速截留和吸附，这是一个物理过程的快速反应，处理的废气经1根15m排气筒排放，该处理设施净化效率在95%以上，本次评价以95%计。 项目氨的产生速率为0.333kg/h，产生量为2.917t/a，产生浓度为27.74mg/m3，经过除臭净化后，排放速率为0.017kg/h，排放量为0.149t/a，排放浓度为1.417mg/m3；硫化氢的产生速率为0.0040kg/h，产生量为0.035t/a，产生浓度为0.333mg/m3，经过除臭净化后，排放速率为0.0002kg/h，排放量为0.002t/a，排放浓度为0.019mg/m3；，臭气浓度产生量为2000（无量纲），经处理后排放量为300（无量纲），均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准。 （2）无组织排放 集气装置未收集或由管道泄露的废气成为无组织恶臭，无组织排放的恶臭气体占污染源强总产生量的5%，则氨的排放速率为0.018kg/h，排放量为0.158t/a，硫化氢的排放速率为0.0002kg/h，排放量为0.002t/a。类比同类企业，本项目无组织臭气浓度为8（无量纲）。各污染物均能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度，不会对周围大气环境产生明显影响。 （3）卫生防护距离 本项目卫生防护距离计算结果见表22。 表22 卫生防护距离参数及结果一览表 污染物; QC (kg/h); Cm (mg/m3); S (m2); 风速（m/s）; A; B; C; D; L(m). NH3; 0.018; 0.2; 1045; 2.1; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 4.364. H2S; 0.0002; 0.01; 0.730. 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100 m以内时，级差为50 m；超过100 m，但小于或等于1000 m时级差为100 m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该提高一级。根据此规定以及计算结果，确定技改项目与周围敏感点的卫生防护距离100m。 经现场调查，距离项目最近的敏感点为北侧940m处的辛寨村满足卫生防护距离要求。综上所述，本项目产生的废气不会对周围大气环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 技改项目建成后噪声源主要来自于各种泵类、风机等产生的噪声，声压级在70～90dB(A)之间。工程中对产噪设备采取的降噪措施主要有： ①从源强上控制，主要是在设备选型上，采用低噪声设备并加减震垫进行基础减震； ②从噪声传播途径上降低噪声，主要是将机械动力性噪声设备设置于车间内进行隔声，对风机安装隔声罩、进行柔性连接，种植绿化墙形成声屏障。 采取以上措施后，各种产噪设备的噪声值能够得到较大幅度的削减，削减量为20～35dB(A)，可有效减轻设备运行噪声对外环境的影响，项目营运后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会对周边声环境造成明显影响。 4、固体废物环境影响分析 项目技改完成后，不新增职工，故无新增生活垃圾，项目产生的固体废物主要为污水处理站产生的废活性炭、格栅渣和干化污泥。 （1）废活性炭 废水处理过程中采用活性炭对废水进行吸附、脱色、除臭，处理过程中产生废活性炭，设计活性炭年用量为20t，废活性炭产生量约为22t/a。根据《国家危险废物名录》，本项目污水处理站产生的废活性炭不属于危险废物，每半年更换一次，定期由厂家回收处置。 （2）在污水预处理阶段，由超细格栅分离出一定量的格栅渣，主要是较大块状物、软性物质和软塑料等粗、细垃圾和悬浮或漂浮状态的杂物。根据有关资料，格栅渣产生量约为0.03m3/1000m3，含水率80%，容重960kg/m3。按此估算本项目格栅渣产生量约为12.27t/a。 根据经验系数，污水处理过程中每削减1kgCOD会产生0.3kg污泥，本项目污水处理过程中COD年削减量为106540kg，则干化污泥产生量为31.96t/a。格栅渣和干化污泥可交由环卫部门运送至指定地点填埋。 采取上述处理措施后，项目在营运过程中产生的固废均可得到妥善处理，不会对建设项目周围环境产生较大影响。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站恶臭气体 | 有组织 | NH3 | 喷淋+活性炭装置+1根15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求 |
|  |  |  | H2S |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  |  | 无组织 | NH3 | 设备间密闭 厂界绿化 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准 |
|  |  |  | H2S |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |
| 水 污 染 物 | 综合废水 |  | COD BOD5 SS TP TN 氨氮 | 处理后废水主要用于循环水系统补水，其余用于厂区绿化、道路喷洒和污泥处理带走水 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T18920-2002）中敞开式循环冷却水水质标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的绿化、消防洒水水质标准，同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A级标准，废水不外排 |
| 固 体 废 物 | 污水处理系统 |  | 格栅渣 | 环卫人员定时清运处置 | 综合处理率100% |
|  |  |  | 干化污泥 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 定期由厂家回收 |  |
| 噪 声 | 水泵及配电设施采取隔声、减振等措施降噪。通过采取以上防治措施及距离衰减后，边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、建设项目情况 沙河市安全实业有限公司综合污水处理工程项目位于沙河市经济开发区安全路1号沙河市安全实业有限公司现有厂区内预留用地，无需另行征地。项目中心坐标为北纬36°53＇54.34＂，东经114°37＇09.11＂。项目总投资1606万元，其中环保投资1606万元，占总投资的100%。项目总用地面积1500m2，建筑面积为1311.35m2。本项目设计综合污水处理站建设规模为2200m3/d，一级处理、二级处理及深度处理设计规模均为2200m3/d。其出水水质需满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T18920-2002）中敞开式循环冷却水水质标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的绿化、消防洒水水质标准。主要建设内容包括调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、MBR膜池、消毒反应池、中间水池1、中间水池2、清水回用水池、浓水池1、浓水池2、污泥池、格栅间、MBR设备间、深度处理间及其配套生产设备，同时建设配套相关辅助设施。本项目不建设办公用房，生产员工为厂区内现有员工抽调。 2、区域环境质量概况 项目所在区为二类环境空气质量区域，项目引用《中间片区玻璃现状环境影响评估环境质量现状检测报告》中的环境质量监测结果，监测时间为2016年10月，监测因子为SO2、NO2、CO、PM10、氟化物、NH3，监测点布置在辛寨村、高固村、武庄村等。监测结果显示：SO21小时平均浓度范围20~98µg/m3、SO2日平均浓度范围34~51µg/m3；NO21小时平均浓度范围13~172µg/m3、NO2日平均浓度范围32~73µg/m3；CO1小时平均浓度范围0.9~3.7mg/m3、CO日平均浓度范围1.2~3.3mg/m3；PM10日平均浓度范围31~60µg/m3。上述监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域内地下水环境质量满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求；区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准要求；评价区域内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物等保护目标，生态环境良好。 3、环境影响分析结论 （1）水环境影响分析结论 本项目不新增劳动定员，项目用水主要为药剂加药用水和化验用水，其用水进入废水处理系统，由于其用水量相对污水处理站处理水量很小，污染物浓度也较低，因此可忽略药剂加药用水和化验用水对污水处理站进水水质、水量的影响。项目综合污水处理站主要处理沙河市安全实业有限公司生活污水及部分生产废水。本次工程主要处理废水为职工生活污水、加药用水、化验用水、生活污水、软化水排水、循环水排水和洗碎玻璃废水。 项目建成后，处理后废水主要用于循环水系统补水，其余用于厂区绿化、道路喷洒和污泥处理带走水，无废水外排。项目出水水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T18920-2002）中敞开式循环冷却水水质标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的绿化、消防洒水水质标准，同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A级标准，主要污染物COD、BOD5、SS、总磷、总氮、氨氮的减排量分别为21.31t/a、4.26t/a、4.26t/a、0.43t/a、6.39t/a、2.13（3.41）t/a，对沙河市安全实业有限公司现有水污染物排放量有很大程度的削减，有利于当地减排任务的完成。 （2）大气环境影响分析结论 综合污水处理站产生恶臭的污染源主要有进水部分，即进水格栅工序。恶臭主要由氨气、硫化氢等组成。本项目氨排放量为0.351kg/h，硫化氢排放量为0.0042kg/h。工程采用“喷淋+活性炭装置”来处理恶臭气体，共设计1套除臭系统，设计废气量为12000m3/h。各单元的恶臭气体经集气罩收集，并通过管道在引风机的作用下，进入“喷淋+活性炭装置”进行除臭后通过1根15m排气筒达标排放。 ①有组织排放 恶臭废气经“喷淋+活性炭装置”处理，处理的废气经1根15m排气筒排放。项目氨的产生速率为0.333kg/h，产生量为2.917t/a，产生浓度为27.74mg/m3，经过除臭净化后，排放速率为0.017kg/h，排放量为0.149t/a，排放浓度为1.417mg/m3；硫化氢的产生速率为0.0040kg/h，产生量为0.035t/a，产生浓度为0.333mg/m3，经过除臭净化后，排放速率为0.0002kg/h，排放量为0.002t/a，排放浓度为0.019mg/m3；，臭气浓度产生量为2000（无量纲），经处理后排放量为300（无量纲），均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准。 ②无组织排放 集气装置未收集或由管道泄露的废气成为无组织恶臭，无组织排放的恶臭气体占污染源强总产生量的5%，则氨的排放速率为0.018kg/h，排放量为0.158t/a，硫化氢的排放速率为0.0002kg/h，排放量为0.002t/a。类比同类企业，本项目无组织臭气浓度为8（无量纲）。各污染物均能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度，不会对周围大气环境产生明显影响。 （3）声环境影响分析结论 技改项目建成后噪声源主要来自于各种泵类、风机等产生的噪声，声压级在70～90dB(A)之间。通过采用低噪声设备并加减震垫进行基础减震，对风机安装隔声罩、进行柔性连接，种植绿化墙形成声屏障等措施，各种产噪设备的噪声值能够得到较大幅度的削减，削减量为20～35dB(A)，可有效减轻设备运行噪声对外环境的影响，项目营运后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会对周边声环境造成明显影响。 （4）固体废物环境影响分析结论 项目技改完成后，不新增职工，故无新增生活垃圾，项目产生的固体废物主要为污水处理站产生的废活性炭、格栅渣和干化污泥。项目废活性炭产生量为22t/a，格栅渣产生量约为12.27t/a，干化污泥产生量为31.96t/a。格栅渣和干化污泥可交由环卫部门运送至指定地点填埋。 项目固废得到妥善处置，不会对周围环境影响产生影响。 4、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），本项目的行业代码为N7721水污染治理，属于《产业结构调整指导目录（2013年修订）》（国家发展和改革委员会2013年第21号令）中鼓励类第三十八项第15条：“三废综合利用及治理工程”，符合国家产业政策的要求。 根据河北省人民政府办公厅发布的《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录》（冀政办发［2015］7号）中相关内容，本项目生产内容、设备和产品不属于限制及淘汰类之列，符合地方产业政策。 本项目已取得沙河市工业和信息化局出具的企业投资项目备案信息，备案编号为：沙工信技改备字[2019]1号。根据以上分析，本项目建设符合国家及河北的相关产业政策及环保要求，项目建设是可行的。 5、选址合理性分析 （1）总体规划分析 项目建设于沙河市安全实业有限公司现有厂区内预留用地，不新增占地。 （2）基础设施条件分析 厂址地理位置优越，交通便利，便于原料和成品的运输，环境良好，公共配套设施齐全。 （3）环境条件分析 距离项目较近的敏感点为北侧940m处的辛寨村。厂址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 （4）环境影响分析 环境影响分析结果表明，该项目在认真落实本评价提出的环保对策、进一步完善污染治理措施后，运营期污染物排放量将会降低，对环境影响较小。 综上所述，本项目从总体规划、基础设施条件、环境条件、环境影响等方面来看，选址合理可行。 6、总量控制结论 本项目污染物总量控制指标分别为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 7、项目可行性结论 综上所述，沙河市安全实业有限公司综合污水处理工程项目符合国家和地方产业政策要求；项目选址可行，项目在满足环评提出各项要求和污染防治措施的基础上，污染物能够做到达标排放，对区域环境影响较小，环保措施可行，外环境对本项目无明显影响。从环境保护的角度认为，本项目建设是可行的。 二、建议 1、设专人负责环保管理工作，负责监督落实各项环保措施。 2、在厂区内宜多种植乔、灌木，品种多样的鲜花，增加生物多样性。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 本项目“三同时”验收内容见表23。 表23 建设项目环境保护“三同时”验收内容 处理 对象; 验收设施; 环保投资（万元）; 验收指标; 验收标准. 废气; 污水处理站恶臭气体（有组织）; 喷淋+活性炭装置+1根15m排气筒; 10; NH3排放量≤4.9kg/h H2S排放量≤0.33kg/h 臭气浓度排放情况≤2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求. 污水处理站恶臭气体（无组织）; 设备间密闭 厂界绿化; 厂界最高允许浓度： NH3≤1.5mg/m3 H2S≤0.06mg/m3 臭气浓度≤20（无量纲）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准. 废水; 综合废水; 建设包括调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、MBR膜池、消毒反应池、中间水池1、中间水池2、清水回用水池、浓水池1、浓水池2、污泥池、格栅间、MBR设备间、深度处理间及其配套生产设备，生产工艺为一级处理、二级处理及深度处理设计规模均为2200m3/d; 1583; 出水水质： pH6.5~8.5 COD≤50mg/L BOD5≤10mg/L SS≤10mg/L TP≤1mg/L TN≤15mg/L 氨氮≤5（8）mg/L; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T18920-2002）中敞开式循环冷却水水质标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的绿化、消防洒水水质标准，同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A级标准，废水不外排. 噪声; 水泵、配电设施; 基础减震、密闭隔声等; 8; 边界噪声： 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 格栅渣、干化污泥; 交环卫部门清运处置; 5; 合理处置; 参照执行《生活垃圾 填埋污染控制标准》 (GB16889-2008). 废活性炭; 由厂家回收处置; 合理处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB18599-2001》及其修改单要求. 合计; 1606; /.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1、项目地理位置图 附图2、周边关系位置图 附图3、厂区平面布置图 附图4、污水处理站平面布置图 附图5、沙河市生态保护红线分布图 附件1、营业执照 附件2、备案信息 附件3、《沙河市安全实业有限公司浮法玻璃生产线项目》审批意见 附件4、《沙河市安全实业有限公司浮法玻璃生产线项目》验收意见 附件5、《关于对沙河市安全实业有限公司2×600t/d在线自洁净浮法玻璃生产线及玻璃深加工项目环境影响报告书的批复》 附件6、《关于沙河市安全实业有限公司2×600t/d在线自洁净浮法玻璃生产线及玻璃深加工项目竣工环境保护验收意见的函》 附件7、《关于沙河市安全实业有限公司2×800t/d超白浮法及2×800t/d在线Low-E镀膜浮法玻璃生产线及余热发电项目环境影响报告书的批复》 附件8、《关于沙河市安全实业有限公司2×800t/d超白浮法及2×800t/d在线Low-E镀膜浮法玻璃生产线及余热发电项目噪声和固体废物污染防治设施分期竣工环境保护验收合格的函》 附件9、《中间片区玻璃现状环境影响评估环境质量现状检测报告》中的环境质量监测结果 附件10、《沙河市安全实业有限公司废水检测检测报告》 附件11、建设单位委托书 附件12、建设单位承诺书 附件13、环评单位承诺书 附件14、建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评 价技术导则》中的要求进行。