建设项目环境影响报告表

（试 行）

| 项目名称： | 沙河市长城玻璃有限公司2×900t/d浮法玻璃生产线烟气脱硫、脱硝、除尘技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 沙河市长城玻璃有限公司 |

编制日期： 2018年8月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 沙河市长城玻璃有限公司2×900t/d浮法玻璃生产线烟气脱硫、脱硝、除尘技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沙河市长城玻璃有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 武志强 |  |  | 联 系 人 |  | 刘红彬 |  |  |
| 通讯地址 | 河北省邢台市沙河市经济开发区安全路6号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13932957995 |  | 传 真 |  |  | 邮政编码 | 054000 |  |
| 建设地点 | 河北省邢台市沙河市经济开发区安全路6号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 沙河市工业和信息化局 |  |  | 批准文号 |  | 沙工信技改备字 （2017）63号 |  |  |
| 建设性质 | □新建□改扩建■技术改造 |  |  | 行业类别 及代码 |  | N7722大气污染治理 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 220 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1900 | 其中：环保投资(万元) |  | 1900 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 100% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 沙河市长城玻璃有限公司位于河北省邢台市沙河市经济开发区安全路6号，公司主要从事玻璃制品的生产与销售，现有2×500t/d浮法玻璃生产线、2×900t/d超厚在线低辐射镀膜浮法玻璃生产线（以下简称2×900t/d浮法玻璃生产线）以及4×700t/d超白及在线Low-E镀膜浮法玻璃生产线。其中2×900t/d超厚在线低辐射镀膜浮法玻璃生产线项目由河北师范大学资源与环境研究所编制完成，于2008年4月16日取得了河北省环保厅批复（熔窑燃料为重油），批复文号为冀环评[2008]227号；为了降低熔窑燃料能耗和成本，以及减少重油燃烧产生的高污染，该项目于2009年3月23日取得了河北省环境保护厅关于变更燃料系统的意见，将燃料系统由重油改为煤制气；于2011年9月5日通过了河北省环境保护厅竣工环境保护验收工作，验收函为冀环评[2011]776号；在《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）实施后，沙河市长城玻璃有限公司对该两条生产线实施了熔窑烟气系统环保技术改造，在原有脱硫基础上配置安装了脱硝、除尘装置（即为余热回收+SCR脱硝+湿式氧化镁脱硫+湿式滤膜除尘+35m排气筒），并于2015年11月委托邢台市环境监测站对污染源进行监测，报告编号为邢环测字（2015）第374号。 随着环保管理的日趋严格，企业拟增大现有SCR脱硝工艺反应器截面，增设催化剂模块，增加脱硝工艺去除效率，减少熔窑烟气中氮氧化物排放；由于石灰-石膏法脱硫技术相对成熟，运行相对稳定，故企业拟将湿式氧化镁脱硫改造为石灰-石膏法脱硫工艺；由于熔窑烟气经脱硝脱硫处理后仍具有较高温度，湿式电除尘工艺较湿式滤膜除尘适用工况范围广，阻力较低，且处理的气体量愈大，经济效果愈明显等优点，企业拟将现有湿式滤膜除尘工艺提升为湿式电除尘装置。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）、《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（部令第1号）中有关规定，该项目须编制环境影响报告表。沙河市长城玻璃有限公司委托河北汇铭环境科技有限公司进行本项目的环境影响评价报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关人员在现场调查、研究，收集资料的基础上，进行了工程分析和污染因子分析，依据《环境影响评价技术导则》的有关要求，编写了本环境影响报告表。 本项目针对2×900t/d超厚在线低辐射镀膜浮法玻璃生产线进行脱硫、脱硝、除尘技术升级改造，不涉及其它生产线，且本次技术改造期间，2×900t/d超厚在线低辐射镀膜浮法玻璃生产线熔窑废气由厂区备用脱硫脱硝除尘及相应配套设施进行治理后，达标排放（备用设施环评审批及验收意见详见附件）。针对本项目，企业拟将2×900t/d浮法玻璃生产线烟气脱硫、脱硝、除尘技术改造分期建设，第一期为2018年9月-12月，第二期为2018年10月-2019年2月，详见附件2、附图3。本项目涉及的现有工程基本情况如下。 一、现有工程 1、现有工程概况 项目名称：2×900t/d超厚在线低辐射镀膜浮法玻璃生产线项目； 建设地点：沙河市金百家工业园（河北省邢台市沙河市经济开发区安全路6号，长城玻璃有限公司院内），公司西侧紧邻河北德金玻璃有限公司，东侧为金缔陶瓷厂，南、北两侧为空地； 建设内容：企业现有工程建设内容见表1。 表1 现有工程建设内容一览表 类别; 内容. 主体工程; 2条900t/d超厚在线低辐射镀膜浮法玻璃生产线（包括熔化工段、成形工段、退火工段、切裁工段、成品工段）. 建设硅砂库、袋装原料库、原料车间（不与其他生产线共用）. 辅助工程; 氮气站、氨分解制氢站、循环水系统（与2×500t/d浮法玻璃生产线共用），煤气站、余热利用设施（不与其他生产线共用）. 环保工程; 熔窑烟气脱硫、脱硝、除尘系统：余热回收+SCR脱硝+湿式氧化镁脱硫+湿式滤膜除尘+35m排气筒（共2套）. 配料生产线及窑头废气净化系统. 生产规模：日熔化玻璃液2×900t，平均年产优质超厚玻璃525万重箱，在线Low-E特种玻璃525万重箱； 劳动定员及工作制：劳动定员599人，采用三班工作制，每班8小时，年工作365天。 2、现有工程原材料消耗 表2 现有工程主要原材料消耗 序号; 名 称; 单位; 数量; 来源及运输方式. 1; 石英砂; t/a; 337986; 赞皇县供应，合格粉料散装汽运进厂. 2; 硅砂; t/a; 73883; 沙河供应，合格粉料袋装汽运进厂. 3; 长石; t/a; 16475; 辽宁海城供应，合格粉料袋装汽运进厂. 4; 白云石; t/a; 92363; 沙河供应，合格粉料袋装汽运进厂. 5; 石灰石; t/a; 27751; 沙河供应，合格粉料袋装汽运进厂. 6; 纯碱; t/a; 122279; 山东潍坊碱厂供应，罐车运输进厂. 7; 芒硝; t/a; 4045; 山西运城供应，袋装汽运进厂. 8; 炭粉; t/a; 324; 唐山遵化. 9; 精锡; t/a; 16; 保定供应. 10; 液氨; t/a; 1752; 沧州供应，用于制氢. 11; 压缩空气; Nm3/min; 360; 本厂空压站，用于制氮. 12; 煤; t/a; 118260; 神木榆家梁特低硫煤. 13; 氧化镁; t/a; 1000. 3、公用工程 （1）给排水 ①给水：现有工程新鲜水取自自备井，总用水量为64632m3/d，包括循环用水和新鲜用水。其中循环用水量为62160m3/d；新鲜水总用量为2376m3/d，包括软水站用水45m3/d，原料配料76m3/d，循环水补水2255m3/d，职工生活用水72m3/d。 ②排水：现有工程生产废水为车间冲洗废水、软水站和锅炉房排污水，除尘器冲洗废水、脱硫废水、脱硫渣溢流液。软水站和余热锅炉房排污水、除尘器冲洗废水、脱硫渣溢流液，返回脱硫塔利用；目前车间冲洗废水、脱硫废水经沉淀池处理后返回脱硫塔利用，全部重复利用，不外排。生活污水产生量为60m3/d，排入厂区污水处理站处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准要求后，经工业区污水管网排入沙河。 （2）供电：现有工程设独立电源，为双回路供电，分别从中旺变电所和桥东变电所引入两路35KV独立电源至厂区总变电所，供电可满足项目需求。 （3）供热：现有工程生产用热以发生炉煤气为燃料，玻璃熔窑设热管式余热锅炉5台（5t/h）、4开1备，可满足生产和采暖使用。 4、现有工程主要设备 表3 现有工程主要设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 一; 主要工艺设备. 原料车间. 1; 抓斗、吊钩桥式起重机; 台; 2. 2; 螺旋给料机; 台; 17; 德国进口. 3; 震动给料机; 台; 4; 德国进口. 4; 微量加料器; 台; 2; 德国进口. 5; 炭粉、铁粉秤; 台; 2; 德国进口. 6; 色料秤; 台; 1; 德国进口. 7; 中子测水仪; 台; 2; 德国进口. 8; 混合机; 台; 2; 德国进口. 9; 加水仪表; 台; 3; 德国进口. 10; 料位探测器; 台; 30; 德国进口. 11; 斗式提升机; 台; 6. 12; 称量带式输送机; 台; 2. 浮法联合车间. 1; 玻璃熔窑; 座; 2. 2; 斜毯式投料机; 台; 2. 3; 玻璃液搅拌器; 套; 2. 4; 锡槽设备; 座; 2; 法国进口. 5; 浮法拉边机; 台; 40. 6; 过渡辊台; 台; 4; 美国进口. 7; 终端净化装置; 台; 2. 8; 退火窑; 座; 2. 9; 锤式落板破碎机; 台; 2. 10; 纵切机; 台; 2. 11; 横切机; 台; 2. 12; 掰边装置; 套; 4. 13; 大片堆垛机; 台; 2. 14; 碎玻璃带式输送机; 台; 10. 15; 吹风清扫装置; 台; 2. 16; 煤气发生炉; 台; 12; 两段式富氧煤气发生炉. 二; 辅助设施. 1; 余热锅炉; 台; 5; 5台5t/h，用4备1. 2; 制氮机组; 套; 8; KDN-1100/60Y型， 用6备2. 3; 制氢装置; 套; 8; 用6备2. 4; 氨分解气体发生装置; 套; 8; AF-80-II型. 5; 气体净化装置; 套; 8; AF-120-I型. 6; 空压机; 台; 4; 用3备1. 7; 封闭式循环水冷却系统; 套; 1; 2280m3/h. 8; 脱硫、脱硝、除尘系统; 套; 2; SCR脱硝+湿式氧化镁脱硫+湿式滤膜除尘. - 现有工程主要工艺流程 图1 现有工程2×900t/d浮法玻璃生产线工艺流程图 由于现有工程整体工艺流程原环评及变更说明中已做详细介绍，本项目不再进行说明。 图2 现有工程2×900t/d浮法玻璃生产线脱硫脱硝除尘工艺流程图 熔窑外排原烟气，进入余热锅炉，经过SCR后再返回余热锅炉，其中脱硝反应发生在装有催化剂的反应器里，烟气与喷入的氨在催化剂的作用下反应，实现脱除氮氧化合物。通过吸收塔进口的脱硝后烟气中的二氧化硫与喷入的氢氧化镁浆液发生反应，生成亚硫酸镁，在吸收塔底部的循环浆液池内被氧化，最终生成硫酸镁，其他杂质也大部分被洗涤剂脱除。烟气经过湿式滤膜除尘器后，经脱硫塔顶部烟囱达标排放。 二、技改工程 1、技改工程概况 项目名称：沙河市长城玻璃有限公司2×900t/d浮法玻璃生产线烟气脱硫、脱硝、除尘技术改造项目； 建设单位：沙河市长城玻璃有限公司； 项目投资：总投资1900万元，其中环保投资1900万元，占总投资的100%； 建设地点：河北省邢台市沙河市经济开发区安全路6号，项目中心坐标为：东经114°35′50.00″，北纬36°53′37.00″，公司西侧紧邻河北德金玻璃有限公司，东侧为金缔陶瓷厂，南、北两侧为空地； 劳动定员：本次技改工程无新增定员，全部从现有职工中调剂，且二期不增加员工。 建设工期：一期工程：2018年9月~2018年12月；二期工程：2018年10月~2019年2月。 2、技改工程建设内容 本项目对2×900t/d超厚在线低辐射镀膜浮法玻璃生产线现有熔窑烟气脱硫、脱硝、除尘装置进行升级改造，将现有湿式氧化镁脱硫装置、湿式滤膜除尘装置、35m排气筒进行拆除，重新在原来生产线分别加装1套石灰-石膏法脱硫装置、1套湿电除尘系统，SCR脱硝装置保持现有工艺不变，加大反应器截面尺寸，增设催化剂模块等，两条生产线共用1套石灰制浆系统、石膏处理系统、工艺水系统。 3、技改工程主要设备 本次技改工程主要设备见下表（根据企业资料，本项目一期工程与二期工程脱硫工艺系统、湿式电除尘、SCR脱硝主要设备基本相同，其中共用设施在一期工程建设完成）。 表4 一期/二期工程脱硫工艺系统主要设备 序号; 名 称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 脱硫吸收塔; 座; 1; 材料：Q235. 2; 脱硫塔除雾器; 套; 1; 含支架、折流板、反冲洗喷头. 3; 除尘塔和 脱硫塔喷淋塔; 套; 1. 4; 石灰浆液循环泵; 台; 3; Q=800m3/h，H=23m，N=110KW. 5; 排出泵; 台; 2; Q=35m3/h，H=30m，N=5.5KW. 6; 扰流器; 套; 2. 7; 回用泵; 台; 2; Q=15m3/h，H=30m，N=5.5KW. 8; 清水泵; 台; 2; Q=15m3/h，H=70m，N=35KW. 9; 搅拌器; JBJI-1000; 台; 2; N=3.5KW，转速n=120r/min. 10; 电控设备; 批; 1. 11; 电线电缆; 批; 1. 12; 管道; 批; 1. 13; 阀门; 批; 1. 14; 石灰浆液池; 座; 1; 2×900t/d浮法玻璃生产线共用，V=10m3. 15; 清水池; 座; 1; V=20m3. 16; 滤液池; 座; 1. 17; 石膏浆液池; 座; 1. 18; 连接沟; 座; 1. 19; 控制室; 座; 1; 2×900t/d浮法玻璃生产线共用. 20; 石灰库房; 座; 1; 2×900t/d浮法玻璃生产线共用. 21; 脱硫塔基础; 座; 1. 表5 一期/二期工程湿式电除尘主要设备 序号; 名称; 型号规格; 单位; 数量. 一、电出除雾本体（440根阳极管，六角形管蜂窝状组合立式长方形结构）. 1; 上下气室; 套; 1. 2; 阳极组管; 六角形; 根; 440. 3; 阴极线; 龙骨线; 根; 440. 4; 阴极吊架; 龙骨线; 套; 1. 5; 导流风板; 整体固定配张紧装置; 套; 1. 6; 冲洗装置; 气体分布器; 套; 1. 7; 重锤; 含冲洗管、喷嘴; 个; 440. 8; 波纹补偿器; 8KG/个; 套; 1. 9; 高压绝缘箱; 湿电进口、出口; 台; 8. 10; 穿墙套管; 套; 8. 11; 补偿器; 套; 8. 12; 冲洗水泵; 台; 1. 13; 冲洗水管道; Q=60 m3/h ，H =50m; 套; 1. 14; 阀门、管件; 套; 1. 15; 冲洗水电动阀; 套; 1. 二、电器仪表部分. 1; 电气控制柜; 套; 1. 2; 就地控制箱; 套; 1. 3; 恒流户外型高压直流电源; 采用高频电源; 套; 1. 4; 绝缘箱热风正压保护系统; 套; 1. 5; 温度计; 套; 1. 6; 压力表; 独立系统，预留通讯接口; 套; 1. 7; 电动阀; 阻燃型聚氯乙烯绝缘外部总屏蔽电缆; 套; 1. 8; PLC系统控制装置; 套; 1. 9; 信号缆; 套; 1. 表6 一期/二期工程SCR脱硝主要设备 序号; 名 称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 构架; 座; 1; 按图加工. 2; 反应器; 套; 1; 按图加工. 3; 烟道隔断; 套; 2; 按图加工. 4; SCR入口垂直段烟道; 套; 1; 按图加工. 5; SCR入口烟道前段; 套; 1; 按图加工. 6; SCR入口烟道后段; 套; 1; 按图加工. 7; 反应器出口烟道; 套; 1; 按图加工. 8; SCR出口烟道后段; 套; 1; 按图加工. 9; SCR出口烟道前段; 套; 1; 按图加工. 10; SCR出口烟道前段固定装置; 套; 1; 按图加工. 11; SCR入口烟道后段固定装置; 套; 1; 按图加工. 12; 非金属膨胀节No.1; 套; 2; 采购. 13; 非金属膨胀节No.2; 套; 2; 采购. 14; 非金属膨胀节No.3; 套; 1; 采购. 15; 非金属膨胀节No.4; 套; 1; 采购. 16; 金属膨胀节; 套; 1; 采购. 17; 空气止回阀; 套; 2; 采购. 18; 蝶簧; 套; 4; 采购. 19; 检修门; 套; 4; 按图加工. 20; 人孔门; 套; 4; 按图加工. 21; 起吊葫芦; 套; 1; 采购. 22; 导轨; 套; 1; 采购. 23; 稀释风机; 套; 2; 采购. 4、技改项目主要原辅材料 本项目主要使用石灰粉作为脱硫剂，采用纯气态氨（由现有氨制氢系统中，中间汽化的氨提供，不单独建设氨区系统）作为还原剂，采用湿式电除尘，其主要原料见下表： 表7 技改项目主要原材料 项目; 名称; 规格; 单位; 年耗; 供应方式. 一期 工程; 石灰粉; ≥95％; 吨; 438; 本地，汽车运输. 液氨; ≥99.6％; 吨; 803; 本地，汽车运输. 二期 工程; 石灰粉; ≥95％; 吨; 438; 本地，汽车运输. 液氨; ≥99.6％; 吨; 803; 本地，汽车运输. 石灰粉：是以碳酸钙为主要成分的白色粉末状物质。应用范围非常广泛，最常见的是用于建筑行业，也就是工业用的碳酸钙。另外一种是食品级碳酸钙，作为一种常见的补钙剂，被广泛应用。 液氨：液氨，又称为无水氨，是一种无色液体，有强烈刺激性气味。分子式：NH₃分子量：17.04，气氨相对密度(空气=1)：0.59。液氨相对密度(水=1)：0.602824(25℃)，熔点(℃)：-77.7，沸点(℃)：-33.42℃，水溶液pH值：11.7，自燃点：651.11℃。 5、技改项目公用工程 （1）给排水 ①给水：技改项目用水取自现有自备井，项目用水主要是石灰浆液配置用水和湿电除尘反冲洗水。根据企业资料，反冲洗水为现有锅炉房冷却水170m3/d（62050m3/a），石灰浆液配置用水为反冲洗废水、石膏溢流液以及脱硫废水经沉淀处理后清水，共计200m3/d（73000m3/a）。 ②排水：技改项目生产废水为反冲洗废水、除雾器收集水、脱硫废水和石膏溢流液。反冲洗废水、除雾器收集水、石膏溢流液作为石灰浆液配置用水返回脱硫塔利用；本项目脱硫废水目前全部经沉淀池处理后返回脱硫塔利用，不外排，待厂区污水处理站建成之后，不能循环利用的脱硫废水经处理达标后排入市政污水管网，由于技改项目无需新增员工，故无新增生活污水，生活污水排入厂区污水处理站处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准要要求后，经工业区污水管网排入沙河。项目水平衡图如图所示。 图3 技改项目一期/二期工程水平衡图 单位m3/d （2）供电：项目用电依托现有供电管网，可满足项目需求。 （3）供热：技改项目液氨气化工艺依托现有工程。 6、产业政策符合分析 本项目为浮法玻璃窑炉烟气脱硫脱硝湿电除尘升级改造项目，根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于其中“三十八、环境保护和资源综合利用，15、‘三废’综合利用及治理工程”，为鼓励类建设项目。 本项目不在河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录的通知》（冀政办发[2015]7号）新增限制和淘汰类产业目录范围内，项目建设符合河北省产业政策要求。 本项目已经在沙河市工业和信息化局备案，备案编号为：沙工信技改备字（2017）63号，项目代码：2017-130582-30-03-000203。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 7、项目选址合理性分析 本项目位于河北省邢台市沙河市经济开发区安全路6号，项目中心坐标为：东经114°35′50.00″，北纬36°53′37.00″，西侧紧邻河北德金玻璃有限公司，东侧为金缔陶瓷厂，南、北两侧为空地。厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源通过采取相应的污染控制措施，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，本项目选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 与本项目有关的原有污染情况如下： 1、废气: 本项目对2×900t/d超厚在线低辐射镀膜浮法玻璃生产线现有熔窑烟气脱硫、脱硝、除尘装置进行升级改造，产生的废气主要为：玻璃窑炉烟气，情况见下表。 表8 2×900t/d超厚在线低辐射镀膜浮法玻璃生产线 检测点位; 检测项目; 检测日期; 监测结果; 执行标准标准值; 达标情况. 3#900t 玻璃熔窑; 废气量（m3/h）; 2016.8.15; 115295; DB13/2168-2015. 颗粒物浓度（mg/m3）; 19. 折算颗粒物浓度（mg/m3）; 25; 30; 达标. 二氧化硫浓度（mg/m3）; 50. 折算二氧化硫浓度（mg/m3）; 61; 250; 达标. 氮氧化物浓度（mg/m3）; 295. 折算氮氧化物浓度（mg/m3）; 356; 500; 达标. 4#900t 玻璃熔窑; 废气量（m3/h）; 2016.8.15; 129195; DB13/2168-2015. 颗粒物浓度（mg/m3）; 14. 折算颗粒物浓度（mg/m3）; 21; 30; 达标. 二氧化硫浓度（mg/m3）; 68. 折算二氧化硫浓度（mg/m3）; 83; 250; 达标. 氮氧化物浓度（mg/m3）; 261. 折算氮氧化物浓度（mg/m3）; 320; 500; 达标. 由上表（详见国家重点监控企业监督性监测报告，报告编号为邢环气【2016】（三）17号）可知，2×900t/d浮法玻璃生产线熔窑烟气颗粒物折算浓度分别为25mg/m3、21mg/m3，二氧化硫折算浓度分别为61mg/m3、83mg/m3，氮氧化物折算浓度分别为356mg/m3、320mg/m3，均符合《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1排放限值。 - 废水：现有工程废水包括车间冲洗废水、软水站和锅炉房排污水，除尘器冲洗废水。软水站和余热锅炉房排污水用作熔窑烟气脱硫除尘补充水，车间冲洗废水、除尘器冲洗废水、脱硫废水经沉淀池处理后用作熔窑烟气脱硫除尘补充水，全部重复利用，不外排。生活污水排入厂区污水处理站处理，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准要求，通过园区污水管网排入沙河。 - 3、噪声：现有工程噪声源为原料系统的提升机、混合机、振动给料机、辅助车间的各类水泵、炉窑的助燃、冷却风机、空气压缩机等，噪声级约80-100dB（A）。通过优化平面布局，合理设置噪声源，采用低噪设备，采取有效噪声降噪等措施后，南厂界昼间噪声值为54.3dB（A），夜间噪声值为44.6dB（A）符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准（详见沙河市长城玻璃有限公司监测报告，编号为邢环测字（2015）第374号）。 4、固废：项目固废主要有碎玻璃、煤气发生炉产生的炉渣等，碎玻璃全部返回生产工序中重新利用，炉渣外运做建材用。 现有项目2×900t/d浮法玻璃生产线熔窑烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1排放限值。由于环保管理的日趋严格，企业拟增大现有SCR脱硝工艺反应器截面，增设催化剂模块，增加脱硝工艺去除效率，减少熔窑烟气中氮氧化物排放；由于石灰-石膏法脱硫技术相对成熟，运行相对稳定，故企业拟将湿式氧化镁脱硫改造为石灰-石膏法脱硫工艺；由于熔窑烟气经脱硝脱硫处理后仍具有较高温度，湿式电除尘工艺较湿式滤膜除尘适用工况范围广，阻力较低，且处理的气体量愈大，经济效果愈明显等优点，企业拟将现有湿式滤膜除尘工艺提升为湿式电除尘装置。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 沙河市地域位于河北省西南部，东西长71.5公里，南北宽22公里，面积999平方公里。沙河市市区北距石家庄132公里，距邢台市25公里，南距邯郸市28公里。市域南与永年县接壤，西南与武安市交界，北与邢台县相连，东北与南和县为邻。沙河市地处太行山南段东麓，地势西高东低，自西向东依次为山区、丘陵、平原。山地分布在西部，海拔在300-1437m之间，面积414km2，占全市总面积43%；丘陵区多分布在中部，面积263km2，占全市总面积27%，海拔在100-300m之间，自西向东以2%-3%的坡度倾斜，地表多为松散沉积物，也有零星岩石出露，局部形成孤山残丘，冲沟阶地较发育；平原地形位于京广线两侧，面积292 km2，为洪积冲积平原，地势平坦，地面坡度为2.5‰。 本项目位于河北省邢台市沙河市经济开发区安全路6号，项目中心坐标为：东经114°35′50.00″，北纬36°53′37.00″，西侧紧邻河北德金玻璃有限公司，东侧为金缔陶瓷厂，南、北两侧为空地。距离项目最近的敏感点为东南侧470m处的武庄村，项目地理位置见附图1、周边关系见附图2。 2、气候气象 项目所在区属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，一年四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。近二十年气候气象参数统计结果见表9。 表9 气候气象参数一览表 项目; 单位; 数值. 年平均气温; ℃; 14.2. 极端最高气温; ℃; 44.0. 极端最低气温; ℃; -21.0. 年平均降雨量; mm; 665.8. 最大降雨量; mm; 1397.4. 最小降雨量; mm; 235. 年平均无霜期; d; 207. 最大冻土深度; cm; 50. 年主导风向; /; 南风. 最大风速; m/s; 24.0. 全年平均风速; m/s; 2.6. 3、水文特征 澧河主河道全长180公里，河面平均宽50米左右，是沙河市境内最主要的河流。澧河发源于内邱、邢台和沙河三县西部山区的六条大川，流经内邱、邢台、沙河、南和、任县、隆尧、宁晋七县，流经途中先后有沙洺河、溜垒河、顺水河、牛尾河、午河汇入。澧河上游称作大沙河，入南和，进任县至九河汇流处环水村段称作沙河，经隆尧到宁晋史家嘴与滏阳河、北沙河汇流，称作北澧河。 沙河市水文地质条件复杂，地下水主要分为五类：一是松散岩类孔隙水，主要分布在平原地带、丘陵河谷及丘陵上覆盖有第四纪松散地层、砾石层地带，单眼水井出水能力在10～120m3/h；二是碎屑岩裂隙水，主要分布在丘陵地带，岩性以石炭系、二叠系砂岩、页岩及砂页岩，蓄水性不均，单眼水井出水能力在10～30m3/h；三是碳酸盐岩溶裂隙水，分布在丘陵大部分地区，岩溶较发育，蓄水性强；四是岩浆岩裂隙水，单眼水井出水能力在1～5m3/h；五是变质岩裂隙水，主要为浅层风化裂隙水，只分布在地形低洼带。 4、植物多样性 沙河市植物品种繁多。全市有木本植物88种，分属37科，其中用材树36种，经济树25种，灌木27种，林木覆盖率13.7%。用材树主要有：刺槐、油松、杨、柳、椿、槐、侧柏、橡栎、泡桐、合欢、楸树、苦栋、黑叶树、本地桐、白腊树等；经济树主要有漆树、桑、花椒、核桃、栗、梨、苹果、柿子、萄葡、枣、杏、桃、花红、奈子、海棠、沙果、槟子等；灌木类主要有荆条、酸枣、山榆、胡枝子、榛子、六道木山豆蔓等。 沙河市粮食作物主要有小麦、玉米、谷子、黍子、红薯、高粱、大豆、小豆、绿豆、荞麦等；经济作物主要有棉花、花生、芝麻、油菜、线麻、烟叶、扫帚等；蔬菜类主要有白菜、马铃薯、北瓜、东瓜、黄瓜、葱、茄子、蒜、辣椒、西红柿、菜豆角、眉豆角、白萝卜、胡萝卜、蔓菁、君达、菠菜、韭菜、芹菜、茴香苗等。 据不完全统计，沙河市草本植物约有54科，180多种，以山区为多。野草类主要有：白草、麦草、茅草、蒿类、沙蓬、马唐、狗尾草、王不留、莎草、马兰草、绣根草、抓地蔓、鬼圪针、苍耳、蒺藜、刺儿菜、灰灰菜等；花木类主要有丁香、牡丹、紫薇、指甲草、干枝梅、菊、火石榴、夹竹桃、木槿、蔷薇、月季、玫瑰、葵花、山丹、鸡冠、茉莉、蝴蝶花、兰花、荷花、冬青等；药材类主要有生地、柴胡、黄芩、桔梗、山豆根、当归、黄莲、瓜蒌、山芝麻、细辛、四瓣草、车前子、茵陈、兔丝子、蒲公英等共695种。 5、地下水饮用水源保护区 - (1)一级保护区 - 以取水井井口为中心半径为100m的周围区域，或以井群外缘井中心连线为基线向四周外延100m的区域为一级保护区。增加境内南水北调中线总干渠工程管理范围边线两侧外50m区域为一级保护区，面积约为0.055km2。 - (2)二级保护区 - 以取水井井口为中心半径东、南、北为1000m；西为2000m周围，或以井群外缘井中心连线为基线向东、南、北外延1000m；向西外延2000m周围除一级保护区外的区域为二级保护区。增加境内南水北调中线总干渠工程管理范围边线两侧外50～1000m区域为二级保护区，面积约为6.75km2。 - (3)准保护区 - 位于二级保护区以西、以北，东边界以京广路为边界，向北至纬三路；向南至与永年交界处；以纬三路为北边界，向西至赞孔路，西边界为沿赞孔路至赞南路，沿赞南路至北掌、南掌、侯庄；南边界为沙河市与永年县交界处侯庄交汇点到京广路交汇点，面积约为52.35km2。 本项目厂址位于河北省邢台市沙河市经济开发区安全路6号，距离沙河市地下水饮用水源准保护区9000m，在地下水饮用水源保护区范围之外。项目废水为反冲洗废水和石膏脱水滤液，经沉淀池处理后用作石灰浆液配置用水，无工业废水外排。由于技改项目无需新增员工，故无新增生活污水，不会对周围水环境产生影响。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 沙河市辖5个镇、5个乡、5个街道办事处，290个行政村。全市总人口487504 人，近年来，随着经济的持续发展，城乡居民的生活水平稳步提高，收入获得的持续增长。 全市共有中学39所，在校学生43698人；小学240所，在校生45519人；中专和职高6所，在校学生9792人；特殊教育学校l所，在校学生92人。幼儿教育蓬勃发展，全市共有幼教194所，在校生14439人。小学适龄儿童入学率达l00%。 全市综合医院l所，中医医院l所，专科医院l所，卫生院10个，妇幼保健所1所，疾控中心l所，共有床位数848张，各类卫生技术人员达1086人，其中医生456人。 沙河历史悠久，隋开皇16年置县，至今已有1400多年的历史，是全国文化先进市和全国民间艺术之乡。沙河的“沙河藤牌阵法”被评为首批国家级非物质文化遗产代表作，宋璟碑及附属文物被列为“国保”。在数千年的历史长河中，沙河涌现出唐代名相宋璟、元代中书左丞张文谦等历史文化名人，中国人民志愿军一级战斗英雄杨春增是战争年代沙河优秀儿女的杰出代表。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、大气环境质量现状 建设项目所在区域为二类环境空气质量功能区，区域环境空气质量较好，其环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地下水环境质量现状 建设项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 项目声环境满足满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。 4、生态环境： 建设项目所在区域内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物等保护目标，生态环境良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 项目地点位于河北省邢台市沙河市经济开发区安全路6号，项目周边无自然保护区、风景游览区、名胜古迹及其它需要特别保护的敏感目标。本评价确定项目主要环境保护目标见下表： 表10 项目主要环境保护目标及级别 环境 要素; 敏感点; 相对厂址 方位; 距离; 保护 对象; 保护级别. 环境 空气; 杜一村; N; 1270m; 居民; 大气环境质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准. 武庄村; SW; 470m; 居民. 噪声; 厂界外1m; 厂界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准. 地下水; 项目所在区域; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 区域内环境质量适用于如下标准： 1、环境空气 区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准（标准值限见表11）。 表11 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值（二级标准）; 执行标准. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60μg/Nm3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 24小时平均; 150μg/Nm3. 1小时平均; 500μg/Nm3. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40μg/Nm3. 24小时平均; 80μg/Nm3. 1小时平均; 200μg/Nm3. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200μg/Nm3. 24小时平均; 300μg/Nm3. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均; 70μg/Nm3. 24小时平均; 150μg/Nm3. 可吸入颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35μg/Nm3. 24小时平均; 75μg/Nm3. 氮氧化物（NOx）; 24小时平均; 250μg/Nm3. 1小时平均; 250μg/Nm3. 2、地下水 区域地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14843-2017)Ⅲ类区标准。（见表12） 表12 地下水环境质量标准 单位：mg/L pH除外 项目; pH; 耗氧量; 总硬度; 溶解性总固体; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 氨氮. 标准值; 6.5-8.5; 3.0; ≤450; ≤1000; ≤20.0; ≤1.00; ≤0.50. 3、噪声 项目噪声评价标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，表13。 表13 声环境量质量标准 单位：dB(A) 点位; 类别; 昼间; 夜间; 适应范围. 厂界外1m; 3类; 65; 55; 项目边界. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 施工期： 1、施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 2、施工扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 营运期： 1、营运期玻璃熔窑烟尘排放执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1排放限值，即烟尘≤30mg/m3、SO2≤250mg/m3、NOx≤500 mg/m3，烟气黑度（林格曼，级）≤1标准要求。 2、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 3、一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定，废催化剂属于危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单中的有关规定和要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目为使企业能够达标排放而进行的技改项目，无新增总量指标。项目建成后污染物排放总量情况见下表。 表14 一期工程完成前后污染物排放总量情况一览表 单位：t/a 污染物; 原有总量(在线监测）; 技改项目排放量; 以新带老削减量; 建成后排放量. COD; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0. SO2; 50.499; 0; 25.249; 25.250. 氮氧化物; 297.945; 0; 187.28; 110.665. 表15 二期工程完成前后污染物排放总量情况一览表 单位：t/a 污染物; 原有总量(在线监测）; 技改项目排放量; 以新带老削减量; 建成后排放量. COD; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0. SO2; 76.959; 0; 38.479; 38.480. 氮氧化物; 295.386; 0; 185.671; 109.715. 本项目为技改工程，目的是使现有项目SO2、氮氧化物达标排放，使大气污染物排放控制在现有总量指标以内，因此本次工程无新增总量。根据工程分析，一期工程完成后SO2、NOx排放量较现有工程有所削减，分别削减约25.249t/a、187.28t/a；二期工程完成后SO2、NOx排放量较现有工程有所削减，分别削减约38.479t/a、185.671t/a。项目建成后SO2、氮氧化物可达标排放。 本评价建议本次技改项目完成后，本项目一期工程总量控制指标如下：COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：25.250t/a，NOx：110.665t/a；二期工程总量控制指标如下：COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：38.480t/a，NOx：109.715t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目针对2×900t/d超厚在线低辐射镀膜浮法玻璃生产线进行脱硫、脱硝、除尘技术升级改造，不涉及其它生产线。企业拟将2×900t/d浮法玻璃生产线烟气脱硫、脱硝、除尘技术改造分期建设，其中主要改造内容基本相同，共用设施在一期工程建设完成。具体工艺流程如下： 熔窑外排原烟气，进入余热锅炉，经过SCR后再返回余热锅炉，通过引风机将烟气送到脱硫塔入口，经脱硫后的烟气进入湿电除尘器，烟气经过湿电除尘器后，形成超洁净烟气，最后经脱硫塔顶部烟囱达标排放。在引风机出口与脱硫塔入口之间烟道内加装减温换热装置，用以减少脱硫出口水蒸气；在湿电除尘器出口上方的烟囱内加装烟气加热装置，用于减少烟囱出口烟气的水雾；在脱硫塔入口处加装喷水减温装置，预防高温烟气。本项目脱硫脱硝湿电除尘备用系统生产工艺流程如图4所示。 图4 项目脱硫脱硝电除尘工艺流程及排污节点图 SCR脱硝工艺： SCR烟气脱硝工艺是以气态氨作为还原剂，与炉窑烟气混合后，经催化剂的作用，有选择性地与烟气中氮氧化物发生还原反应，生成无毒无害的氮气与水蒸汽，从而将氮氧化物脱除。一般通过使用适当的催化剂，上述反应可以在280℃~400℃范围内有效进行。烟气中的氮氧化物浓度一般都是低的，但是烟气的体积相对很大，所以SCR装置的催化剂可以高效能的还原氮氧化物。 脱硝催化剂按3层设置，均按使用工况考虑。窑炉外排烟气，经换热减温装置进入SCR垂直烟道，在垂直烟道内烟气与AIG系统输送过来的还原剂气氨充分混合（还原剂气氨从原供氨管线分来），再经SCR顶部喷氨格栅进入反应器，在3层催化剂的作用下，烟气与喷入的氨进行充分反应，达到脱硝预期目标。该工艺主要反应方程式如下： 4NO+4NH3+O2 4N2+6H2O 4NH3+2NO2+O2 3N2+6H2O 1NO2+1NO+2NH3 2N2+3H2O 催化剂主要活性成分为TiO2、V2O5、WO3，设计时满足板式与蜂窝式互换，吹灰器采用耙式吹灰器，空气通过烟道进行部分加热。 图5 SCR脱硝工艺流程图 石灰-石膏法脱硫工艺： 外购石灰粉经专用罐车通过密闭管道直接输送至制浆池制浆，烟气从引风机出口烟道进入脱硫塔，吸收塔循环泵将净化浆液输送到喷嘴，通过喷嘴将浆液细密地喷淋到烟气区。烟气在喷淋区自下而上流过，经洗涤脱硫后经吸收塔顶部排出吸收塔。烟气经洗涤脱硫后连续通过吸收塔顶部两级除雾器，使得烟气中夹带的大部分浆液液滴分离出来，大部分浆液雾滴经收集后烟气夹带出的雾滴均返回吸收塔浆池中。在喷淋层下方及除雾器下方各安装一套扰流器，扰流器的作用是强化烟气中的SO2与循环浆液的混合反应。处理过的脱硫烟气排出吸收塔进入湿电除尘器。 在脱硫塔内，烟气中的SO2被吸收浆液洗涤并与浆液中的Ca(OH)2发生反应，生成CaSO3或CaSO3与SO2再反应生成Ca(HSO3)2，生成物与浆液一同通过原冲灰冲渣沟排入沉淀池，沉淀后脱硫废水返回脱硫塔循环利用，污泥通过石膏脱水系统转化成固体石膏，外售处理。该工艺主要反应方程式如下： 脱硫过程： CaCO3+SO2+1/2H2O CaSO3·1/2H2O+CO2 Ca(OH)2+SO2 CaSO3·1/2H2O+1/2H2O CaSO3·1/2H2O+SO2+1/2H2O Ca(HSO3)2 氧化过程： 2CaSO3·1/2H2O+O2+3H2O 2CaSO4·2H2O Ca(HSO3)2+O2+2H2O→CaSO4·2H2O+H2SO4 图6 石灰-石膏法脱硫工艺流程图 湿式电除尘工艺： 熔窑烟气经脱硫处理后，再经湿式电除雾器进一步去除烟气中携带的细微无机盐粉尘、酸雾，处理后经脱硫塔顶部烟囱排放。 将直流高压电输入电场内，使电场电晕极线不断放射出电子，把电极间气体电离成正负离子。尘、酸雾等颗粒碰到电子而产生荷电。按照同性相斥、异性相吸的原理，荷电后尘、酸雾粒子负电荷向电极性相反的电极移动，正离子向电晕极移动，负离子和电子则移向沉淀电极，将电荷传给沉淀极（阳极管）。失去电荷后的酸雾颗粒靠自重顺着沉淀极内壁流向电除雾器底部。收集下来的液体及湿式电除尘反冲洗水流入吸收塔内循环利用。 图7 湿式电除尘器原理示意图 技改主要污染物产生情况见表16。 表16 项目主要排污节点 主要污染工序： 类别; 序号; 排污节点; 污染物; 治理措施; 排放特征. 废气; --; 熔窑烟气; 烟尘、SO2、NOx; 通过SCR脱硝、石灰-石膏法脱硫、湿式电除尘后经脱硫塔顶部烟囱排放; 连续点源. 废水; --; --; --; --; --. 噪声; --; 风机、 搅拌器、 水泵等; Leq(A); 加装基础减震装置 产噪设备合理布置 加强设备维护 厂房隔声; 连续点源. 固废; S1; SCR脱硝; 废催化剂; 统一收集后，暂存于危废贮存间，委托有资质单位处理; 合理处置. S2; 石灰-石膏法脱硫; 脱硫副产物石膏; 统一收集后，外售处理; 合理处置. 1、施工期主要污染源分析： （1）废气：在施工场土方施工，沙石、水泥等建筑材料装卸和运输过程由尘埃散逸，汽车运输建筑材料引起道路扬尘等。 （2）噪声：施工期作业机械较多，如装载机、汽车等，距声源5m处的噪声值为80～90dB(A)。 （3）废水：施工人员生活废水。 （4）固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 2、营运期主要污染工序： （1）废气 本项目废气主要是现有工程熔窑烟气。 一期工程（900t/d浮法玻璃生产线烟气脱硫、脱硝、除尘技术改造）： 根据国家重点监控企业监督性监测报告，报告编号为邢环气【2016】（三）17号）可知，现有工程2×900t/d浮法玻璃生产线熔窑废气量分别为115295m3/h、129195m3/h，颗粒物监测浓度分别为19mg/m3、14mg/m3，二氧化硫监测浓度分别为50mg/m3、68mg/m3，氮氧化物监测浓度分别为295mg/m3、261mg/m3。类比同类企业资料，现有工程中SCR脱硝去除效率以65%计，氧化镁法脱硫去除效率以90%计，湿式滤膜除尘去除效率以90%计，本次技改项目设计一期/二期工程浮法玻璃生产线烟气量均为140250m3/h，石灰-石膏法脱硫去除效率均以95%计，SCR脱硝去除效率均以87%计，湿式电除尘去除效率均以92%计，则一期工程的900t/d浮法玻璃生产线熔窑废气技改完成后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为12.5mg/m3、20.6mg/m3、90.1mg/m3，二期工程的900t/d浮法玻璃生产线熔窑废气技改完成后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为10.3mg/m3、34.0mg/m3、89.3mg/m3，均可达到《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1排放限值。则一期工程完成后SO2、NOx、烟尘排放量较现有工程有所削减，分别削减约25.249t/a、187.28t/a、3.838t/a；二期工程完成后SO2、NOx、烟尘排放量较现有工程有所削减，分别削减约38.480t/a、185.671t/a、3.169t/a。 - （2）废水 - 项目生产废水为反冲洗废水、除雾器收集水、脱硫废水和石膏溢流液。反冲洗 - 废水、除雾器收集水、石膏溢流液作为石灰浆液配置用水返回脱硫塔利用；本项目脱硫废水目前全部经沉淀池处理后返回脱硫塔利用，不外排，待厂区污水处理站建成之后，不能循环利用的脱硫废水经处理达标后排入市政污水管网。项目不新增职工，故无新增生活污水。 - （3）噪声 - 项目噪声主要为搅拌器、循环泵等机械噪声等，噪声值在80-90dB(A)之间。 - （4）固体废物： - 项目固体废物主要为脱硝废催化剂、脱硫副产物石膏。根据企业统计，一期工程脱硫副产物石膏产生量为788.5t/a，二期工程脱硫副产物石膏产生量为788.5t/a，统一收集后外售处理； 根据《危险废物鉴别标准》(GB5085.7-2007)和《国家危险固体废物名录》，项目产生的废脱硝催化剂属于危险废物，类别号为：HW50(废催化剂)。本项目一期工程废脱硝催化剂产生量为0.1t/a，二期工程废脱硝催化剂产生量为0.1t/a，统一收集后，暂存于危废贮存间，委托有资质的单位处置。 本项目危险废物的厂内暂存严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)执行。与本项目相关重点内容如下： (1)本项目危险废物暂存于厂区内危险废物暂存间，危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，危废储存间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 (2)本项目产生的各类危险废物应分别放在专用的密闭容器内存放，放置于危废暂存间，委托有资质单位定期进行处理。 (3)必须定期对危险废物储存设施进行检查，如有破损，应及时清理更换。 (4)盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001标准的标签。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 一期工程900t/d浮法玻璃 生产线熔窑烟气 |  | SO2 NOX 烟尘 | 50mg/m3，50.499/a 295mg/m3，297.945t/a 19mg/m3，19.190t/a | 20.6mg/m3，25.250t/a 90.1mg/m3，110.665t/a 12.5mg/m3，15.352t/a |
|  | 二期工程900t/d 浮法玻璃生产线熔窑烟气 |  | SO2 NOX 烟尘 | 68mg/m3，76.959t/a 261mg/m3，295.386t/a 14mg/m3，15.844t/a | 34.0mg/m3，38.480t/a 89.3mg/m3，109.715t/a 10.3mg/m3，12.675t/a |
| 水 污 染 物 | —— |  | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 一期工程 | SCR脱硝 | 废催化剂 | 0.1t/a | 统一收集后，暂存于危废贮存间，委托有资质单位处理 |
|  |  | 石膏脱硫 | 脱硫副产物石膏 | 788.5t/a | 统一收集后， 外售处理 |
|  | 二期工程 | SCR脱硝 | 废催化剂 | 0.1t/a | 统一收集后，暂存于危废贮存间，委托有资质单位处理 |
|  |  | 石膏脱硫 | 脱硫副产物石膏 | 788.5t/a | 统一收集后， 外售处理 |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于搅拌器、循环泵等机械噪声等，噪声值在80-90dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： （1）扬尘 施工期间对区域大气环境的影响主要是扬尘，产生扬尘的作业主要来自运输车辆的行驶、现场堆放、建筑材料的搬运和搅拌等。根据类比调查，一般情况下，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30米范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘减少70%左右，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放周界外浓度限值：1.0mg/m3。 （2）噪声 施工期噪声污染源主要是各种施工机械和运输车辆，这些机械的单体声级一般均在80dB(A)以上，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。因此，施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机具和先进的工艺，同时必须合理安排各类施工机械的工作时间，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)对施工场界进行噪声控制，以减少这类噪声对周围环境的影响。 （3）废水 施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。施工废水水质简单，水量较少，主要污染因子为COD、SS等。可用于施工场地洒水抑尘。施工人员生活废水排入现有工程化粪池，不会对环境造成明显影响。 （4）固废 施工期建筑垃圾主要为各种建筑废料，混凝土弃渣等均为无机物，可送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带。施工人员在整个施工期间产生的生活垃圾，要收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门及时处理。按有关规定妥善处置后对环境影响不大。 综上所述，本项目施工期对周围环境会产生一定影响。但施工期对周围环境的影响只是暂时的，当施工期结束后，影响即消失。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目涉及的废气主要为2×900t/d浮法玻璃生产线现有工程玻璃熔窑烟气。 1.1预测模式 本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)所推荐采用的估算模式SCREEN3，估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某些地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件，所以经估算模式计算出的某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围是保守的计算结果。 1.2预测因子 根据项目特点，确定本次预测评价因子为TSP、SO2、NOx。 1.3预测源强 项目废气污染源源强参数、预测参数见表17。 表17 项目点源排放污染物估算模式计算参数表 项 目; 预测 因子; 废气量(m3/h); 排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 排气筒出口直径(m); 废气出口 温度(℃); 污染物浓度标准(mg/m3). 一期工程; TSP; 140250; 1.753; 63; 4; 50; 0.9. SO2; 2.882; 0.5. NOx; 12.633; 0.25. 二期工程; TSP; 140250; 1.447; 63; 4; 50; 0.9. 8.7; SO2; 4.393; 0.5. NOx; 12.525; 0.25. 1.4预测结果及分析 本项目废气有组织排放预测结果见表18。 表18 有组织污染物贡献浓度及占标率计算结果一览表 污染源; 因子; 最大一次地面浓度（mg/m3）; 出现距离（m）; 最大占标率 （%）. 一期工程; TSP; 0.003041; 726; 0.34. SO2; 0.005; 726; 1.00. NOx; 0.02192; 726; 8.77. 二期工程; TSP; 0.00251; 726; 0.28. SO2; 0.007621; 726; 1.52. NOx; 0.02173; 726; 8.69. 以上预测可知，评价范围内一期工程熔窑烟气有组织排放颗粒物最大浓度贡献值为0.003041mg/m3，出现在下风向726m处，占标率为0.34%，SO2最大浓度贡献值为0.005mg/m3，出现在下风向726m处，占标率为1.00%，NOx最大浓度贡献值为0.02192mg/m3，出现在下风向726m处，占标率为8.77%；二期工程熔窑烟气有组织排放颗粒物最大浓度贡献值为0.00251mg/m3，出现在下风向726m处，占标率为0.28%，SO2最大浓度贡献值为0.007621mg/m3，出现在下风向726m处，占标率为1.52%，NOx最大浓度贡献值为0.02173mg/m3，出现在下风向726m处，占标率为8.69%。由此可得，一期工程、二期工程熔窑烟气颗粒物、SO2、NOx排放均满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1排放限值要求。根据估算结果分析，本项目正常排放废气对环境空气污染物浓度的贡献较小，对周围环境敏感目标贡献值均达标，对周围环境敏感目标影响较小。 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 本项目用水取自现有自备井，项目用水主要是石灰浆液配置用水和湿电除尘反冲洗水。生产废水为反冲洗废水、除雾器收集水、脱硫废水和石膏溢流液。反冲洗废水、除雾器收集水、石膏溢流液作为石灰浆液配置用水返回脱硫塔利用；本项目脱硫废水目前全部经沉淀池处理后返回脱硫塔利用，不外排，待厂区污水处理站建成之后，不能循环利用的脱硫废水经处理达标后排入市政污水管网。由于技改项目无需新增员工，故无新增生活污水。 因此，本项目不会对周围地表水产生影响。 2.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录A所列，本项目属于E电力，36脱硫、脱硝、除尘等环保工程，根据导则要求，无需开展地下水环境影响评价。 为防止本项目对地下水造成的影响，所采取的防腐防渗措施如下： 项目脱硫塔、石膏仓、脱水机房等建构筑物地面采取防渗处理，使渗透系数小于1×10-10cm/s，以达到防渗漏的目的，减少对地下水环境的影响。由于现有工程沉淀池、液氨储罐区已建设完成，故本次项目不涉及上述构筑物建设及防渗处理。危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，危废储存间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 在确保防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此本项目不会对地下水环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 项目运营期噪声主要来自搅拌器、循环泵等机械噪声等，噪声值在80-90dB(A)之间。项目生产均选用低噪声设备，将设备置于厂房内，采取基础减震等措施，可综合降噪15~30dB(A)，达到噪声消减的目的。类比同类资料，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，不会对周围声环境质量产生明显影响。 经采取以上措施后，本项目对周边环境影响较小。 4、固体废物影响分析 - 根据工程分析可知，本项目产生的固体废物主要是脱硝废催化剂、脱硫副产 物石膏。脱硫副产物石膏统一收集后外售处理；废脱硝催化剂统一收集后暂存于危废贮存间，委托有资质单位处理。 综上所述，只要企业在项目建成后落实上述固废处理措施，做到及时清运，则固废不会对环境造成较大影响。 5、风险分析 本次项目作为2×900t/d浮法玻璃生产线熔窑烟气脱硫、脱硝、除尘环保工程，其中SCR脱硝还原剂气氨供应依托现有工程，液氨用量及储存设施不新增。 现有工程液氨储罐建设时已进行了液氨风险评价，故本项目不再重复进行风险分析。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预测治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 一期工程900t/d 浮法玻璃生产线熔窑烟气 |  | 烟尘 SO2 NOX | 通过SCR脱硝、石灰-石膏法脱硫、湿式电除尘后经脱硫塔顶部烟囱排放 | 满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1排放限值 |
|  | 二期工程900t/d 浮法玻璃生产线熔窑烟气 |  | 烟尘 SO2 NOX | 通过SCR脱硝、石灰-石膏法脱硫、湿式电除尘后经脱硫塔顶部烟囱排放 | 满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1排放限值 |
| 水 污 染 物 | —— |  | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 一期、二期工程 | SCR脱硝 | 废催化剂 | 统一收集后，暂存于危废贮存间，委托有资质单位处理 | 临时贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求 |
|  |  | 石膏脱硫 | 脱硫副产物石膏 | 统一收集后，外售处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求 |
| 噪 声 | 项目噪声主要为搅拌器、循环泵等机械噪声等，噪声值在80-90dB(A)之间。采取合理布局、选用低噪音设备、基础减震等措施后，经墙壁遮挡及距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)，对周围环境影响很小。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目建成后，在厂区合适区域进行绿化，可起到降噪、抑尘和美化环境的作用。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、技改工程概况 项目名称：沙河市长城玻璃有限公司2×900t/d浮法玻璃生产线烟气脱硫、脱硝、除尘技术改造项目； 建设单位：沙河市长城玻璃有限公司； 项目投资：总投资1900万元，其中环保投资1900万元，占总投资的100%； 建设地点：河北省邢台市沙河市经济开发区安全路6号，项目中心坐标为：东经114°35′50.00″，北纬36°53′37.00″，公司西侧紧邻河北德金玻璃有限公司，东侧为金缔陶瓷厂，南、北两侧为空地； 劳动定员：本次技改工程无新增定员，全部从现有职工中调剂，且二期不增加员工。 建设工期：一期工程：2018年9月~2018年12月；二期工程：2018年10月~2019年2月。 2、产业政策符合性分析结论 本项目为浮法玻璃窑炉烟气脱硫脱硝湿电除尘备用系统项目，根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于其中“三十八、环境保护和资源综合利用，15、‘三废’综合利用及治理工程”，为鼓励类建设项目。 本项目不在河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录的通知》（冀政办发[2015]7号）新增限制和淘汰类产业目录范围内，项目建设符合河北省产业政策要求。 本项目已经在沙河市工业和信息化局备案，备案编号为：沙工信技改备字（2017）63号，项目代码：2017-130582-30-03-000203。 3、选址合理性分析结论 本项目位于河北省邢台市沙河市经济开发区安全路6号，项目中心坐标为：东经114°35′50.00″，北纬36°53′37.00″，西侧紧邻河北德金玻璃有限公司，东侧为金缔陶瓷厂，南、北两侧为空地。厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，本项目选址合理。 4、环境影响结论 ①大气环境影响分析结论 本项目涉及的废气主要为现有工程熔窑烟气。现有工程2×900t/d浮法玻璃生产线玻璃熔窑烟气通过2套SCR脱硝+2套石灰-石膏法脱硫+2套湿式电除尘后经脱硫塔顶部烟囱排放。根据预测可知，评价范围内一期工程熔窑烟气有组织排放颗粒物最大浓度贡献值为0.003041mg/m3，出现在下风向726m处，占标率为0.34%，SO2最大浓度贡献值为0.005mg/m3，出现在下风向726m处，占标率为1.00%，NOx最大浓度贡献值为0.02192mg/m3，出现在下风向726m处，占标率为8.77%；二期工程熔窑烟气有组织排放颗粒物最大浓度贡献值为0.00251mg/m3，出现在下风向726m处，占标率为0.28%，SO2最大浓度贡献值为0.007621mg/m3，出现在下风向726m处，占标率为1.52%，NOx最大浓度贡献值为0.02173mg/m3，出现在下风向726m处，占标率为8.69%。由此可得，一期工程、二期工程熔窑烟气颗粒物、SO2、NOx排放均满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1排放限值要求。根据估算结果分析，本项目正常排放废气对环境空气污染物浓度的贡献较小，对周围环境敏感目标贡献值均达标，对周围环境敏感目标影响较小。 综上，项目废气对周围环境影响较小。 ②水环境影响分析 本项目用水取自现有自备井，项目用水主要是石灰浆液配置用水和湿电除尘反冲洗水。生产废水为反冲洗废水、除雾器收集水、脱硫废水和石膏溢流液。反冲洗废水、除雾器收集水、石膏溢流液作为石灰浆液配置用水返回脱硫塔利用；本项目脱硫废水目前全部经沉淀池处理后返回脱硫塔利用，不外排，待厂区污水处理站建成之后，不能循环利用的脱硫废水经处理达标后排入市政污水管网。由于技改项目无需新增员工，故无新增生活污水。 因此，本项目不会对周围地表水产生影响。 为防止本项目对地下水造成的影响，所采取的防腐防渗措施如下： 项目脱硫塔、石膏仓、脱水机房等建构筑物地面采取防渗处理，使渗透系数小于1×10-10cm/s，以达到防渗漏的目的，减少对地下水环境的影响。由于现有工程沉淀池、液氨储罐区已建设完成，故本次项目不涉及上述构筑物建设及防渗处理。危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，危废储存间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 在确保防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此本项目不会对地下水环境产生明显影响。 ③声环境影响分析 项目运营期噪声主要来自搅拌器、循环泵等机械噪声等，噪声值在80-90dB(A)之间。项目生产均选用低噪声设备，将设备置于厂房内，采取基础减震等措施，可综合降噪15~30dB(A)，达到噪声消减的目的。类比同类资料，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，不会对周围声环境质量产生明显影响。 经采取以上措施后，本项目对周边环境影响较小。 ④固体废物影响分析 - 根据工程分析可知，本项目产生的固体废物主要是脱硝废催化剂、脱硫副产物石膏。脱硫副产物石膏统一收集后外售处理；废脱硝催化剂统一收集后暂存于危废贮存间，委托有资质单位处理。 综上所述，只要企业在项目建成后落实上述固废处理措施，做到及时清运，则固废不会对环境造成较大影响。 - 5、总量控制结论 本评价建议本次技改项目完成后，本项目一期工程总量控制指标如下：COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：25.250t/a，NOx：110.665t/a；二期工程总量控制指标如下：COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：38.480t/a，NOx：109.715t/a。 - 6、工程可行性分析结论 本项目所用工艺较为简单，无产生重大污染的工艺及设备，通过采取相应的环保措施，其污染物可以达标排放，对周围环境影响较小。 综上所述，在严格落实各项环保措施的情况下，从环保角度分析，本项目可行。 # 二、建议 - 加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保污染物达标排放。 - 及时对设备进行维护，同时在厂区周边加强绿化，减少噪声及粉尘的影响。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 表19 建设项目环境保护“三同时”验收一览表（一期工程） 验收项目; 环保措施; 数量; 验收指标; 验收标准; 环保 投资 （万元）. 900t/d浮法玻璃生产线熔窑烟气脱硫、脱硝、除尘技术改造; 烟尘 SO2 NOX; 通过1套SCR脱硝设施+1套石灰-石膏法脱硫设施+1套湿式电除尘设施处理后，经脱硫塔顶部烟囱排放; --; 烟尘≤30mg/m3、SO2≤250mg/m3、NOx≤500 mg/m3，烟气黑度（林格曼，级）≤1; 满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1排放限值; 980. 噪声; 合理布局 选用低噪设备 基础减震 风机加装消音器; --; 厂界： 昼间≤65dB(A 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准; 1.5. 固废; 废催化剂; 统一收集后，暂存于危废贮存间，委托有资质单位处理; 合理处置; 临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单; 0.5. 脱硫副产物石膏; 统一收集后，外售处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定; 0.5. 防渗措施; 脱硫塔、石膏仓、脱水机房等建构筑物地面采取防渗处理，使渗透系数小于1×10-10cm/s；危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，危废储存间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。; 7.5. 合计; 990. 表20 建设项目环境保护“三同时”验收一览表（二期工程） 验收项目; 环保措施; 数量; 验收指标; 验收标准; 环保 投资 （万元）. 900t/d浮法玻璃生产线熔窑烟气脱硫、脱硝、除尘技术改造; 烟尘 SO2 NOX; 通过1套SCR脱硝设施+1套石灰-石膏法脱硫设施+1套湿式电除尘设施处理后，经脱硫塔顶部烟囱排放; --; 烟尘≤30mg/m3、SO2≤250mg/m3、NOx≤500 mg/m3，烟气黑度（林格曼，级）≤1; 满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1排放限值; 908. 噪声; 合理布局 选用低噪设备 基础减震 风机加装消音器; --; 厂界： 昼间≤65dB(A 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准; 1.0. 固废; 废催化剂; 统一收集后，暂存于危废贮存间，委托有资质单位处理; 合理处置; 临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单; 0.5. 脱硫副产物石膏; 统一收集后，外售处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定; 0.5. 合计; 910. |
| --- |
| 预审意见： |  |
| 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： |  |
| 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： |  |
| 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件: 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件1 营业执照 附件2 备案信息、备案分期函 附件3 原环评审批意见 附件4 变更燃料意见 附件5 原环评验收意见 附件6 监测及比对报告 附件7 备用脱硫脱硝除尘设施环评审批及验收意见 附件8 承诺书、委托书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |