- 建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 祥瑞工艺玻璃生产线技术改造项目 |
| --- | --- |
| 单位(盖章)： | 沙河市祥瑞玻璃制品有限公司 |

编制日期： 2019 年 7 月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 祥瑞工艺玻璃生产线技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沙河市祥瑞玻璃制品有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周江鱼 |  | 联系人 | 元现忠 |  |
| 通讯地址 | 沙河市纬三路中段路北(35号东)沙河市祥瑞玻璃制品有限公司 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13932926310 | 传真 |  | 邮政编码 | 054100 |
| 建设地点 | 沙河市纬三路中段路北(35号东) |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 沙河市工业和信息化局 |  | 批准文号 | 沙工信技改备字[2018]44号 |  |
| 建设性质 | □新建□改扩建■技改 |  | 行业类别 及代码 | 303 砖瓦、石材等建筑材料制造 305 玻璃制品制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 30000 (现有厂区，不新增占地) |  | 绿化面积(平方米) | 4500 (不新增) |  |
| 总投资 (万元) | 1376 | 其中：环保投资(万元) | 14 | 环保投资占 总投资比例 | 1.02% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期 投产日期 | 2019年8月 |  |
| 工程内容及规模： 沙河市祥瑞玻璃制品有限公司位于沙河市纬三路中段路北(35号东)，已投产运行项目为玻璃深加工项目，主要从事丝印玻璃、磨砂玻璃、制镜玻璃、车刻玻璃、金箔玻璃、木门的加工与销售。 随着建筑行业飞速的发展，我国拼镜玻璃、装饰瓷砖需求量不断增加，为满足市场需求，沙河市祥瑞玻璃制品有限公司拟投资1376万元建设祥瑞工艺玻璃生产线技术改造项目。目前，该项目已经在沙河市工业和信息化局备案，备案编号：沙工信技改备字[2018]44号。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环境保护部令第44号)以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部令第1号，2018.4.28)中有关规定，本项目需编制环境影响报告表。为此，建设单位委托河北汇铭环境科技有限公司承担此项环评工作。我单位接受委托后，组织有关人员在现场调查、研究，收集资料的基础上，进行了工程和污染因子分析等工作，依据环评技术导则和相关要求编制完成本环境影响报告表。 一、现有工程概况 沙河市祥瑞玻璃制品有限公司于2017年2月编制了《沙河市祥瑞工艺玻璃生产线项目环境影响评价报告表》，于2017年3月20日通过了沙河市环境保护局的审批，审批意见文号：沙环表[2017]046号；该公司于2018年1月27日组织大气、废水环境保护竣工验收，形成专家意见并通过环保设施验收；2018年5月11日，该公司噪声、固体废物污染防治设施通过沙河市环境保护局的环境保护验收，验收文号：沙环验[2018]055号。 现有工程位于沙河市纬三路中段路北(35号东)，厂区中心坐标为N36°54′10.84″，E114°34′40.80″，厂区北侧为玻璃深加工企业，西侧为志强压延玻璃厂，南侧隔纬三路为秦皇岛市恒程贸易有限公司，东侧隔经九路为玻璃厂。 1、主要建设内容及规模 现有工程总占地面积30000m2，总建筑面积21000m2，建设内容主要包括：车间、仓库、办公用房等，详见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 序号; 类别; 名称; 建设内容. 建筑面积(m2); 层数; 结构形式. 1; 主体工程; 车刻玻璃车间; 1200; 1; 轻钢结构. 2; 丝印1线车间; 600; 1; 轻钢结构. 3; 丝印2线车间; 800; 1; 轻钢结构. 4; 制镜1线车间; 5000; 1; 轻钢结构. 5; 制镜2线车间; 4000; 1; 轻钢结构. 6; 制镜3线车间; 2000; 1; 轻钢结构. 7; 磨砂玻璃车间; 500; 1; 轻钢结构. 8; 木门车间; 600; 1; 轻钢结构. 9; 金箔玻璃车间; 900; 1; 轻钢结构. 10; 辅助工程; 金箔玻璃原料库; 1500; 1; 轻钢结构. 11; 金箔玻璃成品库; 800; 1; 轻钢结构. 12; 仓库; 1200; 1; 轻钢结构. 13; 金箔玻璃展厅; 1500; 1; 轻钢结构. 14; 办公室; 300; 1; 轻钢结构. 15; 附属用房; 100; 1; 轻钢结构. 16; 公用工程; 供水; 由河北沙河经济开发区自来水管网提供. 17; 排水; 生活污水经市政污水管网排入沙河市污水处理厂. 18; 供电; 由河北沙河经济开发区供电站提供. 19; 供热; 生产工艺采用电加热，冬季取暖使用空调. 20; 环保工程; 废气; 制镜1线淋漆、烘干以及丝印1线丝印、烘干废气; 集气罩+UV光催化氧化装置+15m排气筒. 21; 制镜2线淋漆、烘干废气; 集气罩+UV光催化氧化装置+15m排气筒. 22; 丝印2线丝印、烘干废气; 集气罩+UV光催化氧化装置+15m排气筒. 23; 金箔线上胶、喷漆废气; 集气罩+UV光催化氧化装置+15m排气筒. 24; 木门线雕刻打磨废气; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒. 25; 磨砂玻璃、金箔玻璃打磨; 车间内无组织排放，加强通风. 26; 废水; 玻璃清洗废水; 经沉淀池沉淀后，循环使用不外排. 27; 生活污水; 经化粪池处理后，通过污水管网排沙河市污水处理厂. 28; 噪声; 生产设备; 选用低噪设备、基础减震、合理布局、厂房隔声. 29; 固废; 沉淀池沉渣、废玻璃渣; 送环卫部门指定地点. 30; 木材下脚料; 统一收集，外售处理. 31; 不合格产品; 统一收集，外售处理. 32; 废网版、废漆桶、废胶桶; 分类收集，厂家回收. 33; 废墨水桶; 暂存于厂区危废间，定期交有资质单位处理. 34; 生活垃圾; 送环卫部门指定地点. 2、主要生产设备 现有工程主要生产设备见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量(台/套); 备注. 一、制镜玻璃生产线(三条). 1-1; 清洗烘干机; 2; 1、2线各一台. 1-2; 磁控溅射真空镀膜设备; 3; 每条生产线一台. 1-3; 淋漆机; 4; 1、2线各两台. 二、木门生产线(一条). 2-1; 板材雕刻机; 2; /. 2-2; 自动磨光机; 2; /. 2-3; 板材吸塑机; 1; /. 2-4; 气泵; 1; /. 三、车刻玻璃生产线(一条). 3-1; 车刻机; 6; /. 3-2; 清洗机; 1; /. 四、磨砂玻璃生产线(一条). 4-1; 磨砂机; 1; /. 4-2; 清洗机; 1; /. 五、丝印玻璃生产线(两条). 5-1; 清洗机; 2; 每条生产线一台. 5-2; 丝印机; 2; 每条生产线一台. 5-3; 烘干通道; 1; 丝印2线. 5-4; 烘干机; 1; 丝印1线. 六、金箔玻璃生产线(一条). 6-1; 喷漆设备; 2; /. 6-2; 打磨设备; 1; /. 3、主要原辅材料及能源消耗 现有工程主要原辅材料及能源消耗见表3。 表3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 玻璃原片; 100万; m2/a; --. 2; 金刚砂; 5; t/a; --. 3; 水性油墨; 0.2; t/a; 每条线0.1t/a. 4; 水性油漆; 10; t/a; 金箔玻璃生产线4.5t/a，制镜玻璃生产线5.5t/a. 5; 靶材; 2; t/a; --. 7; 胶; 2.5; t/a; 金箔玻璃生产线2t/a，制镜玻璃生产线0.5t/a. 8; 高密度板材; 5; 万张/a; --. 9; 胶纸/金箔纸; 3000; 卷/a. 10; 水; ,3450; m3/a; 河北沙河经济开发区自来水管网. 11; 电; 30; 万kW·h/a; 河北沙河经济开发区供电站. 4、生产规模及产品方案 现有工程产品方案为：年加工100万平方米工艺玻璃。 5、劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员25人；实行单班8h工作制，年工作300天。 6、公用工程 (1)给排水 给水：现有工程用水主要为生产用水、绿化用水以及职工生活用水，总用水量8850m3/a，其中新鲜水3450m3/a，玻璃清洗用循环水5400 m3/a。新鲜水由河北沙河经济开发区自来水管网提供，水质、水量均可满足要求。 生产用水：现有工程生产用水仅为玻璃清洗用水19.5m3/d，5850m3/a，其中新鲜水1.5m3/d，450m3/a，循环水18m3/d，5400m3/a； 绿化用水：现有工程绿化面积4500m2，用水量2700m3/a，全部采用新鲜水。 生活用水：现有工程劳动定员25人，职工生活用水1.0m3/d，300m3/a，全部采用新鲜水。 排水：现有工程玻璃清洗废水全部经沉淀池沉淀处理后，循环利用不外排；生活污水产生量为0.8m3/d，240m3/a，经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入沙河市污水处理厂。 图1 现有工程水平衡图 单位：m3/d (2)供电 现有工程全年用电量30万kW·h，由河北沙河经济开发区供电站提供，可满足项目用电需求。 (3)供热 现有工程生产工艺采用电加热，冬季取暖使用空调，能满足项目需要。 7、工艺流程及产排污节点 图2 车刻玻璃生产工艺流程 图3 磨砂玻璃生产工艺流程 图4 制镜玻璃生产工艺流程 图5 丝印玻璃生产工艺流程 图6 金箔玻璃生产工艺流程 图7 木门生产工艺流程 二、技改项目概况 技改项目依托现有工程制镜1线车间、制镜3线车间、金箔玻璃展厅及原料库，总建筑面积10000m2；淘汰现有制镜1线、制镜3线生产设备，购置拼镜玻璃、装饰瓷砖加工生产设备，同时配套相应环保治理措施。建成后年产拼镜玻璃制品12万m2、装饰瓷砖制品8万m2(其中石材砖制品5万m2，瓷砖制品3万m2)，本次评仅价针对技改项目内容进行介绍： 1、基本情况 (1)项目名称：祥瑞工艺玻璃生产线技术改造项目 (2)建设单位：沙河市祥瑞玻璃制品有限公司 (3)建设性质：技改 (4)项目投资：总投资1376万元，其中环保投资14万，占总投资的1.02%。 (5)建设地点及周边关系：技改项目在沙河市祥瑞玻璃制品有限公司现有厂区内进行，厂址位于沙河市纬三路中段路北(35号东)，中心坐标为N36°54′10.84″，E114°34′40.80″，地理位置见附图1；项目北侧为玻璃深加工企业，西侧为志强压延玻璃厂，南侧隔纬三路为秦皇岛市恒程贸易有限公司，东侧隔经九路为玻璃厂，周边关系见附图2。 (6)劳动定员及工作制度：技改项目不新增劳动定员，不改变现有工作制度。 2、主要建设内容及规模 技改项目在沙河市祥瑞玻璃制品有限公司现有厂区内进行，不新增占地面积；针对原有两条银镜玻璃生产线所用的生产加工车间、仓库及展厅等进行整改，总建筑面积10000m2，建、构筑物全部依托现有工程，不新增建筑面积，技改项目主要建设内容详见表4。 表4 技改项目主要建设内容一览表 序号; 类别; 名称; 建设内容. 建筑面积(m2); 层数; 结构形式; 备注. 1; 主体工程; 综合车间 (原制镜1线车间); 5000; 1; 轻钢结构; 拼镜玻璃生产线、瓷砖生产线、石材砖生产线. 2; 玻璃磨边车间 (原制镜3线车间); 2000; 1; 轻钢结构; 拼镜玻璃生产线磨边工序. 3; 玻璃强化车间 (原制镜1线原料库); 1500; 1; 轻钢结构; 拼镜玻璃生产线清洗、夹胶工序. 4; 石材砖车间 (原制镜3线展厅); 1500; 1; 轻钢结构; 石材砖生产线切割、磨边工序. 5; 公用工程; 供水; 依托现有工程，由河北沙河经济开发区自来水管网提供. 6; 排水; 生产废水经沉淀池自然沉淀后，用于磨边工序，不外排. 7; 供电; 依托现有工程，由河北沙河经济开发区供电站提供. 8; 供热; 生产工艺采用电加热，冬季取暖使用空调. 9; 环保工程; 废气; 玻璃夹胶; 集气罩+UV光氧设备+活性炭吸附装置+15m排气筒. 10; 瓷砖打印. 11; 瓷砖封釉. 12; 石材粘接. 13; 废水; 玻璃切割、清洗、磨边; 玻璃切割、清洗以及石材磨边废水全部排入沉淀池，经自然沉淀后，用于玻璃、石材磨边工序，不外排. 14; 瓷砖清洗. 15; 石材磨边. 16; 噪声; 生产设备; 选用低噪设备、基础减震、加强设备维护、生产过程门窗关闭、厂房隔声、距离衰减. 17; 固废; 玻璃边角料; 统一收集，外售处理. 18; 瓷砖边角料; 统一收集，外售处理. 19; 石材边角料; 统一收集，外售处理. 20; 沉淀池沉渣; 定期清理，外售处理. 21; 废漆桶; 统一收集，交厂家回收利用. 22; 废胶桶; 暂存于危废间，交有资质单位处理. 23; 废墨水桶. 24; 废活性炭; 采用封闭容器收集，暂存于危废间，交有资质单位处理. 3、主要生产设备 技改项目将现有制镜1线、制镜3线设备拆除，购置拼镜玻璃制品、装饰瓷砖制品生产设备进行生产，与本项目有关的主要生产设备情况详见表5。 表5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量(台/套); 型号; 备注. 技改前; 技改后. 1; 清洗烘干机; 1; /; 拆除，原有拼镜1线车间. 2; 磁控溅射真空镀膜设备; 1; /; 拆除，原有拼镜1线车间. 3; 淋漆机; 2; /; 拆除，原有拼镜1线车间. 4; 磁控溅射真空镀膜设备; 1; 拆除，原有拼镜3线车间. 5; 玻璃磨边机; 0; 3; /; 新增，玻璃磨边车间. 6; 红外线切割锯; 0; 1; /; 新增，石材砖车间. 7; 手摇式切割锯; 0; 1; /; 新增，石材砖车间. 8; 石材磨边机; 0; 2; /; 新增，石材砖车间. 9; 石材雕刻机; 0; 1; /; 新增，石材砖车间. 10; 玻璃清洗机; 0; 2; /; 新增，玻璃强化车间. 11; 夹胶炉; 0; 6; /; 新增，玻璃强化车间. 12; 玻璃切割机; 0; 3; /; 新增，综合车间. 13; 全自动玻璃磨边机; 0; 5; DB-381、DB-371; 新增，综合车间. 14; 水刀切割机; 0; 2; DWJ-A-6; 新增，综合车间. 15; 手动异形磨边机; 0; 8; /; 新增，综合车间. 16; 玻璃打砂机; 0; 1; /; 新增，综合车间. 17; 激光雕刻机; 0; 3; /; 新增，综合车间. 18; 玻璃清洗机; 0; 1; /; 新增，综合车间. 19; 夹胶炉; 0; 3; /; 新增，综合车间. 20; 瓷砖打砂机; 0; 1; /; 新增，综合车间. 21; 瓷砖清洗机; 0; 1; /; 新增，综合车间. 22; 数码打印机; 0; 2; /; 新增，综合车间. 23; 瓷砖封釉机; 0; 2; /; 新增，综合车间. 24; 红外线切割锯; 0; 2; /; 新增，综合车间. 25; 手摇式切割锯; 0; 5; /; 新增，综合车间. 26; 石材磨边机; 0; 5; /; 新增，综合车间. 27; 雕刻机; 0; 5; /; 新增，综合车间. 4、主要原辅材料及能源消耗 技改项目主要原辅材料及能源消耗见表6。 表6 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 玻璃原片; 13.5; 万m2/a; --. 2; 金刚砂; 3; t/a; 主要成分为碳化硅(SiC)，用于瓷砖打砂工序. 3; 装饰布; 2.0; 万m2/a; --. 4; EVA胶片; 6; t/a; --. 5; 瓷砖; 3.5; 万m2/a; --. 7; UV墨水; 150; kg/a; 主要成分及含量：丙烯酸树脂20%、二丙二醇二丙烯酸酯48%、颜料15%、光引发剂15%、表面活性剂2%. 8; 水性 环保漆; 2.5; t/a; 主要成分及含量：水性丙烯酸树脂45%，颜填料15%，助剂15%、二乙二醇单丁醚25%. 9; 石材; 5.5; 万m2/a; --. 10; 云石胶; 5; t/a; 主要成分及含量：不饱和聚酯树脂40%、、无机填料60%. 11; 固化剂; 0.8; t/a; 主要成分：有机过氧化物. 12; 水; 725.4; m3/a; 河北沙河经济开发区自来水管网. 13; 电; 15; 万kW·h/a; 河北沙河经济开发区供电站. 5、生产规模及产品方案 技改项目生产规模及产品方案为：年产拼镜玻璃制品12万m2，装饰瓷砖制品8万m2(其中石材砖制品5万m2，瓷砖制品3万m2)。 6、公用工程 (1)给排水 给水：技改项目不增加劳动定员，用水仅为生产用水，总用水量10200m3/a，其中新鲜水1800m3/a，沉淀池循环水8400m3/a。新鲜水由河北沙河经济开发区自来水管网提供，水质、水量均可满足要求。 技改项目生产用水包括：玻璃清洗用水4m3/d，1200m3/a，全部采用新鲜水；瓷砖清洗用水2m3/d，600m3/a，全部采用新鲜水；玻璃切割用水8.1m3/d，2430m3/a，全部采用沉淀池循环水；玻璃磨边用水40.5m3/d，12150m3/a，全部采用沉淀池循环水；石材磨边用水16.2m3/d，4860m3/a，全部采用沉淀池循环水。 排水：技改项目生产废水产生量按总用水量的80%计，则玻璃清洗废水3.2m3/d，960m3/a；瓷砖清洗废水1.6m3/d，480m3/a；玻璃切割废水7.5m3/d，2250m3/a；玻璃磨边废水37.5m3/d，11250m3/a；石材切割、磨边废水15m3/d，4500m3/a；全部排入厂区循环沉淀池，经自然沉降后，回用于玻璃切割、磨边及石材切割、磨边工序，不外排。 图3 项目水平衡图 单位：m3/d (2)供电 技改项目全年用电量15万kW·h，供电依托现有工程，由河北沙河经济开发区供电站提供，可满足项目用电需求。 (3)供热 技改项目生产工艺采用电加热，冬季取暖依托现有工程使用空调，能满足项目需要。 7、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，本项目不在限制类及淘汰类之列，属于允许建设项目，符合国家产业政策；根据《河北省人民政府办公厅 关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)的通知》(冀政办发〔2015〕7号)中的规定，本项目不在限制类、淘汰类之列，属于允许建设项目，符合《关于印发“改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见”的通知》(冀环环评函[2019]308号)中提及的管控要求，符合河北省产业政策；根据《邢台市禁止投资的产业目录(2015年版)》中的禁止投资类项目，本项目不属于禁止投资类项目，符合邢台市产业政策；本项目已于2018年9月5日取得沙河市工业和信息化局出具的备案信息，备案编号：沙工信技改备字[2018]44号。 综上，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 8、选址可行性分析 技改项目在沙河市祥瑞玻璃制品有限公司现有厂区内进行，厂址位于沙河市纬三路中段路北(35号东)，中心坐标为N36°54′10.84″，E114°34′40.80″；北侧为玻璃深加工企业，西侧为志强压延玻璃厂，南侧隔纬三路为秦皇岛市恒程贸易有限公司，东侧隔经九路为玻璃厂。 厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。厂址周围环境质量较好，运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，本项目选址可行。 9、三线一单符合性分析 ①生态保护红线符合性分析 根据《河北省生态保护红线》，河北省全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.07%。其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。 邢台市生态保护红线总面积1200.8平方公里，占全市陆域国土面积的9.65%，占河北省陆域国土面积的0.64%。邢台市生态保护红线集中分布在境内的西部和中部区域，东部区域也有两纵列分布。西部红线区域主要沿太行山分布在临城县、内丘县和邢台县西部以及沙河市西北部，临城水库及附近，还覆盖了太行大峡谷国家级风景名胜区、云梦山省级风景名胜区和天河山省级风景名胜区。中部红线区域主要集中在滏阳河、北澧河、汦河和午河等河流附近。东部红线区域沿索泸河和老沙河等河流及群英水库分布。此外，境内红线还分布在南水北调饮用水水源地一级保护区。 沙河市生态保护红线总面积236.91平方公里，占全市国土面积的28.5%，占邢台市国土面积的1.9%。沙河市生态保护红线主要分布在该市的西部，零星分布在中部和东部。生态红线西起梧桐沟村、华木村，东至小仓村、朱庄村。中部生态红线分布在西九家村、张峪村、岗冶村、西苏庄村、东苏庄村、后坡村的北部，赵册村、綦阳村的西南，贾庄村的东北，西毛村的西部及养儿河村的东部和西部。西部生态红线沿大油村、高点村、上郑村、北掌村、侯庄村成一带分布，其他零星分布。 邢台市经济开发区生态保护红线总面积6.51平方公里，占全区国土面积的2.62%。邢台市经济开发区生态保护红线主要分布沿七里河和南澧河分布。生态保护红线沿七里河东起景家屯村、河会村，西至西楼下村、王快镇国有。沿南澧河从南阳二村、南阳一村到端庄村、林场，以及郭龙庄村东南角，大致呈东-西北走向。 距离厂址最近的生态红线区为邢台市经济开发区的南澧河，本项目不在其红线范围内，距离南澧河生态红线区最近距离为1.4km。邢台市生态保护红线区分布见图4。 项目位置图 本项目位置 图4 项目位置与邢台市生态保护红线关系图 项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在生态保护红线划定的范围内。 ②环境质量底线 根据2017年度沙河市空气质量监测数据统计，该区域内环境空气质量SO2、NO2、CO满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准的要求， PM2.5、O3、PM10超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准的要求，按照《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)相关规范进行判定，邢台市为环境空气质量不达标区，邢台市正积极响应《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》，进行蓝天保卫战工作，环境空气质量正在改善；项目附近监测井中指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准，说明区域地下水环境质量较好，在采取相应的防渗等地下水保护措施后，项目运营期对周围地下水环境影响较小；项目区域声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，说明区域声环境质量较好，在采取相应的噪声治理措施后，项目运营期噪声对周围环境影响较小。因此本项目满足环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目是玻璃制品制造项目，用水量较小，原料由项目周边区域供应，供应充足，通过汽车运输进场。通过加强节能管理、使用节能设备，可降低资源、能源消耗，因此本项目的建设符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目位于河北沙河经济开发区，未制定“环境准入负面清单”。本项目满足国家、河北省、邢台市沙河市产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 技改项目拟在现有工程制镜1线车间、制镜3线车间、金箔玻璃展厅及原料库内新增设备进行生产，上述建筑物现状处于停产或闲置状态，不涉及与本项目有关的原有污染情况，不存在环境问题。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 沙河市位于河北省西南部，邢台市南部，地处东经113°52′~114°40′，北纬36°50′~37°03′之间，全市总面积999平方公里。北距石家庄市132km，北距邢台市25km，南距邯郸市28km。北连邢台市区、邢台县、东邻南和县、南与邯郸市的永年县、武安市相邻。 本项目位于沙河市纬三路中段路北(35号东)，厂址中心坐标为N36°54′10.84″，E114°34′40.80″。北侧为玻璃深加工企业，西侧为志强压延玻璃厂，南侧隔纬三路为秦皇岛市恒程贸易有限公司，东侧隔经九路为玻璃厂。项目周围无文物、景观、自然保护区及其它环境敏感点。 2、地形、地貌 沙河市地处太行山东麓，河北平原西缘，自西向东依次为山地、丘陵、平原，面积各占约三分之一。山地群峰耸立，沟谷纵横，最高峰北武当山(老爷山)海拔1437米，山川主要有渡口川、柴关川和孔庄川。丘陵区海拔在500m左右，山丘低缓，谷地开阔，台地多为冰川泥砾组成，地下多煤铁矿藏。平原为洪积冲积而成，地面坡度约四百分之一，海拔在70m以下，市境东南隅为境内最低处，海拔47.2米。 厂址所在区域地势平坦。 3、气候气象特征 沙河市属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，一年四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。沙河市主要气象特征见表7。 表7 主要气象资料一览表 项 目; 单位; 数据; 项 目; 单位; 数据. 年平均温度; ℃; 13.2; 自计最大风速/风向; m/s; 21.0/WSW. 年平均降雨量; mm; 539.1; 定时最大风速/风向; m/s; 24.0/WSW. 年最大降雨量; mm; 802.0; 年平均相对湿度; %; 66. 月最大降雨量; mm; 427.5; 年极端最高温度; ℃; 42.7. 日最大降雨量; mm; 273.5; 年极端最低温度; ℃; -22.3. 近30年平均风速; m/s; 2.6; 年平均日照时数; h; 2457.5. 4、地表水系 沙河境内主要河流为沙河，其次有属于名河上游支流的马河等几条小河。 沙河发源于内丘县西缘白鹿角乡之小岭底，当地称白鹿角川。川水南入邢台县后，自北而南穿过太行山前谷地，其间先后有将军墓川、浆水川、路罗川汇入，到西上庄乡东南进入沙河市孔庄乡境。此段河川为沙河上游主流，多年平均流量为9.34m3/s，最大流量8360m3/s。自朱庄水库截流后，坝下平均径流量为0.4436亿m3，沙河过水库后，经朱庄、纸房到左村东北与自西南而来的渡口川汇合。渡口川发源于沙河市西端的上窝铺，流经蝉房、温家沟、渡口等乡，全长38.4km。自左村向东，沙河即进入丘陵地带，坡度渐小，河床渐宽，到大油村乡北，河床宽达十数里，至东户乡缘，折向东南，至原沙河县城南，复向东而去，至郭龙庄村南进入南和县境，此后改称澧河。 自左村以东，沙河长41km，大部分时间无水，系季节性泄洪河。82年以后，多年基本上断流。此段河床，西部多卵石，中部十数里都是漫漫白沙，东部河渐窄，沙质渐细。 自大油村以下，沙河分为南北两支，北支如上所述，南支经冀庄、周庄、普通店、田村然后入永年县境，至鸡泽后与名河汇流。南支自1964年油村水坝修成后已多年无水。 5、水文地质 沙河市东部平原地区属第四系松散沉积物地层，沉积物厚度一般在350～600m。就时代来讲可划分为四个地层组：①下更新统：底板埋深300～400m；②中更新统：底板埋深200～300m；③上更新统：底板埋深40～100m；④全更新统：底板埋深10～70m。主要岩性有砂土、亚砂土夹砂层、砂砾石层、亚粘土及粘土。 地下水主要赋存于第四纪多层交迭的冲积砂层中，共分三个含水组： 第一含水组：底板埋深40-60m左右，地质岩性以砂土、亚砂土、中粗砂为主。含水层岩性主要是砂砾卵石和中粗砂层，其渗透性、富水性较好，渗透系数约20-50m/d，单位涌水量在20m3/h.m。 第二含水组：底板埋深100-140m，为冲击砂、卵石、砾石结构，单位涌水量在30～50m3/h.m。 第三含水组：底板埋深200～300m，含水层以中粗砂为主，厚度约20m，单位涌水量在10-20m3/h.m，本含水组与上两层含水组无明显水力联系。 地下水位动态变化属渗入一开采型。地下水补给以大气降水垂直入渗补给为主，其次为河流、渠系、田间灌溉回归水入渗补给，地下水侧向径流补给等。其排泄途径主要是蒸发和人工开采。 地下水在自然状态下流向为西南向东北。 6、土壤、植被 沙河土壤为沙质褐土性土，壤质碳酸盐褐土，粘质碳酸盐褐土、沙壤土等。土壤肥力中等。山区、丘陵有零星自然植被，如荆条、酸枣等。森林覆盖率为10%左右。 7、沙河市地下水饮用水源保护区 (1)一级保护区 以取水井井口为中心半径为100m的周围区域，或以井群外缘井中心连线为基线向四周外延100m的区域为一级保护区。增加境内南水北调中线总干渠工程管理范围边线两侧外50m区域为一级保护区，面积约为0.055km2。 (2)二级保护区 以取水井井口为中心半径东、南、北为1000m；西为2000m周围，或以井群外缘井中心连线为基线向东、南、北外延1000m；向西外延2000m周围除一级保护区外的区域为二级保护区。增加境内南水北调中线总干渠工程管理范围边线两侧外50～1000m区域为二级保护区，面积约为6.75km2。 (3)准保护区 位于二级保护区以西、以北，东边界以京广路为边界，向北至纬三路；向南至与永年交界处；以纬三路为北边界，向西至赞孔路，西边界为沿赞孔路至赞南路，沿赞南路至北掌、南掌、侯庄；南边界为沙河市与永年县交界处侯庄交汇点到京广路交汇点，面积约为52.35km2。 本项目位于河北沙河经济开发区纬三路中段路北(35号东)，不在沙河市地下水饮用水源保护区范围内。本项目不改变现有工程劳动定员，不新增生活污水排放；生产过程中产生的玻璃切割、清洗、磨边废水以及瓷砖清洗废水、石材磨边废水全部经沉淀后，循环使用不外排，不会对周围水环境产生影响。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划与经济 沙河市辖5个镇、5个乡、5个街道办事处，290个行政村。全市总人口487504人，近年来，随着经济的持续发展，城乡居民的生活水平稳步提高，收入获得的持续增长。 近年来，沙河市的经济取得了长足的发展。根据有关资料数据，沙河市全市生产总值完成185.7亿元，全部财政收入完成20亿元。其中地方一般预算收入完成6.2亿元。全社会固定资产投资完成118.5亿元；全社会消费品零售总额达到45.6亿元；全市金融机构各项存款余额和贷款余额分别达到163.7亿元和105.1亿元，是邢台市唯一综合经济实力连年进入全省“三十强”的县(市)。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到16470元和6980元，社会保障能力进一步增强。城镇新增就业2.9万人，城镇登记失业率控制在3.4%以内。农村低保障19897人，城市低保实现应保尽保。金融机构人民币各项贷款余额105.1亿元，增长37.2%；存款余额163.7亿元，增长9.8%，存贷比64.2%。 2、文教、卫生 全市共有中学39所，在校学生43698人；小学240所，在校生45519人；中专和职高6所，在校学生9792人；特殊教育学校l所，在校学生92人。幼儿教育蓬勃发展，全市共有幼教194所，在校生14439人。小学适龄儿童入学率达l00％。 全市综合医院l所，中医医院l所，专科医院l所，卫生院10个，妇幼保健所1所，疾控中心l所，共有床位数848张，各类卫生技术人员达1086人，其中医生456人。 3、交通运输 沙河市地处晋、冀、鲁、豫的接壤地带，是沟通京、津、晋、冀、鲁、豫的交通枢纽。京广铁路、京深高速铁路、京珠高速公路纵贯市区，沙午铁路西延中部。107国道以及邢峰、平涉、南石公路等国、省干线纵横交错，沟通山东、山西的邢临—邢和高速公路擦境而过。本市距天津港504公里、距黄骅港408公里、距青岛港460公里。我市西依能源基地山西，东接胶东半岛经济圈和出海口，北连京津及环渤海经济区，南处中原经济区，是承东启西、沟通南北的重要通道和支点。优越的区位、便利的交通，使得沙河具有良好的产品辐射和物流条件。 4、公用设施 沙河基础设施完备，功能齐全。近年来先后新建、改建、扩建主要街道14条，城市控制面积达22平方公里，建成区面积12平方公里。城市街道整洁，环境优美，绿化覆盖率达25%，是“省级卫生城”。电信事业发展迅速，全市电话总容量8万门，城区和290个行政村全部接通了光缆程控电话。境内拥有火力发电站5座，水力发电站2座，总装机容量125万千瓦，变电站17座，主变容量达35万千伏安。市内星级宾馆3家，设施豪华，功能齐全。 5、河北沙河经济开发区规划 该园区规划总面积16.02平方公里，园区西临京珠高速公路，北距首都北京380公里，距省会石家庄130公里，交通便利，区位优越，发展潜力十分巨大。按照规划，园区以建材(玻璃和玻璃制品、陶瓷灯)、炭黑、食品加工、煤化工主导产业。本项目属于砖瓦、石材等建筑材料制造及玻璃制品制造行业，符合园区产业规划。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 根据沙河市环境空气自动监测站数据，2017年沙河市环境空气质量现状数据如下： 表6 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 49; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 91; 35; 1.6; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 167; 70; 1.39; 超标. O3(8h); 8h平均质量浓度; 187; 160; 0.17; 超标. CO; 24h平均质量浓度; 3.8 mg/m3; 4mg/m3; 0; 达标. 该区域内环境空气质量SO2、NO2、CO满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准的要求， PM2.5、O3、PM10超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准的要求，该区域为不达标区。 2、地下水环境质量现状 区域地下水pH、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群数、细菌总数、挥发酚类、氰化物、汞、砷、铬、铅、铁、锰、镉等监测指标的标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，评价区域地下水环境质量较好。 3、声环境质量现状 项目所在区域昼、夜间声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，道路两侧声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类区标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 4、土壤环境质量现状 区域建设用地土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于沙河市纬三路中段路北(35号东)，厂址中心坐标为N36°54′10.84″，E114°34′40.80″。北侧为玻璃深加工企业，西侧为志强压延玻璃厂，南侧隔纬三路为秦皇岛市恒程贸易有限公司，东侧隔经九路为玻璃厂。本次环评对项目周围具体环境敏感点进行了现场考察，区域内无其它重点文物、自然保护区、珍稀动植物等敏感点，本项目环境保护目标及保护级别详见表9。 表9 地下水、声环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 环境标准. 地下水; 区域地下水潜水含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类、4a类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目所在区域属于二类环境空气质量功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、O3等常规因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及2018年修改单；非甲烷总烃执行《环境质量空气 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)表1二级标准。 表10 环境空气质量标准 单位：μg/Nm3 污染物名称; 取值时; 浓度限值; 执行标准. 二氧化硫(SO2); 年平均; 60; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 及2018年修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮(NO2); 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳(CO); 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 臭氧(O3); 日最大8小时平均; 160. 小时平均; 200. 可吸入颗粒物(PM10); 年平均; 70. 24小时平均; 150. 可吸入颗粒物(PM2.5); 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 小时平均; 2000; 《环境质量空气 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012) 二级标准. 2、地下水 区域地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 表11 地下水环境质量标准 (单位：mg/L pH除外) 项目; pH; 耗氧量; 总硬度; 溶解性总固体; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 氨氮. 标准值; 6.5-8.5; ≤3.0; ≤450; ≤1000; ≤20; ≤1.0; ≤0.5. 3、声环境 区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，道路两侧声环境执行4a类标准。 表12 声环境质量标准 单位：dB(A) 环境要素; 标 准; 保护对象; 功能区. 昼间; 夜间. 厂界北侧、西侧声环境; 65; 55; 厂界外1m; 3类. 厂界南侧、东侧声环境; 70; 55; 厂界外1m; 4a类. 4、土壤环境 区域建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)。 表13 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 筛选值. 第一类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 20; 60. 2; 镉; 20; 65. 3; 铬（六价）; 3.0; 5.7. 4; 铜; 2000; 18000. 5; 铅; 400; 800. 6; 汞; 8; 38. 7; 镍; 150; 900. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 0.9; 2.8. 9; 氯仿; 0.3; 0.9. 10; 氯甲烷; 12; 37. 11; 1，1-二氯乙烷; 3; 9. 12; 1，2-二氯乙烷; 0.52; 5. 13; 1，1-二氯乙烯; 12; 66. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; 66; 596. 15; 反-1，2-二氯乙烯; 10; 54. 16; 二氯甲烷; 94; 616. 17; 1，2-二氯丙烷; 1; 5. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; 2.6; 10. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; 1.6; 6.8. 20; 四氯乙烯; 11; 53. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 701; 840. 22; 1，1，2-三氯乙烷; 0.6; 2.8. 23; 三氯乙烯; 0.7; 2.8. 24; 1，2，3-三氯丙烷; 0.05; 0.5. 25; 氯乙烯; 0.12; 0.43. 26; 苯; 1; 4. 27; 氯苯; 68; 270. 28; 1，2-二氯苯; 560; 560. 29; 1，4-二氯苯; 5.6; 20. 30; 乙苯; 7.2; 28. 31; 苯乙烯; 1290; 1290. 32; 甲苯; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 163; 570. 34; 邻二甲苯; 222; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 34; 76. 36; 苯胺; 92; 260. 37; 2-氯酚; 250; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 5.5; 15. 39; 苯并[a]芘; 0.55; 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 5.5; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 55; 151. 42; 䓛; 490; 1293. 43; 二苯并[a，h]蒽; 0.55; 1.5. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; 5.5; 15. 45; 萘; 25; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期： 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 运营期： 1、废气：综合车间拼镜玻璃夹胶、瓷砖打印、瓷砖封釉废气通过同一根排气筒排放，其中非甲烷总烃有组织排放同时执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1中印刷工业、表面涂装业及其他行业非甲烷总烃最高允许排放浓度限值及最低去除效率要求；玻璃强化车间拼镜玻璃夹胶废气排气筒排放的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业限值。厂界无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界浓度限值。执行标准值详见表14。 表14 大气污染物排放执行标准限值 污染工序; 污染物; 标准限值; 标准来源. 综合车间拼镜玻璃夹胶、瓷砖打印及封釉、石材砖粘接; 非甲烷总烃; 浓度; 50mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1印刷工业限值①. 去除效率; 70%. 玻璃强化车间 拼镜玻璃夹胶; 非甲烷总烃; 浓度; 70mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业限值. 厂界; 非甲烷总烃; 企业边界浓度≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业限值. 注：①玻璃夹胶、瓷砖打印、瓷砖封釉废气通过同一根排气筒排放，其中非甲烷总烃有组织排放同时执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1中印刷工业、表面涂装业及其他行业非甲烷总烃最高允许排放浓度限值及最低去除效率要求，印刷工业标准相对更为严格，因此执行印刷工业标准限值. 2、噪声：北侧、西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)；南侧、东侧厂界噪声执行4类标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 3、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的有关规定和要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家有关政策要求，结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、非甲烷总烃。 技改项目外排废气中主要污染物为非甲烷总烃，不涉及SO2、NOx的排放；技改项目不新增劳动定员，不涉及新增生活污水，生产废水全部经沉淀后重复利用不外排，不涉及COD和氨氮排放。 按照《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定，项目污染物排放总量核算见表15。 表15 项目废气污染物预测排放量计算表 项目; 预测排放浓度(mg/m3); 排放/协议标准(mg/m3); 废气排放量(m3/h); 运行时间 (h/a); 预测排放量(t/a); 达标排放量(t/a). 非甲烷总烃; 8.2/0.1; 50/70; 10000/5000; 2400; 0.199; 2.040. 核算公式; 污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/m3) *废气量(m3/h)*生产时间(h/a)/109. 核算结果; 本项目废气重点污染物预测排放量为：非甲烷总烃0.199t/a. 本项目废气重点污染物达标排放量为：非甲烷总烃2.040t/a. 综上，建议技改项目总量控制指标：COD0t/a，氨氮0t/a，SO20t/a，NOx0t/a，非甲烷总烃2.040t/a。 技改前后污染物排放三本帐见表16。 表16 技改前后总量控制指标“三本账” 单位：t/a 污染物; 现有工程 排放量; 技改项目 排放量; “以新带老” 削减量; 技改后 全厂排放量; 技改项目 变化量. COD; 0.096; 0; 0; 0.096; 0. 氨氮; 0.008; 0; 0; 0.008; 0. SO2; 0; 0; 0; 0; 0. NOx; 0; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃; 0.360; 2.040; 0.018; 2.382; 2.012. 综上，技改项目完成后，全厂排放非甲烷总烃量增加2.012t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 图4 拼镜玻璃生产工艺流程及产排污节点图 图5 瓷砖生产工艺流程及产排污节点图 图6 石材砖生产工艺流程及产排污节点图 本项目拼镜玻璃生产线切割、磨边工序以及石材砖生产线切割、磨边工序均采用水刀工艺，产生的废水排入厂区沉淀池，经自然沉降后，回用于生产，不涉及废气污染物颗粒物的产排。 表17 本项目排污节点及污染物排放特征简况 类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 排放去向及治理措施. 废气; G1; 拼镜玻璃生产线夹胶工序 (玻璃强化车间); 非甲烷总烃; 集气罩+UV光氧设备 +活性炭吸附装置+15m排气筒. 拼镜玻璃生产线夹胶工序 (综合车间); 非甲烷总烃; 集气罩+UV光氧设备 +活性炭吸附装置+15m排气筒. G2; 瓷砖生产线打印工序(综合车间); 非甲烷总烃. G3; 瓷砖生产线封釉工序(综合车间); 非甲烷总烃. G4; 石材砖生产线粘接工序(综合车间); 非甲烷总烃. 废水; W1; 玻璃磨边; SS; 排入厂区沉淀池，经自然沉降后，回用于玻璃磨边、水刀切割以及石材切割、磨边工序，不外排. W2; 水刀切割; SS. W3; 玻璃清洗; SS. W4; 瓷砖清洗; SS. W5; 石材切割; SS. W6; 石材磨边; SS. 噪声; N1; 玻璃磨边; 等效连续 A声级; 选用低噪设备，加装基础减震装置 设备合理布置，生产过程门窗关闭 加强设备维护，避免故障高噪声 厂房隔声，距离衰减. N2; 玻璃雕刻、打砂、切割. N3; 玻璃清洗. N4; 玻璃夹胶. N5; 瓷砖打砂. N6; 瓷砖清洗. N7; 瓷砖打印. N8; 瓷砖封釉. N9; 石材切割. N10; 石材磨边. N11; 石材雕刻. 固废; S1; 玻璃裁切; 玻璃边角料; 统一收集后，外售处理. S2; 瓷砖裁切; 瓷砖边角料; 统一收集后，外售处理. S4; 瓷砖封釉; 废漆桶; 统一收集，交厂家回收利用. S5; 石材切割; 石材边角料; 统一收集后，外售处理. S3; 瓷砖打印; 废墨水桶; 暂存于危废间，定期交有资质单位处理. S6; 石材粘接; 废胶桶. 循环沉淀池; 沉渣; 定期清理，外售处理. 有机废气治理; 废活性炭; 采用密闭容器收集，暂存于危废间，定期交有资质单位处理.

主要污染工序： 一、施工期污染工序 技改项目在现有厂房内进行，只进行现有生产设备拆除，新购生产设备、环保设施设备的安装以及调试等建设内容。施工内容较少，施工期较短，施工期的污染源主要为设备安装、调试产生的噪声，经类比，在生产设施安装、调试设备过程中产生的噪声，噪声源强为80~90dB(A)。 二、运营期污染工序 技改项目不改变现有工程劳动定员，营运过程中产生的主要环境影响包括：生产过程产生的废气、废水、噪声、固体废弃物对周围环境的影响。 1.废气 技改项目运营期废气包括：拼镜玻璃生产过程中夹胶废气，瓷砖生产过程中产生的打印废气、封釉废气，石材砖生产过程中产生的石材粘接废气。 (1)拼镜玻璃生产过程中夹胶废气 玻璃夹胶工序须电加热至120℃，使EVA胶片软化，在软化温度下，EVA胶片中可能会有部分单体以及其他杂质等挥发，形成有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。根据《环境保护实用数据手册》及相关统计资料，加热中有机废气的产生量约为原料用量的0.1%~0.35%之间，本评价取最高值0.35%。 拼镜玻璃夹胶设备分设于综合车间、玻璃强化车间。 ①玻璃强化车间拼镜玻璃夹胶工序EVA胶片用量均为3t/a，年运行时间2400h，则非甲烷总烃产生量0.011t/a，产生速率0.004kg/h. ②综合车间拼镜玻璃夹胶工序EVA胶片用量为3t/a，年运行时间2400h，则非甲烷总烃产生量0.011t/a，产生速率0.004kg/h。 (2)瓷砖生产过程中产生的打印废气、封釉废气 ①瓷砖生产过程打印废气 瓷砖打印工序会产生印刷废气，主要污染物为非甲烷总烃。本项目瓷砖打印选用UV墨水，其固化过程中各组分基本全部交联成膜，极少挥发产生有机废气，产生量按油墨用量的1%计。本项目瓷砖打印工序UV墨水用量为0.15t/a，年运行时间2400h，则非甲烷总烃产生量0.002t/a，产生速率0.004kg/h。 ②瓷砖制品生产过程封釉废气 瓷砖封釉工序采用水性环保漆，年用量2.5t/a，使用时直接放至封釉机中，运行过程中挥发分(含量40%)全部挥发，以非甲烷总烃计，产生量为1.0t/a，年运行2400h，则产生速率0.417kg/h。 (3)石材砖制品生产过程石材粘接废气 石材粘接采用云石胶拌和固化剂，使用过程少量有机物挥发形成有机废气，以非甲烷总烃计，产生量按原料中有机成分的5%计算。技改项目云石胶用量5t，其中有机物含量40%，固化剂用量0.8t/a，全部为有机物，则石材粘接过程中非甲烷总烃产生量0.14t/a，年运行2400h，则产生速率0.058t/a。 技改项目玻璃强化车间拼镜玻璃夹胶废气采用集气罩收集，依次经UV光氧设备、活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒(P1)外排，各集气罩集气效率按95%计，UV光氧设备对非甲烷总烃的去除效率按40%计算，活性炭吸附装置对非甲烷总烃气体的去除效率按70%计算，风机风量为5000m3/h，则非甲烷总烃的排放量为0.002t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.1mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业限值，即非甲烷总烃排放浓度≤70mg/m3。 综合车间拼镜玻璃夹胶废气、瓷砖打印废气、瓷砖封釉废气，石材石材粘接废气全部采用集气罩收集，依次经UV光氧设备、活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒(P2)外排，各集气罩集气效率按95%计，UV光氧设备对非甲烷总烃的去除效率按40%计算，活性炭吸附装置对非甲烷总烃气体的去除效率按70%计算，风机风量为10000m3/h，则非甲烷总烃的排放量为0.197t/a，排放速率为0.082kg/h，排放浓度为8.2mg/m3，非甲烷总烃去除效率为82%，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1印刷工业限值，即非甲烷总烃排放浓度≤50mg/m3，去除效率≥70%。 (3)无组织废气 ①玻璃强化车间未收集的非甲烷总烃排放量为0.001t/a，排放速率0.0002kg/h。 ②综合车间未收集的非甲烷总烃排放量为0.058t/a，排放速率0.024kg/h。 2、废水 技改项目不涉及新增生活污水，生产废水全部排入沉淀池，经自然沉降后回用于玻璃磨边、水刀切割以及石材切割、磨边工序，不外排。 3、噪声 本项目噪声主要为生产过程中，生产设备运行噪声，经类比同类项目，项目主要噪声源及其源强详见表18。 表18 项目主要噪声源及其源强 序号; 设备名称; 数量; 源强 [dB(A)]; 特征; 防治措施; 降噪后车间外噪声源[dB(A)]. 1; 磨边机; 23; 80; 点源,连续; 选用低噪设备 加装基础减震装置 设备合理布置 生产过程门窗关闭 加强设备维护 避免设备故障高噪声 厂房隔声、距离衰减; 60. 2; 切割机、切割锯; 14; 80; 点源,连续; 60. 3; 雕刻机; 9; 85; 点源,连续; 65. 4; 清洗机; 4; 70; 点源,连续; 50. 5; 夹胶炉; 9; 80; 点源,连续; 60. 6; 打砂机; 2; 80; 点源,连续; 60. 7; 打印机; 2; 65; 点源,连续; 45. 8; 封釉机; 2; 65; 点源,连续; 45. 4、固废 根据工程分析，技改项目产生的固体废物包括玻璃、瓷砖、石材边角料，UV墨水、水性漆、云石胶包装桶，沉淀池沉渣，活性炭吸附装置定期更换出的废活性炭。 (1)固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)的规定，判断产生的固废是否属于固体废物，根据《国家危险废物名录》(2016版)，判断生产过程产生的固废是否属于危险废物。判定结果详见表19。 表19 技改项目固体废物属性判定表 序号; 产生工序; 固体废物 名称; 形态; 是否属固体废物; 是否属于危险废物; 危险废物 代码; 判定依据. 1; 玻璃裁切; 玻璃边角料; 固态; 是; 否; --; 《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)/《国家危险废物名录》(2016版). 2; 瓷砖裁切; 瓷砖边角料; 固态; 是; 否; --. 3; 瓷砖打印; 废墨水桶; 固态; 是; 是; 900-041-49. 4; 瓷砖封釉; 废漆桶; 固态; 是; 否; --. 5; 石材切割; 石材边角料; 固态; 是; 否; --. 6; 石材粘接; 废胶桶; 固态; 是; 是; 900-041-49. 7; 循环沉淀池; 沉渣; 固态; 是; 否; --. 8; 有机废气治理; 废活性炭; 固态; 是; 是; 900-041-49. (2)固体废物产生情况 技改项目固废产生情况见表20。危险废物产排情况具体见表21。 表20 技改项目全厂固体废物产生情况 序号; 产生工序; 固体废物名称; 形态; 固废类别; 主要成分; 预测产生量. 1; 玻璃裁切; 玻璃边角料; 固态; 一般固废; 玻璃; 1.5万m2/a. 2; 瓷砖裁切; 瓷砖边角料; 固态; 一般固废; 瓷砖; 0.5万m2/a. 3; 瓷砖打印; 废墨水桶; 固态; 危险废物; 有机溶剂; 60个/a. 4; 瓷砖封釉; 废漆桶; 固态; 一般固废; 金属包装桶、水性漆; 100个/a. 5; 石材切割; 石材边角料; 固态; 一般固废; 石材; 0.5万m2/a. 6; 石材粘接; 废胶桶; 固态; 危险废物; 有机溶剂; 100个/a. 7; 循环沉淀池; 沉渣; 固态; 一般固废; 沉渣; 5.0t/a. 8; 有机废气治理; 废活性炭; 固态; 危险废物; 有机溶剂、活性炭; 1.906t/a. 表21 危险废物产排放情况 序号; 危险废物名称; 危废类别; 行业来源; 代码; 产生量; 产生工序及装置. 1; 废墨水桶; HW49; 非特定行业; 900-041-49; 60个/a; 瓷砖打印. 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性. 固态; --; 有机溶剂; 每年; 毒性. 序号; 危险废物名称; 危废类别; 行业来源; 代码; 产生量; 产生工序及装置. 2; 废胶桶; HW49; 非特定行业; 900-041-49; 100个/a; 石材粘接. 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性. 固态; --; 有机溶剂; 每年; 毒性. 序号; 危险废物名称; 危废类别; 行业来源; 代码; 产生量; 产生工序及装置. 3; 废活性炭; HW49; 非特定行业; 900-041-49; 1.906t/a; 有机废气治理. 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性. 固态; --; 有机溶剂、活性炭; 每年; 毒性. (3)固体废物处置情况 项目相关防治措施汇总见表22。 表22 技改项目固体废物产生及排放情况一览表 序号; 名称; 产生量; 排放量; 处置情况. 1; 危险废物; 废墨水桶; 60个/a; 0; 分类暂存于危废间， 定期交有资质单位处理. 2; 废胶桶; 100个/a; 0. 3; 废活性炭; 1.906t/a; 0; 采用密闭容器收集，暂存于危废间， 定期交有资质单位处理. 4; 一般固废; 玻璃边角料; 1.5万m2/a; 0; 统一收集，外售处理. 5; 瓷砖边角料; 0.5万m2/a; 0; 统一收集，外售处理. 6; 石材边角料; 0.5万m2/a; 0; 统一收集，外售处理. 7; 废漆桶; 100个/a; 0; 统一收集，交厂家回收利用. 8; 沉渣; 5.0t/a; 0; 定期清理，外售处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 玻璃强 化车间 | 拼镜玻璃生产线夹胶工序 | 非甲烷总烃 | 0.9mg/m3，0.011t/a | 0.1mg/m3，0.002t/a |
|  | 综合 车间 | 拼镜玻璃生产线夹胶工序 | 非甲烷总烃 | 42.8mg/m3，0.011t/a | 8.2mg/m3，0.197t/a |
|  |  | 瓷砖生产线 打印工序 | 非甲烷总烃 | 42.8mg/m3，0.002t/a |  |
|  |  | 瓷砖生产线 封釉工序 | 非甲烷总烃 | 42.8mg/m3，1.000t/a |  |
|  |  | 石材砖生产线粘接工序 | 非甲烷总烃 | 42.8mg/m3，0.140t/a |  |
|  | 综合车间 |  | 非甲烷总烃 | 0.024kg/h，0.058t/a | 0.024kg/h，0.058t/a |
|  | 玻璃强化车间 |  | 非甲烷总烃 | 0.0002kg/h，0.001t/a | 0.0002kg/h，0.001t/a |
| 水污染物 | 生产废水19440m3/a |  | SS | -- | 0 |
| 固体废物 | 玻璃裁切 |  | 玻璃边角料 | 1.5万m2/a | 0 |
|  | 瓷砖裁切 |  | 瓷砖边角料 | 0.5万m2/a | 0 |
|  | 瓷砖打印 |  | 废墨水桶 | 60个/a | 0 |
|  | 瓷砖封釉 |  | 废漆桶 | 100个/a | 0 |
|  | 石材切割 |  | 石材边角料 | 0.5万m2/a | 0 |
|  | 石材粘接 |  | 废胶桶 | 100个/a | 0 |
|  | 循环沉淀池 |  | 沉渣 | 5.0t/a | 0 |
|  | 有机废气治理 |  | 废活性炭 | 1.906t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为生产过程中生产设备运行噪声，根据类比资料，噪声值范围为65～85dB(A)；采取选用低噪设备，加装基础减震装置，产噪设备合理布置，生产过程门窗关闭，加强设备维护，避免设备故障产生高噪声，厂房隔声，距离衰减等措施，车间外噪声源强范围为45～65dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 技改项目依托现有厂房进行，无需进行土建施工，仅需进行设备安装、调试工作，经类比，生产设施安装、调试设备过程中产生的噪声，噪声源强为80~90dB(A)，经距离衰减和厂房隔音，昼间施工场界噪声均能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，即昼间≤70dB(A)。 本项目施工期对环境产生的影响，均为短期的、可逆的，项目建成后，影响即可自行消除。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 技改项目运营期废气包括：拼镜玻璃制品生产过程中夹胶废气，瓷砖制品生产过程中产生的打印废气、封釉废气，石材砖制品生产过程中产生的石材粘接废气。 本评价依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)，结合项目工程分析结果，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率的计算公式： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 本项目评价等级计算按正常工况下最不利情况考虑，评价等级划分依据见表23，评价因子和评价标准见表24，污染物等标排放量见表25，估算模型参数见表26、27、28。 (2)评价工作级别划分的依据 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)，将大气环境评价工作等级划分情况列于表23。 表23 评价工作等级划分一览表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 表24 评级因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. PM10; 1小时平均; 450μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准及修改单. TSP; 1小时平均; 900μg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000μg/m3; 河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准. 表25 本项目污染物等标排放量计算一览表 编号; 污染源; 污染物; 年排放量(t/a); 标准值(μg/m3); 等标排放量(m3/a); 排序. P1; 玻璃强化车间拼镜玻璃夹胶; 非甲烷总烃; 0.002; 2000; 1000000; 3. P2; 综合车间拼镜玻璃夹胶、瓷砖打印及封釉、石材粘接; 非甲烷总烃; 0.197; 2000; 93500000; 1. M1; 综合车间; 非甲烷总烃; 0.058; 2000; 57500000; 2. M2; 玻璃强化车间; 非甲烷总烃; 0.001; 2000; 500000; 4. 表26 本项目估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 农村; 农村. 人口数(城市选项时); --. 最高环境温度/ ℃; 42.7. 最低环境温度/ ℃; -22.3. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/ m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/ km; /. 岸线方向/ °; /. 表27 本项目估算模式点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心 坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 流量 (m3/h); 烟气 温度/℃; 年排放小时数 (h); 排放 工况(%); 污染物排放速率(kg/h). X; Y; 非甲烷总烃. 1; 排气筒P1; 284200.37; 4086925.68; 56; 15; 0.3; 5000; 20; 2400; 100; 0.000. 2; 排气筒P2; 284200.37; 4086925.68; 56; 15; 0.4; 10000; 20; 2400; 100; 0.082. 表28 本项目估算模式矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标 (m); 面源海拔高度 (m); 面源 长度 (m); 面源 宽度 (m); 与正北向夹角 (°); 面源有效排放高度/m; 年排放小时数 (h); 排放 工况 (%); 污染物排放速率(kg/h). X; Y; 非甲烷总烃. 1; 综合车间M1; 284200.37; 4086925.68; 56; 100; 50; 0; 8; 2400; 100; 0.024. 2; 玻璃强化车间M2; 284200.37; 4086925.68; 56; 50; 30; 0; 8; 2400; 100; 0.024. 技改项目主要污染源估算模型计算结果如下表： 表29 本项目主要污染源估算模型计算结果表 下风向 距离/m; 排气筒P1; 排气筒P2. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 预测质量浓度(mg/m3); 占标率/%; 预测质量浓度(mg/m3); 占标率/%. 50; 2.70E-05; 0; 2.16E-03; 0.11. 75; 5.71E-05; 0; 4.57E-03; 0.23. ........ 下风向最大质量浓度及占标率%; 7.93E-05; 0; 6.34E-03; 0.32. D10%最远距离; /; /. 下风向 距离/m; 综合车间; 玻璃强化车间. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 预测质量浓度(mg/m3); 占标率/%; 预测质量浓度(mg/m3); 占标率/%. 50; 1.40E-02; 0.70; 2.33E-04; 0.01. 75; 1.30E-02; 0.65; 2.17E-04; 0.01. ........ 下风向最大质量浓度及占标率%; 1.41E-02; 0.71; 2.35E-04; 0.01. D10%最远距离; /; /. (3)评价工作级别确定 综合以上分析，根据本项目污染源污染物估算结果，最大占标率为0.71%(综合车间车间无组织排放非甲烷总烃)，1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)对评价工作等级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中要求“三级评价项目不进行进一步预测与评价”。因此，项目建成投产后对大气环境质量的影响可接受。 2、水环境影响分析 (1)地表水环境影响分析 根据建设方提供资料，技改项目不新增劳动定员，不涉及新增生活污水，生产废水全部排入沉淀池，经自然沉降后全部回用于玻璃磨边、水刀切割以及石材切割、磨边工序，不外排。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定表，本项目地表水评价等级为三级B。项目建成投产后对地表水环境质量的影响可接受。 (2)地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目行业类别为：“J非金属矿采选及制品制造 62、石材加工，65、玻璃及玻璃制品 其他，N轻工 67陶瓷制品 其他” ，属于Ⅳ类项目，因此，本项目不需要开展地下水环境影响评价。 (3)防渗措施 为防止本项目对地下水造成的影响，需对沉淀池、危废暂存间采取的相应的防渗措施： 沉淀池防渗：用三合土铺底，再在上层铺15～20cm的水泥浇底，四周壁用混凝土结构。 危废暂存间防渗：按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单的相关要求，危废储存间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 在确保防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对地下水环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为电线生产过程中，生产设备及风机运行时所产生的噪声，由于距离周围敏感点较远，对周围声环境影响不大。为减少项目噪声对周围环境的影响，建设单位采取了下列措施： ①选用低噪设备，设备安装时加装减震垫； ②产噪设备全部位于车间内，且设备未紧邻厂界安装； ③合理安排工作时间，且生产设备运行过程中门窗关闭； ④加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声。 根据类比资料，噪声值在65~85dB(A)之间。本报告采用噪声衰减模式计算施工噪声对环境的影响，计算公式如下： 噪声距离衰减模式：LP=LW -20lgr-∆L 式中：Lp——受声点(即被影响点)所接受的声级，dB(A)； LW——点声源处的声级，dB(A)； r——声源至受声点的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计，取值20，dB(A)。 根据噪声源强情况及噪声衰减公式计算的噪声影响结果列于表30。 表30 厂界外1m处噪声预测结果 设备名称; 数量; 源强 [dB(A)]; 厂界外1m处声压级[dB(A)]. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 磨边机; 23; 73.6; 50.00; 50.00; 23.25; 23.25. 切割机、切割锯; 14; 71.5; 50.00; 50.00; 21.15; 21.15. 雕刻机; 9; 74.5; 50.00; 50.00; 24.15; 24.15. 清洗机; 4; 56.0; 50.00; 50.00; 5.65; 5.65. 夹胶炉; 9; 69.5; 45.00; 45.00; 19.15; 19.15. 打砂机; 2; 63.0; 45.00; 45.00; 12.65; 12.65. 打印机; 2; 48.0; 45.00; 45.00; 0.00; 0.00. 封釉机; 2; 48.0; 45.00; 45.00; 0.00; 0.00. 厂界贡献值; --; 78.8; 57.2; 57.2; 28.5; 28.5. 根据表30，采取相应措施后，本项目营运期设备运行噪声四周厂界外1m处昼间贡献值在28.5~57.2dB(A)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准，不会对周边本区域声环境产生明显不利影响。 4、固体废物影响分析 根据工程分析，技改项目产生的固体废物包括玻璃、瓷砖、石材边角料，UV墨水、水性漆、云石胶包装桶，沉淀池沉渣，活性炭吸附装置定期更换出的废活性炭。 (1)一般固废(包括生活垃圾)环境影响分析 玻璃、瓷砖、石材边角料，分类收集后外售处理；水性漆统一收集后，交厂家回收利用；沉淀池沉渣定期清理，外售处理。 (2) 危险废物环境影响分析 经与《国家危险废物名录》(2016版)对比，UV墨水、云石胶包装桶以及废活性炭属于其中的“HW49 其他废物，900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 ”。 本环评要求，企业应采用封闭容器收集废活性炭，连同UV墨水、云石胶包装桶，分类暂存于危废暂存间，定期委托资质单位清运处理。 本评价从危险废物贮存场所、运输过程等方面进行分析。 ①危险废物贮存场所 根据当地调查资料，项目所在区域地质结构相对稳定，地面设施高于地下水最高水位，周边无易燃、易爆等危险品仓库等，项目危废暂存间选址可行。 本项目危险废物产生量较少，危废暂存间废物存储能力远远大于废物产生量，满足本项目危废储存要求。 本项目危险废物的厂内暂存严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单执行。与本项目相关重点内容如下： a. 按照危险废物贮存污染控制标准要求，废液压油、废活性炭置于危废暂存间，防止风吹雨淋和日晒。危废间设置危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 b.本项目危险废物暂存于厂区内危险废物暂存间，危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，危废储存间底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 c.必须定期对危险废物储存设施进行检查，如有破损，应及时清理更换。 d.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001标准的标签。 ②运输过程 危险废物转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定要求。本项目周边无敏感点，设定的危险废物运输路线尽量避开敏感点，加强运输车辆管理，以减少对运输沿途敏感点的环境风险。 综上，本项目产生的固体废物能够妥善处理或安全处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5、土壤环境影响分析 本项目属于土壤环境污染影响型建设项目。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A，本项目行业类别为“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品 其他 其他”类别，属于Ⅲ类项目；本项目占地面积30000m2≤5hm2，占地规模为“小型”；建设项目北侧为玻璃深加工企业，西侧为志强压延玻璃厂，南侧隔纬三路为秦皇岛市恒程贸易有限公司，东侧隔经九路为玻璃厂，周边不存在耕地、原地、牧草地、饮用水水源地或者居民区、学校、医院、疗养院、养老院等环境敏感目标，周边土壤敏感程度为“较敏感”。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)要求，依据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表31。 表31 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据表31，本项目可不开展土壤环境影响评价。 5、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求，提出相应的环境监测计划，定期监测项目主要污染源，掌握项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。若企业自己不具备监测条件，可委托相应有资质单位进行监测。 污染源监控计划：根据项目生产特点和污染物排放特征，厂内废气、噪声和固体废物污染源监测点位、监测项目、采样频次等见表32。 表32 项目污染源监测计划 监测点位; 监测指标; 执行排放标准; 监测频次. 排气筒P1 (玻璃强化车间拼镜玻璃夹胶工序); 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业限值; 1次/年. 排气筒P2 (综合车间拼镜玻璃夹胶、瓷砖打印及封釉、石材粘接工序); 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1印刷工业限值; 1次/年. 厂界污染物浓度; 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业限值; 1次/年. 厂界噪声; Leq(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准; 4次/年. 固废; 出厂时间、种类、数量、去向; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单; 不定期. 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 拼镜玻璃生产线夹胶工序 (玻璃强化车间) | 非甲烷总烃 | 集气罩 + UV光氧设备 +活性炭吸附装置 +15m排气筒 | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业限值 |
|  | 拼镜玻璃生产线夹胶工序、瓷砖生产线打印与封釉工序、石材生产线粘接工序(综合车间) | 非甲烷总烃 | 集气罩 + UV光氧设备 +活性炭吸附装置 +15m排气筒 | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1印刷工业限值 |
| 水污染物 | 生产废水 | SS | 排入厂区沉淀池，经自然沉降后，回用于玻璃磨边、水刀切割以及石材切割、磨边工序 | 不外排 |
| 固体废物 | 玻璃裁切 | 玻璃边角料 | 统一收集后，外售处理 | 合理处置 |
|  | 瓷砖裁切 | 瓷砖边角料 | 统一收集后，外售处理 |  |
|  | 石材切割 | 石材边角料 | 统一收集后，外售处理 |  |
|  | 瓷砖封釉 | 废漆桶 | 收集后交厂家回收利用 |  |
|  | 瓷砖打印 | 废墨水桶 | 暂存于危废间，定期交有资质单位处理 |  |
|  | 石材粘接 | 废胶桶 |  |  |
|  | 循环沉淀池 | 沉渣 | 定期清理，外售处理 |  |
|  | 有机废气治理 | 废活性炭 | 采用密闭容器收集，暂存于危废间，定期交有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为生产过程中生产设备及风机运行噪声，根据类比资料，噪声值范围为65～85dB(A)；经采取选用低噪设备，加装基础减震装置，产噪设备合理布置，生产过程门窗关闭，加强设备维护，避免设备故障产生高噪声，厂房隔声，距离衰减等措施后，设备运行噪声在四周厂界外1m处昼间贡献值在28.5~57.2dB(A)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 1)项目名称：祥瑞工艺玻璃生产线技术改造项目 2)建设单位：沙河市祥瑞玻璃制品有限公司 3)建设性质：技改 4)项目投资：总投资1376万元，其中环保投资14万，占总投资的10.2%。 5)生产规模及产品方案：年产拼镜玻璃制品12万m2，石材砖背景墙5万m2，瓷砖制品3万m2。 6)建设地点及周边关系：本项目位于沙河市纬三路中段路北(35号东)，厂址中心坐标为N36°54′10.84″，E114°34′40.80″，北侧为玻璃深加工企业，西侧为志强压延玻璃厂，南侧隔纬三路为秦皇岛市恒程贸易有限公司，东侧隔经九路为玻璃厂。 7)劳动定员及工作制度：技改项目不新增劳动定员不改变现有工作制度，劳动定员仍为25人，实行单班8h工作制，年工作300天。 2、产业政策分析结论 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，本项目不在限制类及淘汰类之列，属于允许建设项目，符合国家产业政策；根据《河北省人民政府办公厅 关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)的通知》(冀政办发〔2015〕7号)中的规定，本项目不在限制类、淘汰类之列，属于允许建设项目，符合河北省产业政策；根据《邢台市禁止投资的产业目录(2015年版)》中的禁止投资类项目，本项目不属于禁止投资类项目，符合邢台市产业政策；本项目已于2018年9月5日取得沙河市工业和信息化局出具的备案信息，备案编号：沙工信技改备字[2018]44号。 综上，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 3、选址合理性分析结论 技改项目在沙河市祥瑞玻璃制品有限公司现有厂区内进行，厂址位于沙河市纬三路中段路北(35号东)，中心坐标为N36°54′10.84″，E114°34′40.80″；北侧为玻璃深加工企业，西侧为志强压延玻璃厂，南侧隔纬三路为秦皇岛市恒程贸易有限公司，东侧隔经九路为玻璃厂。 厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。厂址周围环境质量较好，运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，本项目选址可行。 4、环境影响分析结论 (1)大气环境影响分析 技改工程完成后，运营期废气包括：拼镜玻璃制品生产过程中夹胶废气，瓷砖制品生产过程中产生的打印废气、封釉废气，石材砖制品生产过程中产生的石材粘接废气。 拼镜玻璃制品生产过程中玻璃强化车间拼镜玻璃夹胶废气主要污染物为非甲烷总烃，采用集气罩收集，依次经UV光氧设备、活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒(P1)排放，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业限值；综合车间拼镜玻璃夹胶废气，瓷砖制品生产过程中产生的打印废气、封釉废气，石材砖制品生产过程中产生的石材粘接废气，主要污染物为非甲烷总烃，采用集气罩收集，依次经UV光氧设备、活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒(P2)排放，非甲烷总烃排放浓度、去除效率满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1印刷工业限值；采取上述措施后，未收集非甲烷总烃的量均较少，厂界无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界浓度限值。 根据大气评价等级判定结果，项目大气环境影响评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中要求“三级评价项目不进行进一步预测与评价”。因此，项目建成投产后对大气环境质量的影响可接受。 (2)水环境影响分析 技改项目不新增劳动定员，不涉及新增职工生活污水；生产废水排入厂区沉淀池，经自然沉降后，回用于玻璃磨边、水刀切割以及石材切割、磨边工序，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。项目对周围地表水环境影响可接受。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目行业类别为：“J非金属矿采选及制品制造 62、石材加工，65、玻璃及玻璃制品 其他，N轻工 67陶瓷制品 其他”，属于Ⅳ类项目，无因此，本项目不需要开展地下水环境影响评价。 为防止本项目对地下水造成的影响，需对沉淀池、危废暂存间采取的相应的防渗措施： 沉淀池防渗：用三合土铺底，再在上层铺15～20cm的水泥浇底，四周壁用混凝土结构，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 危废暂存间防渗：按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，危废储存间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 在确保防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对地下水环境产生明显影响。 (3)声环境影响分析 本项目噪声源主要为生产过程中生产设备及风机运行噪声，根据类比资料，噪声值范围为65～85dB(A)；经采取选用低噪设备，加装基础减震装置，产噪设备合理布置，生产过程门窗关闭，加强设备维护，避免设备故障产生高噪声，厂房隔声，距离衰减等措施后，设备运行噪声在四周厂界外1m处昼间贡献值28.5~57.2dB(A)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准。 因此，项目运行不会对周边本区域声环境产生明显不利影响。 (4)固体废物影响分析 根据工程分析，技改项目全厂产生的固体废物包括玻璃、瓷砖、石材边角料，UV墨水、水性漆、云石胶包装桶，沉淀池沉渣，活性炭吸附装置定期更换出的废活性炭。其中玻璃、瓷砖、石材边角料，分类收集后外售处理；沉淀池沉渣定期清理，外售处理；采用封闭容器收集废活性炭，连同UV墨水、水性漆、云石胶包装桶，分类暂存于危废暂存间，定期委托资质单位清运处理。 采取上述措施后，项目产生的固体废物不会对周围环境产生明显不利影响。 5、总量控制结论 技改项目总量控制指标为：OD0t/a，氨氮0t/a，SO20t/a，NOx0t/a，非甲烷总烃2.040t/a；技改后全厂总量控制指标为：COD0.096t/a，氨氮0.008t/a，SO20t/a，NOx0t/a，非甲烷总烃2.382t/a。 6、工程可行性分析结论 综上所述，该项目的建设符合国家的产业政策，选址可行；在采取各项环保措施后，产生的废气、废水、噪声及固体废弃物等污染物的排放可以达到国家规定的有关标准，处理、处置措施可行，不会对周围环境质量造成明显的不利影响。从环境保护角度论证，此建设项目可行。 二、建议 1、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保其高效运行； 2、建议厂区路面全部硬化处理，减少起尘量； 3、注意厂区绿化工作，建议厂区周围种植吸声降噪、防尘效果好的树木。 三、建设项目环境保护验收内容 表33 建设项目环境保护“三同时”验收内容一览表 验收项目; 环保措施及数量; 验收指标; 验收标准; 投资(万元). 废气; 拼镜玻璃生产线夹胶工序(玻璃强化车间); 集气罩(6) + UV光氧设备(1) +活性炭吸附装置(1) +15m排气筒(1); 非甲烷总烃排放浓度≤70 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业限值; 3.5. 拼镜玻璃生产线夹胶工序、瓷砖生产线打印与封釉工序、石材生产线粘接工序(综合车间); 集气罩(8) + UV光氧设备(1) +活性炭吸附装置(1) +15m排气筒(1); 非甲烷总烃：排放浓度≤50 mg/m3，去除效率≥70%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1印刷工业限值; 3.5. 厂界; /; 企业边界非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业限值; /. 废水; SS、; 沉淀池3座; 沉淀后，回用于生产; 不外排; 1.0. 噪声; Leq(A); 选用低噪设备 基础减震 设备合理布置 加强设备维护 厂房隔声 距离衰减; 北侧、西侧厂界噪声昼间≤65dB(A)，南侧、东侧厂界噪声昼间≤70dB(A)；夜间不生产; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准; 1.0. 固体废物; 玻璃边角料; 分类收集后， 外售处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单; 1.0. 瓷砖边角料. 石材边角料. 沉渣; 定期清理，外售. 废漆桶; 收集后交厂家回收利用. 废墨水桶; 暂存于危废间，定期交有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单; 2.0. 废胶桶. 废活性炭; 采用封闭容器收集后，危废间暂存，定期委托资质单位清运处理. 防渗; 沉淀池防渗：用三合土铺底，再在上层铺15～20cm的水泥浇底，四周壁用混凝土结构，防渗系数≤1.0×10-7cm/s； 危废暂存间防渗：按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，危废储存间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。; 1.0. 合计; 14.0.

预审意见：

公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公 章 经办人： 年 月 日

审批意见：

公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件: 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置及周边关系图 附件1 企业投资项目备案信息 附件2 现有工程环评审批意见及验收意见 附件3 大气环境影响评价自查表 附件4 地表水环境影响评价自查表 附件5 委托书、承诺书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。