建设项目基本情况

| 项目名称 | 玻璃窑炉烟气SDS干法脱硫+布袋除尘项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沙河市鸿昇玻璃有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张志学 |  |  |  |  |  | 联 系 人 | 樊贺毅 |  |  |
| 通讯地址 | 沙河市鸿昇玻璃有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15094489158 |  |  |  | 传 真 |  |  | 邮政编码 | 054100 |  |
| 建设地点 | 河北省沙河经济开发区纬三路27号，沙河市鸿昇玻璃有限公司（院内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 沙河市科技和工业信息化局 |  |  |  | 批准文号 | 沙工信技改备字[2019]8号 |  |  |
| 建设性质 |  | 新建□改扩建□技改■ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 大气污染治理 N7722 |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |
| 总投资 (万元) |  | 1000 |  | 其中：环保投资(万元) |  |  | 1000 | 环保投资占总投资比例 |  | 100% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  |  |  |  | 预期投产 日期 | 2019年6月 |  |  |
| 项目由来： 沙河市鸿昇玻璃有限公司位于河北省沙河经济开发区纬三路27号，成立于2004年，主要经营玻璃生产和销售。公司占地约为105100平方米，厂区内现有一条日熔化量为230吨天然气浮法玻璃生产线。公司2014年6月对厂区退火窑进行改造，煤改天然气技术改造工程环评于2014年6月16日通过沙河市环境保护局审批，审批文号：沙环表[2014]051号，已通过沙河市环境保护局验收，验收文号：沙环验[2015]015号；为满足现行环保要求，公司决定在超薄浮法玻璃生产线窑炉烟气系统基础上，投资1000万元建设玻璃窑炉烟气SDS干法脱硫+布袋除尘项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2016.9.1)和《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）等有关环保政策法规的要求，需对该项目进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境保护部1号令），本项目属于三十四、99、脱硫治理等工程，应编制环境影响报告表。沙河市鸿昇玻璃有限公司于2019年3月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本工程厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本工程有关的技术资料，根据《环境影响评价技术导则》中有关规定，编制完成了本工程环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、工程概况 (1) 项目名称：玻璃窑炉烟气SDS干法脱硫+布袋除尘项目 (2) 建设单位：沙河市鸿昇玻璃有限公司 (3) 建设性质：技改 (4) 建设地点：河北省沙河经济开发区纬三路27号，沙河市鸿昇玻璃有限公司（院内）。项目中心坐标：东经114°35′00″，北纬36°54′10″。 (5) 建设内容及规模：本项目不新增用地，在公司原有厂区建设。新建一套干法脱硫系统（含布袋除尘器）。主要建设脱硫剂研磨系统，脱硫反应系统，布袋除尘系统，副产物处理系统。 (6) 投 资：项目总投资1000万元，全部为环保投资。 (7)劳动定员及工作制度：本项目不新增员工，由公司内现有人员调剂上岗。 (8)建设起止年限：2019年4月-2019年6月。 2、项目组成 表1 项目组成一览表 项目; 工程内容. 主体工程; 建设玻璃窑烟气SDS干法脱硫+布袋除尘工程. 储运工程; 脱硫剂等原料采用车辆运输进厂. 辅助工程; —. 公用工程; 供水; 本项目不用水. 供电; 本项目用电依托现有工程，由园区提供，厂区设变配电室，可满足项目用电需求。. 供热; 本项目不用热. 环保工程; 废水; 本项目不用水，无废水产生. 废气; 窑炉烟气：SCR脱硝+SDS干法脱硫+布袋除尘+50m高排气筒. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施. 固废; 除尘器收集的粉尘回用于生产。. 依托工程; 本项目员工、用电依托现有工程。. ### 3、原辅材料消耗 项目原辅材料用量情况见表2。 表2 项目主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 碳酸氢钠; t; 365; 脱硫剂. ### 4、设备方案 项目生产设备，具体方案见表3。 表3 设备方案一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 型号. 1; 脱硫剂研磨系统; 1; ≥600目. 2; 脱硫反应系统; 1; /. 3; 布袋除尘系统; 1; /. 4; 副产物处理系统; 1; /. 合计; 4. ### 5、公用工程 (1)给、排水 本次技改项目不新增员工，由公司内现有人员调剂上岗，不新增生活用水；项目生产不用水。项目绿化依托厂区现有绿化，不新增绿化用水。 本项目员工由公司内现有人员调剂上岗，不新增生活污水、无工艺废水产生，因此本项目无废水产生。 (2)供电 本项目供电依托厂区现有供电系统，由园区提供，厂区设变配电室，可满足项目用电需求。 (3)供热 本项目为玻璃窑炉烟气SDS干法脱硫+布袋除尘项目，运营过程中无需用热。 6、“三线一单”符合性分析 （1）本项目与生态保护红线符合性分析 本项目位于河北沙河经济开发区纬三路27号。根据《河北省生态保护红线划定方案（征求意见稿）》，沙河市生态保护红线区为沙河市行政区内的南水北调中线配套工程饮用水源地保护红线区和大沙河保护带生态敏感红线区。由于整个开发区地理位置不涉及大沙河保护带生态敏感红线区，且不在南水北调中线一期工程总干渠保护区范围内，故沙河市经济开发区生态保护红线为邢清干渠两侧50m，本项目北侧距离邢清干渠1400m，符合生态保护红线的要求。 （2）本项目与环境质量底线符合性分析 根据邢台市环境保护局于2018年11月23日发布的《2017年邢台市环境状况公报》，2017年邢台市NO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度均超标，因此，邢台市环境空气质量属于未达标区。但根据《邢台市2017年国民经济和社会发展统计公报》，邢台地区全年PM2.5平均浓度较上一年下降8.25%，空气质量综合指数较上一年下降3.169%，空气质量达到及好于二级天数148天，较好的完成了相关污染源削减工作，生态环境质量持续改善。 根据本项目环境质量现状监测，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。本项目不用热，项目为烟气SDS干法脱硫+布袋除尘项目，可减少二氧化硫和颗粒物排放，对项目所在地环境空气影响不大，故本项目的建设不会突破当地环境质量底线。 （3）本项目与资源利用上线符合性分析 本项目能源主要为电，用电量3万KWh。因此，本项目能耗用量不大，符合资源利用上线标准。 （4）本项目与环境准入负面清单的对照符合性分析 根据河北沙河经济开发区总体规划环境影响跟踪评价，园区负面清单见表4。 表4 规划产业环境准入负面清单 产业分类; 行业清单; 工艺及设备清单; 其他清单; 制订依据. 建材产业; 普通平板玻璃生产线项目。建筑陶瓷生产线项目等; 批建不符，如批小建大、批气建煤、批电建煤项目；; 不能实现总量控制要求或取用地下水的项目; 《邢台市禁止投资的产业目录(2015年版)》. 炭黑产业; 白炭黑(气相法除外); ①1.5万吨/年以下普通级白炭黑；②1.5万吨/年及以下的干法造粒炭黑(特种炭黑和半补强炭黑除外); 不能实现总量控制要求或取用地下水的项目; 《产业结构调整指导目录》. 本项目烟气SDS干法脱硫+布袋除尘项目，可减少现有工程二氧化硫和颗粒物的排放，不新增产能，经对照河北沙河经济开发区总体规划环境影响跟踪评价内规定的负面清单内项目，本项目不属于负面清单内项目。 7、产业政策 本项目为玻璃窑炉烟气SDS干法脱硫+布袋除尘项目，根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2016年修正）中鼓励类第三十八项“环境保护和资源综合利用”中15条“‘三废’综合利用及治理工程”，为鼓励类建设项目。工程建成实施后可有效减少SO2的排放，减轻环境污染，符合国家和地方产业政策。 本项目已经在沙河市科技和工业信息化局备案，备案证号为：沙工信技改备字[2019]8号，项目代码：2019-130582-30-03-000039。 综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 沙河市鸿昇玻璃有限公司位于沙河市经济开发区内，厂区占地约为105100平方米，成立于2004年，主要经营玻璃生产和销售。公司原有玻璃窑炉燃用煤气作为燃料，公司于2014年6月投资12200万元建设了煤改天然气技术改造工程，改造完成后形成现230t/d超薄浮法玻璃生产能力。煤改天然气技术改造工程项目已于2014年6月16日通过了沙河市环境保护局审批，审批文号为：沙环表[2014]051号，于2015年6月24日通过了沙河市环保局验收。公司已取得排污许可证，证书编号为：911305827603268207001P。现有工程主要污染情况如下： 一、废气污染源 现有工程废气污染源主要为：玻璃窑炉烟气，SCR脱硝系统产生的氨、原料系统产生的粉尘。 项目天燃气玻璃窑炉烟气SCR脱硝处理后，通过50m高排气筒排放，排放满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）表2标准，通过优化SCR法脱硝工艺，以减少氨逃逸，使脱硝工艺过程中氨的浓度控制在≤1.5mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；原料系统各产尘点均采用布袋除尘器处理后，通过25米高排气筒排放，项目粉尘排放满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）表2标准。 二、废水污染源 现有工程生产废水进入厂区集水池，回用于碎玻璃洒水、窑炉烟气脱硫系统补水，不外排。外排废水主要为生活污水，生活污水主要污染物为COD、SS和氨氮，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准同时满足沙河市新环污水处理厂进水水质要求后，排入沙河市新环污水处理厂。 三、现有工程噪声 现有工程噪声主要为空压机、风机、提升机等机械设备噪声，噪声源强为75dB(A)- 95dB(A)，采用厂房隔声、基础减振、风机加装消声器等措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。 四、现有工程固体废物 现有工程产生的固体废物有碎玻璃500t/a、生产线布袋除尘器收集粉尘30t/a、废耐火材料30t/a，员工生活垃圾15t/a。 废玻璃和除尘器收集的粉尘作为原料回用于生产，废耐火材料由原生产厂家回收利用，员工的生活垃圾卫生填埋处理，项目固废均得到妥善处理。 五、现有工程污染源排放总量 现有工程污染物排放总量见表5。 表5 现有工程污染物排放总量 单位：t/a 项目; 烟尘; SO2; NOX; COD; 氨氮. 排放量; 3.375; 42.255; 101.25; 0.535; 0.048. 六、现有项目存在的环保问题 根据现场调查，该项目试运行以来，环保设施运行状况良好，现有工程各废气、废水和噪声、固废污染源均可达标排放和妥善处置，不存在环保问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况 (1)地理位置 沙河市地域位于河北省西南部，东经113°52′—114°40′，北纬36°50′—37°03′，东西长71.5公里，南北宽22公里，面积999平方公里。沙河市市区北距石家庄132公里，距邢台市25公里，南距邯郸市28公里。市域南侧与永年县接壤，西南与武安市交界，北与邢台县相连，东北与南和县为邻。 本项目位于沙河北省沙河经济开发区纬三路27号，沙河市鸿昇玻璃有限公司（院内）。项目中心坐标：东经114°35′00″，北纬36°54′10″。项目西北距西杜村920米，东北距杜一村1000米。项目周围无自然保护区、文物、景观及其它环境敏感点。项目所处地理位置见附图1，周边关系见附图2。 - (2)地形地貌 沙河市地处太行山南段东麓，地势西高东低，自西向东依次为山区、丘陵、平原。山地分布在西部，海拔在300—1437m之间，面积414km2,占全市总面积43%；丘陵区多分布在中部，面积263km2，占全市总面积27%，海拔在100—300m之间，自西向东以2%—3%的坡度倾斜，地表多为松散沉积物，也有零星岩石出露，局部形成孤山残丘，冲沟阶地较发育；平原地形位于京广线两侧，面积292 km2，为冲积平原，地势平坦，地面坡度为2.5‰。 - (3)地质地层 沙河市区位于太行山隆起和华北平原沉降带的接触部，褶皱和断裂发育，构造比较复杂，以华夏系构造为主，多为正断层，境内地层自西向东由老变新，西部有距今25亿年的太古界赞皇基岩裸露，东部多为距今仅一、二百万年的新生代第四系，中部基岩裸露部分为奥陶系中统、石炭系中统、中上统、二叠系下统等地层。 根据沙河市地质勘探资料，所在区域基土自上而下为以下8个工程地质层： ①素填土：黄褐色，主要由粉土及粉砂组成，含大量值物根茎，稍湿，松散、稍密，厚度约为0.30m； ②中砂：黄褐色，以长石、石英为主，局部(1.50m～1.70m)夹薄粉状粉质粘土透镜体，层厚2.00m～2.50m； ③粗砂：灰白色，以长石、石英为主，局部(2.50m～2.70m)夹薄粉状粉质粘土透镜体，磨圆，分选差，稍温、稍密，层厚3.00m～4.00m； ④含砂粗砂：褐色，以长石、石英为主，含少量小砾石，磨圆，分选差，稍湿、稍密，层厚1.00m~6.OOm； ⑤粉质粘土：褐色，含少量贝壳，含铁锈质浸染，以而光滑，无摇振反应，干强度及韧性中等，属中等压缩性，可塑，层厚1.00m～5.30m； ⑥粉土：褐红色，粒度均匀，含大年径姜石，无光泽，无摇振反应，干强度及韧性一会儿稍湿，中密，层厚2.50m～4.50m； ⑦砂土：褐红色，长石、石英为主，夹细砂，磨圆，分选差，稍密、中密，层厚1.00m～4.00m； ⑧细砂：棕黄色，长石、石英为主，磨圆、分选差，稍密、中密。 - (4)水文地质 沙河市位于太行山隆起和华北平原沉降带的接触部，褶皱和断裂发育，构造比较复杂，以华夏系构造为主，多为正断层，境内地层自西向东由老变新，西部有距今25亿年的太古界赞皇群基岩裸露，东部多为距今仅一、二百万年的新生代第四系，中部基岩裸露部分为奥陶系中统、石炭系中统、中上统、二叠系下统等地层。 沙河市东南部，第四系冲积物厚度70～80m，主要为轻亚粘土、亚粘土及粉、细、中砂。根据沙河市东南区域范围主要持力层的沉积环境、类型及工程地质条件，该区域工程地质情况：主要为亚粘土及轻亚粘土为主的次生堆积物，夹薄层细砂、褐黄—黄褐色，硬塑——可塑，局部为可塑，具大孔结构及白色钙质丝纹，含姜石，有时见碎石及不同岩性团状结构，土质较松散，地下水容易渗透。 沙河市东部平原为富水区，富水层深埋100米左右，中部丘陵有两条地下河，地下水流向基本为由西南向东北，西部山区有大小水库7座，蓄水量达5亿立方米。 - (5)地表水 沙河市境内河流主要为沙河，沙河位于工业园区北侧约0.6km处。沙河属子牙河水系，是滏阳河上游的第二条大支流，发源于晋、冀、豫三省，接壤太行山区，上游流径山岳地带，槽深坡陡，沙河在朱庄水库以上为山区河流，洪水时骤增，自东苏庄以下，河流出山口进入山前区，河面陡然扩宽。沙河属行洪河道，为季节性河流，在雨水较多的年份有一定的流量。境内长49km，自西向东横穿沙河市，属季节性泄洪河，82年以后已基本断流。中部数十里均为漫漫白沙，东部河床渐窄，沙质渐细。 - (6)气候、气象特征 项目所在区属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，一年四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。 沙河市属大陆性季风气候，一年四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多南，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。 表6 主要气候气象参数一览表 项 目; 单位; 数据; 项 目; 单位; 数据. 年平均温度; ℃; 13.2; 自计最大风速/风向; m/s; 21.0/WSW. 年平均降雨量; mm; 539.1; 定时最大风速/风向; m/s; 24.0/WSW. 年最大降雨量; mm; 802.0; 年平均相对湿度; %; 66. 月最大降雨量; mm; 427.5; 年极端最高温度; ℃; 42.7. 日最大降雨量; mm; 273.5; 年极端最低温度; ℃; -22.3. 近30年平均风速; m/s; 2.6; 年平均日照时数; h; 2457.5. (7)沙河市新环污水处理厂 沙河市新环污水处理厂位于大杜村东北，辛寨村西，占地面积7.5公顷，建设单位为沙河市新环污水处理有限公司，总投资11554.22万元，项目同时配套建设33.6公里的排水主干管。沙河市新环污水处理厂处理规模为5万m3/d，采用百乐克处理工艺(悬挂式曝气链)，污水经水解酸化、厌氧、好氧、过滤、超滤、消毒工艺处理，其出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)一级A标准，出水最终排入沙河。沙河市新环污水处理厂现已建成投入运行，污水处理厂进出水水质见表7。 表7 沙河市新环污水处理厂进出水水质一览表 单位：mg/L 项目; COD; BOD; SS; NH3-N; pH（无量纲）. 进水; 400; 200; 200; 35; 6~9. 出水; 50; 10; 10; 8; 6~9. 本项目为玻璃窑炉烟气SDS干法脱硫+布袋除尘项目，无生产废水产生，不新增生活污水，不会对周围水环境产生影响。 大气环境影响评价等级与评价范围 1 大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表8 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. (3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表9 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 150.0; GB 3095-2012. SO2; 二类限区; 一小时; 500.0; GB 3095-2012. 2、污染源参数 表10 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s); PM10; SO2. 50米高排气筒; 114.583560; 36.902608; 55; 50; 3; 160; 1.01; 8760; 正常; 0.116; 1.206. 3项目参数 估算模式所用参数见表。 表11 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 42.7 °C. 最低环境温度; -22.3 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. 4、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表12 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 50米高排气筒; SO2; 500.0; 4.5346; 0.9069; /. PM10; 450.0; 0.4362; 0.0969; /. 表13 最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m); 50米高排气筒. SO2浓度（ug/m3）; SO2占标率（%）; PM10浓度（ug/m3）; PM10占标率（%）. 50.0; 4.4198; 0.884; 0.4251; 0.0945. 100.0; 3.0667; 0.6133; 0.295; 0.0655. 200.0; 3.4097; 0.6819; 0.328; 0.0729. 300.0; 2.6724; 0.5345; 0.257; 0.0571. 400.0; 2.4842; 0.4968; 0.2389; 0.0531. 500.0; 2.8486; 0.5697; 0.274; 0.0609. 600.0; 2.9334; 0.5867; 0.2822; 0.0627. 700.0; 2.8809; 0.5762; 0.2771; 0.0616. 800.0; 2.7619; 0.5524; 0.2657; 0.059. 900.0; 2.6216; 0.5243; 0.2522; 0.056. 1000.0; 2.4771; 0.4954; 0.2383; 0.0529. 1200.0; 2.3344; 0.4669; 0.2245; 0.0499. 1400.0; 2.2102; 0.442; 0.2126; 0.0472. 1600.0; 2.1282; 0.4256; 0.2047; 0.0455. 1800.0; 2.0207; 0.4041; 0.1944; 0.0432. 2000.0; 1.9054; 0.3811; 0.1833; 0.0407. 2500.0; 1.6308; 0.3262; 0.1569; 0.0349. 3000.0; 1.4007; 0.2801; 0.1347; 0.0299. 3500.0; 1.2152; 0.243; 0.1169; 0.026. 4000.0; 1.0693; 0.2139; 0.1029; 0.0229. 4500.0; 0.9504; 0.1901; 0.0914; 0.0203. 5000.0; 0.8536; 0.1707; 0.0821; 0.0182. 10000.0; 0.3988; 0.0798; 0.0384; 0.0085. 11000.0; 0.3568; 0.0714; 0.0343; 0.0076. 12000.0; 0.3233; 0.0647; 0.0311; 0.0069. 13000.0; 0.293; 0.0586; 0.0282; 0.0063. 14000.0; 0.2718; 0.0544; 0.0261; 0.0058. 15000.0; 0.252; 0.0504; 0.0242; 0.0054. 20000.0; 0.1844; 0.0369; 0.0177; 0.0039. 25000.0; 0.1489; 0.0298; 0.0143; 0.0032. 下风向最大距离; 57.0; 57.0; 57.0; 57.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 图1 污染源最大Pmax和D10%预测结果折线图 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为点源排放的SO2，Pmax值为0.9069%，Cmax为4.5346ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - 大气环境质量现状，根据2017年邢台市环境状况公报，评价区域内PM10、PM2.5和NO2年平均浓度值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，SO2、CO、O3年平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）；评价区域内各监测点非甲烷总烃现状监测值满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中浓度限值。PM10、PM2.5和NO2平均浓度值超标，超标原因主要是由于北方气候较为干燥且风速较小，污染物的局地扩散条件较差，造成空气中颗粒物超标，属于区域性污染问题。但随着邢台市大气污染防治行动计划方案的实施，且区域内污染较大企业的搬迁及燃料结构的调整，区域颗粒物削减量大于新增排放量，区域环境空气质量将会得到改善。 - 本项目地下水引用《河北沙河经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书环境质量监测报告》中数据，监测时间为2016年11月，由河北弘盛源科技有限公司负责完成，地下水环境质量现状监测点位为田村、沙河污水处理厂下游、园区管委会，各监测点pH值、高锰酸盐指数、溶解性总固体、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群数、细菌总数、挥发性酚类、氰化物、汞、砷、六价铬、铅、氟、铁、锰、镉、氯化物、硫酸盐的标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，地下水环境质量较好。 (3)环境噪声现状，区域昼间噪声48.0～52.0dB（A）之间，夜间噪声40.0～45.6dB（A）之间，昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；交通噪声昼间噪声60.0～63.0dB（A）之间，夜间噪声49.0～50.7dB（A）之间，昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准要求。区域声环境质量较好。 (4)生态环境现状，评价区域内无自然保护区、文物保护单位和珍稀濒危野生动植物等敏感目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据工程性质和周围环境特征，确定评价范围内居民点为大气环境保护目标，具体保护目标见表14。 表14 主要保护目标及保护级别 环境要素; 保护对象; 方位; 距离(m); 功能要求; 保护目标. 环境空气; 西杜村; NW; 920; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）；; 达标. 杜一村; NE; 1000. 地下水; 区域地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | (1) 空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准； 表15 环境空气质量标准 序号; 项目; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）中二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 3; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. (2)厂界声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准； 表16 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 声环境 功能区类别; 适用区域; 昼 间; 夜 间. Leq[dB(A)]; Leq[dB(A)]. 3; 居住、商业、工业混合区; 65; 55. - （3）地下水质量：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表17 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 序号; 项目; 标准值; 单位; 标准来源. 1; 色（铂钴色度单位）; 15; —; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准. 2; 嗅和味; —; —. 3; 浑浊度; 3; NTU. 4; 肉眼可见物; —; —. 5; pH值; 6.5~8.5; --. 6; 总硬度; 450; mg/L. 续表17 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 序号; 项目; 标准值; 单位; 标准来源. 7; 硝酸盐; 20; mg/L; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准. 8; 亚硝酸盐; 0.02. 9; 氰化物; 0.05. 10; 硫酸盐; 250. 11; 挥发酚; 0.002. 12; 氨氮; 0.2. 13; 耗氧量; 3.0. 14; 铅; 0.05. 15; 砷; 0.05. 16; 铁; 0.3. 17; 锰; 0.1. 18; 铜; 1.0. 19; 锌; 1.0. 20; 铝; 0.2. 21; 钠; 200. 22; 阴离子表面活性剂; 0.3. 23; 氟化物; 1.0. 24; 硫化物; 0.02. 25; 六价铬; 0.05. 26; 氯化物; 250. 27; 溶解性总固体; 1000. 28; 镉; 0.01. 29; 汞; 0.001. 30; 碘化物; 0.08. 31; 硒; 0.01. 32; 三氯甲烷; 60; μg/L. 33; 四氯化碳; 2.0. 34; 苯; 10. 35; 甲苯; 700. 36; 细菌总数; 100; CFU/mL. 37; 总大肠菌群; 3; CFU/100mL. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | (1)废气：玻璃窑炉烟气执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1标准。 (2) 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 (3) 固废：一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 表18 污染物排放评价标准一览表 类别; 项目; 评价因子; 标准值; 来源. 污 染 物 排 放 标 准; 废气; 烟尘; 30 mg/m3; 《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1标准. SO2; 250 mg/m3. NOx; 600 mg/m3. 营运期 噪声; Leq; 昼间; 65dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 夜间; 55dB(A). 施工期噪声; Leq; 昼间; 70dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 夜间; 55dB(A). |
| 总量控制指标 | 本项目建成前，COD：0.535 t/a；NH3-N：0.048t/a ；SO2：42.255t/a，NOX：101.25t/a，烟尘3.375t/a。 根据《河北省生态保护十三五规划纲要》：对COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs五种主要污染物实行排放总量控制计划管理。本项目为玻璃窑炉烟气SDS干法脱硫+布袋除尘项目，不用热。员工依托厂区内现有员工，无外排废水。结合本项目的排污特点，因此，确定本项目污染物排放总量控制指标为： 因此，本技改项目污染物排放总量控制指标为： COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2：0t/a，NOX：0t/a， 本项目实施后全厂污染物排放总量控制指标为：COD：0.535 t/a；NH3-N：0.048t/a ；SO2：10.564t/a，NOX：101.25t/a，烟尘1.013t/a； 本技改项目实施后可削减SO2：31.691t/a、烟尘2.362t/a。 |

建设项目工程分析

| 工艺流程简述(图示)： 项目烟气烟气SDS干法脱硫+布袋除尘工艺流程如图1所示： 窑炉烟气→除尘器→脱硝反应器→引风机 碳酸氢钠 脱硫剂研磨系统 干法脱硫反应系统 烟气排出 布袋除尘器 副产物处理系统 钠基粉体 图2 项目烟气SDS干法脱硫+布袋除尘工艺流程图 2、工艺简述 本项目主要是在现有天燃气窑炉烟气除尘脱硝的基础上再进行脱硫处理。项目采用SDS干法脱硫+布袋除尘的脱硫工艺。烟气进入SDS脱硫除尘系统。烟气首先进入SDS反应器，在SDS反应器内喷入碳酸氢钠超细粉，碳酸氢钠超细粉在高温烟气的作用下分解出高活性碳酸钠和二氧化碳，活性强的碳酸钠与烟气中二氧化硫及其他酸性介质充分接触发生化学反应，被净化吸收。脱硫后的粉状颗粒产物随气流进入布袋除尘器进一步除尘，脱除颗粒物。经脱硫和除尘后的净烟气经烟道进入烟囱排入大气。SDS干法脱硫原理如下： - 主要反应： - 2NaHCO3=Na2CO3+H2O(g)+CO2(g) - SO2(g)+Na2CO3+O2(g)=Na2SO4+CO2(g) - 副反应： - SO3(g)+Na2CO3+O2(g)=Na2SO4+CO2(g) 3、主要污染工序： 一、施工期： 本项目在现有厂区内进行脱硫改造，施工期主要为设备的调试及安装，施工期较短，主要为设备安装噪声。 2、营运期 (1)废气：主要为现有工程玻璃窑炉烟气。 (2)废水：项目生产不用水；不新增员工，不新增生活污水。 |  |
| --- | --- |
| (3)噪声：本项目主要噪声源为风机等设备产生的噪声，噪声值约70～95dB(A)左右。 (4)固体废物：项目固废主要为脱硫系统产生的废渣。 表19 各工序排污节点及治理措施一览表 类型; 污染源; 主要污染物; 治理措施. 废气; 窑炉烟气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; SDS干法脱硫+布袋除尘+50m高排气筒. 废水; --; --; --. 噪声; 风机等设备噪声; 等效连续声级Leq; 选低噪声设备、基础减震、 厂房隔声、距离衰减. 固废; 环保设备; 布袋除尘器收集的粉尘; 回用于生产. |  |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 玻璃熔窑 烟气 |  | 烟尘 | 15mg/m3、 3.375t/a |  | 4.5mg/m3 、 1.013t/a |  |
|  |  |  | SO2 | 187.8mg/m3 、 42.255t/a |  | 46.95mg/m3 、 10.564t/a |  |
|  |  |  | NOx | 450mg/m3 101.25t/a |  | 450mg/m3 101.25t/a |  |
| 水 污 染 物 | 无 |  | 无 | —— |  | —— |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要为风机等设备噪声，噪声源声级范围70-95dB(A)，经基础减震、消声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 脱硫系统 | 废渣 |  |  | 10t/a |  | 回用于生产 |
| 其 它 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目属于环保工程，建成运营后可减少SO2及烟尘的排放，项目选址在公司现有厂区内，不新增建设用地，利用厂区原有绿化，通过绿色植被系统的自身调节能力和抵御污染的能力，起到吸滞扬尘、隔声降噪的作用。项目的建设会对周围环境产生积极的改善作用。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

| 施工期环境影响简要分析 本项目在现有厂区内进行改造，只涉及设备的调试及安装，无土建工程。因此，施工期环境污染主要为设备安装噪声。为了减轻设备噪声对区域声环境的影响，建议采取以下措施： ①所有安装设备均尽量采用低噪声设备； ②设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作； ③合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工； ④合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小。 采取上述措施后，设备安装噪声不会对周围声环境产生明显影响。 |  |
| --- | --- |
| 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目属于环保工程，本身装置不产生废气，处理的烟气来自公司现有的玻璃窑炉烟气。 项目现有玻璃窑炉采用天然气作为燃料，生产过程中将产生大量的烟气，主要污染物为烟尘、SO2和NOx。项目烟气产生量为2.25×108m3/a，各污染物的浓度为：烟尘15mg/m3，SO2187.8mg/m3，NOx450mg/m3，污染物的产生量为：烟尘：3.375t/a，SO2：42.255t/a，NOx：101.25t/a。 本项目采用SDS干法脱硫+布袋除尘对现有窑炉烟气进行治理，脱硫效率达75%以上，除尘效率70%以上。烟气经SDS干法脱硫+布袋除尘脱硫除尘后，烟尘排放浓度为4.5mg/m3，排放量为1.013t/a；SO2排放浓度为46.95mg/m3，排放量为10.564t/a；NOx排放浓度为450mg/m3，排放量为101.25t/a。项目建成实施后，玻璃窑炉烟气各污染物排放浓度均满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1标准。 项目建成实施后，不仅不会产生二次污染，还会进一步减少SO2、烟尘等污染物的排放量，年可削减SO231.691吨、烟尘2.362吨。项目建成实施后将对沙河市大气环境起到积极改善作用。 综上分析，项目技改完成后，减少了区域大气污染物的排放，对周围大气环境产生显著的正影响。 2、水环境影响分析 本项目员工由公司内现有人员调剂上岗，不新增生活污水、无工艺废水产生，因此本项目无废水产生。本项目实施后，不会对周围环境产生影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为风机等设备产生的噪声，噪声值在70～95dB（A）之间。 项目对产生噪声的设备采取的降噪设施主要有：①声源控制，即在设备选型上选用低噪音设备，对泵类设备设置基础减振，风机设置消声器。②在总图布置时考虑声源方向、绿化等因素，进行合理布局，起到降噪的作用。 通过采取上述措施，各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的消减，然后再经距离衰减后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围声环境影响较小。 - 4、固体废物环境影响分析 本项目营运期固废主要为布袋除尘器收集的粉尘，约为10t/a，主要成分为硫酸钠，回用于生产。采取措施后，项目固体废物不会对周围环境产生不利影响。 5、选址可行性分析 本项目位于沙河北省沙河经济开发区纬三路27号，沙河市鸿昇玻璃有限公司（院内）。项目中心坐标：东经114°35′00″，北纬36°54′10″。项目西北距西杜村920米，东北距杜一村1000米。项目周围无自然保护区、文物、景观及其它环境敏感点。 项目厂址交通设施完备，交通便利，为产品流通提供了良好的位置条件，地理优势明显。 由环境影响评价章节可知，本项目废气、噪声、固废均采取了相应的污染防治措施，各污染物均可做到达标排放。 综上所述，项目选址可行。 6、 技改前后污染物变化“三本帐” 项目污染物排放“三本帐”见表20。 表20 新老项目污染物排放“三本帐”一览表 种类; 污染物名称; 现有工程 排放量(t/a); 拟建项目排放量（t/a）; “以新带老” 消减量（t/a）; 项目建成后全厂排放量（t/a）; 污染物排放量变化（t/a）. 废气; SO2; 42.255; 0; 0; 10.564; -31.691. 烟尘; 3.375; 0; 0; 1.013; -2.362. NOx; 101.25; 0; 0; 101.25; 0. VOCs; 0; 0; 0; 0; 0. 废水; COD; 0.535; 0; 0; 0.535; 0. NH3-N; 0.048; 0; 0; 0.048; 0. 固体废物; —; 0; 0; 0; 0; 0. 7、项目组成及污染物排放清单 项目组成情况见表21，项目污染物排放情况见表22-表24。 表21 项目组成一览表 项目; 工程内容. 主体工程; 建设玻璃窑烟气SDS干法脱硫+布袋除尘线. 储运工程; 脱硫剂等原料采用车辆运输进厂. 辅助工程; —. 公用工程; 供水; 本项目不用水. 供电; 本项目用电依托现有工程，由园区提供，厂区设变配电室，可满足项目用电需求。. 供热; 本项目不用热. 环保工程; 废水; 本项目不用水，无废水产生. 废气; 窑炉烟气：SCR脱硝+SDS干法脱硫+布袋除尘+50m高排气筒. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施. 固废; 除尘器收集的粉尘回用于生产。. 依托工程; 本项目员工、用电依托现有工程。. 表22 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 h. 核算方法; 废气 产生量 m3/h; 产生浓度 mg/m3; 产生量 kg/h; 工艺; 效率 %; 核算方法; 废气 排放量 m3/h; 排放浓度 mg/m3; 排放量 kg/h. 窑炉; 预热锅炉; 50米高排气筒; 颗粒物; 类比法; 25680; 15; 0.385; SDS干法脱硫+布袋除尘; 70; 类比法; 25680; 4.5; 0.116; 8760. 二氧化硫; 类比法; 187.8; 4.824; 75; 46.95; 1.206. 氮氧化物; 类比法; 450; 11.558; 0; 450; 11.558. 表23 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪 效果; 核算 方法; 噪声值. 风机等设备; 频发; 类比法; 75-90dB（A）; 低噪声设备 厂房隔声 基础减振; 35 dB(A); 类比法; 40~60dB（A）; 8760. 表24 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 窑炉; 环保装置; 布袋除尘器收集粉尘; -; 类比法; 10; 外售; 10; 回用于生产. - 8、企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部第31号)相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，应在公司资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： ①项目基础信息，主要内容见表25； 表25 企业基础信息一览表 序号; 项目; 内容. 1; 单位名称; 沙河市鸿昇玻璃有限公司. 2; 统一社会信用代码; 911305827603268207. 3; 法定代表人; 张志学. 4; 地址; 河北省沙河经济开发区纬三路27号. 5; 联系人及联系方式; 樊贺毅15094489158. 6; 项目的主要内容; 本项目不新增用地，在公司原有厂区建设。新建一套干法脱硫系统（含布袋除尘器）。主要建设脱硫剂研磨系统，脱硫反应系统，布袋除尘系统，副产物处理系统。. ②排污信息 包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤其他应当公开的环境信息。 9、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），针对企业特点，监测内容、项目及频率建议如下表。 表26 环境监测计划表 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频率. 废气; 窑炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 50米高排气筒出口; 半年一次. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 各厂界外1m处; 每季度一次. 10、规范排污口 在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（5562.1-19951）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）中有关规定，要求如下。 - 废气排污口：排气筒上预留固定采样口，便于后期检测采样。 - 在项目危险废物暂存间等设置相应标志和指示牌。 |

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 天然气玻璃窑炉烟气 | NOx SO2 烟尘 | SDS干法脱硫+布袋除尘+50米高排气筒 | 《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1标准 |
| 水 污 染 物 | —— | —— | —— | —— |
| 噪 声 | 项目生产均选用低噪声设备并采取基础减震、消声等措施后，可综合降噪15-30dB(A)，经距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 环保装置 | 布袋除尘器收集粉尘 | 回用于生产 | 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB15899-2001）及修改单(环境保护部公告2013年第36号)中的相关规定 |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目属于环保工程，建成运营后不仅不会产生二次污染，还会减少污染物的排放，项目选址在公司现有厂区内，利用厂区原有绿化，通过绿色植被系统的自身调节能力和抵御污染的能力，起到吸滞扬尘、隔声降噪的作用。项目的建设会对周围环境产生积极的改善作用。 |  |  |  |  |

环保设施“三同时”验收一览表 本项目环保设施“三同时”验收一览表见下表27。 表27 “三同时”验收一览表 类 别; 处理对象; 治理措施; 设施 数量; 验收指标; 执行标准; 环保 投资 万元. 废气; 天然气玻璃窑炉 烟气; SDS干法脱硫+布袋除尘+50米高排气筒; 1套; SO2≤250mg/m3 烟尘≤30mg/m3 NOx≤600mg/m3; 《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1标准; 998. 废水; --; --; --; --; --; --. 噪 声; 风机等设备; 用低产噪设备 基础减震 距离衰减; ——; 3类： 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 1. 固废; 布袋除尘器收集粉尘; 回用于生产; ——; 综合利用 无害化 不散落; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB15899-2001）及修改单(环境保护部公告2013年第36号)中的相关规定; 1. 合计; 环保投资合计1000万元.

结论与建议

一、结论 1、工程概况 (1) 项目名称：玻璃窑炉烟气SDS干法脱硫+布袋除尘项目 (2) 建设单位：沙河市鸿昇玻璃有限公司 (3) 建设性质：技改 (4) 建设地点：河北省沙河经济开发区纬三路27号，沙河市鸿昇玻璃有限公司（院内）。项目中心坐标：东经114°35′00″，北纬36°54′10″。 (5) 建设内容及规模：本项目不新增用地，在公司原有厂区建设。新建一套干法脱硫系统（含布袋除尘器）。主要建设脱硫剂研磨系统，脱硫反应系统，布袋除尘系统，副产物处理系统。 (7) 投 资：项目总投资1000万元，全部为环保投资。 (8)劳动定员及工作制度：本项目不新增员工，由公司内现有人员调剂上岗。 (9)建设起止年限：2019年4月-2019年6月。 2、公用工程 (1)给、排水 本次技改项目不新增员工，由公司内现有人员调剂上岗，不新增生活用水；项目生产不用水。项目绿化依托厂区现有绿化，不新增绿化用水。 本项目员工由公司内现有人员调剂上岗，不新增生活污水、无工艺废水产生，因此本项目无废水产生。 (2)供电 本项目供电依托厂区现有供电系统，由园区提供，厂区设变配电室，可满足项目用电需求。 (3)供热 本项目为玻璃窑炉烟气SDS干法脱硫+布袋除尘项目，运营过程中无需用热。 3、产业政策分析 本项目为玻璃窑炉烟气SDS干法脱硫+布袋除尘项目，根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2016年修正）中鼓励类第三十八项“环境保护和资源综合利用”中15条“‘三废’综合利用及治理工程”，为鼓励类建设项目。工程建成实施后可有效减少SO2的排放，减轻环境污染，符合国家和地方产业政策。 本项目已经在沙河市科技和工业信息化局备案，备案证号为：沙工信技改备字[2019]8号，项目代码：2019-130582-30-03-000039。 综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 3、营运期环境影响分析结论 (1)大气环境影响分析 本项目玻璃窑炉烟气经SDS干法脱硫+布袋除尘处理后外排，排放满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（DB13/2168-2015）表1标准，不会对周围环境空气产生明显影响。 (2) 水环境影响分析 本项目员工由公司内现有人员调剂上岗，不新增生活污水、无工艺废水产生，因此本项目无废水产生。本项目实施后，不会对周围环境产生影响。 (3) 声环境影响分析 项目风机等设备噪声经基础减振、设消声器及距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，不会对项目周围声环境产生明显影响。 (4)固废 本工程产生固体废物主要为布袋除尘器收集的粉尘，收集后回用于生产，不会对周围环境产生明显影响。 4、污染物排放总量控制分析结论 本项目建成前，COD：0.535 t/a；NH3-N：0.048t/a ；SO2：42.255t/a，NOX：101.25t/a，烟尘3.375t/a。 根据《河北省生态保护十三五规划纲要》：对COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs五种主要污染物实行排放总量控制计划管理。本项目为玻璃窑炉烟气SDS干法脱硫+布袋除尘项目，不用热。员工依托厂区内现有员工，无外排废水。结合本项目的排污特点，因此，确定本项目污染物排放总量控制指标为： 因此，本技改项目污染物排放总量控制指标为： COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2：0t/a，NOX：0t/a， 本项目实施后全厂污染物排放总量控制指标为：COD：0.535 t/a；NH3-N：0.048t/a ；SO2：10.564t/a，NOX：101.25t/a，烟尘1.013t/a； 本技改项目实施后可削减SO2：31.691t/a、烟尘2.362t/a。 5、项目可行性结论 沙河市鸿昇玻璃有限公司玻璃窑炉烟气SDS干法脱硫+布袋除尘项目建设符合当前国家及地方产业政策要求，本项目建设符合规划条件，选址可行，项目所在区域现状环境质量较好，项目采取了较为完善的污染治理措施，可确保各类污染物达标排放，不会对周围环境产生明显影响。在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议 （1）加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 （2）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 （3）针对本项目特点，生产运行时应注意做好噪声防护、地面防渗工作。