建设项目环境影响报告表

项目名称:年产钢化玻璃、烤漆玻璃300万平方米项目

建设单位:沙河市瑞科玻璃制品有限公司

编制日期：2019年3月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字( 两个英文字段作一个汉字)。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距边界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产钢化玻璃、烤漆玻璃300万平方米项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沙河市瑞科玻璃制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张瑞科 |  |  |  |  | 联 系 人 | 张瑞科 |  |  |
| 通讯地址 | 沙河市经济开发区纬三路北 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15003197774 |  |  | 传 真 |  |  | 邮政编码 | 054100 |  |
| 建设地点 | 沙河市经济开发区纬三路北 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 沙河市发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 沙发改备字【2015】084号 |  |  |
| 建设性质 |  | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | 技术玻璃制品制造 3142 |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 19333（约29亩） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 666.7 |  |  |
| 总投资 (万元) |  | 8200 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 60 | 环保投资占总 投资比例% |  | 0.73 |
| 评价经费 (万元) |  | —— |  |  |  | 预期投产 日期 | —— |  |  |
| 1、项目建设背景 建筑业、装饰业是玻璃产品的传统应用领域，深加工玻璃在这些领域中发挥着不可替代的作用。建筑业、装饰工业是国家重点发展的产业，它的迅速发展必将带来对玻璃深加工需求的上升。同时随着生态文明村镇的建设、城镇的快速发展，深加工玻璃的应用越来越广，农村城镇市场很大，玻璃深加工产品需求有巨大的市场潜力。未来市场对玻璃深加工产品需求呈现以下特点：一是要求玻璃工业提供先进适用的新产品，以满足建筑设计环保、节能、隔音、安全、装饰性等功能的需要。尤其是节能玻璃将被国家大力提倡。二是玻璃二次加工将会快速发展，通过二次加工可实现建筑节能、隔热、保温、隔音、防火、装饰性要求，又可应用在卫生洁具、家具、工艺等多个领域。因此，沙河市瑞科玻璃制品有限公司决定投资8200万元建设年产钢化玻璃、烤漆玻璃300万平方米项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保政策法规的要求，需对该项目进行环境影响评价。沙河市瑞科玻璃制品有限公司于2019年3月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本工程厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本工程有关的技术资料，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本工程环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、项目概况 （1）项目名称：年产钢化玻璃、烤漆玻璃300万平方米项目 （2）建设单位：沙河市瑞科玻璃制品有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：沙河市经济开发区纬三路北，项目中心坐标为：东经114°35´34´，北纬36°54´12´´。距该项目最近的村庄为大杜村位于厂区东北900m，西北1220m为西杜村，南邻纬三路，北邻纬二路。 （5）工程建设规模：项目租赁厂房总建筑面积10000平方米，一期建设烤漆玻璃生产线1条，二期建设钢化玻璃生产线1条，一期购置安装磨边机、自动清洗机、自动淋漆机、自动烘干机、自动吹风机等设备；二期购置安装玻璃钢化炉及配套设备。 （6）工程投资：本项目总投资8200万元，其中环保投资为60万元，占总投资的0.73%。 （7）年工作日、劳动定员：项目劳动定员30人，年工作330天，实行三班工作制，每班8小时。 （8）原材料消耗：本项目年消耗原片玻璃310万平方米，年消耗环保水性漆50吨。 3、工程组成建设内容 项目总占地面积为19333平方米（约29亩），建筑面积为10000平方米，主要建设内容为烤漆生产线、综合办公区、半成品区、成品区，具体建设内容见表1。 表1 项目工程一览表 工程分类; 名称; 建设内容. 主体工程; 烤漆生产线; 3000m2，位于厂区东侧. 辅助工程; 办公室; 200m2，位于厂区东北角. 成品区; 1000m2，位于厂区南侧. 公用工程; 采暖; 空调取暖. 供电; 由沙河市供电局供电，年用电量88万kWh. 供水; 由沙河经济开发区供水. 环保工程; 废气; 淋漆、烘干废气经集气罩收集后，使用UV光解设备+活性炭吸附处理，经15m排气筒排放. 废水; 生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排； 1个沉淀池、1个清洗池、1个化粪池，规格均为1.5m×2m×1.5m；厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。. 固废; 废环保水性漆桶由外购厂家回收； 废产品由外购厂家回收； 污泥每年清掏一次，由当地环卫部门清运至垃圾填埋场处理； 生活垃圾收集后运往环卫部门指定地点处置。. 噪声; 选用低噪声设备，采用基础减振、隔声、消声等措施. 4、主要设备 本项目具体设备情况见表2，主要原辅材料见表3。 表2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 烤漆生产线; 条; 1; 一期. 2; 磨边机; 台; 3. 3; 玻璃清洗机; 台; 1. 4; 纯净水机; 台; 1. 5; 钢化炉及配套设备; 套; 1; 二期. 表3 项目主要原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 来源; 备注. 1; 原玻片; 310万; m2/a; 当地购买; ——. 2; 氩气; 132; m2/a; 外购; ——. 3; 环保水性漆（底）; 25; t/a; 外购; 购买已调配环保水性漆. 4; 环保水性漆（面）; 25; t/a; 外购; 购买已调配环保水性漆. 5; 靶材; 0.48; t/a; 外购; 直径0.133m,长度为2.6m圆柱，重量约为40kg. 6; 活性炭; 0.5; t/a; 外购; ——. 7; 水; 630.3; m3/a; 沙河市经济开发区供水; ——. 8; 电; 79.2万; Kwh/a; 沙河市供电局供电; ——. 项目主要原辅材料理化性质如下： （1）氩气 分子式 Ar ，CAS 号 7440-37-1，分子量 39.95，无色无臭的惰性气体；蒸汽压202.64kPa(-179℃)；熔点 -189.2℃；沸点-185.7℃；溶解性：微溶于水；密度：相对密度(水=1)1.40(-186℃)；相对密度(空气=1)1.38；稳定性：稳定；危险标记5(不燃气体)；主要用途：用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊”。本项目利用氩气的稳定性，用于磁控溅射工序。 （2）环保水性漆 本项目选用调配好的环保水性漆，水性漆就是以水做为稀释剂、不含有机溶剂的涂料，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。可使用在：木器、金属、塑料、玻璃、建筑表面等多中材质上。 主要组分为水性聚酯（16.6%）、水性丙烯酸（12.5%）、水性环氧改性聚酯（12.5%）、水性环氧改性丙烯酸（8.4%）、去离子水（50%）。 5、其他辅助工程 （1）给排水 本项目供水来自园区市政自来水管网，主要包括清洗用水、循环冷却用水、制纯水补水、员工生活用水和绿化用水。总用水量为8.06m3/d（2418m3/a），新鲜水总用水量为5.18m³/d（1554m3/a）。其中，因蒸发损失和沉渣含水损失，需补充新鲜用水0.85 m3/d（255m3/a）。项目新增纯水机一台，采用RO 反渗透工艺，进行纯水制备，纯水用量为2.56m3/d，纯水与浓水产生比例约为1:1。玻璃磨边系统用水量为11m3/d，新鲜水用量为1m3/d，循环用水量为10m3/d，损耗量由新鲜水补充，补充水量为1m3/d。 项目营运过程后实行雨污分流。排水主要为原玻清洗废水、制水浓水、循环冷却水和员工生活污水等。玻片清洗废水主要污染因子为SS，排水经沉淀池沉淀处理后全部回用；制水浓水直接排放雨水管网；循环冷却水冷却降温后，循环使用，每月向雨水管网排放一次。 本项目无食堂、宿舍，劳动定员为30人，根据《河北省用水定额生活用水》(DB13/T-1161.3-2016)，职工生活用水量按40L/人·d计，则用水量为1.2m³/d（396m3/a）；生活污水产生量按用水量80%计，则产生量为0.96m³/d（316.8m3/a），水量较少且水质较为简单，生活污水经化粪池处理后最终排入沙河市新环污水处理厂。厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 表4 项目水量平衡表 单位：m³/d 序号; 项目; 用水 标准; 总用 水量; 新鲜水量; 循环用水量; 消耗量; 废水产生量; 废水 去向. 1; 生活 用水; 职工盥洗; 40L/d·人; 1.2; 1.2; 0; 0.24; 0.96; 沙河市新环污水处理厂. 2; 原玻清洗 用水; ——; 2.24; 1.28; 0.96; 0.19; 1.09; 全部回用. 3; 循环冷却 用水; ——; 2.24; 0.32; 1.92; 0.32; 0; 循环使用，每月向雨水管网排放一次. 4; 制纯水补水; ——; 1.28; 1.28; 0; 0; 1.28; 直接排到雨水管网. 5; 玻璃磨边用水; 11; 1; 10; 1; 0; 循环使用. 6; 绿化用水; 1.0L/m2·d; 0.1; 0.1; 0; 0.1; 0; ——. 合计; 18.06; 5.18; 12.88; 1.85; 3.33. 玻璃磨边用水 10 新鲜水5.18 消耗1 1 图1 项目水量平衡图 （3）供电 本项目供电依托沙河市供电电源，可满足项目用电需求。 （4）供热 本项目生产用热采用电加热，生活用热采用空调，可满足项目用热需求。 6、选址可行性分析 本项目位于沙河市经济开发区纬三路北，东经114°35´34´，北纬36°54´12´´。距该项目最近的村庄为大杜村位于厂区东北900m，西北1220m为西杜村，南临纬三路，北临纬二路。据现场踏勘调查，周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，交通较为便利，有利于项目原料、产品的运输。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，为项目的建设提供了良好的环境。综上所述，项目选址可行。 7、平面布置合理性分析 本项目占地面积19333m2，厂区西侧为库房及磨边区，北侧为办公区，东侧为烤漆线（自北向南），钢化玻璃生产线位于厂区西侧。整个厂区平面布置合理，功能分区明确，交通运输畅通，生产管理方便。具体厂区平面布置见附图3。 8、产业政策 根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目属于鼓励类“十二、建材 ‘2、玻璃深加工工艺装备技术开发与应用，因此，本项目属于鼓励类建设项目。且该项目已获得沙河市发展和改革局出具的《河北省固定资产投资项目备案证》（沙发改备字【2015】84号）。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、水文、地质、气候、气象、植被、生物多样性等） ### (1)地理位置 沙河市地域位于河北省西南部，东经113°52′—114°40′，北纬36°50′—37°03′，东西长71.5公里，南北宽22公里，面积999平方公里。沙河市市区北距石家庄132公里，距邢台市25公里，南距邯郸市28公里。市域南与永年县接壤，西南与武安市交界，北与邢台县相连，东北与南和县为邻。沙河市地处太行山南段东麓，地势西高东低，自西向东依次为山区、丘陵、平原。山地分布在西部，海拔在300—1437m之间，面积414km2，占全市总面积43%；丘陵区多分布在中部，面积263km2，占全市总面积27%，海拔在100—300m之间，自西向东以2%—3%的坡度倾斜，地表多为松散沉积物，也有零星岩石出露，局部形成孤山残丘，冲沟阶地较发育；平原地形位于京广线两侧，面积292 km2，为洪积冲积平原，地势平坦，地面坡度为2.5‰。 本项目位于沙河市经济开发区纬三路北，东经114°35´34´，北纬36°54´12´´。距该项目最近的村庄为大杜村位于厂区东北900m，西北1220m为西杜村，南临纬三路，北临纬二路。该区域不属于生态敏感区与脆弱区、社会关注区，周围亦无其他需特殊保护的各类保护区。 地理位置见附图1，周围关系图见附图2。 - (2)地质地层 沙河市位于太行山隆起和华北平原沉降带的接触部，褶皱和断裂发育，构造比较复杂，以华夏系构造为主，多为正断层，境内地层自西向东由老变新，西部有距今25亿年的太古界赞皇基岩裸露，东部多为距今仅一、二百万年的新生代第四系，中部基岩裸露部分为奥陶系中统、石炭系中统、中上统、二叠系下统等地层。 - (3)地表水 沙河市境内河流主要为沙河，沙河位于工业园区北侧约0.6km处。沙河属子牙河水系，是滏阳河上游的第二条大支流，发源于晋、冀、豫三省，接壤太行山区，上游流径山岳地带，槽深坡陡，沙河在朱庄水库以上为山区河流，洪水时骤增，自东苏庄以下，河流出山口进入山前区，河面陡然扩宽。沙河属行洪河道，为季节性河流，在雨水较多的年份有一定的流量。境内长49km，自西向东横穿沙河市，属季节性泄洪河，82年以后已基本断流。中部数十里均为漫漫白沙，东部河床渐窄，沙质渐细。 - (4)水文地质特征 沙河市位于太行山隆起和华北平原沉降带的接触部，褶皱和断裂发育，构造比较复杂，以华夏系构造为主，多为正断层，境内地层自西向东由老变新，西部有距今25亿年的太古界赞皇群基岩裸露，东部多为距今仅一、二百万年的新生代第四系，中部基岩裸露部分为奥陶系中统、石炭系中统、中上统、二叠系下统等地层。 沙河市第四系冲积物厚度70~80m，主要为轻亚粘土、亚粘土及粉、细、中砂。根据沙河市东南区域范围主要持力层的沉积环境、类型及工程地质条件，该区域工程地质情况：主要为亚粘土及轻亚粘土为主的次生堆积物，夹薄层细砂、褐黄——黄褐色，硬塑——可塑，局部为可塑，具大孔结构及白色钙质丝纹，含姜石，有时见碎石及不同岩性团状结构，土质较松散，地下水容易渗透。 - 沙河市东部平原为富水区，富水层深埋100米左右，中部丘陵有两条地下河，地下水流向基本为由西南向东北，西部山区有大小水库7座，蓄水量达5亿立方米。 - (5)气候、气象特征 项目所在区属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，一年四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。沙河市属大陆性季风气候，一年四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多南，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。主要气候气象参数详见表5。 表5 主要气候气象参数一览表 项 目; 单位; 数据; 项 目; 单位; 数据. 年平均温度; ℃; 13.2; 自计最大风速/风向; m/s; 21.0/WSW. 年平均降雨量; mm; 539.1; 定时最大风速/风向; m/s; 24.0/WSW. 年最大降雨量; mm; 802.0; 年平均相对湿度; %; 66. 月最大降雨量; mm; 427.5; 年极端最高温度; ℃; 42.7. 日最大降雨量; mm; 273.5; 年极端最低温度; ℃; -22.3. 近30年平均风速; m/s; 2.6; 年平均日照时数; h; 2457.5. （6）沙河市地下水饮用水源保护区 (1)一级保护区 以取水井井口为中心半径为100m的周围区域，或以井群外缘井中心连线为基线向四周外延100m的区域为一级保护区。增加境内南水北调中线总干渠工程管理范围边线两侧外50m区域为一级保护区，面积约为0.055km2。 (2)二级保护区 以取水井井口为中心半径东、南、北为1000m；西为2000m周围，或以井群外缘井中心连线为基线向东、南、北外延1000m；向西外延2000m周围除一级保护区外的区域为二级保护区。增加境内南水北调中线总干渠工程管理范围边线两侧外50～1000m区域为二级保护区，面积约为6.75km2。 (3)准保护区 位于二级保护区以西、以北，东边界以京广路为边界，向北至纬三路；向南至与永年交界处；以纬三路为北边界，向西至赞孔路，西边界为沿赞孔路至赞南路，沿赞南路至北掌、南掌、侯庄；南边界为沙河市与永年县交界处侯庄交汇点到京广路交汇点，面积约为52.35km2。 本项目厂址位于沙河市经济开发区纬三路北，位于沙河市地下水饮用水源保护区以外，不会对沙河市地下水饮用水源保护区产生影响。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： - 行政区划与经济 沙河市辖5个镇、5个乡、5个街道办事处，290个行政村。全市总人口487504人，近年来，随着经济的持续发展，城乡居民的生活水平稳步提高，收入获得的持续增长。2013年城镇居民人均可支配收入12000元，比上年增长10％：农民人均纯收入达到5248元，比上年增长8.4％。全市在岗贩工平均工资20609元，比上年增长20.0％。 近年来，沙河市的经济取得了长足的发展。根据有关资料数据，2015年，沙河市全市生产总值完成185.7亿元，全部财政收入完成20亿元。其中地方一般预算收入完成6.2亿元。全社会固定资产投资完成118.5亿元；全社会消费品零售总额达到45.6亿元；全市金融机构各项存款余额和贷款余额分别达到163.7亿元和105.1亿元，是邢台市唯一综合经济实力连年进入全省“三十强”的县（市）。2014年，城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到16470元和6980元，社会保障能力进一步增强。城镇新增就业2.9万人，城镇登记失业率控制在3.4%以内。农村低保保障19897人，城市低保实现应保尽保。金融机构人民币各项贷款余额105.1亿元，增长37.2%；存款余额163.7亿元，增长9.8%，存贷比64.2%。 (2)医疗、教育等概况 全市共有中学39所，在校学生43698人；小学240所，在校生45519人；中专和职高6所，在校学生9792人；特殊教育学校l所，在校学生92人。幼儿教育蓬勃发展，全市共有幼教194所，在校生14439人。小学适龄儿童入学率达l00％。 全市综合医院l所，中医医院l所，专科医院l所，卫生院10个，妇幼保健所1所，疾控中心l所，共有床位数848张，各类卫生技术人员达1086人，其中医生456人。 (3)文教卫生 全市共有中学39所，在校学生43698人；小学240所，在校生45519人；中专和职高6所，在校学生9792人；特殊教育学校l所，在校学生92人。幼儿教育蓬勃发展，全市共有幼教194所，在校生14439人。小学适龄儿童入学率达l00％。 全市综合医院l所，中医医院l所，专科医院l所，卫生院10个，妇幼保健所1所，疾控中心l所，共有床位数848张，各类卫生技术人员达1086人，其中医生456人。 (4)交通运输 沙河市境内有京广铁路、褡午(汲)铁路及通往矿山、工厂的专用铁路，总长约100公里。京广线境内长19.5公里，设有沙河市站和留客站。境内107国道和京深高速公路纵贯南北。省道有邢都线和宜沙线，境内长133.8公里，市道有横穿东西的褡石线和赞南线，分别长66.5公里和21.1公里，交通条件便利。 (5)公用设施条件 沙河基础设施完备，功能齐全。近年来先后新建、改建、扩建主要街道14条，城市控制面积达22平方公里，建成区面积12平方公里。城市街道整洁，环境优美，绿化覆盖率达25％，是“省级卫生城”。电信事业发展迅速，全市电话总容量8万门，城区和290个行政村全部接通了光缆程控电话。境内拥有火力发电站5座，水力发电站2座，总装机容量125万千瓦，变电站17座，主变容量达35万千伏安。市内星级宾馆3家，设施豪华，功能齐全。 (6)沙河市新环污水处理厂 沙河市新环污水处理厂位于大杜村东北，辛寨村西，占地面积7.5公顷，建设单位为沙河市新环污水处理有限公司，总投资11554.22万元，项目同时配套建设33.6公里的排水主干管。工业园区污水处理厂处理规模为5万m3/d，采用百乐克处理工艺(悬挂式曝气链)，污水经水解酸化、厌氧、好氧、过滤、超滤、消毒工艺处理，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)一级A标准，出水最终排入沙河。现已建成投入运行，进出水水质见表4。 表6 沙河市新环污水处理厂进出水水质一览表 单位：mg/L 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; pH（无量纲）. 进水; 400; 200; 200; 35; 6~9. 出水; 50; 10; 10; 8; 6~9. 本项目在其纳水范围内。项目产生的废水主要为生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求，同时满足沙河市新环污水处理厂进水要求后，经污水管网排入沙河市新环污水处理厂进行深度处理。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据沙河市环境监测站对项目所在区域的常规监测资料表明： （1）大气环境质量现状，大气污染物SO2、PM10的1小时浓度的污染指数均小于1，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级的标准；SO2、NO2的24小时均浓度的污染指数均小于1，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域环境空气质量较好。 （2）地下水环境质量现状，评价区域内所有监测因子的标准指数小于1，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，地下水环境质量较好。 （3）环境噪声现状，区域昼间噪声48.0～52.0dB（A）之间，夜间噪声40.0～45.6dB（A）之间，昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；区域声环境质量较好。 （4）评价区域内无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍稀濒危野生动植物等敏感目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据项目性质及周围环境特征，本次评价将评价区域内的居民点作为大气环境保护对象，厂界作为声环境保护对象。主要保护对象及其保护目标见表7。 表7 主要保护目标及保护级别 环境 要素; 保护对象; 方位; 距离(m); 功能要求; 保护目标. 环境 空气; 大杜村; 东北; 900; GB3095-2012 二级; 达标. 西杜村; 西北; 1220. 地下水; 区域地下水; GB/T14848-2017 Ⅲ类. 声环境; 厂界; 厂界执行GB3096-2008 2类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 - 表8 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 序号; 项目; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 3; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 4; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 5; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）. （2）项目边界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表9 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 声环境功能区类别; 适用区域; 昼 间; 夜 间. Leq[dB(A)]; Leq[dB(A)]. 2; 居住、商业、工业混合区; 60; 50. （3）地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准。 表10 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 单位：mg/L pH除外 项目; pH; 高锰酸盐指数; 总硬度; 溶解性总固体; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 氨氮. 标准值; 6.5-8.5; ≤3.0; ≤450; ≤1000; ≤20; ≤0.02; ≤0.2. |  |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 运营期： 1、废气：非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准及表2企业边界大气污染物浓度限值；无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界无组织排放标准。玻璃磨边粉尘排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准。 2、废水：废水排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准，同时满足沙河市新环污水处理厂进水水质要求； 3、噪声：营运期边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB(A)。 4、固体废物：生活垃圾处置参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的有关规定和要求；废活性炭属于《国家危险固废名录》（2016）中的危险废物，交有危废处置公司处置。 废下脚料、污泥、不合格产品及废环保水性漆桶等工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定； |  |
| 总量控制指标 | 本项目生产用热采用电加热，冬季供暖采用空调；本项目员工均为当地居民，建成后无生产废水产生，主要废水为员工的生活污水，生活污水经化粪池预处理后经过污水管网，最终排入沙河市新环污水处理厂深度处理。 因此，确定项目污染物排放总量控制指标为： COD：0.0864t/a； NH3-N：0.0086t/a ；SO2：0t/a；NOX：0 t/a；VOCS：1.267t/a。 项目建成后无工业废水产生，仅为生活废水，污染物排放总量在区域内没有增加。 |  |
| 表11 污染物排放评价标准一览表 类别; 项目; 产污工序; 标准值; 来源. 污 染 物 排 放 标 准; 废气; 玻璃打磨粉尘; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值. 玻璃淋漆、烤漆非甲烷总烃; 非甲烷总烃≤60mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准及表2企业边界大气污染物浓度限值. 生产车间; 2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界无组织排放限值. 废水; PH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 氨氮; —. pH; 6~9; 沙河市新环污水处理厂 进水水质. COD; 400mg/L. BOD5; 200mg/L. SS; 200mg/L. 氨氮; 35mg/L. 厂界 噪声; LAeq; 昼间; 60dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 夜间; 50dB(A). 施工期噪声; LAeq; 昼间; 70dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准. 夜间; 55dB(A). |
| 建设项目工程分析 一、烤漆玻璃生产工艺流程及产污节点图 原料、设备 工艺流程 产污情况 玻璃原片 烘干 电烘箱 热风 废气 磨边、钢化 鼓风 上片 风机 噪声 回用 清洗 纯水 清洗池 废水 废气 环保水性漆 淋底漆 噪声、废气 加热 烘干 电烘箱 噪声、废气 环保水性漆 淋面漆 噪声、废气 加热 烘干 电烘箱 噪声、废气 冷却 风机 噪声 鼓风 下片 风机 噪声 图2 生产工艺流程及产污位置 工艺说明： 1、上片：项目外购玻璃原片（或钢化玻璃）人工推入气垫台，利用风机对气垫台鼓风缓冲玻璃倒落重力，进入自动生产线。 2、清洗：玻璃原片经自动输送线进入清洗台，使用细刷对玻璃表面用纯水冲洗。 3、烤漆：上底漆。 4、烘干：用电热风箱对玻片进行烘干。 5、淋漆：分为淋底漆和面漆，淋漆成膜厚度在30-50μm左右。玻璃烤漆后进入淋漆房，玻片从淋漆槽下部通过，使背漆均匀涂抹在半成品背面，然后使用热风箱对玻片进行烘干，烘干处理后淋面漆，烘干、冷却后下片。 |  |  |
| 主要污染工序： 1、施工期的环境污染工序如下： 本项目租赁现有厂房，施工期仅为设备的安装、调试。 2、营运期的环境污染工序如下： 该项目主要污染物的产生情况见表12。 表12 污染物的产生情况一览表 类型; 污染源; 主要污染物; 处理措施及排放去向. 废气; 磨边工序; 玻璃粉尘; 湿式密闭工作间，无组织排放. 玻璃烤漆、淋漆工序; 挥发性有机物; 集气罩收集+UV光解设备+活性炭吸附+15米排气筒. 生产车间; 挥发性有机物; 无组织排放. 废水; 玻璃清洗水; SS; 循环利用，不外排. 制纯水; 浓水; 直接排放雨水管网. 玻璃磨边系统用水; SS; 循环利用，不外排. 设备冷却水; SS; 循环利用，不外排. 生活废水; COD、NH3-N; 经防渗化粪池处理后，排入沙河市新环污水处理厂. 噪声; 车间生产过程中玻璃清洗机、烘干机、磨边机等设备噪声; 噪声; 基础减振，厂房隔声. 固废; 生产车间; 废下脚料; 外售至物资回收部门. 不合格产品. 废环保水性漆桶; 由厂家回收处理. 办公生活区; 生活垃圾; 送环卫部门指定地点处理. 化粪池; 污泥. 活性炭吸附; 废活性炭; 由危险废物处置公司处置. - 废气 项目营运过程中，生产废气主要为淋漆房和烘干房产生的挥发性有机废气。 本项目淋漆房为环保水性漆，生产过程环保水性漆用量为50t/a（合43478.26L），环保水性漆不单独添加溶剂，环保水性漆中主要挥发性有机物为非甲烷总烃。污染物产生情况见表13。 表13 项目营运过程有机废气产生情况表 物质; 用量（t/a）; 成分; 含量; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 环保水性漆; 50(合43478.26L); 非甲烷总烃; 284g/L; 12.35; 1.72. 工程有机废气主要产生于淋漆和烘干两个阶段，每条生产线在淋漆房和烘干段分别设置风机进行抽风，排气汇入UV光解设备＋活性炭吸附装置，对有机废气进行处理，有机废气经排气筒排放。排放厂房内风机总风量约为15000m3/h，排气经15m 排气筒排放。 表14 项目有机废气产生及排放情况表 序号; 污染物 名称; 污染物产生量（kg/h）; 污染物浓度（mg/m3）; 集气效率（%）; 处理效率（%）; 污染物排放量（kg/h）; 污染物排放浓度（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 无组织排放量（kg/h）. 1; 非甲烷总烃; 1.72; 114.67; 95; 90; 0.16; 10.67; 60; 0.086. 根据类比分析，项目有机废气采用UV光解装置+活性炭吸附处理进行光解处理，光解能力为1:0.25，即光解装置光解0.25kg的有机废气。根据计算，有机废气的总光解量为41.17kg/d（12.35t/a）。 （2）废水 主要为生产废水和生活污水。生产废水产生环节包括原料玻片清洗、循环冷却水。 外购玻片进入生产系统后，首先将进行清洁，利用纯水冲洗并采用细刷进行摩擦清洁，去除玻璃表面的灰尘，清洗废水中主要污染物因子为SS，经沉淀后作为粗洗用水进行回用，不外排；项目循环冷却用水冷却降温后，循环使用，每月向雨水管网排放一次；本项目营运期间员工30人，厂内不设员工宿舍、食堂。员工用水按每人每天40L 计，用水量为1.2m3/d，排水系数按80% 计，则生活污水产生量为0.96m3/d。生活污水经化粪池处理后最终排入园区沙河市新环污水处理厂。 - （3）噪声 - 项目运营期噪声源主要来自玻璃清洗机、风干机、磨边机等设备噪声，设备噪声值在80～100dB（A）。 - （4）固体废物 - 项目产生的固体废物有生活垃圾、化粪池和沉淀池污泥、废下脚料、废环保水性漆桶、不合格产品。 生活垃圾（4.95t/a）和污泥(0.5t/a）经收集后送至环卫部门指定地点处理。 废下脚料（0.1t/a）和不合格产品（0.2t/a）属于一般性工业垃圾，全部外售物资回收部门。 废环保水性漆桶（0.4t/a）由厂家回收处理。 根据环保部《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126 号），本项目环保水性漆桶不属于危险废弃物。 该项目运营后，主要固体废弃物产生及处置措施见表15。 表15 项目主要固体废弃物产生及处置措施表 序号; 污染物; 产生位置; 产生规律; 产生量（t/a）; 去向. 1; 生活垃圾; 职工生活; 间断; 4.95; 收集后运往环卫部门指定地点处置. 2; 污泥; 沉淀池; 连续; 0.5; 每年清掏一次，由当地环卫部门清运至垃圾填埋场进行处理. 3; 不合格产品; 生产工序; 间断; 0.2; 外购厂家回收. 4; 废下脚料; 生产工序; 间断; 0.1; 外购厂家回收. 5; 废环保水性漆桶; 淋漆房; 间断; 0.4; 不属于危废，由外购厂家回收. 6; 废活性炭; 活性炭吸附; 间断; 0.5; 由危废处置公司处置. 合计; ——; ——; 6.65; ——. （5）环境风险分析 1）重大危险源辨识 项目主要原辅材料包括原玻片、氩气、环保水性漆、溅射用靶材，无中间产物产生。按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004 )标准规定。 2）环境风险分析 本项目原料环保水性漆采用铁桶包装，每桶质量在250kg，原料泄漏后，如遇明火将起火、爆炸。其影响如下： 健康危害：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。 火灾爆炸危险：环保水性漆作业时使用易燃液体作溶剂，容易产生大量可燃液体蒸气挥发，并与空气混合形成爆炸性混和物，通风不好遇到明火或火星会发生爆炸。 3）风险防范措施 “安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度。本工程选择安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，增加装置的自动化水平，认真执行环境保护“三同时”原则，要求认真执行我国现行的安全、消防标准、规范，在设计时必须对风险事故采取以下主要预防措施： 总图布置安全防范措施：项目内总图布置符合《工业企业总平面设计规范》(GB50178-93)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)等有关规定，满足生产工艺要求，工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求。按功能进行相对集中布置，生活区尽可能的远离有毒有害等生产危险区。生产车间布置在地势平坦、自然通风良好的地段，未处于窝风低洼地段。车间、仓库具有良好的通风条件，并设有防止进雨水设施。按照功能分区，合理布置车间内的工艺设备和通道宽度，物料存放区和必要的运输、操作、检修空间与安全通道。 工程管理要求： ①工程营运期间，场内风险物料应严格遵守《化学危险品安全管理条例》，环保水性漆的贮存过程中必须按照国家《化学危险品安全管理条例》和《仓库防火安全管理规则》等规定做到安全贮存。 ②要求厂方加强对辅料储存间的安全管理工作，做到专人管理、专人负责，辅料储存场所必须保持干燥，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。环保水性漆储存库应远离热源和避免阳光直射，禁止一切烟火，设置防火标示牌。 ③环保水性漆在贮藏、运输时必须加盖密封，容器上应有明显的标志，注明品种代号、批号、色别和检验日期等。环保水性漆在贮藏运输时，应避免日晒、雨淋，不得与60℃以上的高温热源及有机溶剂接触。 ④严格限制环保水性漆、稀释剂以及各项助剂的储存量，按半个月至一个月的用量进行储存，尽可能减少储存量。 ⑤原料环保水性漆由供货商负责运输，桶装封闭漆桶，汽车车辆需采取封闭式运输，以防止环保水性漆泄露。 ⑥环保水性漆涂料中稀释剂属于易燃气体，因而经营或仓储场所均系易燃易爆危险区。进入本区，严禁烟火，工作人员或其他人员均应禁止抽烟。环保水性漆物品应远离明火。未经采取防火措施，不得动火检修设备或设施。 ⑦淋漆房、烘干段、原料堆场等，必须配置足够量的泡沫、干粉等灭火器。灭火器应本着分散与集中相结合的原则进行布点。管理人员应懂得防火常识、灭火知识，并能够熟练掌握灭火器。灭火器要经常检查，定期换药。 ⑧制订安全事故应急计划，做到安全生产。 营运过程中加强对风险源的管理和监控，将风险事故率降到最低点，将不会对建设地区环境造成较大危险。因此，本项目风险处于环境可接受水平。 |  |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 玻璃磨边工序 | 玻璃粉尘 | —— | —— |
|  | 玻璃淋漆、烤漆工序 | 非甲烷总烃 | 114.67mg/m³、 1.72kg/h | 10.67mg/m³ 0.16kg/h |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃 | —— | —— |
| 水 污 染 物 | 生活污水 316.8t/a | COD | 400mg/L，0.115t/a | 300mg/L，0.086t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.058t/a | 150mg/L，0.043t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.058t/a | 150mg/L，0.043t/a |
|  |  | NH3-N | 35 mg/L， 0.01t/a | 30mg/L，0.009t/a |
|  | 纯水机 | 浓水 | ——，384m³/a | 直接排放雨水管网 |
|  | 玻片清洗 | 清洗废水 | ——，327m³/a | 全部回用 |
|  | 循环冷却 | 循环冷却水 | 循环使用 |  |
|  | 玻璃磨边水 | 玻璃磨边用水 |  |  |
| 噪 声 | 项目运营期噪声源主要来自车间磨边机、玻璃清洗机等设备噪声，设备噪声值在80～100dB（A），采取基础减振、厂房隔声等措施，可将噪声影响降到最低，不会对周围环境造成影响。 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 生活固废 | 生活垃圾 | 4.95t/a | 送环卫部门指定地点统一处理 |
|  |  | 剩余污泥 | 0.5t/a |  |
|  | 生产车间 | 不合格产品 | 0.2t/a | 外售物资回收部门 |
|  |  | 废下脚料 | 0.1t/a |  |
|  |  | 废环保水性漆桶 | 0.4t/a | 由厂家回收处理 |
|  |  | 废活性炭 | 0.5t/a | 由危险废物处置公司处置 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目建成后不会产生有害物质，对生态环境无明显影响。本项目建成后，采用乔木、灌木、花草相结合的绿化方法，对厂房、项目区道路两旁进行绿化，绿色植物将对项目区空气起到良好的净化作用、对道路交通噪声起到衰减作用，通过以上绿化措施对该区域生态环境起到改善作用。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期： 本项目厂房为以建设完成，不存在施工期的环境污染问题。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）预测参数 本项目大气污染物主要为有机废气非甲烷总烃，主要产生于淋漆和烘干过程中。 采用SCREEN3对有机废气有组织排放情况对环境空气的影响进行预测分析。营运过程中有机废气产生及有组织排放情况见表16。 表16 有机废气产生及有组织排放情况表 序号; 污染物名称; 污染物产生量（kg/h）; 集气效率（%）; 处理效率 （%）; 污染物排放量（kg/h）; 排气筒高度、内径、风量、排气温度、出气口风速. 1; 非甲烷总烃; 1.72; 95; 90; 0.16; 15m、0.5m、15000m3/h、 25℃、20m/s. 表17 有机废气有组织排放对环境空气影响预测结果一览表 距离（m）; 非甲烷总烃. 浓度 (mg/m3); 占标率 (%). 10; 0; 0. 100; 9.09E-05; 0. 200; 0.001378; 0.07. 300; 0.001838; 0.09. 400; 0.001735; 0.09. 500; 0.001633; 0.08. 600; 0.001713; 0.09. 700; 0.001674; 0.08. 800; 0.00156; 0.08. 900; 0.001421; 0.07. 1000; 0.001281; 0.06. 1100; 0.001263; 0.06. 1200; 0.001261; 0.06. 1300; 0.001244; 0.06. 1400; 0.001216; 0.06. 1500; 0.001183; 0.06. 1600; 0.001145; 0.06. 1700; 0.001106; 0.06. 1800; 0.001066; 0.05. 1900; 0.001026; 0.05. 2000; 0.000986; 0.05. 2100; 0.000948; 0.05. 2200; 0.000911; 0.05. 2300; 0.000876; 0.04. 2400; 0.000842; 0.04. 2500; 0.00081; 0.04. 最大地面浓度(mg/m3); 0.00156. 出现距离（m）; 800. 占标率(%); 0.08. 以上预测可知，评价范围内的有组织排放中非甲烷总烃的最大浓度贡献值为0.00156mg/m3，占标率为0.08%，对环境影响较小。 （2）下面，进行有机废气无组织排放对环境空气的影响的预测分析。 表18 面源排放参数表 污染物名称; 排放速率 (kg/h); 源的释放 高度(m); 面源 长度(m); 面源 宽度(m); 评价标准 （mg/m3）; 平均 风速 （m/s）. 淋漆、烘干; 非甲烷总烃; 0.086; 12; 60; 25; 2.0; 2.6. 注：非甲烷总烃评价标准取自《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。 表19 有机废气无组织排放对环境空气的影响预测结果一览表 距离（m）; 非甲烷总烃. 浓度 (mg/m3); 占标率 (%). 10; 0.002362; 0.12. 100; 0.02009; 1. 200; 0.02057; 1.03. 300; 0.01995; 1. 400; 0.01873; 0.94. 500; 0.01906; 0.95. 600; 0.01778; 0.89. 700; 0.01603; 0.8. 800; 0.01431; 0.72. 900; 0.01277; 0.64. 1000; 0.01142; 0.57. 1100; 0.01028; 0.51. 1200; 0.009297; 0.46. 1300; 0.008448; 0.42. 1400; 0.00771; 0.39. 1500; 0.007069; 0.35. 1600; 0.006507; 0.33. 1700; 0.006011; 0.3. 1800; 0.005573; 0.28. 1900; 0.005185; 0.26. 2000; 0.004837; 0.24. 2100; 0.004539; 0.23. 2200; 0.004272; 0.21. 2300; 0.00403; 0.2. 2400; 0.003811; 0.19. 2500; 0.00361; 0.18. 最大地面浓度(mg/m3); 0.0206. 出现距离（m）; 193. 占标率(%); 1.03. 以上预测可知，评价范围内的无组织排放：非甲烷总烃的最大浓度贡献值为0.0206mg/m3，占标率为1.03%，对环境影响较小。 （3）非甲烷总烃无组织排放对厂界的预测结果见表20。 表20 无组织排放监控点贡献浓度一览表 污染源; 污染物; 距厂界距离（m）; 厂界贡献值(mg/m3). 东厂界; 北厂界; 西厂界; 南厂界; 东厂界; 北厂界; 西厂界; 南厂界. 淋漆烘干; 非甲烷总烃; 40; 13; 80; 12; 0.01207; 0.003073; 0.01964; 0.002831. 从以上预测结果可知，项目厂界非甲烷总烃的浓度在0.002831mg/m3~0.01964mg/m3，符合《 河北省地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）无组织监控点污染控制要求规定的其他企业边界大气污染物浓度限值。 （4）大气防护距离根据《环境影响评价技术导则—大气环境》 （HJ2.2-2018）中的推荐模式，环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式的软件计算新建项目的大气环境防护距离。根据计算，项目大气防护距离计算结果见表21。 表21 大气防护距离计算结果 污染源; 污染因子; 排放源参数（m）; 排放速率（kg/h）; 计算结果; 防护距离设置. 长; 宽; 高. 大气防护距离; 非甲烷总烃; 60; 25; 12; 0.086; 无超标点; 0. （5）卫生防护距离 根据制定地方大气污染物排放标准的技术方法(GB/T13201-91)中工业企业卫生防护距离的计算公式计算无组织排放粉尘需设置的卫生防护距离。计算公式及所选取的参数如下： 卫生防护距离计算模式：Qc/Cm=(1/A)×(BLC+0.25r2)0.05LD Cm――标准浓度限值； L――工业企业所需卫生防护距离，m； r――有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D――卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从制定大气污染物排放标准的技术方法(GB/T13201-91)中卫生防护距离计算系数表查取；年平均风速为2.6m/s； Qc――工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 表22 卫生防护距离计算结果一览表 污染源; 污染物; 标准 （mg/m3）; 源强 (kg/h); 计算系数; 卫生防护距离计算值（m）. A; B; C; D. 淋漆烘干; 非甲烷总烃; 2.0; 0.086; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 1.080. 注：非甲烷总烃评价标准取自《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。 经卫生防护距离计算公式计算，非甲烷总烃无组织排放计算卫生防护距离分别为1.080m，据卫生防护距离取值要求，确定本项目的卫生防护距离为50m。距离本项目最近的环境敏感点为南方向270m处的田村，符合卫生防护距离的要求。建议规划建设部门在本项目确定的防护距离内禁止建设学校、医院、住宅等环境敏感点。 综上所述，本项目投入运营后，对区域大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为原玻清洗废水、制水浓水、循环冷却水、玻璃磨边水和员工生活污水等。玻片清洗废水主要污染因子为SS，排水经沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排；制水浓水直接排放雨水管网；循环冷却水冷却降温后，循环使用，每月向雨水管网排放一次。生活污水产生量较少且水质较为简单，经化粪池处理后最终排入沙河市新环污水处理厂，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，同时满足沙河市新环污水处理厂进水水质要求后。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类：J非金属矿采选及制品制造65、玻璃及玻璃制品，不需开展地下水环境影响评价。 为防止项目建设对地下水造成污染，本项目需要做防渗处理的构筑物有1座沉淀池、1座化粪池和1座清水池。本环评建议以上构筑物基础采用三合土夯实，池底及四壁采用防渗混凝土构筑，池底部及四壁均采用防渗水泥做好防渗处理，防渗层渗透系数低于10-7cm/s。采取措施后，污染物对地下水的影响甚微。 3、声环境影响分析 项目运营期噪声源主要来自磨边机、玻璃清洗设备、烤漆生产线等设备噪声，设备噪声值在80～100dB（A）。噪声源及防治措施见表23。 表23 噪声源及防治措施一览表 序号; 噪声源; 数量(台); 最大噪声级 [dB(A)]; 防治措施; 降噪效果. 1; 玻璃清洗机; 1; 80; 基础减震，厂房隔声; 60. 2; 烤漆生产线; 1; 90; 基础减震，厂房隔声; 50. 3; 磨边机; 3; 80; 基础减震，厂房隔声; 70. 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用模式计算的方法，对厂界进行噪声预测。 (1)预测模式 采用点声源衰减模式： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0)−ΔL 式中：LA(r) —— 距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0) —— 距离声源r0处的A声级，dB(A)； r —— 距声源的距离，m； r0 —— 距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。 (2)预测结果 产噪设备声级值，代入模式计算，项目运行过程中，各预测点声级值预测结果见表24。 表24 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 项 目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 32.59; 41.54; 27.16; 45.02. 由上表可知，由于本工程选用低噪声设备，对产生噪声设备采取了基础减震、厂房隔声的措施，再经距离衰减后，设备噪声对厂界贡献值的范围为27.16～45.02 dB(A)，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB(A)。 4、固废环境影响分析 拟建项目产生的固体废物有生活垃圾、化粪池污泥、废下脚料、废环保水性漆桶、不合格产品。其中： 生活垃圾（4.95t/a）和污泥（0.5t/a）经收集后送至环卫部门指定地点处理。 废下脚料（0.1t/a）和不合格产品（0.2t/a）属于一般性工业垃圾，全部外售物资回收部门。 废环保水性漆桶(0.4t/a) 由厂家回收处理。 根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号），本项目产生的废环保水性漆桶不属于危险废物，可由供货厂家回收，但是要按照危险废物进行临时储存、运输等管理。本评价要求本项目产生的废环保水性漆桶在厂家回收前存放在厂内危废暂存间内，废活性炭由危废处置公司处置同暂存于危废间内，危废暂存间防风、防雨、防晒，危废暂存间做防渗处理，渗透系数小于10-10cm/s。 减少危险废环保水性漆桶临时堆存中可能造成雨水淋溶下渗对周围环境产生影响，本评价提出以下要求： ①本评价要求废环保水性漆桶设专门的暂存库。 ②贮存库所采取防渗措施，防雨淋、防渗漏、防流失，地面采用防渗混凝土结构，厚度不小于15cm，渗透系数≤10－7cm/s，四周设围墙，上部设挡雨设施，防止雨水淋溶。 综上所述，本工程产生固体废物全部综合利用或妥善处理，不外排，故不会对周围环境产生明显影响。 5、选址合理性 本项目位于沙河市经济开发区纬三路北，东经114°35´34´，北纬36°54´12´´。距该项目最近的村庄为大杜村位于厂区东北900m，西北1220m为西杜村，南邻纬三路，北邻纬二路。项目周围无自然保护区、珍稀动植物等重点保护目标； 项目北侧紧邻纬二街，交通便利，为产品流通提供了良好的位置条件。厂址交通设施完备，条件优越，地理优势明显； 由环境影响分析结果可知，本项目实施后废气、废水、噪声通过采取防治措施后，可实现达标排放，不会对评价范围内的环境质量造成明显影响。 综合以上分析，本项目交通便利，项目建设后不会对周围居民点大气、水、声环境产生明显影响。因此，本项目选址可行。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 淋漆、烘干工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集+UV光解设备+活性炭吸附+15米排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业大气污染物排放限值 |
|  | 生产车间 | 非甲烷 总烃 | —— | 《河北省地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）表 2 规定的其他企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 磨边工序 | 粉尘 | 湿式、封闭 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 防渗化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及沙河市新环污水处理厂进水水质标准 |
|  | 纯水机 | 浓水 | 直接排放雨水管网 | —— |
|  | 玻片清洗工段 | 清洗废水 | 经沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排 |  |
|  | 循环 冷却 | 循环冷却水 | 循环使用，每月向雨水管网排放一次 |  |
|  | 磨边 | 磨边机用水 | 循环使用 |  |
| 噪 声 | 项目生产均选用低噪声设备，并全部置于厂房内，设备采取基础减震措施，通过隔声、减震、消声器等措施后，设备噪声对厂界贡献值的范围为27.16～45.02 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对周围声环境产生明显影响 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 生活 | 生活垃圾 | 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理 | 项目各项固体废弃物均能得到妥善处置，不会形成二次污染 |
|  | 化粪池 | 剩余污泥 |  |  |
|  | 生产车间 | 废下脚料 | 外售物资回收部门 |  |
|  |  | 不合格产品 |  |  |
|  |  | 废环保水性漆桶 | 由厂家回收处理 |  |
|  |  | 废活性炭 | 危险废物处置公司处置 |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 拟建工程各类污染物均有可行的处理措施，污染物能达标排放。拟建厂区道路均进行硬化处理，厂区加强绿化工作，在厂区道路两旁、空地内广泛种植草皮、灌木、乔木等，沿厂界种植绿化带，形成不同层次立体绿化，可保护生态环境质量，不仅美化了周围环境，还可充分发挥植被隔声降噪、净化空气等作用，形成优美景观，创建和谐的工作环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、工程概况 （1）项目名称：年产钢化玻璃、烤漆玻璃300万平方米项目 （2）建设单位：沙河市瑞科玻璃制品有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：沙河市经济开发区纬三路北，项目中心坐标为：东经114°35´42´，北纬36°54´06´´。距该项目最近的村庄为大杜村位于厂区东北900m，西北1220m为西杜村，南邻纬三路，北邻纬二路。 （5）建设规模：项目租赁厂房总建筑面积10000平方米，一期建设烤漆玻璃生产线1条，二期建设钢化玻璃生产线1条，一期购置安装磨边机、自动清洗机、自动淋漆机、自动烘干机、自动吹风机等设备；二期购置安装玻璃钢化炉及配套设备。 （6）投资：本项目总投资8200万元，其中环保投资为60万元，占总投资的0.73%。 （7）年工作日、劳动定员：项目劳动定员30人，年工作330天，实行三班工作制，每班8小时。 2、产业政策 根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目属于鼓励类“十二、建材 ‘2、玻璃深加工工艺装备技术开发与应用’”，因此，本项目属于鼓励类建设项目。该项目已在沙河市发展和改革局备案，备案号为：沙发改备字【2015】84号。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求。 3、选址可行性 项目区域周围无饮用水源地、自然保护区、风景名胜区等需要特别保护的其他敏感点；交通便利，且厂址基础设施完备，地理优势明显。项目实施后废气、废水、噪声通过采取防治措施后，可实现达标排放，不会对评价范围内的环境质量造成明显影响。 综合以上分析，本项目选址可行。 4、工程分析及污染防治可行性分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目大气污染物主要为有机废气非甲烷总烃，主要产生于淋漆和烘干过程中。评价范围内的有组织排放中非甲烷总烃的最大浓度贡献值为0.00156mg/m3，占标率为0.08%对环境影响较小。 项目厂界非甲烷总烃的浓度在0.002831mg/m3~0.01964mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）无组织监控点污染控制要求规定的其他企业边界大气污染物浓度限值。 经计算，项目大气防护距离内无超标点。 经卫生防护距离计算公式计算，非甲烷总烃无组织排放计算卫生防护距离分别为1.080m，据卫生防护距离取值要求，确定本项目的卫生防护距离为50m。距离本项目最近的环境敏感点为东北方向900m处的田村，符合卫生防护距离的要求。建议规划建设部门在本项目确定的防护距离内禁止建设学校、医院、住宅等环境敏感点。 综上所述，本项目投入运营后，对区域大气环境影响较小。 - 水环境影响分析结论 - 本项目废水主要为原玻清洗废水、制水浓水、循环冷却水、玻璃磨边水和员工生活污水等。玻片清洗废水主要污染因子为SS，排水经沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排；制水浓水直接排放雨水管网；循环冷却水冷却降温后，循环使用，每月向雨水管网排放一次。生活污水产生量较少且水质较为简单，经化粪池处理后最终排入沙河市新环污水处理厂，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。 （3）声环境影响分析结论 项目生产均选用低噪声设备，并全部置于厂房内，设备采取基础减震措施，通过隔声、减震等措施后，设备噪声对厂界贡献值的范围为27.16～45.02 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB(A)。不会对周围声环境产生明显影响。 （4）固废环境影响分析结论 本项目营运期间固废主要为生活垃圾、化粪池污泥、废下脚料、废环保水性漆桶、不合格产品等。其中：生活垃圾和污泥经统一收集后送至环卫部门指定地点处理；废下脚料、不合格产品经统一收集后外售物资回收部门，废环保水性漆桶由厂家回收处理，废活性炭由危废处置公司处置，因此本项目产生的固废不会对环境产生明显影响。 5、污染物排放总量控制分析结论 根据环境保护实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，该项目实行总量控制的污染物为COD、氨氮，SO2、NOx。建议其总量控制指标如下：COD：0.0864 t/a；NH3-N：0.0086t/a；SO2：0t/a；NOX：0 t/a；VOCS：1.267t/a。 6、项目可行性结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，项目产生的废水、废气、噪声及固体废物均采取了相应的污染防治措施，各种污染物均可做到达标排放，且对环境影响较小。因此，在实施污染物总量控制、认真落实污染治理设施建设、确保污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、建议生产期间设专人负责环保管理工作，负责监督落实各项污染治理措施，及时解决出现的环境影响问题。 2、厂区及周围种植树木，增加绿化面积，使区域生态环境得到一定改善。 三、环保设施“三同时”验收一览表 本项目环保设施“三同时”验收一览表见下表25。 表25 “三同时”验收一览表 治理 对象; 污染物; 环保设施; 台(套); 处理效果; 验收标准; 环保投资 （万元）. 废 气; 切割、磨边等粉尘; 湿式、密闭工作间; 1; - 颗粒物 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值; 10. 淋漆烘干废气; 淋漆、烘干废气集中收集系统，使用UV光解设施+活性炭吸附处理，引入15m排气筒排放; 1; - 最高允许排放浓度：非甲烷总烃60 mg/m3; 有机废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）表1中表面涂装业大气污染物排放限值。. 废 水; 生活污水; 防渗化粪池; 1; COD 400 mg/L BOD5 200 mg/L SS 200 mg/L 氨氮 35mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及沙河市新环污水处理厂进水水质标准; 10. 生产废水; 防渗沉淀池、清水池 渗漏系数低于 1×10-7cm/s; 1; 不外排. 噪 声; 设备噪声; 基础减震 厂房隔音; 若干; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 15. 固 废; 生活垃圾; - 垃圾分类 回收装置; —; 项目各项固体废弃物均能得到妥善处置，不会形成二次污染; 25. 剩余污泥; 收集装置; —. 废下脚料; 收集装置; —. 不合格产品; —. 废环保水性漆桶; 防渗暂存间（10m2）; 1个. 废活性炭. 合计; 60. |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |