- 建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 年产80万平方米磁控镀膜玻璃和环保铝镜项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 沙河市卓峰玻璃制品有限公司 |

- 编制日期：2017年9月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况\

| 项目名称 | 年产80万平方米磁控镀膜玻璃和环保铝镜项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沙河市卓峰玻璃制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 贾伟凯 |  |  |  | 联系人 |  |  | 刘卓峰 |  |  |
| 通讯地址 | 沙河市卓峰玻璃制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13231999656 | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 054100 |  |
| 建设地点 | 河北沙河经济开发区正玻工业园内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 沙河市审批局 |  | 批准文号 |  |  |  | 沙审批投资备字[2018]45号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C305玻璃制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 8180 |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | —— |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 4980 | 其中环保投资（万元） | 30 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.6% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着国内经济水平、人民生活水平的迅速提高，人们对玻璃的安全性、节能性、美观性及环保要求也越来越高，玻璃越来越广泛地应用于建筑装饰、家居、办公室、餐厅、商场前台、以及卧室、浴室等行业。伴随着房地产业、汽车制造业的快速发展，玻璃的用量也在增加，目前玻璃需求达到供不应求的状态。因此，沙河市卓峰玻璃制品有限公司顺应市场需求，决定投资4980万元建设年产80万平方米磁控镀膜玻璃和环保铝镜项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保政策法规的要求，需对该项目进行环境影响评价。沙河市卓峰玻璃制品有限公司于2017年9月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本工程厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本工程有关的技术资料，按照《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本工程环境影响报告表。 2、项目概况 （1）项目名称：年产80万平方米磁控镀膜玻璃和环保铝镜项目； （2）建设单位：沙河市卓峰玻璃制品有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：河北沙河经济开发区正玻工业园内，项目北区中心坐标：东经114°32′33.73″，北纬36°53′55.44″；项目南区中心坐标：东经114°32′28.94″，北纬36°53′48.16″。 （5）占地面积：项目总占地面积8180平方米； （6）工程投资：本项目总投资4980万元，其中环保投资30万元，占总投资的0.6%； （7）工程建设规模：建设磁控镀膜玻璃一条生产线及环保铝镜两条生产线，设计年产磁控镀膜玻璃和环保铝镜80万平方米； （8）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员30人，生产人员实行三班制，每班8小时，年工作330天。 3、工程组成建设内容 项目总占地面积为8180m²，建筑面积为8180m²，主要建设内容为镀膜生产线、环保铝镜生产线、综合办公区、成品区，具体建设内容见表1。 表1 项目工程一览表 工程分类; 名称; 建设内容. 主体工程; 镀膜生产线; 1090m2，位于南厂区北侧. 环保铝镜生产线; 1100m2，位于北厂区北侧，南厂区南侧. 辅助工程; 办公及辅助用房; 150m2，1层，位于烤漆车间西侧. 公用工程; 供热; 生产采用电能，办公室采用空调取暖. 供电; 由沙河市供电局供电，年用电量88万kWh. 供水; 由沙河经济开发区供水. 环保工程; 废气; 淋漆、烘干废气集中收集系统，使用UV光解设备＋活性炭吸附装置，引风经由排气筒排放， 排气筒高度不低于15米，且高于周围200米范围内最高建筑5m. 废水; 生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排； 2个沉淀池、1个清洗池、1个化粪池，规格均为1.5m×2m×1.5m；厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。. 固废; 环保水性漆桶由外购厂家回收； 废靶材由专门公司回收； 废产品由外购厂家回收； 污泥每年清掏一次，由当地环卫部门清运至垃圾填埋场处理； 生活垃圾收集后运往环卫部门指定地点处置。. 噪声; 选用低噪声设备，采用基础减振、隔声、消声等措施. 4、原辅材料及产品方案 本项目主要原辅材料包括原玻片、氩气、环保水性漆、靶材。项目主要原辅材料及资源、能源消耗情况见表2。 表2 项目主要原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 来源; 备注. 1; 原玻片; 80万; m2/a; 当地购买; ——. 2; 氩气; 132; m2/a; 外购; ——. 3; 环保水性漆; 50; t/a; 外购; 购买已调配环保水性漆. 4; 靶材; 0.48; t/a; 外购; 直径0.133m,长度为2.6m圆柱，重量约为40kg. 5; 活性炭; 0.5; t/a; 外购; ——. 6; 水; 1379.4; m3/a; 沙河市经济开发区供水; ——. 7; 电; 90万; Kwh/a; 沙河市供电局供电; ——. 项目主要原辅材料理化性质如下： 1、氩气 分子式 Ar ，CAS 号 7440-37-1，分子量 39.95，无色无臭的惰性气体；蒸汽压202.64kPa(-179℃)；熔点 -189.2℃；沸点-185.7℃；溶解性：微溶于水；密度：相对密度(水=1)1.40(-186℃)；相对密度(空气=1)1.38；稳定性：稳定；危险标记 5(不燃气体)；主要用途：用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊”。本项目利用氩气的稳定性，用于磁控溅射工序。 （2）环保水性漆 本项目选用调配好的环保水性漆，水性油漆就是以水做为稀释剂、不含有机溶剂的涂料，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。可使用在：木器、金属、塑料、玻璃、建筑表面等多中材质上。 主要组分为水性聚酯（16.6%）、水性丙烯酸（12.5%）、水性环氧改性聚酯（12.5%）、水性环氧改性丙烯酸（8.4%）、去离子水（50%）。 该项目主要生产镀膜玻璃、铝镜玻璃。采取订单式生产，以销定产，厂内不进行产品的大量储存。产品方案情况见表3。 表3 产品方案 序号; 具体产品名称; 年产; 单位; 备注. 1; 铝镜玻璃; 50万; m2/a. 2; 镀膜玻璃; 30万; m2/a. 合计; 80万; m2/a. 注：本项目制镜玻璃产量为80万m2/a。. 5、主要生产设备 项目主要生产设备情况见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 磁控溅射镀膜生产线; 条; 1. 2; 铝镜生产线; 条; 2. 6、公用工程 （1）给排水 给水：本项目用水由园区供水管网提供，水质、水量可满足项目用水需求。项目用水主要为生活用水、生产用水和绿化用水，新鲜水量为4.18m³/d（1379.4m3/a）。 本项目无食堂、宿舍，劳动定员为30人，根据《河北省用水定额生活用水》(DB13/T-1161.3-2016)，职工生活用水量按40L/人·d计，则用水量为1.2m³/d（396m3/a）；生活污水产生量按用水量80%计，则产生量为0.96m³/d（316.8m3/a），水量较少且水质较为简单，生活污水经化粪池处理后最终排入园区沙河市新环污水处理厂。厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 根据企业提供资料，本项目生产用水主要为玻璃原片清洗用水，新鲜水量为1.71m3/d。玻璃原片清洗用水为纯净水，根据企业提供资料，厂区自来水经净化水机净化为纯净水后，循环使用不外排，循环水量为0.96m3/d，损耗量为0.19m3/d，损耗量由新鲜水补充，补充量为0.19m3/d；项目冷却用水循环使用，不外排，循环水量为1.92m3/d，损耗量为0.32m3/d，损耗量由新鲜水补充，补充量为0.32m3/d。 表5 项目水量平衡表 单位：m³/d 序号; 项目; 用水 标准; 总用 水量; 新鲜水量; 循环用水量; 消耗量; 废水产生量; 废水 去向. 1; 生活 用水; 职工盥洗; 40L/d·人; 1.2; 1.2; 0; 0.24; 0.96; 沙河市新环污水处理厂. 2; 原玻清洗 用水; ——; 1.15; 0.19; 0.96; 0.19; 0; 全部回用. 3; 循环冷却 用水; ——; 2.24; 0.32; 1.92; 0.32; 0; 循环使用. 合计; 4.59; 1.71; 2.88; 0.75; 0.96. 0.96 员工生活用水(-0.24) 1.2 化粪池 1.71 0.96 玻璃原片清洗用水(-2) 新鲜水 0.19 0.96 沙河市新环污水处理厂 0.325 冷却用水(-0.32) 1.92 - 图1 项目水量平衡图 （2）采暖：生产采用电能，办公室采用空调取暖。 （3）供电：项目用电由沙河市供电局供电，年用电量为90万kw·h/a，可满足项目生产生活用电需求。 7、选址可行性分析 河北沙河经济开发区正玻工业园内，项目北区中心坐标：东经114°32′33.73″，北纬36°53′55.44″；项目南区中心坐标：东经114°32′28.94″，北纬36°53′48.16″。项目南距田村270m，东距京港澳高速公路150m，西侧、北侧均为玻璃深加工企业，东侧、南侧均为道路及空地。据现场踏勘调查，周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，交通较为便利，有利于项目原料、产品的运输。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，为项目的建设提供了良好的环境。综上所述，项目选址可行。 8、平面布置合理性分析 本项目占地面积8180m2，镀膜生产线位于南厂区北侧；铝镜生产线位于北厂区北侧、南厂区南侧，办公室位于生产车间南侧，成品区位于办公区南侧。整个厂区平面布置合理，功能分区明确，交通运输畅通，生产管理方便。具体厂区平面布置见附图3。 9、产业政策合理性分析 拟建项目为玻璃深加工项目，属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》中 “鼓励类，十二、建材，2、玻璃深加工工艺装备技术开发与应用”项目。本项目不属于该目录中的新增限制和淘汰类项目，因此，本项目的建设符合国家和地方的产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 沙河市地处太行山南段东麓，地势西高东低，自西向东依次为山区、丘陵、平原。山地分布在西部，海拔在300～1437m之间，面积414km2，占全市总面积43%；丘陵区多分布在中部，面积263km2，占全市总面积27%，海拔在100～300m之间，自西向东以2%～3%的坡度倾斜，地表多为松散沉积物，也有零星岩石出露，局部形成孤山残丘，冲沟阶地较发育；平原地形位于京广线两侧，面积292km2，为洪积冲积平原，地势平坦，地面坡度为2.5‰。 位于河北沙河经济开发区正玻工业园内，项目北区中心坐标：东经114°32′33.73″，北纬36°53′55.44″；项目南区中心坐标：东经114°32′28.94″，北纬36°53′48.16″。项目南距田村270m，东距京港澳高速公路150m，东侧、西侧、北侧、南侧均为玻璃深加工企业。项目周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。项目地理位置见附图1、周边关系见附图2。 2、气候气象 项目所在区属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，一年四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。近二十年气候气象参数统计结果见表6。 表6 气候气象参数一览表 项目; 单位; 数值. 年平均气温; ℃; 14.2. 极端最高气温; ℃; 44.0. 极端最低气温; ℃; -21.0. 年平均降雨量; mm; 665.8. 最大降雨量; mm; 1397.4. 最小降雨量; mm; 235. 年平均无霜期; d; 207. 最大冻土深度; cm; 50. 年主导风向; /; 南风. 最大风速; m/s; 24.0. 全年平均风速; m/s; 2.6. 3、水文特征 澧河主河道全长180公里，河面平均宽50米左右，是沙河市境内最主要的河流。澧河发源于内邱、邢台和沙河三县西部山区的六条大川，流经内邱、邢台、沙河、南和、任县、隆尧、宁晋七县，流经途中先后有沙洺河、溜垒河、顺水河、牛尾河、午河汇入。澧河上游称作大沙河，入南和，进任县至九河汇流处环水村段称作沙河，经隆尧到宁晋史家嘴与滏阳河、北沙河汇流，称作北澧河。 沙河市水文地质条件复杂，地下水主要分为五类：一是松散岩类孔隙水，主要分布在平原地带、丘陵河谷及丘陵上覆盖有第四纪松散地层、砾石层地带，单眼水井出水能力在10～120m3/h；二是碎屑岩裂隙水，主要分布在丘陵地带，岩性以石炭系、二叠系砂岩、页岩及砂页岩，蓄水性不均，单眼水井出水能力在10～30m3/h；三是碳酸盐岩溶裂隙水，分布在丘陵大部分地区，岩溶较发育，蓄水性强；四是岩浆岩裂隙水，单眼水井出水能力在1～5m3/h；五是变质岩裂隙水，主要为浅层风化裂隙水，只分布在地形低洼带。 4、植物多样性 沙河市植物品种繁多。全市有木本植物88种，分属37科，其中用材树36种，经济树25种，灌木27种，林木覆盖率13.7%。用材树主要有：刺槐、油松、杨、柳、椿、槐、侧柏、橡栎、泡桐、合欢、楸树、苦栋、黑叶树、本地桐、白腊树等；经济树主要有漆树、桑、花椒、核桃、栗、梨、苹果、柿子、萄葡、枣、杏、桃、花红、奈子、海棠、沙果、槟子等；灌木类主要有荆条、酸枣、山榆、胡枝子、榛子、六道木山豆蔓等。 沙河市粮食作物主要有小麦、玉米、谷子、黍子、红薯、高粱、大豆、小豆、绿豆、荞麦等；经济作物主要有棉花、花生、芝麻、油菜、线麻、烟叶、扫帚等；蔬菜类主要有白菜、马铃薯、北瓜、东瓜、黄瓜、葱、茄子、蒜、辣椒、西红柿、菜豆角、眉豆角、白萝卜、胡萝卜、蔓菁、君达、菠菜、韭菜、芹菜、茴香苗等。 据不完全统计，沙河市草本植物约有54科，180多种，以山区为多。野草类主要有：白草、麦草、茅草、蒿类、沙蓬、马唐、狗尾草、王不留、莎草、马兰草、绣根草、抓地蔓、鬼圪针、苍耳、蒺藜、刺儿菜、灰灰菜等；花木类主要有丁香、牡丹、紫薇、指甲草、干枝梅、菊、火石榴、夹竹桃、木槿、蔷薇、月季、玫瑰、葵花、山丹、鸡冠、茉莉、蝴蝶花、兰花、荷花、冬青等；药材类主要有生地、柴胡、黄芩、桔梗、山豆根、当归、黄莲、瓜蒌、山芝麻、细辛、四瓣草、车前子、茵陈、兔丝子、蒲公英等共695种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）行政区划 沙河市位于河北省西南部，隶属邢台市，沙河市行政区划面积999km2，下辖5个办事处、5个乡、5个镇，共有行政村290个，自然村270个，人口约47.09万余，其中农业人口38.8万人。耕地面积41.4万亩，人均耕地面积0.87亩。 （2）经济发展概况 沙河市经济发展迅速，基础实力雄厚。工业依托丰富的矿产资源，形成了建材、冶金、煤电、机械、医药化工为主导产业，以工字梁龙门吊、造纸瓷土、玻璃、水泥、钢材、标准件为主导产品的工业格局。农业初步走向产业化，逐步形成家禽、粮食、干鲜果、生产林、肉牛、绿大豆、蔬菜7大农业基地。 2010年，全市生产总值完成160.3亿元；财政收入完成17.2亿元，位居邢台各县（市、区）之首；全社会固定资产投资完成102.1亿元；城镇居民人均可支配收入达到1.5万元，农民人均纯收入达到6349元。 （3）文教卫生 全市共有中学39所，在校学生43698人；小学240所，在校生45519人；中专和职高6所，在校学生9792人；特殊教育学校l所，在校学生92人。幼儿教育蓬勃发展，全市共有幼教194所，在校生14439人。小学适龄儿童入学率达l00％。 全市综合医院l所，中医医院l所，专科医院l所，卫生院10个，妇幼保健所1所，疾控中心l所，共有床位数848张，各类卫生技术人员达1086人，其中医生456人。 （4）交通运输 沙河市境内有京广铁路、褡午(汲)铁路及通往矿山、工厂的专用铁路，总长约100公里。京广线境内长19.5公里，设有沙河市站和留客站。境内107国道和京深高速公路纵贯南北。省道有邢都线和宜沙线，境内长133.8公里，市道有横穿东西的褡石线和赞南线，分别长66.5公里和21.1公里，交通条件便利。 （5）公用设施条件 沙河基础设施完备，功能齐全。近年来先后新建、改建、扩建主要街道14条，城市控制面积达22平方公里，建成区面积12平方公里。城市街道整洁，环境优美，绿化覆盖率达25％，是“省级卫生城”。电信事业发展迅速，全市电话总容量8万门，城区和290个行政村全部接通了光缆程控电话。境内拥有火力发电站5座，水力发电站2座，总装机容量125万千瓦，变电站17座，主变容量达35万千伏安。市内星级宾馆3家，设施豪华，功能齐全。 （6）河北沙河经济开发区规划 河北沙河经济开发区（以下简称园区）位于沙河市区东部和东北部，分为东、西两个区。规划总面积48.47平方公里。东区范围为：大沙河保护带以南，京珠高速公路以东，沙河市和南和县交界以西，沙河市和邯郸市、永年县边界以北区域，面积为36.02平方公里。西区范围为：大沙河保护带以南，京珠高速公路以西，翡翠路以东，南环路以北，面积为11.45平方公里。 园区性质为：省级产业聚集区，沙河市东部的工业主中心，以建材（玻璃和玻璃制品、陶瓷等）、炭黑、食品加工、煤化工为主要产业，附加值高、科技含量高、现代化的新型工业园区。 总体规划布局：整体园区从功能上分为“一心、二轴、三区”。“一心”指园区中部与329省道交叉口的居住、行政办公、商业金融、休闲服务等为主的园区核心。“二轴”指园区中部纬三线及329省道两条发展主轴线。“三区”分别指：“配套服务区”、“西部工业园区”、“东部工业园区”。 本项目厂址位于河北沙河经济开发区正玻工业园内。项目为玻璃深加工项目，占地为工业用地，符合园区规划。 - （7）沙河市新环污水处理厂 沙河市新环污水处理厂位于大杜村东北，辛寨村西，占地面积7.5公顷，建设单位为沙河市新环污水处理有限公司，总投资11554.22万元，项目同时配套建设33.6公里的排水主干管。沙河市新环污水处理厂处理规模为5万m3/d，采用百乐克处理工艺(悬挂式曝气链)，污水经水解酸化、厌氧、好氧、过滤、超滤、消毒工艺处理，其出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)一级A标准，出水最终排入沙河。沙河市新环污水处理厂现已建成投入运行，污水处理厂进出水水质见表7。 表7 沙河市新环污水处理厂进出水水质一览表 单位：mg/L 项目; COD; BOD; SS; NH3-N; pH（无量纲）. 进水; 400; 200; 200; 35; 6~9. 出水; 50; 10; 10; 8; 6~9. 本项目在其纳水范围内。项目产生的废水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准的要求和沙河市新环污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网系统，排入沙河市新环污水处理厂深度处理。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目所在地空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域环境空气质量较好。 2、地下水环境质量现状 项目所在区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，区域地下水水质较好。 3、声环境质量现状 区域的声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于河北沙河经济开发区正玻工业园内，项目北区中心坐标：东经114°32′33.73″，北纬36°53′55.44″；项目南区中心坐标：东经114°32′28.94″，北纬36°53′48.16″。项目南距田村270m，东距京港澳高速公路150m，东侧、西侧、北侧均为玻璃深加工企、南侧为空地。据现场踏勘调查，周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。根据项目特点及周围环境特征，确定环境保护目标及保护级别见表8。 表8 环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护目标; 保护对象; 方位; 最近距离(m); 保护级别. 环境空气; 田村; 居民; S; 270; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 声环境; 厂界外1m; ——; ——; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准. 地下水; 厂址周围地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准，详见表9。 表9 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时; 浓度限值（二级标准）; 标准来源. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60μg/Nm3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 24小时平均; 150μg/Nm3. 1小时平均; 500μg/Nm3. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40μg/Nm3. 24小时平均; 80μg/Nm3. 1小时平均; 200μg/Nm3. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 200μg/Nm3. 24小时平均; 300μg/Nm3. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均; 70μg/Nm3. 24小时平均; 150μg/Nm3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）. - 声环境：区域的声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096- 2008）3类区标准要求，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB(A)。 3、地下水：地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848- 2017）Ⅲ类标准，见表10。 表10 地下水环境质量标准 单位：mg/L pH除外 项目; pH; 高锰酸盐指数; 总硬度; 溶解性总固体; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 氨氮. 标准值; 6.5-8.5; ≤3.0; ≤450; ≤1000; ≤20; ≤0.02; ≤0.2. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 运营期： 1、废气：有机废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）表1中表面涂装业大气污染物排放限值。标准限值见表11。 表11 大气污染物排放限值 行业; 工艺设施; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最低去除效率. 表面涂装业; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 60; 70%. 无组织监控点污染控制要求：企业边界任何 1h 大气污染物平均浓度执行表 2 规定的其他企业边界大气污染物浓度限值。 表12 企业边界大气污染物浓度限值 序号; 污染物; 限值（mg/m3 ）. 1; 非甲烷总烃; 2.0. 2、废水：本项目外排废水将进入园区污水管网。排水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及沙河市新环污水处理厂水质要求。 3、噪声：厂界侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB(A)。 4、固体废物： 废真空泵油、废活性炭属于《国家危险固废名录》（2016）中的危险废物，交有危废处置公司处置；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及其修改单要求 。 废环保水性漆桶、废靶材、废产品、污泥等工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定。 生活垃圾处置参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的有关规定和要求。 |
| 总量控制指标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定，本项目生产用热采用电加热，冬季供暖采用空调；本项目员工均为当地居民，建成后无生产废水产生，主要废水为员工的生活污水，生活污水经化粪池预处理后经过污水管网，最终排入沙河市新环污水处理厂深度处理。确定项目污染物排放总量控制指标为：COD：0.086t/a；NH3-N：0.009t/a；SO2：0t/a；NOX：0 t/a；非甲烷总烃：1.267t/a。 项目建成后无工业废水外排，仅为生活废水经化粪池处理后，污染物排放总量控制指标为COD：0.086 t/a； NH3-N：0.009t/aSO2：0t/a；NOX：0 t/a；非甲烷总烃：1.267t/a。 |

- 建设项目工程分析

一、环保铝镜工艺流程及产污位置（图示2） 清洗池 废水 回用 纯水 清洗 噪声 鼓风 风机 上片 玻璃原片 产污情况 工艺流程 原料、设备 靶材 真空泵 磁控溅射 噪声 真空泵 三级抽真空 热风 电烘箱 烘干 噪声 鼓风 风机 风干 噪声、废靶材 三级抽真空 噪声 真空泵 淋底漆 环保水性漆 噪声、淋漆废气 加热 电烘箱 噪声、淋漆废气 烘干 淋面漆 噪声、淋漆废气 玻璃漆 加热 噪声、淋漆废气 电烘箱 烘干 风机 冷却 噪声 鼓风 风机 下片 噪声 图2 环保铝镜生产工艺流程及产污节点 工艺说明： 1、上片：项目外购玻璃原片人工推入气垫台，利用风机对气垫台鼓风缓冲玻璃倒落重力，进入自动生产线。 2、清洗：玻璃原片经自动输送线进入清洗台，使用细刷对玻璃表面用纯水冲洗。 3、风干：用鼓风机都玻片进行吹干。 4、烘干：用电热风箱对玻片进行烘干。 5、抽真空：烘干的玻片进入粗抽室进行一级抽真空，随后经自动舱门输送至前精抽室进行二次真空处理，处理后再进入前缓冲室进行三级真空处理。 6、磁控溅射：玻片进行封闭的磁控溅射室后，维持真空度在1×10-2Pa，冲入氩气工作气体，维持氩气浓度在40mg/L 左右，接通溅射电源，利用磁控溅射原理对玻片进行镀膜，镀膜材料为铝等，可对内层镀膜进行保护，经两次镀膜处理后，镀膜厚度控制在40~50nm。 磁控溅射原理：电子在电场E 的作用下，在飞向基片过程中与氩原子发生碰撞，使其电离产生出Ar+和新的电子；新电子飞向基片，Ar+在电场作用下加速飞向阴极靶，并以高能量轰击靶表面，使靶材发生溅射。在溅射粒子中，中性的靶原子或分子沉积在基片上形成薄膜，而产生的二次电子会受到电场和磁场作用，产生E（电场）×B（磁场）所指的方向漂移，简称E×B 漂移，其运动轨迹近似于一条摆线。若为环形磁场，则电子就以近似摆线形式在靶表面做圆周运动，它们的运动路径不仅很长，而且被束缚在靠近靶表面的等离子体区域内，并且在该区域中电离出大量的Ar+来轰击靶材，从而实现了较高的沉积速率。 - 抽真空：烘干的玻片进入粗抽室进行一级抽真空，随后经自动舱门输送至前精抽室进行二次真空处理，处理后再进入前缓冲室进行三级真空处理。 - 淋底漆：镀膜完成后的玻片将进入淋漆房进行淋漆处理。 - 烘干：用电热风箱对玻片进行烘干。 - 淋底漆：烘干后的玻片将进入淋漆房进行二次淋漆处理。 - 烘干：用电热风箱对玻片进行烘干。 - 冷却：烘干后的玻片温度上升，在本工序进行风冷降温。 - 下片：采用气垫床辅助下片，成品打包暂存。 二、镀膜生产工艺流程及产污位置（图示3） 清洗池 废水 回用 纯水 清洗 噪声 鼓风 风机 上片 玻璃原片 产污情况 工艺流程 原料、设备 靶材 噪声、废靶材 真空泵 磁控溅射 噪声、固废 真空泵 三级抽真空 热风 电烘箱 烘干 噪声 鼓风 风机 风干 噪声 风机 冷却 回用 水 清洗 清洗池 下片 风机 噪声 图3 镀膜生产工艺流程及产污位置 工艺说明： 1、上片：项目外购玻璃原片人工推入气垫台，利用风机对气垫台鼓风缓冲玻璃倒落重力，进入自动生产线。 2、清洗：玻璃原片经自动输送线进入清洗台，使用细刷对玻璃表面用纯水冲洗。 3、风干：用鼓风机都玻片进行吹干。 4、烘干：用电热风箱对玻片进行烘干。 5、抽真空：烘干的玻片进入粗抽室进行一级抽真空，随后经自动舱门输送至前精抽室进行二次真空处理，处理后再进入前缓冲室进行三级真空处理。 6、磁控溅射： 玻片进行封闭的磁控溅射室后，维持真空度在1×10-2Pa，冲入氩气工作气体，维持氩气浓度在40mg/L 左右，接通溅射电源，利用磁控溅射原理对玻片进行镀膜，镀膜材料为铝、铜、钛等，可对内层镀膜进行保护，经两次镀膜处理后，镀膜厚度控制在40~50nm。 磁控溅射原理：电子在电场E 的作用下，在飞向基片过程中与氩原子发生碰撞，使其电离产生出Ar+和新的电子；新电子飞向基片，Ar+在电场作用下加速飞向阴极靶，并以高能量轰击靶表面，使靶材发生溅射。在溅射粒子中，中性的靶原子或分子沉积在基片上形成薄膜，而产生的二次电子会受到电场和磁场作用，产生E（电场）×B（磁场）所指的方向漂移，简称E×B 漂移，其运动轨迹近似于一条摆线。若为环形磁场，则电子就以近似摆线形式在靶表面做圆周运动，它们的运动路径不仅很长，而且被束缚在靠近靶表面的等离子体区域内，并且在该区域中电离出大量的Ar+来轰击靶材，从而实现了较高的沉积速率。 - 冷却：磁控溅射镀膜后的玻片温度上升，在本工序进行风冷降温。 - 清洗：玻璃原片经自动输送线进入清洗台，使用细刷对玻璃表面用纯水冲洗。 9、下片：采用气垫床辅助下片，成品打包暂存。

主要污染工序： 该项目主要污染物的产生情况见表13。 表13 污染物的产生情况一览表 污染物类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 产生特征. 废水; W1; 玻片清洗工段; SS; 连续. W2; 制纯水; 浓水; 连续. W3; 真空泵抽真空工段; 循环冷却水; 连续. ——; 职工生活; COD、BOD5、 SS、NH3-N; 间断. 废气; G1; 淋漆; 非甲烷总烃; 连续. G2; 烘干; 非甲烷总烃; 连续. 噪声; N1; 上片; 等效连续A声级; 连续. N2; 风干; 等效连续A声级; 连续. N3; 烘干; 等效连续A声级; 连续. N4; 抽真空; 等效连续A声级; 连续. N5; 磁控溅射; 等效连续A声级; 连续. N6; 淋底漆; 等效连续A声级; 连续. N7; 淋面漆; 等效连续A声级; 连续. N8; 冷却; 等效连续A声级; 连续. N9; 下片; 等效连续A声级; 连续. 固废; S1; 生产工序; 废产品; 间断. S2; 淋漆间; 废环保水性漆桶、漆渣; 间断. S3; 磁控溅射; 废靶材; 间断. S4; 职工生活; 生活垃圾; 间断. S5; 沉淀池; 污泥; 间断. S6; 真空泵油; 废真空泵油; 间断. S7; 活性炭吸附; 废活性炭; 间断. 1、废气 项目营运过程中，生产废气主要为淋漆房和烘干房产生的挥发性有机废气。 本项目淋漆房为环保水性漆，生产过程环保水性漆用量为50t/a（合43478.26L），环保水性漆不单独添加溶剂，环保水性漆中主要挥发性有机物为非甲烷总烃。污染物产生情况见表14。 表14 项目营运过程有机废气产生情况表 物质; 用量（t/a）; 成分; 含量; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 环保水性漆; 50(合43478.26L); 非甲烷总烃; 284g/L; 12.35; 1.72. 工程有机废气主要产生于淋漆和烘干两个阶段，每条生产线在淋漆房和烘干段分别设置风机进行抽风，排气汇入UV光解设备＋活性炭吸附装置，对有机废气进行处理，有机废气经排气筒排放。排放厂房内风机总风量约为15000m3/h，排气经15m 排气筒排放。 表15 项目有机废气产生及排放情况表 序号; 污染物 名称; 污染物产生量（kg/h）; 污染物浓度（mg/m3）; 集气效率（%）; 处理效率（%）; 污染物排放量（kg/h）; 污染物排放浓度（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 无组织排放量（kg/h）. 1; 非甲烷总烃; 1.72; 114.67; 95; 90; 0.16; 10.67; 60; 0.086. 根据类比分析，项目有机废气采用UV光解装置+活性炭吸附处理进行光解处理，光解能力为1:0.25，即光解装置光解0.25kg的有机废气。根据计算，有机废气的总光解量为41.17kg/d（12.35t/a）。 2、废水 主要为生产废水和生活污水。生产废水产生环节包括原料玻片清洗、循环冷却水。 （1）玻片清洗废水 外购玻片进入生产系统后，首先将进行清洁，利用纯水冲洗并采用细刷进行摩擦清洁，去除玻璃表面的灰尘，分两级清洗，一级为粗洗，二级为清水冲洗。清洗废水中主要污染物因子为SS，经简单沉淀后作为一级粗洗用水进行回用，不外排。 （2）循环冷却水 项目内真空泵运行过程中需要采用水进行冷却，循环水用量为1.92m3/d。循环用水循环使用，每月向雨水管网排放一次。 （4）生活污水 本项目营运期间员工30人，厂内不设员工宿舍、食堂。员工用水按每人每天40L 计，用水量为1.2m3/d，排水系数按80% 计，则生活污水产生量为0.96m3/d。生活污水经化粪池处理后最终排入园区第二污水处理厂。 3、噪声 项目主要噪声源为磁控溅射镀膜生产线、铝镜生产线等机械设备，源强在80～100dB(A)。 4、固体废物 项目建成营运后，产生的固体废弃物主要为废环保水性漆桶、废靶材、废产品、污泥和员工生活垃圾等。 （1）废环保水性漆桶：项目环保水性漆年用量为50t，每桶质量约为250kg，则废弃环保水性漆桶产生量约为200个，单个环保水性漆桶总量在30kg，总质量为6t。根据环保部《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126 号），本项目环保水性漆桶不属于危险废弃物。生产过程中，废弃环保水性漆桶定期由外购厂家回收； （2）废靶材：项目靶材的使用量为0.48t/a，废靶材产生量为0.24t/a，定期由专门的公司回收。 （3）真空泵油、废活性炭:每年的产生量为3.34t/a、废活性炭产生量为0.5t/a，由危废处置公司处置； （4）废产品：每年的产生量为7.54t/a，由外购厂家回收。 （5）污泥：项目沉淀池每年清掏一次，污泥产生量0.88t/a,由当地环卫部门清运至垃圾填埋场进行处理。 （6）员工生活垃圾：项目内不设置员工住宿，员工生活依托周边农房等设施，员工生活垃圾按每人每天0.5kg 计，生活垃圾产生量为4.95t/a，收集后运往环卫部门指定地点处置。 该项目运营后，主要固体废弃物产生及处置措施见表16。 表16 项目主要固体废弃物产生及处置措施表 序号; 污染物; 产生位置; 产生规律; 产生量（t/a）; 去向. 1; 废环保水性漆桶; 淋漆房; 间断; 6; 不属于危废，由外购厂家回收. 2; 废靶材; 磁控溅射; 连续; 0.24; 由专门公司负责回收. 3; 废真空泵油废活性炭; 真空室 活性炭吸附; 间断; 3.84; 危废处置公司处置. 4; 废产品; 生产工序; 间断; 7.54; 外购厂家回收. 5; 污泥; 沉淀池; 连续; 0.88; 每年清掏一次，由当地环卫部门清运至垃圾填埋场进行处理. 6; 生活垃圾; 职工生活; 间断; 4.95; 收集后运往环卫部门指定地点处置. 合计; ——; ——; 22.95; ——. 5、环境风险分析 （1）重大危险源辨识 项目主要原辅材料包括原玻片、氩气、环保水性漆、溅射用靶材，无中间产物产生。按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004 )标准规定。 （2）环境风险分析 本项目原料环保水性漆采用铁桶包装，每桶质量在250kg，原料泄漏后，如遇明火将起火、爆炸。其影响如下： 健康危害：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。 火灾爆炸危险：环保水性漆作业时使用易燃液体作溶剂，容易产生大量可燃液体蒸气挥发，并与空气混合形成爆炸性混和物，通风不好遇到明火或火星会发生爆炸。 （3）风险防范措施 “安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度。本工程选择安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，增加装置的自动化水平，认真执行环境保护“三同时”原则，要求认真执行我国现行的安全、消防标准、规范，在设计时必须对风险事故采取以下主要预防措施： 1）总图布置安全防范措施 项目内总图布置符合《工业企业总平面设计规范》(GB50178-93)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)等有关规定，满足生产工艺要求，工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求。按功能进行相对集中布置，生活区尽可能的远离有毒有害等生产危险区。生产车间布置在地势平坦、自然通风良好的地段，未处于窝风低洼地段。车间、仓库具有良好的通风条件，并设有防止进雨水设施。按照功能分区，合理布置车间内的工艺设备和通道宽度，物料存放区和必要的运输、操作、检修空间与安全通道。 2）工程管理要求 ①工程营运期间，场内风险物料应严格遵守《化学危险品安全管理条例》，环保水性漆的贮存过程中必须按照国家《化学危险品安全管理条例》和《仓库防火安全管理规则》等规定做到安全贮存。 ②要求厂方加强对辅料储存间的安全管理工作，做到专人管理、专人负责，辅料储存场所必须保持干燥，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。环保水性漆储存库应远离热源和避免阳光直射，禁止一切烟火，设置防火标示牌。 ③环保水性漆在贮藏、运输时必须加盖密封，容器上应有明显的标志，注明品种代号、批号、色别和检验日期等。环保水性漆在贮藏运输时，应避免日晒、雨淋，不得与60℃以上的高温热源及有机溶剂接触。 ④严格限制环保水性漆、稀释剂以及各项助剂的储存量，按半个月至一个月的用量进行储存，尽可能减少储存量。 ⑤原料环保水性漆由供货商负责运输，桶装封闭漆桶，汽车车辆需采取封闭式运输，以防止环保水性漆泄露。 ⑥环保水性漆涂料中稀释剂属于易燃气体，因而经营或仓储场所均系易燃易爆危险区。进入本区，严禁烟火，工作人员或其他人员均应禁止抽烟。环保水性漆物品应远离明火。未经采取防火措施，不得动火检修设备或设施。 ⑦淋漆房、烘干段、原料堆场等，必须配置足够量的泡沫、干粉等灭火器。灭火器应本着分散与集中相结合的原则进行布点。管理人员应懂得防火常识、灭火知识，并能够熟练掌握灭火器。灭火器要经常检查，定期换药。 ⑧制订安全事故应急计划，做到安全生产。 营运过程中加强对风险源的管理和监控，将风险事故率降到最低点，将不会对建设地区环境造成较大危险。因此，本项目风险处于环境可接受水平。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 淋漆 烘干 | 非甲烷总烃 | 114.67mg/m3，1.72kg/h | 10.67mg/m3，0.16kg/h |
| 水污染物 | 职工生活316.8m2/a | COD | 400mg/L，0.115t/a | 300mg/L，0.086t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.058t/a | 150mg/L，0.043t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.058t/a | 150mg/L，0.043t/a |
|  |  | NH3-N | 35 mg/L， 0.01t/a | 30mg/L，0.009t/a |
|  | 玻片 清洗 | 清洗废水 | ——，359.7m3/d | 全部回用 |
|  | 循环 冷却 | 循环冷却水 | 循环使用 |  |
| 固体废物 | 生产 工序 | 废产品 | 7.54t/a | 由外购厂家回收 |
|  | 淋漆房 | 废环保水性漆桶 | 6t/a | 不属于危废，由外购厂家回收 |
|  | 真空泵、活性炭吸附 | 废真空泵油 废活性炭 | 3.34t/a 0.5t/a | 危废处置公司处置 |
|  | 磁控 溅射 | 废靶材 | 0.24t/a | 由专门公司回收 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 0.88t/a | 每年清掏一次，由当地环卫部门清运至垃圾填埋场进行处理 |
|  | 职工 生活 | 生活垃圾 | 4.95t/a | 收集后运往环卫部门指定地点处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声源为磁控溅射镀膜生产线、铝镜生产线等机械设备，源强在80～100dB(A)。采取基础减振、厂房隔声等措施，可将噪声影响降到最低，不会对周围环境造成影响。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目所在区域为工业园区，位于河北沙河经济开发区正玻工业园内，南距田村270m，东距京港澳高速公路150m，西侧、北侧、东侧均为玻璃加工企业，南侧为空地，无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。通过在厂界四周种植乔木进行绿化，除吸滞尘土、隔音降噪外，对生态环境可起到一定的补偿作用。因此该项目的建设不会对生态质量及生态系统的完整性造成不良影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、施工期主要污染工序： 本项目租赁现有厂房，不存在施工期的环境污染问题。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）预测参数 本项目大气污染物主要为有机废气非甲烷总烃，主要产生于淋漆和烘干过程中。 采用 SCREEN3 对有机废气有组织排放情况对环境空气的影响进行预测分析。营运过程中有机废气产生及有组织排放情况见表17。 表17 有机废气产生及有组织排放情况表 序号; 污染物名称; 污染物产生量（kg/h）; 集气效率（%）; 处理效率 （%）; 污染物排放量（kg/h）; 排气筒高度、内径、风量、排气温度、出气口风速. 1; 非甲烷总烃; 1.72; 95; 90; 0.16; 15m、0.5m、15000m3/h、 25℃、20m/s. 表18 有机废气有组织排放对环境空气影响预测结果一览表 距离（m）; 非甲烷总烃. 浓度 (mg/m3); 占标率 (%). 10; 0; 0. 100; 9.09E-05; 0. 200; 0.001378; 0.07. 300; 0.001838; 0.09. 400; 0.001735; 0.09. 500; 0.001633; 0.08. 600; 0.001713; 0.09. 700; 0.001674; 0.08. 800; 0.00156; 0.08. 900; 0.001421; 0.07. 1000; 0.001281; 0.06. 1100; 0.001263; 0.06. 1200; 0.001261; 0.06. 1300; 0.001244; 0.06. 1400; 0.001216; 0.06. 1500; 0.001183; 0.06. 1600; 0.001145; 0.06. 1700; 0.001106; 0.06. 1800; 0.001066; 0.05. 1900; 0.001026; 0.05. 2000; 0.000986; 0.05. 2100; 0.000948; 0.05. 2200; 0.000911; 0.05. 2300; 0.000876; 0.04. 2400; 0.000842; 0.04. 2500; 0.00081; 0.04. 最大地面浓度(mg/m3); 0.001864. 出现距离（m）; 279. 占标率(%); 0.09. 以上预测可知，评价范围内的有组织排放中非甲烷总烃的最大浓度贡献值为0.001864mg/m3，占标率为0.09%，对环境影响较小。 （2）下面，进行有机废气无组织排放对环境空气的影响的预测分析。 表19 面源排放参数表 污染物名称; 排放速率 (kg/h); 源的释放 高度(m); 面源 长度(m); 面源 宽度(m); 评价标准 （mg/m3）; 平均 风速 （m/s）. 淋漆、烘干; 非甲烷总烃; 0.086; 12; 60; 25; 2.0; 2.6. 注：非甲烷总烃评价标准取自《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。 表20 有机废气无组织排放对环境空气的影响预测结果一览表 距离（m）; 非甲烷总烃. 浓度 (mg/m3); 占标率 (%). 10; 0.002362; 0.12. 100; 0.02009; 1. 200; 0.02057; 1.03. 300; 0.01995; 1. 400; 0.01873; 0.94. 500; 0.01906; 0.95. 600; 0.01778; 0.89. 700; 0.01603; 0.8. 800; 0.01431; 0.72. 900; 0.01277; 0.64. 1000; 0.01142; 0.57. 1100; 0.01028; 0.51. 1200; 0.009297; 0.46. 1300; 0.008448; 0.42. 1400; 0.00771; 0.39. 1500; 0.007069; 0.35. 1600; 0.006507; 0.33. 1700; 0.006011; 0.3. 1800; 0.005573; 0.28. 1900; 0.005185; 0.26. 2000; 0.004837; 0.24. 2100; 0.004539; 0.23. 2200; 0.004272; 0.21. 2300; 0.00403; 0.2. 2400; 0.003811; 0.19. 2500; 0.00361; 0.18. 最大地面浓度(mg/m3); 0.0206. 出现距离（m）; 193. 占标率(%); 1.03. 以上预测可知，评价范围内的无组织排放：非甲烷总烃的最大浓度贡献值为0.0206mg/m3，占标率为1.03%，对环境影响较小。 （3）非甲烷总烃无组织排放对厂界的预测结果见表21。 表21 无组织排放监控点贡献浓度一览表 污染源; 污染物; 距厂界距离（m）; 厂界贡献值(mg/m3). 东厂界; 北厂界; 西厂界; 南厂界; 东厂界; 北厂界; 西厂界; 南厂界. 淋漆烘干; 非甲烷总烃; 40; 13; 80; 12; 0.01207; 0.003073; 0.01964; 0.002831. 从以上预测结果可知，项目厂界非甲烷总烃的浓度在0.002831mg/m3~0.01964mg/m3，符合《 河北省地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）无组织监控点污染控制要求规定的其他企业边界大气污染物浓度限值。 （4）大气防护距离根据《环境影响评价技术导则—大气环境》 （HJ2.2-2018）中的推荐模式，环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式的软件计算新建项目的大气环境防护距离。根据计算，项目大气防护距离计算结果见表22。 表22 大气防护距离计算结果 污染源; 污染因子; 排放源参数（m）; 排放速率（kg/h）; 计算结果; 防护距离设置. 长; 宽; 高. 大气防护距离; 非甲烷总烃; 60; 25; 12; 0.086; 无超标点; 0. （5）卫生防护距离 根据制定地方大气污染物排放标准的技术方法(GB/T13201-91)中工业企业卫生防护距离的计算公式计算无组织排放粉尘需设置的卫生防护距离。计算公式及所选取的参数如下： 卫生防护距离计算模式：Qc/Cm=(1/A)×(BLC+0.25r2)0.05LD Cm――标准浓度限值； L――工业企业所需卫生防护距离，m； r――有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D――卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从制定大气污染物排放标准的技术方法(GB/T13201-91)中卫生防护距离计算系数表查取；年平均风速为2.6m/s； Qc――工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 表23 卫生防护距离计算结果一览表 污染源; 污染物; 标准 （mg/m3）; 源强 (kg/h); 计算系数; 卫生防护距离计算值（m）. A; B; C; D. 淋漆烘干; 非甲烷总烃; 2.0; 0.086; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 1.080. 注：非甲烷总烃评价标准取自《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。 经卫生防护距离计算公式计算，非甲烷总烃无组织排放计算卫生防护距离分别为1.080m，据卫生防护距离取值要求，确定本项目的卫生防护距离为50m。距离本项目最近的环境敏感点为南方向270m处的田村，符合卫生防护距离的要求。建议规划建设部门在本项目确定的防护距离内禁止建设学校、医院、住宅等环境敏感点。 综上所述，本项目投入运营后，对区域大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）本项目废水排放情况 本项目废水主要为原玻清洗废水、循环冷却水和员工生活污水等。玻片清洗废水主要污染因子为SS，排水经沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排；循环冷却水冷却降温后，循环使用。生活污水产生量较少且水质较为简单，经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，同时满足沙河市新环污水处理厂进水水质要求后，经过污水管网，最终排入沙河市新环污水处理厂深度处理，不会对周围水环境产生明显影响。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类：J非金属矿采选及制品制造65、玻璃及玻璃制品，不需开展地下水环境影响评价。 为防止项目建设对地下水造成污染，本项目需要做防渗处理的构筑物2座沉淀池、1座化粪池和1座清水池。本环评建议以上构筑物基础采用三合土夯实，池底及四壁采用防渗混凝土构筑，池底部及四壁均采用防渗水泥做好防渗处理，防渗层渗透系数低于10-7cm/s。采取措施后，污染物对地下水的影响甚微。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为玻璃清洗机、磁控溅射镀膜生产线、烤漆生产线等机械设备，源强在80～100dB(A)。噪声源及防治措施见表24。 表24 噪声源及防治措施一览表 序号; 噪声源; 数量(台); 最大噪声级 [dB(A)]; 防治措施; 降噪效果. 1; 磁控溅射镀膜生产线; 1; 95; 基础减震，厂房隔声; 75. 2; 铝镜生产线; 2; 90; 基础减震，厂房隔声; 70. 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用模式计算的方法，对厂界进行噪声预测。 (1)预测模式 采用点声源衰减模式： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0)−ΔL 式中：LA(r) —— 距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0) —— 距离声源r0处的A声级，dB(A)； r —— 距声源的距离，m； r0 —— 距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。 (2)预测结果 产噪设备声级值，代入模式计算，项目运行过程中，各预测点声级值预测结果见表25。 表25 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 项 目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 32.59; 41.54; 27.16; 45.02. 由上表可知，由于本工程选用低噪声设备，对产生噪声设备采取了基础减震、厂房隔声的措施，再经距离衰减后，设备噪声对厂界贡献值的范围为27.16～45.02 dB(A)，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB(A)。 （4）固体废物对环境的影响分析 本项目营运期间固废总产生量为22.95/a。主要固体废弃物为废环保水性漆桶、废真空泵油、废活性炭、废靶材、废产品、污泥和员工生活垃圾等。废环保水性漆桶暂存于固废间，定期由外购厂家回收；废靶材由专门公司回收；废产品将由外购厂家回收；污泥每年清掏一次，由当地环卫部门清运至垃圾填埋场进行处理；员工生活垃圾收集后运往环卫部门指定地点处置；废真空泵油、废活性炭暂存于危废间，定期由危废处置公司处置。 本项目各项固体废弃物均能得到妥善处置， 不会形成二次污染。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 淋漆、烘干 | 非甲烷 总烃 | 淋漆、烘干废气集中收集系统，设两台UV光解设施+活性炭吸附处理后，引风经由排气筒排放， 排气筒高度不低于15米 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）表1中表面涂装业大气污染物排放限值 |
|  | 淋漆、烘干 | 非甲烷 总烃 | —— | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）表 2 规定的其他企业边界大气污染物浓度限值 |
| 水污染物 | 生活 污水 | COD | 化粪池 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，同时满足沙河市新环污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 玻片清洗工段 | 清洗废水 | 经沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排 |  |
|  | 循环 冷却 | 循环冷却水 | 循环使用 |  |
| 固体废物 | 生产 工序 | 废产品 | 由外购厂家回收 | 项目各项固体废弃物均能得到妥善处置，不会形成二次污染 |
|  | 淋漆房 | 废环保水性漆桶 | 由外购厂家回收 |  |
|  | 真空泵活性炭吸附 | 废真空泵油废活性炭 | 危废处置公司处置 |  |
|  | 磁控 溅射 | 废靶材 | 由专门公司回收 |  |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 每年清掏一次，由当地环卫部门清运至垃圾填埋场处理 |  |
|  | 职工 生活 | 生活垃圾 | 收集后运往环卫部门指定地点处置 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为磁控溅射镀膜生产线、铝镜生产线等机械设备，源强在80～100dB(A)。由于本工程选用低噪声设备，对产生噪声设备采取了基础减震、厂房隔声措施，设备噪声对厂界贡献值的范围为27.16～45.02 dB(A)，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目所在区域为工业区域，项目周边均为玻璃加工企业，无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。通过在厂界四周种植乔木进行绿化，除吸滞尘土、隔音降噪外，对生态环境可起到一定的补偿作用。因此该项目的建设不会对生态质量及生态系统的完整性造成不良影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 （1）项目名称：年产80万平方米磁控镀膜玻璃和环保铝镜项目； （2）建设单位：沙河市卓峰玻璃制品有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：河北沙河经济开发区正玻工业园内，项目北区中心坐标：东经114°32′33.73″，北纬36°53′55.44″；项目南区中心坐标：东经114°32′28.94″，北纬36°53′48.16″。 （5）占地面积：项目总占地面积8180平方米； （6）工程投资：本项目总投资4980万元，其中环保投资30万元，占总投资的0.6%； （7）工程建设规模：建设磁控镀膜玻璃一条生产线及环保铝镜两条生产线，设计年产磁控镀膜玻璃和环保铝镜80万平方米； （8）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员30人，生产人员实行三班制，每班8小时，年工作330天。 2、环境质量现状结论 (1)区域大气环境质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 (2)区域地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 (3) 区域声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 3、项目产业政策符合性结论 拟建项目为玻璃深加工项目，属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》中 “鼓励类，十二、建材，2、玻璃深加工工艺装备技术开发与应用”项目。本项目不属于该目录中的新增限制和淘汰类项目，因此，本项目的建设符合国家和地方的产业政策要求。 4、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目大气污染物主要为有机废气非甲烷总烃，主要产生于淋漆和烘干过程中。评价范围内的有组织排放中非甲烷总烃的最大浓度贡献值为0.001864mg/m3，占标率为0.09%对环境影响较小。 项目厂界非甲烷总烃的浓度在0.002831mg/m3~0.01964mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）无组织监控点污染控制要求规定的其他企业边界大气污染物浓度限值。 经计算，项目大气防护距离内无超标点。 经卫生防护距离计算公式计算，非甲烷总烃无组织排放计算卫生防护距离分别为1.080m，据卫生防护距离取值要求，确定本项目的卫生防护距离为50m。距离本项目最近的环境敏感点为南方向270m处的田村，符合卫生防护距离的要求。建议规划建设部门在本项目确定的防护距离内禁止建设学校、医院、住宅等环境敏感点。 综上所述，本项目投入运营后，对区域大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析结论 本项目废水主要为原玻清洗废水、循环冷却水和员工生活污水等。玻片清洗废水主要污染因子为SS，排水经沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排；循环冷却水冷却降温后，循环使用。生活污水产生量较少且水质较为简单，经化粪池处理后最终排入园区沙河市新环污水处理厂。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类：J非金属矿采选及制品制造65、玻璃及玻璃制品，不需开展地下水环境影响评价。 为防止项目建设对地下水造成污染，本项目需要做防渗处理的构筑物2座沉淀池、1座化粪池和1座清水池。本环评建议以上构筑物基础采用三合土夯实，池底及四壁采用防渗混凝土构筑，池底部及四壁均采用防渗水泥做好防渗处理，防渗层渗透系数低于10-7cm/s。采取措施后，污染物对地下水的影响甚微。 （3）声环境影响分析结论 本项目噪声源主要为磁控溅射镀膜生产线、铝镜生产线等机械设备，源强在80～100dB(A)。本工程选用低噪声设备，对产生噪声设备采取了基础减震、厂房隔声的措施，再经距离衰减后，设备噪声对厂界贡献值的范围为27.16～45.02dB(A)，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008) 3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB(A)。 （4）固体废物环境影响分析结论 本项目营运期间固废主要为废环保水性漆桶、废真空泵油、废靶材、废产品、污泥和员工生活垃圾等。废环保水性漆桶集中收集，堆放至仓库，定期由外购厂家回收；废真空泵油、废活性炭由危废处置公司处置。本项目各项固体废弃物均能得到妥善的处置， 不会形成二次污染。 5、选址可行性分析结论 河北沙河经济开发区正玻工业园内，项目北区中心坐标：东经114°32′33.73″，北纬36°53′55.44″；项目南区中心坐标：东经114°32′28.94″，北纬36°53′48.16″。项目南距田村270m，东距京港澳高速公路150m，西侧、北侧均为玻璃深加工企业，东侧、南侧为道路和空地。据现场踏勘调查，周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，交通较为便利，有利于项目原料、产品的运输。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，为项目的建设提供了良好的环境。综上所述，项目选址可行。 6、平面布置合理性分析结论 本项目占地面积8180m2，镀膜生产线位于南厂区北侧；铝镜生产线位于北厂区北侧、南厂区南侧，办公室位于生产车间南侧，成品区位于办公区南侧。整个厂区平面布置合理，功能分区明确，交通运输畅通，生产管理方便。具体厂区平面布置见附图3。 7、总量控制指标 根据环境保护实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，该项目实行总量控制的污染物为COD、氨氮，SO2、NOx。建议其总量控制指标如下：COD：0.086 t/a； NH3-N：0.009t/aSO2：0t/a；NOX：0 t/a；非甲烷总烃：1.267t/a。 8、结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，项目产生的废水、废气、噪声及固体废物均采取了相应的污染防治措施，各种污染物均可做到达标排放，且对环境影响较小。因此，在实施污染物总量控制、认真落实污染治理设施建设、确保污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、建议生产期间设专人负责环保管理工作，负责监督落实各项污染治理措施，及时解决出现的环境影响问题。 2、厂区及周围种植树木，增加绿化面积，使区域生态环境得到一定改善。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 表30 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 项目; 环保措施; 环保投资（万元）; 验收指标; 验收标准. 废气; 淋漆烘干废气; 淋漆、烘干废气集中收集系统，设2台光解设施+活性炭吸附处理，引风经由排气筒排放， 排气筒高度不低于15米，且高于周围200米范围内最高建筑5m; 12; 最高允许排放浓度：非甲烷总烃60 mg/m3; 有机废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）表1中表面涂装业大气污染物排放限值。. 废水; 生活 污水; 化粪池1座; 5; 出水水质： COD≤400 mg/L BOD5≤200mg/L SS≤200mg/L NH3-N≤35mg/L; 出水水质达到《污水综合排放标准》表4三级标准同时满足沙河市新环污水处理厂进水水质要求. 生产 废水; 经沉淀池沉淀处理后全部回用。设2座沉淀池和1座清水池，规格均为1.5m×2m×1.5m; 6; 不外排. 噪声; 车间 噪声; 基础减振、厂房隔声; 2; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB(A)。. 固体废物; 废产品; 由外购厂家回收; 1; 合理处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及其修改单要求. 废油 漆桶; 不属于危废，由外购厂家回收; 1. 废真空泵油、废活性炭; 暂存于危废间，定期交由危废处置公司处置; 1; 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及其修改单要求. 废靶材; 由专门公司回收; 1; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及其修改单要求. 污泥; 每年清掏一次，由当地环卫部门清运至垃圾填埋场处理; --. 生活 垃圾; 收集后运往环卫部门指定地点处置; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 防渗; 防渗 措施; 2座沉淀池、1座化粪池和1座清水池的构筑物基础采用三合土夯实，池底及四壁采用防渗混凝土构筑，池底部及四壁均采用防渗水泥做好防渗处理; 1; 渗透系数＜1×10-7cm/s. 合计; 30.

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。