- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产360万吨建筑材料项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沙河市玉山矿产品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡聚庆 |  |  | 联系人 | 胡聚庆 |  |  |
| 通讯地址 | 沙河市玉山矿产品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15930934567 |  | 传 真 |  | 邮政编码 | 054100 |  |
| 建设地点 | 邢台市沙河市新城镇小屯村村西北 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 沙河市行政审批局 |  |  | 批准文号 | 沙审批投资备字[2018]21号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 | C3099 其他非金属矿物制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 36667 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 3670 |  |  |
| 总投资 （万元） | 3600 | 其中环保投资（万元） |  | 159 | 环保投资占 总投资比例 |  | 4.42% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预投产日期 | 2018.9 |  |  |
| 项目由来： 我国经济发展仍处于大有作为的重要战略机遇期。以内需为主体的我国市场需求格局没有变化，工业化、信息化、城市化、市场化、国际化的"五化"发展目标为建材的砂石工业未来发展提供了巨大的市场空间。目前，国家对基础设施的投入力度仍持续增长，因此，建设需求仍很强劲，主要建材产品的市场需求总量继续保持增长。建材行业这些新的发展特征既为砂石工业发展提供了新的机遇，同时又是严峻的挑战。砂石骨料的市场需求随着国家基础设施的投入会逐步增长。因此沙河市玉山矿产品有限公司决定投资3600万元建设年产360万吨建筑材料项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等有关环保政策法规的要求，需对该项目进行环境影响评价。沙河市玉山矿产品有限公司于2018年5月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本工程厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本工程有关的技术资料，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第1号）和《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本工程环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目概况 (1) 项目名称：年产360万吨建筑材料项目 (2) 建设单位：沙河市玉山矿产品有限公司 (3) 建设性质：新建 (4) 建设地点：邢台市沙河市新城镇小屯村村西北。项目中心坐标为:东经114°20´13.40´´，北纬36°53´28.09´´。 (5) 建设规模：年产360万吨建筑材料。 (6) 建设内容：项目总占地面积为55亩，总建筑面积为26000平方米。年加工建筑材料360万吨。项目建设生产车间一座（含石子成品库）、洗砂车间、砂子成品库、职工宿舍、办公室、配电室、配件库和磅房等，共建设4条生产线，购置安装圆锥破碎机、振动筛、给料机、颚式破碎机等设备。主要建设内容见表1。 表1 项目建设内容一览表 序号; 工程名称; 结构形式; 单位; 工程量. 1; 职工宿舍; 砖混结构; m2; 275. 2; 办公室; 砖混结构; m2; 50. 3; 洗砂车间; 砖混结构; m2; 750. 4; 砂成品库; 砖混结构; m2; 750. 5; 磅房; 砖混结构; m2; 5950. 6; 生产车间（含石子成品库）; 钢结构; m2; 18000. 7; 配电室; 砖混结构; m2; 75. 8; 配件库; 砖混结构; m2; 150. 9; 合计; m2; 26000. (7) 总投资：项目总投资为3600万元，其中环保投资159万元，占总投资的4.42%。 (8) 劳动定员及工作制度：项目劳动定员20人，实行三班24小时工作制度，年工作300天。 表2 项目组成一览表 序号; 项目; 内容. 1; 主体工程; 项目总占地面积为55亩，总建筑面积为26000平方米。共建设4条生产线。. 2; 辅助工程; 职工宿舍：275平方米、办公室50平方米、配电室75平方米、配件库150平方米。. 3; 储运工程; 原材料和成品采用车辆运输，车间内物流采用皮带输送。. 4; 公用工程; 供电; 本项目供电由沙河市新城供电所供应，可满足项目用电需求。. 供热; 本项目生产不用热，不设锅炉；冬季取暖使用空调。. 给水; 项目用水由三王村供水管网提供，可满足项目用水需求。. 排水; 喷淋水全部消耗，不外排；车辆冲洗废水和洗砂废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水产生量小，水质简单，直接排入防渗旱厕，不外排。. 5; 环保工程; 废气; 布袋除尘器+15米高排气筒. 废水; 生活污水产生量小，水质简单，直接排入防渗旱厕，生产用水循环使用，不外排. 噪声; 选低噪声设备、基础减震。. 固废; 生活垃圾送环卫部门指定地点统一处理，车辆冲洗水沉淀池污泥定期送垃圾填埋场卫生填埋，洗砂沉淀池泥沙和布袋除尘器收集粉尘外售做建筑材料。. 2、 原材料消耗和产品方案 河卵石：是一种质地坚硬、耐磨、化学性质稳定的硅酸盐类矿物，天然的河卵矿石经过破碎、制砂、筛分等一系列加工之后生产成小粒径石子和部分河卵砂，河卵石破碎成品均为重要的工业矿物原料，广泛用于工程领域的水利水电、高等级公路、高速公路、高速铁路、客运专线、桥梁、机场跑道、市政工程、高层建筑的机制砂生产和石料整形，除此之外，还被广泛的用于作为混凝土的骨料。河卵石资源丰富，采集成本相对较低，应用价值高。本项目主要原材料为外购河卵石，可以满足本项目生产需求。 项目主要原材料消耗和产品方案见表3。 表3 原材料消耗和产品方案一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 一、原辅料. 1; 河卵石; 360.44; 万吨/年; 原材料砂石比例为1：3. 二、产品. 1; 原砂; 54; 万吨/年; 粒径≤0.5cm，混合置于砂成品库. 2; 机制砂; 90; 万吨/年. 3; 石子; 粒径0.5-1cm; 72; 万吨/年; 置于成品仓中. 粒径1-2cm; 144; 万吨/年. 3、生产设备 项目主要生产设备见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 主要设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 给料机; 台; 4. 2; 颚式破碎机; C1060; 台; 4; 粗破. 3; 圆锥破碎机; GP550; 台; 4; 细破. 4; 振动筛; 台; 4; 单层筛. 5; 振动筛; 台; 8; 三层筛. 6; 洗砂机; 台; 8. 7; 脱水筛; 台; 4. 8; 传输系统; 套; 4; 共49条. 合并; 40. 4、公用工程及辅助工程 (1)给排水 给水：项目用水由三王村供水管网提供，可满足项目用水需求。项目用水主要为生活用水、生产用水和绿化用水，项目新鲜水用量为784.96m3/d。 ① 生活用水：项目劳动定员为20人，员工主要为附近村民，宿舍主要为临时休息用，员工不在厂区食宿，根据河北省用水定额（DB13/T1161-2016），用水量按40L/人·d计算，则生活用水量为0.8m3/d。 ② 项目生产用水主要为喷淋装置用水、车辆冲洗用水和洗砂用水。 A.喷淋装置用水：类比同行业用水量，项目喷淋装置用水量为12m3/d。 B.车辆冲洗水：车辆冲洗水经沉淀处理后循环使用，项目车辆冲洗循环水量为50m3/d，日补充量为4m3/d。 C.洗砂用水：项目洗砂采用10个220m3的沉淀池，类比同行业用水量，项目洗砂用水量为760m3/d，洗砂用水经沉淀池沉淀处理后循环使用，循环水量为1000m3/d，日补充量为760m3/d。 ③ 绿化用水：厂区绿化面积为3670m2，绿化用水量为0.6m 3/m2·a，则项目绿化水量为2202m3/a。除去冬季不用绿化，项目按年绿化时间为270天计算，平均到年工作日中为8.16m3/d。 排水：拟建项目喷淋水全部消耗，不外排；车辆冲洗废水和洗砂废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水按用水量80%计算，则生活污水量为0.64m3/d。本项目厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作肥料，生活污水水质简单，产生量小，直接排入防渗旱厕，不外排。 项目给排水情况见表5，水平衡图见图1。 表5 项目给排水情况表 单位：m3/d 项目; 新鲜用水量; 循环量; 损耗量; 排放量; 备注. 生活用水; 0.8; 0; 0.16; 0.64. 喷淋装置用水; 12; 0; 12; 0. 车辆冲洗用水; 4; 50; 4; 0. 洗砂用水; 760; 1000; 760; 0. 绿化用水; 8.16; 0; 8.16; 0; 年绿化时间270天. 合计; 784.96; 1050; 784.32; 0.64. 0.64 生活用水(-0.16) 0.8 防渗旱厕 绿化用水(-8.16) 喷淋装置用水(-12) 8.16 12 50 车辆冲洗水(-4) 4 新鲜水 784.96 洗砂用水(-760) 1000 760 图1项目水量平衡图 （单位：m3/d） (2) 供热 本项目生产不用热，不设锅炉；冬季取暖使用空调。 (3) 供电 本项目供电由沙河市新城供电所供应，可满足项目用电需求。 5、产业政策分析 本项目为石料生产项目，属于非金属矿物制品制造，不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中限制类、淘汰类项目，属于允许类建设项目。 本项目不属于河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录的通知》（冀政办发[2015]7号）新增限制和淘汰类产业目录范围内，项目建设符合河北省产业政策要求。 本项目已经在沙河市行政审批局备案，备案编号：沙审批投资备字[2018]21号。 综上所述，项目建设符合国家及地方产业政策要求。 6、“三线一单”符合性分析 （1）本项目与生态保护红线符合性分析 沙河市生态保护红线总面积为236.91km2，占全市国土面积的28.50%，占邢台市国土面积的1.90%。本区域生态保护红线主导功能为水土保持，其次为水源涵养和生物多样性维护；同时还包括少量水土流失敏感脆弱区和河湖滨岸带敏感脆弱区。红线区内包含的各类保护地有白云山-小西天省级风景名胜区、秦王湖-北武当山省级风景名胜区、王硇省级风景名胜区和一级公益林。 沙河市生态保护红线主要分布在该市的西部，零星分布在中部和东部。生态红线西起梧桐沟村、华木村，东至小仓村、朱庄村。中部生态红线分布在西九家村、张峪村、岗冶村、西苏庄村、东苏庄村、后坡村的北部，赵册村、綦阳村的西南，贾庄村的东北，西毛村的西部及养儿河村的东部和西部。西部生态红线沿大油村、高点村、上郑村、北掌村、侯庄村成一带分布，其他零星分布。 本项目位于邢台市沙河市新城镇小屯村村西北。本项目具体位置见图2所示。不涉及大沙河保护带生态敏感红线区，且不在南水北调中线一期工程总干渠保护区范围内，符合生态保护红线的要求。 项目位置 本项目 图2 沙河市生态保护红线分布图 （2）本项目与环境质量底线符合性分析 根据邢台市生态环境局于2018年7月31日发布的《2018年6月份各县（市、区）空气质量通报》，沙河市6月份SO2平均浓度24μg/m3，NO2平均浓度38μg/m3，CO平均浓度2.3μg/m3，O3平均浓度192μg/m3，PM10平均浓度124μg/m3，PM2.5平均浓度54μg/m3，环境质量改善率11.86%，较好的完成了相关污染源削减工作，生态环境质量持续改善。 根据常规监测资料，地下水环境质量现状，评价区域内pH、耗氧量（高锰酸盐指数）、溶解性总固体、总硬度、硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物的标准指数均小于1，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，地下水环境质量较好。 环境噪声现状，区域昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；交通昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。区域声环境质量较好。 本项目产生的颗粒物经布袋除尘器处理后，达标排放；故本项目的建设不会突破当地环境质量底线。 （3）本项目与资源利用上线符合性分析 本项目能源主要为电和水，用电量300万KWh，用水量23.5万m3/a。因此，本项目能耗用量不大，符合资源利用上线标准。 （4）本项目与环境准入负面清单的对照符合性分析 本项目已本项目已经在沙河市行政审批局备案，备案编号：沙审批投资备字[2018]21号。项目选址符合规划，沙河市国土资源局已经出具了本项目选址符合沙河市土地利用总体规划的复函：沙国土函字[2018]第39号，沙河市新城镇人民政府已经出具了本项目选址符合镇总体规划的意见，同意本项目选址。因此本项目满足环境准入条件。 。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、水文、地质、气候、气象、植被、生物多样性等） (1)地理位置 沙河市位于河北省西南部，邢台市南部，地处东经113°52′~114°40′，北纬36°50′~37°03′之间，全市总面积999平方公里。北距石家庄市132km，北距邢台市25km，南距邯郸市28km。北连邢台市区、邢台县、东邻南和县、南与邯郸市的永年县、武安市相邻，城区建成区面积13.49平方公里。 本项目位于河北省邢台市沙河市新城镇小屯桥村西北。项目中心坐标为:东经114°20´13.40´´，北纬36°53´28.09´´。厂区四周均为空地，西北厂界距胜利村680米，东北厂界距后河村700米，东厂界距三王村440米。项目周围无自然保护区、文物、景观及其它环境敏感点。项目所处地理位置见附图1，周边关系见附图2。 (2)地形地貌 沙河市位于河北省南部、太行山东麓，地形自西向东分山地、丘陵、平原。山地海拔高度在1000m以下，中部丘陵区海拔在500m左右，平原区海拔在70m以下。 (3)水文地质 沙河市东部平原地区属第四系松散沉积物地层，沉积物厚度一般在350～600m。就时代来讲可划分为四个地层组：①下更新统：底板埋深300～400m；②中更新统：底板埋深200～300m；③上更新统：底板埋深40～100m；④全更新统：底板埋深10～70m。主要岩性有砂土、亚砂土夹砂层、砂砾石层、亚粘土及粘土。 地下水主要赋存于第四纪多层交迭的冲积砂层中，共分三个含水组： 第一含水组：底板埋深40-60m左右，地质岩性以砂土、亚砂土、中粗砂为主。含水层岩性主要是砂砾卵石和中粗砂层，其渗透性、富水性较好，渗透系数约20-50m/d，单位涌水量在20m3/h.m。 第二含水组：底板埋深100-140m，为冲击砂、卵石、砾石结构，单位涌水量在30～50m3/h.m。 第三含水组：底板埋深200～300m，含水层以中粗砂为主，厚度约20m，单位涌水量在10-20m3/h.m，本含水组与上两层含水组无明显水力联系。 地下水位动态变化属渗入一开采型。地下水补给以大气降水垂直入渗补给为主，其次为河流、渠系、田间灌溉回归水入渗补给，地下水侧向径流补给等。其排泄途径主要是蒸发和人工开采。 地下水在自然状态下流向为西南向东北。 (4)地表水特征 沙河境内主要河流为沙河，其次有属于名河上游支流的马河等几条小河。 沙河发源于内丘县西缘白鹿角乡之小岭底，当地称白鹿角川。川水南入邢台县后，自北而南穿过太行山前谷地，其间先后有将军墓川、浆水川、路罗川汇入，到西上庄乡东南进入沙河市孔庄乡境。此段河川为沙河上游主流，多年平均流量为9.34m3/s，最大流量8360m3/s。自朱庄水库截流后，坝下平均径流量为0.4436亿m3，沙河过水库后，经朱庄、纸房到左村东北与自西南而来的渡口川汇合。渡口川发源于沙河市西端的上窝铺，流经蝉房、温家沟、渡口等乡，全长38.4km。自左村向东，沙河即进入丘陵地带，坡度渐小，河床渐宽，到大油村乡北，河床宽达十数里，至东户乡缘，折向东南，至原沙河县城南，复向东而去，至郭龙庄村南进入南和县境，此后改称澧河。 自左村以东，沙河长41km，大部分时间无水，系季节性泄洪河。82年以后，多年基本上断流。此段河床，西部多卵石，中部十数里都是漫漫白沙，东部河渐窄，沙质渐细。 自大油村以下，沙河分为南北两支，北支如上所述，南支经冀庄、周庄、普通店、田村然后入永年县境，至鸡泽后与名河汇流。南支自1964年油村水坝修成后已多年无水。 (5)气候、气象特征 沙河市属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，一年四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。沙河市主要气象特征见表6。 表6 主要气候气象参数一览表 项 目; 单位; 数据; 项 目; 单位; 数据. 年平均温度; ℃; 13.2; 自计最大风速/风向; m/s; 21.0/WSW. 年平均降雨量; mm; 539.1; 定时最大风速/风向; m/s; 24.0/WSW. 年最大降雨量; mm; 802.0; 年平均相对湿度; %; 66. 月最大降雨量; mm; 427.5; 年极端最高温度; ℃; 42.7. 日最大降雨量; mm; 273.5; 年极端最低温度; ℃; -22.3. 近30年平均风速; m/s; 2.6; 年平均日照时数; h; 2457.5. （6）土壤、植被 沙河土壤为沙质褐土性土，壤质碳酸盐褐土，粘质碳酸盐褐土、沙壤土等。土壤肥力中等。山区、丘陵有零星自然植被，如荆条、酸枣等。森林覆盖率为10％左右。 （7）沙河市地下水饮用水源保护区 (1)一级保护区 以取水井井口为中心半径为100m的周围区域，或以井群外缘井中心连线为基线向四周外延100m的区域为一级保护区。增加境内南水北调中线总干渠工程管理范围边线两侧外50m区域为一级保护区,面积约为0.055km2。 (2)二级保护区 以取水井井口为中心半径东、南、北为1000m；西为2000m周围，或以井群外缘井中心连线为基线向东、南、北外延1000m；向西外延2000m周围除一级保护区外的区域为二级保护区。增加境内南水北调中线总干渠工程管理范围边线两侧外50～1000m区域为二级保护区，面积约为6.75km2。 (3)准保护区 位于二级保护区以西、以北，东边界以京广路为边界，向北至纬三路；向南至与永年交界处；以纬三路为北边界，向西至赞孔路，西边界为沿赞孔路至赞南路，沿赞南路至北掌、南掌、侯庄；南边界为沙河市与永年县交界处侯庄交汇点到京广路交汇点，面积约为52.35km2。 本项目厂址位于邢台市沙河市新城镇小屯桥村西北，位于沙河市地下水饮用水源保护区以外，不会对沙河市地下水饮用水源保护区产生影响。 （8）南水北调分析 根据《邢台市南水北调配套工程规划》，南水北调中东线连通工程的主要功能是在东线二期工程不能按照南水北调总体规划如期通水，或水质较长时间不能达到城市用水标准的情况下，可利用连通工程向东线受水区城镇进行补水。 邢台市境内输水总干渠自沙河市侯庄村西进入，于临城县西渎村东出境，全长93.3公里。途经沙河(15.9公里)、桥西区(17.8公里)、邢台县(8.9公里)、内丘(23.6公里)、临城(27.1公里)五个县市区。 南水北调中线工程由长江支流汉江上的丹江口水库引水，经长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口，沿京广铁路西侧北上，自流到北京、天津。总干渠沙河段自侯庄南与永年县邓上村交界处起，向北在北掌村西转向北偏东，经官庄村西转向北，于前昇村北过上郑村、南高村、中高村，至南沙河（一）到虹吸进口段经南沙河中心滩地南段与邢台市桥西区南沙河中心滩地北段交界处止，总段长为14.311km。 根据《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》（国调办环移〔2006〕134号）： ①隧道、暗涵和输水管道等非明渠段 一级水源保护区范围按由工程外边线向两侧外延50m，二级水源保护区范围按由一级水源保护区边线向两侧外延150m。 ②输水明渠段 设计地下水位低于渠底的渠段，其一级水源保护区范围按由工程管理范围边线（防护栏网）向两侧外延50m，二级水源保护区范围按由一级水源保护区边线向两侧外延1000m；设计地下水位高于渠底、采用外排或内排方式排地下水的渠段两侧一级水源保护区范围，分别按由工程管理范围边线（防护栏网）向两侧外延100m和200m。 南水北调中线总干渠沙河段，一级水源保护区范围为：输水渠道防护栏网向两侧外延150m；二级水源保护区范围为：由一级水源保护区边线向两侧外延1000m。 ③严格控制总干渠两侧水源保护区内的建设项目及其它开发活动。 Ⅰ在中线总干渠两侧一级水源保护区内，不得建设任何与中线总干渠水工程无关的项目，农业种植不得使用不符合国家有关农药安全使用和环保有关规定、标准的高毒和高残留农药。 Ⅱ在中线总干渠两侧二级水源保护区内，不得从事以下活动： a、新建、扩建污染较重的废水排污口，设置医疗废水排污口； b、新建、扩建污染重的化工建设项目，新建、扩建电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖以及其他污染重的建设项目； c、设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等危险废物集中转运、堆放、填埋和焚烧设施，设置危险品转运和贮存设施，新建加油站及油库； d、使用不符合国家有关农药安全使用和环保有关规定、标准的高毒和高残留农药； e、将不符合国家《生活饮用水卫生标准》和有关规定的水人工直接回灌补给地下水； f、建立墓地和掩埋动物尸体； g、利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及漫流等方式排放工业废水、医疗废水和其他有毒有害废水。将剧毒、持久性和放射性废物以及含有重金属废物等危险废物直接倾倒或埋入地下。已排放、倾倒和填埋的，按国家环保有关法律、法规的规定，在限期内进行治理。 本项目距离南水北调中线总干渠最近距离6000m，不在南水北调保护区范围内，因此，本项目建设不会对南水北调工程产生明显影响。 （8）沙河市新环污水处理厂 沙河市新环污水处理厂位于大杜村东北，辛寨村西，占地面积7.5公顷，建设单位为沙河市新环污水处理有限公司，总投资11554.22万元，项目同时配套建设33.6公里的排水主干管。工业园区污水处理厂处理规模为5万m3/d，采用百乐克处理工艺(悬挂式曝气链)，污水经水解酸化、厌氧、好氧、过滤、超滤、消毒工艺处理，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)一级A标准，出水最终排入沙河。现已建成投入运行，进出水水质见表7。 表7 沙河市新环污水处理厂进出水水质一览表 单位：mg/L 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; pH（无量纲）. 进水; 400; 200; 200; 35; 6~9. 出水; 50; 10; 10; 8; 6~9. 本项目不在其纳水范围内，喷淋水全部在后工序蒸发；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，洗砂废水经沉淀处理后循环使用，不外排。本项目厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作肥料，生活污水水质简单，产生量小，直接排入防渗旱厕，不外排，对地下水及周围水环境无明显影响。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： (1)本次评价大气环境质量现状监测数据引用邢台市生态环境局于2018年7月31日发布的《2018年6月份各县（市、区）空气质量通报》，沙河市6月份SO2平均浓度24μg/m3，NO2平均浓度38μg/m3，CO平均浓度2.3μg/m3，O3平均浓度192μg/m3，PM10平均浓度124μg/m3，PM2.5平均浓度54μg/m3，环境质量改善率11.86%，较好的完成了相关污染源削减工作，生态环境质量持续改善。 (2)地下水环境质量现状监测点位为白错村、胜利村和三王村，评价区域内pH标准指数0.28～0.407，高锰酸盐标准指数0.267～0.307，溶解性总固体标准指数0.4～0.524，总硬度标准指数0.601～0.747，硝酸盐氮标准指数0.129～0.428，硫酸盐标准指数0.161～0.4，氯化物标准指数0.26～0.408。评价区域内所有监测因子的标准指数小于1，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，地下水环境质量较好。 (3)环境噪声现状，环境噪声现状，区域昼间噪声48.0～52.0dB（A）之间，夜间噪声40.0～45.6dB（A）之间，昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；区域声环境质量较好。 (4)生态环境现状，评价区域内无自然保护区、文物保护单位和珍稀濒危野生动植物等敏感目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 建设项目评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物等重点保护目标，根据项目工程性质和周围环境特征，确定本项目的主要环境保护对象和环境保护级别。项目环境保护对象及保护目标见表8。 表8 主要保护目标及保护级别 环境要素; 保护对象; 坐标; 人口（人）; 方位; 距离(m); 功能要求. X; Y. 环境 空气; 胜利村; 114°20´0.18´´; 36°53´59.82´´; 400; NW; 680; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）. 后河村; 114°20´52.56´´; 36°53´43.76´´; 740; NE; 700. 三王村; 114°20´53.33´´; 36°53´30.15´´; 4220; E; 440. 地下水; 区域地下水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界; 厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | ⑴ 空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号），详见表9。 表9 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 序号; 项目; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）中二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 3; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 4; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. ⑵厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。详见表10。 表10 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 声环境 功能区类别; 适用区域; 昼 间; 夜 间. Leq[dB(A)]; Leq[dB(A)]. 2; 居住、工业; 60; 50. ⑶地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准，详见表11。 表11 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 序号; 项目; 标准值; 单位; 标准来源. 1; pH; 6.5～8.5; —; 《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准. 2; 色; 15; 铂钴色度单位. 3; 嗅和味; 无; —. 4; 浑浊度; 3; NTU. 5; 肉眼可见物; 无; —. 6; 总硬度; 450; mg/L. 7; 溶解性总固体; 1000. 8; 硫酸盐; 250. 9; 氯化物; 250. 10; 铁; 0.30. 11; 锰; 0.10. 12; 铜; 1.00. 续表11 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 序号; 项目; 标准值; 单位; 标准来源. 13; 锌; 1.00; 《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准. 14; 钼; 0.20. 15; 挥发性酚类; 0.002. 16; 阴离子表面活性剂; 0.3. 17; 耗氧量; 3.0. 18; 氨氮; 0.50. 19; 硫化物; 0.02. 20; 钠; 200. 21; 总大肠菌群; 3; CFU/100mL. 22; 菌落总数; 100; CFU/mL. 23; 亚硝酸盐; 1.00; mg/L. 24; 硝酸盐; 20.0. 25; 氰化物; 0.05. 26; 氟化物; 1.0. 27; 碘化物; 0.08. 28; 汞; 0.001. 29; 砷; 0.01. 30; 硒; 0.01. 31; 镉; 0.005. 32; 铬（六价）; 0.05. 33; 铅; 0.01. 34; 三氯甲烷; 60; μg/L. 35; 四氯化碳; 2.0. 36; 苯; 10.0. 37; 甲苯; 700. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：给料、破碎、筛分工序颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准；物料运输和成品储存扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准。 （2）噪声：施工期边界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值；运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （3）固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单(环境保护部公告2013年第36号)中的相关规定；生活垃圾处置参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的有关规定和要求。 （4）卫生防护距离参照执行《非金属矿物制品业卫生防护距离》（GB18068.1-2012）中的石灰制造企业卫生防护距离标准。 表12 污染物排放评价标准一览表 项目; 评价因子; 标准值; 标准名称. 废气; 无组织; 颗粒物; ≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值. 投料工序; ≤3.5 kg/h ，≤ 120mg/m3. 破碎工序. 筛分工序. 营运期噪声; LAeq; 昼间; 60dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 夜间; 50dB(A). 施工期噪声; LAeq; 昼间; 70dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值. 夜间; 55dB(A). |
| 总量控制指标 | - 根据《河北省生态保护十三五规划纲要》：对COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs五种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 - 本项目生产的石子产品，属于其他非金属矿物制品生产项目，无需生产用热，员工冬季取暖采用空调及电暖气，不设锅炉；项目生产废水沉淀后循环使用不外排，员工生活污水水量较小且水质简单，直接排入防渗旱厕，不外排。 因此，确定项目污染物排放总量控制指标为： COD：0t/a； NH3-N：0 t/a ；SO2：0t/a；NOX：0t/a；VOCs：0t/a。 |

建设项目工程分析

1、工艺流程图 项目生产工艺流程及排污节点如图4所示： G7 砂成品库 S1、N6 G6 石子成品库 洗砂 原 料 给料 一筛分 颚式破碎 锥式破碎 二筛分 石子 N1、G1 N3、G3 N5、G5 N4、G4 N2、G2 图例：N：噪声 G：废气W：废水 不合格品 图3 项目工艺流程及排污节点图 2、工艺简述 本公司石料采用机械破碎，生产线各加工环节全部实行密闭化、机械化和自动化。 （1）给料：项目来料加工，不设原料库，原料直接通过运输车辆投放至给料机中，然后由给料机通过漏斗均匀、定时、连续地给到受料装置中去，给颚式破碎机连续均匀地喂料。本工序布置在负压的密闭间内。 此工序的污染物主要为车辆及给料机噪声（N1），给料机受料和给料时产生的颗粒物（G1）。 （2）颚式破碎：颚式破碎机在受料后，开始第一道破碎工序，主要是将大石块破碎成小石块（粒径大于10cm），颚式破碎机工作时，活动鄂板对固定鄂板作周期性的往复运动，时而靠近，时而离开。当靠近时，物料在两鄂板间受到挤压、劈裂、冲击而被破碎；当离开时，已被破碎的物料靠重力作用而从排料口排出，进入单层筛分机。本工序与给料工序布置在一个负压的密闭间内。 此工序的污染物主要为颚式破碎机产生的噪声（N2），颚式破碎机受料、破碎和出料过程中产生的颗粒物（G2）。 （3）一筛分：主要是分离颚式破碎后的石子（粒径大于10cm）和原砂（粒径小于0.5cm），一筛分所用的振动筛为单层振动筛，孔径为0.5cm，原砂经过振动筛筛分后从筛孔落下，通过皮带输送至洗砂车间，未被筛落的石子通过皮带输送至半成品仓，半成品仓的作用是保证均匀、稳定的给锥式破碎工序提供原料。本工序布置于单独的负压密闭间内。 此工序的污染物主要为振动筛产生的噪声（N3），振动筛受料、振动和出料过程中产生的颗粒物（G3）。 （4）锥式破碎：颚式破碎后的半成品由半成品仓通过皮带送至圆锥破碎机，本工序的主要作用为将石子（粒径大于10cm）破碎为粒径较小的石子（粒径小于2cm）。圆锥破碎机工作时，电动机的旋转通过圆锥破碎机传动轴和圆锥破碎机圆锥部在偏心套的迫动下绕一周固定点作旋摆运动。从而使破碎圆锥的破碎壁时而靠近又时而离开固装在调整套上的轧臼壁表面，使碎石在破碎腔内不断受到冲击，挤压和弯曲作用而实现石料的破碎。破碎后的石子由皮带输送至二筛分工序。本工序布置在单独负压的密闭间内。 此工序的污染物主要为圆锥破碎机产生的噪声（N4），圆锥破碎机受料、破碎和出料过程中产生的颗粒物（G4）。 （5）二筛分：二筛分的作用主要是分离锥式破碎后的石子（粒径小于2cm），二筛分采用两个并列的三层振动筛，振动筛第一层孔径为2cm，第二层孔径为1cm，第三层孔径为0.5cm，因此经过二筛分后产生三种产品，机制砂（粒径小于0.5cm）、石子（粒径1cm-2cm），石子（粒径0.5cm-1cm）。两种粒径的石子通过皮带分别送至石子成品库中对应成品仓中储存，机制砂通过皮带送至洗砂工序。不合格品（粒径大于2cm）重新返回半成品仓进行后续加工。本工序布置在单独负压密闭间内。 此工序的污染物主要为振动筛产生的噪声（N5），振动筛受料、筛分和出料过程中产生的颗粒物（G5）。 - 洗砂：原砂和机制砂通过皮带送至洗砂车间进行洗砂，洗砂利用洗砂机进 - 行，主要目的是洗去砂子中的泥土和灰尘，提高砂子质量。洗砂用水沉淀后循环使用。 此工序的污染物主要为洗砂机产生的噪声（N6），沉淀池产生的泥沙（S1）。 （7）成品入库、储存：洗砂工序完成后，砂子（机制砂和原砂混合物）经皮带输送至砂成品库进行储存、待售。石子通过皮带送至石子成品仓进行储存、待售。 此工序的污染物主要为成品落料和储存过程中产生的颗粒物（G6、G7）。 主要污染工序： - 施工期： (1) 环境空气污染：砂石、水泥等的装卸和运输等，主要污染物为TSP。 (2) 水环境污染：施工人员少量生活污水的排放及施工设备清洗和水泥养护排水。 (3) 噪声污染：作业机械，如吊车、汽车等，噪声值在75～90dB(A)之间。 (4) 固废污染：施工垃圾和生活垃圾。 二、运营期的环境污染工序如下： ⑴ 废气：项目废气主要为给料机受料、给料产生的颗粒物，颚式破碎机受料、破碎、出料产生的颗粒物，锥式破碎机受料、破碎、出料产生的颗粒物，振动筛受料、振动和出料产生的颗粒物，物料输送及成品落料、储存产生的颗粒物。 ⑵ 废水：项目喷淋水全部蒸发，不外排；洗砂用水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；运输车辆冲洗水经沉淀后循环使用，不外排，员工生活污水直接排入防渗旱厕，不外排。 ⑶ 噪声：项目噪声主要为颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、洗砂机、车辆等设备噪声。 ⑷ 固废：该项目产生的固废主要为员工生活垃圾、洗车沉淀池产生的污泥、洗砂沉淀池产生的泥沙和布袋除尘器收集的粉尘。 表13 项目排污节点分析一览表 类别; 工段; 主要污染因子; 排放去向. 废气; G1; 给料机受料、给料; 颗粒物; 负压密闭间; 布袋除尘器; 15米高排气筒. G2; 颚式破碎机受料、破碎、出料. G4; 圆锥破碎机受料、破碎、出料; 负压密闭间. 布袋; G2; 一筛分筛分机受料、筛分、出料; 负压密闭间; 布袋除尘器. G5; 二筛分筛分机受料、筛分、出料; 负压密闭间. G6G7; 成品落料、储存; 安装喷淋装置. G8; 物料 输送; 皮带输送; 封闭式输送通道；落料口设置喷淋装置. 车辆运输; 运输车辆加强密闭；道路定时洒水抑尘；厂区门口设车辆冲洗设施. 废 水; W1; 员工生活; COD、SS、NH3-N、BOD5; 防渗旱厕. W2; 生产废水; SS; 循环沉淀池，循环使用，不外排. 固废; S1; 洗砂沉淀池; 泥沙; 外售做建筑材料. S2; 车辆冲洗水沉淀池; 污泥; 送垃圾填埋场卫生填埋. S3; 布袋除尘器; 粉尘; 外售做建筑材料. S4; 员工生活; 生活垃圾; 收集后送环卫部门指定地点统一处理. 噪声; N1; 给料; 设备噪声; 厂房隔声、基础减震、距离衰减. N3N4; 破碎. N2N5; 筛分. N6; 车辆; 车辆噪声; 加强管理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#生产线 | 给料、破碎、筛分工序 | 颗粒物 | 7275mg/m3 1047.6t/a | 36.4mg/m3 5.238t/a |  |
|  | 2#生产线 | 给料、破碎、筛分工序 | 颗粒物 | 7275mg/m3 1047.6t/a | 36.4mg/m3 5.238t/a |  |
|  | 成品落料、储存、物料输送 |  | 颗粒物 | — 1.2t/a | — 1.2t/a |  |
|  | 3#生产线 | 给料、破碎、筛分工序 | 颗粒物 | 7275mg/m3 1047.6t/a | 36.4mg/m3 5.238t/a |  |
|  | 4#生产线 | 给料、破碎、筛分工序 | 颗粒物 | 7275mg/m3 1047.6t/a | 36.4mg/m3 5.238t/a |  |
|  | 成品落料、储存、物料输送 |  | 颗粒物 | — 1.2t/a | — 1.2t/a |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 0.64m3/d |  | COD、BOD5 NH3-N、SS | —— | 防渗旱厕 |  |
|  | 生产废水 |  | SS | 喷淋水全部蒸发不外排；洗砂用水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；运输车辆冲洗水经沉淀后循环使用，不外排 |  |  |
| 固 体 废 物 | 员工 |  | 生活垃圾 | 3t/a | 收集后送环卫部门指定地点统一处理 |  |
|  | 洗砂沉淀池 |  | 泥沙 | 200t/a | 外售做建筑材料 |  |
|  | 布袋除尘器 |  | 粉尘 | 4169.46t/a |  |  |
|  | 洗车沉淀池 |  | 污泥 | 2t/a | 送垃圾填埋场卫生填埋 |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要来自颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛等设备噪声。噪声源声级范围75-105dB(A)，经基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可达标。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目建成后，在厂区内种植花草树木进行绿化，绿地面积3670m2，利用绿色植被系统的自身调节能力和抵御污染的能力，吸滞扬尘、隔声降噪的作用，项目的建设不会对周围生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |  |  |
| - 环境影响分析 施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目施工期建筑材料在运输、装卸、拌合过程及管沟开挖会产生扬尘。为减少施工期扬尘对周围环境的影响，本评价要求施工单位严格按照《邢台市大气污染防治行动计划实施细则》、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》及《邢台市建设局关于进一步加强建设工地扬尘治理的有关规定》的相关要求进行施工，具体措施如下： ①施工现场应采用围挡，围挡高度不得低于1.8米。 ②管沟开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；施工弃土及建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 ③施工现场在基础开挖及土方回填阶段现场内的裸露土方必须用密目式安全网进行全封闭覆盖，确保封闭严密，固定牢靠。 ④建筑施工现场要安排专人定时喷水降尘，保持路面清洁湿润。建筑工地大门出入口处必须设置车辆冲洗设施、过渡路和防污地排，对驶出施工现场的机动车辆冲洗底盘和车轮干净后方可上路行驶，严禁将施工现场内的泥土带出污染城市道路。 ⑤使用商品混凝土，严禁现场搅拌。 ⑥严格渣土运输管理。渣土盛装不得超过车厢高度，禁止道路遗撒和乱倾乱倒。所有车辆驶出工地必须冲洗干净。 ⑦当空气出现极重污染时，土石方施工现场、建筑拆除工程等停止作业。 通过采取以上抑尘措施后，可最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响。只要加强管理，切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，不会对周围环境产生明显影响。随着施工期的结束以及厂区地面的硬化和绿化，施工扬尘影响也将结束。 2、水环境影响分析 施工期的废水主要来自建筑施工人员的生活污水和施工废水。施工废水主要为泥浆水，施工场地设简易沉淀池，将施工废水收集沉淀后，回用于场地喷洒降尘，对环境影响较小。本工程施工期间设置临时防渗旱厕，施工人员产生的生活污水排入防渗旱厕，不会对周围水环境产生明显影响。 因此，项目施工期产生的废水均采取了合理的处置措施，不会对周围水环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 施工噪声主要为机械运行所产生的噪声以及交通运输车辆的汽车噪声，噪声值在75～90dB(A)之间。经预测计算，昼间施工噪声影响范围主要在150m以内。为最大限度的避免和减轻施工噪声对周围居民的影响，因此本评价要求项目施工过程中采取如下措施： （1）从声源上控制噪声，建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，施工单位要设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，要求工作人员严格按照操作规范使用各类机械； （2）合理安排施工时间，应采用先进的施工技术，采用预留施工缝办法，避开敏感时段施工，不准在12：00～14：00、22：00～6：00期间施工，特别是在土地平整、地基挖掘过程中，严禁夜间施工。中考、高考期间严禁使用高噪声设备施工； （3）利用隔声屏障降低噪声，施工前在项目边界设置高为2.5米的硬质遮挡围墙；对相对固定的机械设备，如木工机械应放在密闭房间内，以工房隔声； （4）使用商品混凝土，严禁使用混凝土搅拌机现场搅拌； （5）施工场地的运输车辆出入现场时，要低速、禁鸣，夜间禁止运输； （6）在不影响施工情况下将强噪声设备尽量移至项目区远离敏感点处使用，如木工机械、钢材下料设备等高噪声设施应在异地使用，以避免设备噪声对居民产生影响； （7）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 项目将噪声较大的设备布置在场区中央，并采取基础减震等措施，远离周围敏感点，施工噪声即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求。由于本项目施工期较短，夜间禁止施工，施工期对周围居民影响较小，施工完毕后影响消失。 4、固废环境影响分析 施工过程中产生的固体废物为建筑垃圾和施工人员生活垃圾，根据《危险废物鉴定标准》（GB5085.7-2007），确定固体废物Ⅰ类一般固体废物，由施工单位负责外运；生活垃圾送至城市生活垃圾转运站，由环卫部门统一送至市政部门指定地点。垃圾清运时应提前适量洒水，必须使用密闭式运输车辆，避免沿途遗洒，污染环境。另外，在施工过程中的开挖土方大部分用于地基回填，其余用于抬高地表，无弃土外运，固体废弃物均得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、生态环境影响分析 ### 施工期内对生态的影响主要体现在工程施工对土地的占用。无论是永久性占地还是临时性占地都会对地表植被产生直接影响，地基开挖工程直接破坏植被，扰动土壤，在施工范围内造成一定的水土流失。 工程永久占地完全损毁了原有的植被类型，其上生活着的植物全部被清除，施工区临近区域的植被也受到了一定程度的损毁。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，永久占地占用的林地采取相应的林地补偿措施，评价范围内的植被将会得到较快的恢复，项目建设对植物影响的痕迹将会逐渐消退。 施工期间永久性建筑占用土地外，其余土地属于可恢复部分。为使植被尽快恢复，避免局部水土流失加重，施工结束后，对临时占地及时进行整理和恢复，树木宜选用适宜当地气候和土壤的灌木和草类等植物种类。对裸露面在施工中或竣工后应进行整治、植草绿化，及时加固，最大限度的恢复植被。 综上所述，本工程施工临时占地对区域环境的影响是暂时的、局部的，随着施工结束后的植被恢复，临时占地将全部恢复植被，对区域环境的影响将逐渐消失。 营运期环境影响分析： 1、环境空气的影响分析 本项目不设锅炉等设施，因此无锅炉废气等污染物排放。项目所有生产工序布置在全封闭车间。项目运营期废气主要为投料、破碎和筛分工序产生的颗粒物，以及成品储存和物料运输扬尘等。 - 投料、破碎、筛分工序颗粒物 项目共设四条生产线（1#、2#、3#和4#生产线），以1#生产线为例，生产过程中投料、破碎和筛分工序均有颗粒物产生，类比同类型企业，颗粒物产生量约为1047.6t/a，产生速率为145.5kg/h，产生浓度为7275mg/m3。投料设备、破碎设备和筛分设备均布置在密闭车间内，并在给料机、破碎机和振动筛均布置在负压的密闭间内，经风量为20000m3/h的引风机通过管道引入布袋除尘器处理，处理后的废气通过15米高排气筒P1排放。该套设备处理效率达到99.5%，经处理后粉尘排放量为5.238t/a，排放浓度为36.4mg/m3，排放速率为0.728kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。2#、3#和4#生产线生产设备、原料、产能、废气处理措施均与1#生产线完全相同，因此，废气排放量、排放浓度和排放速率也一样，本报告不再详细叙述，2#、3#生产线和4#生产线产生的废气分别通过15米排气筒P2、P3和P4排气筒排放。 - （2）扬尘： ①成品储存： 本项目成品为原砂、机制砂和石子，为减少成品储存及装卸粉尘的产生及排放，本评价根据河北省《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T 2352--2016）提出要求，建设成品仓库，成品全部进入仓库储存，并在成品库设置喷淋装置，在装卸时洒水抑尘。 ②物料输送治理措施 本项目车间内物料运输均采用皮带输送，在成品下料口各设1套自动喷淋装置，对运输带加强密闭，减少物料输送时产生的粉尘。 厂区运输出厂采用汽车运输，为防止汽车动力起尘对周围环境造成影响，本评价要求：①项目出厂运输车辆全部采用苫布遮盖密闭，物料装载高度不得超过车辆箱体，严禁采用敞开式货车运输，防止物料撒落。②厂区门口设置车辆冲洗设施，对进出厂的车辆进行清洗，防止将粉尘带出厂区污染环境。项目建设两座30m3的沉淀池，对洗车废水进行沉淀处理。③运输道路每天洒水抑尘2-3次。采取以上措施后，可大大减少汽车动力起尘，不会对周围环境产生影响。 采取以上措施处理后，可使项目成品堆场及输送粉尘的排放减少90%左右。项目建成后，预计粉尘排放量为2.4t/a，排放速率为0.34kg/h，采用大气估算模式进行预测，颗粒物最大一次落地浓度为0.03745mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放厂界监控浓度限值。 综上所述，项目产生的废气采取合理的防治措施后，不会对评价区域内大气环境产生明显影响。 2、水环境影响分析 本项目生产用水主要为喷淋装置用水、洗砂用水和车辆冲洗水补水。项目喷淋抑尘水全部在后续工序蒸发不外排；洗砂用水经沉淀池处理后循环使用不外排；车辆冲洗废水经两座30m3沉淀池沉淀处理后循环使用；本项目厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作肥料，生活污水水质简单，产生量小，直接排入防渗旱厕，不外排。 综上所述，采取措施后，本项目产生的废水不会对周围地表水及地下水环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛等设备及来往车辆等产生的噪声，其声压级在75~105dB(A)之间。 项目对产生噪声的设备采取的降噪设施主要有：①隔声，主要是将一些机械动力性噪声设备设置于机房内；②声源控制，即在设备选型上选用低噪音设备，对颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛等设备设置基础减振。此外在总图布置时考虑声源方向、绿化等因素，进行合理布局，起到降噪的作用。 通过采取上述措施，各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的消减，然后再经距离衰减后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 拟建项目运营期固废主要为员工生活垃圾、洗砂沉淀池污泥、洗车沉淀池污泥和布袋除尘器收集粉尘。 生活垃圾产生量为3t/a。洗砂沉淀池泥沙为200t/a。洗车沉淀池污泥为2t/a。布袋除尘器收集粉尘均为4169.46t/a。处理措施：员工的生活垃圾集中收集后送环卫部门指定地点统一处理，生活垃圾处置符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；洗砂沉淀池泥沙和布袋除尘器收集粉尘外售做建筑材料，洗车沉淀池污泥送垃圾填埋场卫生填埋，处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单(环境保护部公告2013年第36号)中的相关规定。 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处理，对周围环境影响较小。 5、卫生防护距离 本项目为砂石生产项目，卫生防护距离参照执行《非金属矿物制品业卫生防护距离》（GB18068.1-2012）中的水泥厂卫生防护距离标准，确定卫生防护距离为400m。本项目就最近的敏感点三王村440米，满足卫生防护距离要求，不会对周围村民的生活环境产生影响。 6、选址可行性分析 本项目位于河北省邢台市沙河市新城镇小屯桥村西北。项目四周均为空地。西北厂界距胜利村680米，东北厂界距后河村700米，东厂界距三王村440米。厂址周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。 沙河市国土资源局已经出具了本项目选址符合沙河市土地利用总体规划的复函：沙国土函字[2018]第39号，沙河市新城镇人民政府已经出具了本项目选址符合镇总体规划的意见，同意本项目选址。 由环境影响分析结果可知，本项目实施后废气、废水、噪声和固废通过采取完善防治措施后，可实现达标排放，不会对评价范围内的环境质量造成明显影响。 综合以上分析，本项目选址可行。 7、项目组成、原辅材料消耗及污染物排放清单 项目组成情况见表14，原辅材料消耗件表15，项目污染物排放情况见表16。 表14项目组成一览表 序号; 项目; 内容. 1; 主体工程; 项目总占地面积为55亩，总建筑面积为26000平方米。共建设4条生产线。. 2; 辅助工程; 职工宿舍：275平方米、办公室50平方米、配电室75平方米、配件库150平方米。. 3; 储运工程; 原材料和成品采用车辆运输，车间内物流采用皮带输送。. 4; 公用工程; 供电; 本项目供电由沙河市新城供电所供应，可满足项目用电需求。. 供热; 本项目生产不用热，不设锅炉；冬季取暖使用空调。. 给水; 项目用水由三王村供水管网提供，可满足项目用水需求。. 排水; 喷淋水全部消耗，不外排；车辆冲洗废水和洗砂废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水产生量小，水质简单，直接排入防渗旱厕，不外排。. 5; 环保工程; 废气; 布袋除尘器+15米高排气筒. 废水; 生活污水产生量小，水质简单，直接排入防渗旱厕，生产用水循环使用，不外排. 噪声; 选低噪声设备、基础减震。. 固废; 生活垃圾送环卫部门指定地点统一处理，车辆冲洗水沉淀池污泥定期送垃圾填埋场卫生填埋，洗砂沉淀池泥沙和布袋除尘器收集粉尘外售做建筑材料。. 表15 原材料消耗和产品方案一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 一、原辅料. 1; 河卵石; 360.44; 万吨/年; 原材料砂石比例为1：3. 二、产品. 1; 原砂; 54; 万吨/年; 粒径≤0.5cm，混合置于砂成品库. 2; 机制砂; 90; 万吨/年. 3; 石子; 粒径0.5-1cm; 72; 万吨/年; 置于成品仓中. 粒径1-2cm; 144; 万吨/年. 表16 项目污染物排放清单一览表 工程内容; 环保措施及参数; 污染物; 排污口信息; 执行标准. 种类; 产生浓度 mg/m3产生量 t/a; 处理效率; 排放浓度 mg/m3排放量t/a. 废气; 1#生产线; 负压密闭间+布袋除尘器+15米高排气筒（P1）; 颗粒物; 7275mg/m3 1047.6t/a; 99.5%; 36.4mg/m3 5.238t/a; 高15m 出口内径0.3m; 颗粒物： ≤120mg/m3、≤3.5kg/h. 2#生产线; 负压密闭间+布袋除尘器+15米高排气筒（P2）; 颗粒物; 7275mg/m3 1047.6t/a; 99.5%; 36.4mg/m3 5.238t/a; 高15m 出口内径0.3m; 颗粒物： ≤120mg/m3、≤3.5kg/h. 3#生产线; 负压密闭间+布袋除尘器+15米高排气筒（P3）; 颗粒物; 7275mg/m3 1047.6t/a; 99.5%; 36.4mg/m3 5.238t/a; 高15m 出口内径0.3m; 颗粒物： ≤120mg/m3、≤3.5kg/h. 4#生产线; 负压密闭间+布袋除尘器+15米高排气筒（P4）; 颗粒物; 7275mg/m3 1047.6t/a; 99.5%; 36.4mg/m3 5.238t/a; 高15m 出口内径0.3m; 颗粒物： ≤120mg/m3、≤3.5kg/h. 无组织废气（成品储存、物料运输）; 封闭式输送通道；落料口设置喷淋装置，运输车辆加强密闭；道路定时洒水抑尘；厂区门口设车辆冲洗设施; 颗粒物; —; —; —; 厂界颗粒物：≤1.0mg/m3. 废水; 生产废水; 循环使用; SS; --; --; 不外排; --. 生活污水; 防渗旱厕; COD BOD5 SS 氨氮; --; --; 不外排; —. 噪声; 设备噪声; 选低噪声设备 基础减震 厂房隔声; --; --; --; --; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A). 固废; 员工生活; 送环卫部门指定地点; 生活垃圾; --; 3t/a; --; --. 洗砂沉淀池; 外售做建筑材料; 泥沙; --; 200t/a; --; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单(环境保护部公告2013年第36号)中的相关规定. 洗车沉淀池; 送垃圾填埋场卫生填埋; 污泥; --; 2t/a; --. 布袋除尘器; 外售做建筑材料; 粉尘; --; 4169.46; --. 8、企业信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，企业应在企业网站及企业的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： ①项目基础信息，主要内容见表17； 表17 企业基础信息一览表 序号; 项目; 内容. 1; 单位名称; 沙河市玉山矿产品有限公司. 2; 组织机构代码证; 91130582MA092E8130. 3; 法定代表人; 胡聚庆. 4; 地址; 邢台市沙河市新城镇小屯村村西北. 5; 联系人及联系方式; 胡聚庆 15930934567. 6; 项目的主要内容; 项目总占地面积为55亩，总建筑面积为26000平方米。年加工建筑材料360万吨。项目建设生产车间一座（含石子成品库）、洗砂车间、砂子成品库、职工宿舍、办公室、配电室、配件库和磅房等，共建设4条生产线，购置安装圆锥破碎机、振动筛、给料机、颚式破碎机等设备。. 7; 规模; 项目建成后，年产360万吨建筑材料. ②排污信息 包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤其他应当公开的环境信息。 9、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），针对企业特点，监测内容、项目及频率建议如下表。 表18 环境监测计划表 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频率. 废气; 点源; 颗粒物; 排气筒进出口; 每年2次. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 各厂界外1m处; 每季度1次. |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#生产线 | 给料、破碎、筛分工序 | 颗粒物 | 负压密闭间+布袋除尘器+15米高排气筒P1 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 |
|  | 2#生产线 | 给料、破碎、筛分工序 |  | 负压密闭间+布袋除尘器+15米高排气筒P2 |  |
|  | 3#生产线 | 给料、破碎、筛分工序 |  | 负压密闭间+布袋除尘器+15米高排气筒P3 |  |
|  | 4#生产线 | 给料、破碎、筛分工序 |  | 负压密闭间+布袋除尘器+15米高排气筒P4 |  |
|  | 成品储存 |  | 扬尘 | 安装喷淋装置、定期洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准 |
|  | 物料输送 |  |  | 运输车辆加强密闭；道路定时洒水抑尘；厂区门口设车辆冲洗设施 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD NH3-N SS BOD5 | — | 防渗旱厕 |
|  | 沉淀池 |  | SS | 循环使用 | 不外排 |
| 固 废 | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 收集后送环卫部门指定地点统一处理 | — |
|  | 洗砂沉淀池 |  | 泥沙 | 外售做建筑材料 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单(环境保护部公告2013年第36号)中的相关规定 |
|  | 布袋除尘器 |  | 粉尘 |  |  |
|  | 洗车沉淀池 |  | 污泥 | 送垃圾填埋场卫生填埋 |  |
| 噪 声 | 项目生产均选用低噪声设备，并设置在厂房中，设备采取基础减震、厂房隔音等措施，可综合降噪20~35dB(A)，达到噪声消减的目的。经距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，因此，项目产生的噪声不会对评价区域内环境产生明显影响。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 该项目所产生的污染物均采取可行的治理措施，不会对周围生态环境造成明显的影响。车间前加强绿化，绿化以高大乔木、灌木及草坪相结合。厂区内建设绿化带，厂区道路两边种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降低扬尘、净化空气、降低噪声、改善环境的作用。 |  |  |  |  |  |
| 建设项目环境保护“三同时”验收内容 项目竣工环境保护验收内容见表19。 表19 项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 处理 对象; 验收设施; 设施 数量; 环保投资 （万元）; 验收指标; 验收标准. 废 气; 1#生产线; 给料、破碎、筛分工序颗粒物; 负压密闭间; 4; 120; 有组织： ≤120mg/m3、≤3.5kg/h 无组织： ≤ 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准及无组织排放限值. 布袋除尘器; 2. 15米高排气筒P1; 1. 2#生产线; 给料、破碎、筛分工序颗粒物; 负压密闭间; 4. 布袋除尘器; 2. 15米高排气筒P2; 1. 3#生产线; 给料、破碎、筛分工序颗粒物; 负压密闭间; 4. 布袋除尘器; 2. 15米高排气筒P3; 1. 4#生产线; 给料、破碎、筛分工序颗粒物; 负压密闭间; 4. 布袋除尘器; 3. 15米高排气筒P4; 1. 成品落料、储存; 落料口安装喷淋装置; 12. 物料输送; 运输车辆加强密闭；道路定时洒水抑尘；厂区门口设车辆冲洗设施; —. 废 水; 生产废水; 洗砂沉淀池（220m3）; 10; 16; 防渗系数 ≤10－7cm/s; 循环使用、不外排. 洗车沉淀池（30m3）; 2. 生活污水; 防渗旱厕; 1; 定期清掏作农肥. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备 密闭隔声 基础减震; —; 4; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固 废; 生活垃圾; 垃圾桶; —; 4; 收集后送环卫部门指定地点统一处理; —. 洗砂沉淀池泥沙; 集中收集; —; 外售做建筑材料; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单(环境保护部公告2013年第36号)中的相关规定. 布袋除尘器收集粉尘; —. 洗车沉淀池污泥; 集中收集; —; 送垃圾填埋场卫生填埋. 绿化面积：3670m2; 15; 绿化率; 10%. 总计; 环保投资合计159万元. |

结论与建议

一、结论 （一）项目概况 (1) 项目名称：年产360万吨建筑材料项目 (2) 建设单位：沙河市玉山矿产品有限公司 (3) 建设性质：新建 (4) 建设地点：邢台市沙河市新城镇小屯村村西北。项目中心坐标为:东经114°20´13.40´´，北纬36°53´28.09´´。 (5) 建设规模：年产360万吨建筑材料。 (6) 建设内容：项目总占地面积为55亩，总建筑面积为26000平方米。年加工建筑材料360万吨。项目建设生产车间一座（含石子成品库）、洗砂车间、砂子成品库、职工宿舍、办公室、配电室、配件库和磅房等，共建设4条生产线，购置安装圆锥破碎机、振动筛、给料机、颚式破碎机等设备。 (7) 总投资：项目总投资为3600万元，其中环保投资159万元，占总投资的4.42%。 (8) 劳动定员及工作制度：项目劳动定员20人，实行三班24小时工作制度，年工作300天。 （二）公用工程及辅助工程 （1）给水：项目用水由三王村供水管网提供，可满足项目用水需求。项目用水主要为生活用水、生产用水（喷淋装置用水、车辆冲洗水和洗砂用水）和绿化用水。 （2）排水：喷淋水全部消耗，不外排；车辆冲洗废水和洗砂废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水水质简单，产生量小，直接排入防渗旱厕，不外排。 （3）供热：本项目生产不用热，不设锅炉；冬季取暖使用空调。 （4）供电：本项目供电由沙河市新城供电所供应，可满足项目用电需求。 （三）产业政策符合性结论 本项目为石料生产项目，属于非金属矿物制品制造，不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中限制类、淘汰类项目，属于允许类建设项目。 本项目不属于河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录的通知》（冀政办发[2015]7号）新增限制和淘汰类产业目录范围内，项目建设符合河北省产业政策要求。 本项目已经在沙河市行政审批局备案，备案编号：沙审批投资备字[2018]21号。 综上所述，项目建设符合国家及地方产业政策要求。 （四）环境影响分析结论 (1)环境空气影响结论 项目设4条生产线，生产线投料、破碎、筛分工序会产生粉尘，项目投料机、破碎机和振动筛均布置在负压密闭间内，产生的粉尘经引风机引至布袋除尘器处理后通过15m高排气筒外排，1#、2#、3#和4#生产线分别设置布袋除尘器+15米高排气筒（P1~P4），排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。 本项目成品全部进入仓库储存，在成品库设置喷淋装置，装卸时洒水抑尘。车间内运输过程中，在皮带上料口和下料口设置自动喷淋装置，对运输带加强密闭。厂区门口设置车辆冲洗设施，对进出厂的车辆进行清洗，防止将粉尘带出厂区污染环境。通过采取以上措施，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准，不会对周围大气环境产生明显影响。 (2)水环境影响结论 本项目生产用水主要为喷淋装置用水、洗砂用水和车辆冲洗水补水。喷淋水全部在后工序蒸发不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；洗砂废水通过沉淀池处理后循环使用，不外排。本项目厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作肥料，生活污水水质简单，产生量小，直接排入防渗旱厕，不外排。对地下水及周围地表水环境不会产生影响。 (3)噪声影响结论 项目生产均选用低噪声设备，并设置在厂房中，设备采取基础减震、厂房隔音等措施，可综合降噪20~35dB(A)，达到噪声消减的目的。经距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，因此，项目产生的噪声不会对评价区域内环境产生明显影响。 (4)固体废物影响结论 项目运营期员工的生活垃圾收集后送环卫部门指定地点统一处理，洗砂沉淀池泥沙和布袋除尘器收集粉尘外售做建筑材料，洗车沉淀池污泥送垃圾填埋场卫生填埋。 本项目固体废物均得到妥善处理，对周围环境影响较小。 （五）总量控制结论 根据《河北省生态保护十三五规划纲要》：对COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs五种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 确定项目污染物排放总量控制指标为： COD：0t/a； NH3-N：0 t/a ；SO2：0t/a；NOX：0t/a；VOCs：0t/a。 （六）选址可行性结论 本项目位于河北省邢台市沙河市新城镇小屯桥村西北。项目四周均为空地。西北厂界距胜利村680米，东北厂界距后河村700米，东厂界距三王村440米。厂址周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。 沙河市国土资源局已经出具了本项目选址符合沙河市土地利用总体规划的复函：沙国土函字[2018]第39号，沙河市新城镇人民政府已经出具了本项目选址符合镇总体规划的意见，同意本项目选址。 由环境影响分析结果可知，本项目实施后废气、废水、噪声和固废通过采取完善防治措施后，可实现达标排放，不会对评价范围内的环境质量造成明显影响。 综合以上分析，本项目选址可行。 （七）工程可行性结论 拟建工程的生产规模、工艺技术路线及产品符合国家的产业政策；采用的污染防治措施可实现各类污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标的要求；工程投产后对区域环境质量影响较小。从环保角度出发，本项目建设可行。 ## 二、建议 1、建议企业认真执行“三同时”制度，加强日常管理工作，搞好厂区绿化。 2、加强企业职工的环保教育，提高环保意识，确保污染防治措施的正常运行和污染物达标排放。 3、项目运行后，做好生态环境保护工作。