- 建设项目环境影响报告表

- (试  行)

项目名称：          年产3000吨高强度紧固件项目

建设单位(盖章)：      邢台振泰紧固件有限公司

- 编制日期：2018年1月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3000吨高强度紧固件项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邢台振泰紧固件有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郭平现 |  |  | 联系人 | 郭延校 |  |
| 通讯地址 | 河北沙河经济开发区南环路南侧、邦德北路北侧 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18732981888 |  | 传 真 | - | 邮政编码 | 054100 |
| 建设地点 | 河北沙河经济开发区南环路南侧、邦德北路北侧 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 沙河市行政审批局 |  |  | 批准文号 | 沙审批投资备字 [2017]97号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C3482紧固件制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 6666.7（10亩） |  |  | 绿化面积 (平方米) | 600 |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保 投资(万元) |  | 25 | 环保投资占 总投资比例 | 5.0% |
| 评价经费 (万元) | —— |  |  | 预期 投产日期 | —— |  |
| 工程内容及规模: 一、项目建设背景 随着国民经济的快速发展，在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表和用品等上面，都大量使用紧固件，这为紧固件在各行业的应用开拓了广阔的市场。为顺应市场发展趋势，邢台振泰紧固件有限公司投资500万元，在河北沙河经济开发区南环路南侧、邦德北路北侧建设年产3000吨高强度紧固件项目。 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（冀政[2015]7号）中规定的限制类、淘汰类建设项目。本项目符合国家及地方相关政策要求。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价工作，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目应编制环境影响报告表。邢台振泰紧固件有限公司委托河北晶淼环境咨询有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织持证人员进行了现场踏勘、调查和资料收集工作，在此基础上编制了本项目环境影响报告表。 二、项目基本情况 1、项目名称：年产3000吨高强度紧固件项目 2、建设单位：邢台振泰紧固件有限公司 3、建设性质：新建 4、工程投资：本项目总投资500万元，其中环保投资25万元，占总投资的5.0%。 5、建设地点：本项目位于河北沙河经济开发区南环路南侧、邦德北路北侧，中心地理坐标为：北纬：36°50'21.50"，东经：114°31'13.61"。项目地理位置见附图1。 6、建设内容及建设规模：建设生产车间、成品库、办公用房及其他配套附属设施，总建筑面积4000m2，本工程主要购置安装冷墩机、搓丝机等设备。项目投产后年产3000吨高强度紧固件，主要工程内容一览表见1。 表1 项目主要工程内容一览表 序号; 项目组成; 工程内容. 1; 主体工程; 冷镦车间1座；调质车间1座. 2; 配套工程; 办公室、职工休息室. 3; 公用工程; 供水：沙河市集中供水管网. 供电：沙河市供电系统. 供热制冷：生产采用电加热，生活取暖制冷均使用分体式空调. 4; 储运工程; 仓库. 5; 环保工程; 废气：本项目废气为冷镦、搓丝和调质工序产生的非甲烷总烃，分别安装油烟净化装置进行处理；抛丸工序废气使用布袋除尘器进行处理. 废水：项目废水主要为职工盥洗废水，水质简单，用于厂区泼洒抑尘不外排. 噪声：经基础减振、厂房隔声后厂界预测贡献值满足标准要求. 固废：一般工业固废收集后外售；危险废物存放在危废暂存间，定期交由邢台嘉泰环保科技有限公司安全处置；生活垃圾收集后统一由环卫部门处置. 7、劳动定员和工作制度：本项目劳动定员15人，采用一班工作制，每班8小时，全年工作300天。 三、项目占地 本项目位于河北沙河经济开发区南环路南侧、邦德北路北侧，占地6666.7m2(10亩)，用地性质为工业用地。本项目为租赁用地。 四、主要建（构）筑物 主要建（构）筑物一览表见表2。 表2 项目主要建（构）筑物一览表 序号; 建筑名称; 结构; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 冷镦车间; 砖混结构; 2000; 单层. 2; 调质车间; 砖混结构; 1000; 单层. 3; 仓库; 砖混结构; 500; 单层. 4; 办公楼; 砖混结构; 300; 双层. 5; 职工休息室; 砖混结构; 200; 双层. 合计; 4000; —. 五、平面布置 本项目建设场地为矩形，正门位于厂区南侧，办公区位于大门东侧，职工休息室位于大门西侧，冷镦车间位于厂区北侧，仓库位于厂区东侧，危险废物暂存间位于厂区冷镦车间北部，调质车间位于厂区西侧。厂区平面布置图见附图3。 六、产品方案 本项目产品方案一览表见表3。 表3 产品方案一览表 序号; 名称; 产量; 单位. 1; 标准件; 3000; t/a. 注：本项目产品执行《紧固件机械性能 螺丝钉、螺钉和螺柱》(GB/T3098.1-2010)等相关国家标准。 七、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅料及能源消耗一览表见4、表5。 表4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 物料名称; 消耗量(吨/年); 贮存方式; 来源; 运输方式. 1; 钢材; 3020; —; 当地; 汽车. 2; 润滑油; 2.0; 桶装; 当地; 汽车. 3; 包装材料; 30; —; 当地; 汽车. 润滑油：是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。 表5 主要能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位. 1; 电; 140; 万kWh/a. 2; 水; 830; m3/a. 表6 本项目油平衡一览表 收 入; 支 出. 序号; 项目; 质量（t/a）; 序号; 项目; 质量（t/a）. 1; 购入 润滑油; 2.0; 1; 产品带出; 0.24. 2; 含油抹布; 0.004. 3; 废润滑油; 定期更换产生; 0.076. 油烟净化装置回收; 1.28. 4; 油烟废气; 有组织排放; 0.32. 无组织排放; 0.08. 合计; 2.0; 合计; 2.0. 八、主要生产设备 本项目主要生产设备一览表见表7。 表7 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位（套/台）. 1; 调质线; 1; 套. 2; 冷镦机; 50; 台. 3; 钻尾机; 15; 台. 4; 搓丝机; 27; 台. 5; 串垫机; 7; 台. 6; 空压机; 3; 台. 7; 抛丸机; 1; 台. 8; 滚丝机; 1; 套. 9; 平头倒角车床; 2; 台. 10; 切料机; 1; 台. 九、公用工程 1、给排水 (1)给水：供水依托市政供水管网系统，可满足本项目用水需求。项目用水主要为职工盥洗用水、冷却用水。用水总量为52.60m3/d。其中，新鲜用水量2.60m3/d。 根据《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016）生活用水的标准，本项目职工生活用水量按40L/d·人计，用水人数为15人，用水量为0.60m3/d；生产用水为调质冷却用水，新鲜水用量为2m3/d，回用水量为50m3/d。 (2)排水：项目废水主要为职工盥洗废水。盥洗废水产生量以用水量的80%计，则盥洗废水量为0.48m3/d，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排。厂区内设防渗旱厕，由当地农民定期清掏用作农肥。本项目给排水平衡见表8和图1。 表8 项目给排水水量平衡表（m3/d） 序号; 用水单元; 总用水量; 新鲜水; 循环水量; 回用 水量; 损耗量; 废水产生量; 排放去向. 1; 职工生活; 0.60; 0.60; 0; 0; 0.12; 0.48; 厂区泼洒抑尘. 2; 调质冷却水; 52; 2; 50; 0; 2; 0; 循环利用不外排. 合计; 52.6; 2.60; 50; 0; 2.12; 0.48; －. 厂区泼洒抑尘 新鲜水 2.60 0.12 0.60 生活用水 0.48 调质冷却用水 2 2 50 图1 本项目给排水水平衡图 (单位m3/d) 2、供电：依托沙河市供电系统，全年耗电量140万kWh。 3、供热及制冷：调质工艺使用电加热，办公生活冬季采暖夏季制冷均使用空调。 4、其他：职工皆为附近村民，厂区暂不设食堂。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目属新建项目，占地现状为闲置厂区及厂房、附属设施，项目所在地无明显环境污染问题，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 沙河市地域位于河北省西南部，东经113°52′～114°40′，北纬36°50′～37°03′，东西长71.5公里，南北宽22公里，面积999平方公里。沙河市市区北距石家庄132公里，距邢台市25公里，南距邯郸市28公里。市域南与永年县接壤，西南与武安市交界，北与邢台县相连，东北与南和县为邻。 本项目位于河北沙河经济开发区南环路南侧、邦德北路北侧，中心地理坐标为：北纬：36°50'21.50"，东经：114°31'13.61"。本项目北侧、西侧为空地，东侧为包装纸箱厂，南侧为公路。本项目最近敏感点为北侧305m处的东崔村，其次为东北侧1170m的南汪村。项目周边关系图见附图2。 2、地形地貌及地质构造 沙河市地处太行山南段东麓，地势西高东低，自西向东分别为山区、丘陵、平原。山地分布在西部，海拔在300～1437m之间，面积434km2，占全市总面积43%；丘陵区多分布在中部，面积273km2，占全市总面积27%，海拔在100～300m之间，自西向东以2%～3%的坡度倾斜，地表多为松散沉积物，也有零星岩石出露，局部形成孤山残丘，冲沟阶地较发育；平原地形位于京广线两侧，面积292 km2，占全市总面积30%为洪积冲积平原，地势平坦，地面坡度为2.5‰。 本项目位于沙河冲洪积平原区域，地势平坦，周围地形开阔平坦。 3、水文地质 沙河市位于太行山隆起和华北平原沉降带的接触部，褶皱和断裂发育，构造比较复杂，以华夏系构造为主，多为正断层，境内地层自西向东由老变新，西部有距今25亿年的太古界赞皇群基岩裸露，东部多为距今仅一、二百万年的新生代第四系，中部基岩裸露部分为奥陶系中统、石炭系中统、中上统、二叠系下统等地层。 本项目位于沙河东南侧，沙河市第四系冲积物厚度70～80m，主要为砂质粘土、亚粘土及粉、细、中砂。根据沙河市东南区域范围主要持力层的沉积环境、类型及工程地质条件，该区域工程地质情况：主要为亚粘土及轻亚粘土为主的次生堆积物，夹薄层细砂、褐黄——黄褐色，硬塑——可塑，局部为可塑，具大孔结构及白色钙质丝纹，含姜石，有时见碎石及不同岩性团状结构，土质较松散。 沙河市东部平原为富水区，富水层深埋100m左右，中部丘陵有两条地下河，地下水流向基本为由西南向东北，西部山区有大小水库7座，蓄水量达5亿m3。 本项目厂址所在区域属沙河冲洪积平原，地质层结构比较简单。 4、地表水 沙河市境内河流主要为沙河，沙河属子牙河水系，是滏阳河上游的第二条大支流，发源于晋、冀、豫三省，接壤太行山区，上游流径山岳地带，槽深坡陡，沙河在朱庄水库以上为山区河流，洪水时骤增，自东苏庄以下，河流出山口进入山前区，河面陡然扩宽。沙河属行洪河道，为季节性河流，在雨水较多的年份有一定的流量。境内长49km，自西向东横穿沙河市，属季节性泄洪河，82年以后已基本断流。中部数十里均为漫漫白沙，东部河床渐窄，沙质渐细。 赞善干渠（南水北调工程邢台段）从南向北共设赞善、邓家庄、南大郭、刘家庄、黑沙村5个分水口门和黑沙村1个泵站。从总干渠赞善口门引水，可向南宫、沙河等11个县市及沙河电厂供水。 本项目距南水北调工程约10.8km，不在南水北调工程保护区范围内。 5、气候、气象 项目所在区属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，一年四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。沙河市多年主要气象统计数据如下： 表9 沙河市多年主要气象统计数据 项目; 统计情况. 气温; 多年平均气温：13.6℃；一月平均气温：-2.8℃；七月平均气温：26.8℃；极端最低气温：-17.5℃；极端最高气温：41.2℃. 气压; 多年平均气压：l0083hPa；平均水汽压(hpa)：128；最大水汽压(hpa)：386. 风向; 多年主导风向为S-SSE-SE. 风速; 多年平均风速为2.55m/s；冬季平均风速为2.21 m/s；夏季平均风速为2.24 m/s；最大风速为29.0 m/s. 降水; 多年平均降水量：629.1mm；日最大降水量：280.3mm. 日照; 全年日照时数：2600.9h；全年日照率：59%. 积雪; 最大积雪深度：l90mm. 冻土; 最大冻土深度：540mm. 6、自然资源 (1)自产水资源 沙河市多年平均年降水量597mm，多年平均地表径流量1.l750亿m3，其中，沙河流域面积714.5km2，径流量0.8441亿m3，洺河流域面积225 3 km2，径流量0.3309亿m3。地下水多年平均1.0353亿m3，扣除重复计算量0.3985亿m3，自产水资源总量1.8118亿m3。 (2)入境水资源 外区流入沙河市的地表水主要是沙河上游邢台县来水量0.21亿m3和朱庄南灌渠过境水量0.9460亿m3，总计入境水资源1.l56亿m3。 (3)南水北调中线工程 南水北调中线调水规模95亿m3。2012年河北省用水指标为29.53亿m3，分配给邢台市多年平均水量为3.48亿m3，不同水平年分配水量为：丰水年份3.66亿m3，平水年份3.56亿m3，枯水年份2.52亿m3。其中沙河市分配水量为2105万m3。 (4)土地资源 沙河市全市土地资源面积99900公顷，其中农业用地总面积51838公顷，占土地总面积的，51.89%，建设用地9130公顷，占土地总面积的9.14%，未利用土地面积38931公顷，占土地总面积的38.97%。 沙河市土地资源呈现出如下特点： ①沙河市地貌类型复杂，土壤类型多样，土地资源丰富，适宜发展多种经营，经过长期的开发利用，已形成了较合理的种植布局。 ②耕地面积较大，全市有耕地41.07万亩，土壤类型较多，有利于发展多种经营。 ③沙河市平原地区面积为29200公顷，平原为洪积冲积而成，地面坡度约四百分之一，地势相对平坦，有利于提高农田基本建设和机械化水平。 ④土壤肥力低，总的状况是有机质贫乏，缺磷少氮，氮磷比例失调。 ⑤土地立体利用较明显：海拔500m以上的山地，主要用于水源涵养林的种植；在浅山丘陵及山麓河滩地区，以发展速生林、果林及农耕地为主；低洼水域则发展养殖业。 ⑥未利用土地面积较大，主要分布丘陵地区，土地开发潜力大。 (5)矿产资源 沙河矿产资源蕴藏丰富，现已发现的矿藏资源有40余种，探明储量的有10余种。其中煤10亿吨，铁矿石34亿吨，硫铁矿810万吨，瓷土870万吨，铝钒土1470万吨，大理石5亿立方米，石灰石6亿立方米，耐火土l500万吨，石英100万吨，长石80万吨，白陶土830万吨，重晶石20万吨，石膏50万吨等。矿藏主要分布在丘陵，部分在山区，平原有极其丰富的建筑用砂。铁矿分布于太行山前丘陵地区，面积250平方公里，矿石主要是磁铁矿、共生有赤铁矿、黄铜矿等，矿石含铁量平均在45%左右。石灰石在丘陵及浅山区普遍分布。沙河市是全国100个重点产煤县(市)之一和全国著名的优质铁矿石产地。 (6)动植物资源 沙河市有木本植物88种，分属37科。其中用材树36种，经济树25种，灌木27种，林木覆盖率13.7%。用材树主要有刺槐、杨树、柳树、泡桐、榆树等。 经济树主要有漆树、桑树、花椒、核桃、板栗、梨、苹果、柿子、萄葡、枣、杏、桃、黑枣、石榴等。灌木类主要有荆条、酸枣、山榆、胡枝子、山豆蔓等。 饲养动物主要有马、牛、羊、猪、驴、骡、鸡、鸭、兔、狗、猫、鱼等。鸟类中主要有麻雀、喜鹊、鸽、灰喜鹊、燕、石鸡、鹌鹑、布谷鸟、乌鸦、啄木鸟等。 本项目评价范围内无珍稀濒危野生动植物和其他需要保护的动植物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划及人口 沙河市辖5个镇、5个乡、5个街道办事处，290个行政村。全市总人口487504人。沙河市政府驻太行街561号。本项目位于河北沙河经济开发区南环路南侧、邦德北路北侧。 2、社会经济结构 近年来，沙河市的经济取得了长足的发展。2014年全市生产总值完成227亿元，同比增长7.5%；全部财政收入完成19.15亿元，占年任务的(调整后)100.8%，公共财政预算收入完成9.24亿元，占年任务的(调整后)101.5%；全社会消费品零售总额达到63.5亿元，增长12.1%。列入省、邢台市级重点项目数量、总投资、当年完成投资数位居邢台各县(市)区之首。固定资产投资完成196亿元，增长20.1%；实际利用外资4540万美元，增长2.5%；引进内资42.8亿元，增长6%，绝对值位居邢台市各县(市)区之首。民生支出增长9%，占全部财政收入的75%，超过全省平均水平；政府债务削减20%；农民人均纯收入达到10737元，增长11.5%；城镇居民人均可支配收入达到22040元，增长9.5%。 3、教育 全市共有中学39所，在校学生43698人；小学240所，在校生45519人；中专和职高6所，在校学生9792人；特殊教育学校l所，在校学生92人。幼儿教育蓬勃发展，全市共有幼教194所，在校生14439人。小学适龄儿童入学率达l00%。 4、医疗卫生 全市综合医院l所，中医院l所，专科医院l所，卫生院10个，妇幼保健所1所，疾控中心l所，共有床位数848张，各类卫生技术人员达1086人，其中医生456人。 5、历史沿革 沙河历史悠久，隋开皇16年置县，至今已有1400多年的历史。春秋时先为邢国，邢灭属卫，后为晋国地。战国时期为赵国辖域。元代，沙河县初隶真定路邢州，世相至元二年(1265年)改隶顺德路。清代，沙河县属直隶省顺德府。1949年8月沙河县划归河北省邢台专区。1961年恢复沙河县建制，仍属邢台专区。1993年7月，邢台地区与邢台市合并，改为邢台市管辖。 6、文物保护 沙河市境内主要风景名胜区有广阳矿区、观音寨风景区、秦王湖风景区。 广阳矿区位于沙河市区西行30公里处的渡口村北，主峰海拔718米，是中华道教圣地北方名山。 观音寨位于沙河市西部蝉房乡寨底村北小西天主峰南侧，即山顶上是观音寨，山势险峻，状若坐莲观音，俗称观音寨。山下有一村庄，位置最低，名为寨底村。 秦王湖，位于河北省邢台沙河市西部山区，距沙河市区约40公里，原名东石岭水库，因其周围有大量关于秦王李世民的历史遗迹和传说，为适应旅游业发展的需要而更名为秦王湖。 本项目不在各级保护区范围内。因此，本项目不会对其造成影响。 7、环境功能区划 结合区域实际概况，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中对环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类区；根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中对地下水质量的分类，本项目所在区域为地下水Ⅲ类质量；根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对声环境功能区的分类，本项目所在区域为3类声环境功能区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1、空气环境质量现状：项目所在区域环境空气功能区划为二类区，区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、水环境质量现状：区域地下水水质符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状：项目所在区域属于声环境功能区3类区，区域声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 通过对本项目的现场踏勘及有关技术资料分析，项目所在地周围无饮用水源保护区、风景名胜区、重点文物保护单位等需要特别关注的环境敏感目标。本项目环境保护目标见表10。 表10 主要环境保护目标与保护级别 环境 要素; 保护目标; 相对方位; 相对距离（m）; 保护 对象; 保护级别. 环境 空气; 东崔村; N; 305; 居民; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 南汪村; NE; 1170; 居民. 宁屯村; SE; 2180; 居民. 后瓜井村; S; 1260; 居民. 西段庄村; SW; 1550; 居民. 声环境; 区域声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准. 水环境; 厂区及周边地下水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)III类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 本项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准。 2、水环境 本项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 3、声环境 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表11 环境质量标准 环境要素; 评价因子; 标准值; 标准. 环境空气; SO224小时平均浓度; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. SO21小时平均浓度; 500μg/m3. NO224小时均浓度; 100μg/m3. NO21小时平均浓度; 250μg/m3. PM1024小时平均浓度; 150μg/m3. 非甲烷总烃1小时 平均浓度; 2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准. 地下水; pH; 6.5-8.5; 《地下水质量标准》(GB/T14848-93) III类标准. 溶解性总固体; ≤1000mg/L. 高锰酸盐指数; ≤3.0mg/L. 氨氮; ≤0.2mg/L. 总硬度; ≤450mg/L. 硝酸盐氮; ≤20mg/L. 亚硝酸盐氮; ≤0.02mg/L. 总大肠菌群; ≤3.0个/L. 声环境; 项目所在区域; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区标准. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 1、冷镦、搓丝、调质工序非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其它行业排放限值：最高允许排放浓度80mg/m3；抛丸工序颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准：最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h； - 非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界浓度最高点2.0 mg/m3，颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)：周界外浓度最高点1.0mg/m3。 2、施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)排放限值：昼间70dB(A)；夜间55dB(A)；营运期项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区排放限值：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 3、固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及其修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据河北省实施总量控制的污染物种类，及本项目污染物排放特征，本项目总量控制指标为：COD0t/a、NH3-N0t/a、SO20t/a、NOx0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程： 线材 抛丸 调质 钻尾 搓丝 N G、N、S G、N、S G、N、S 拔丝 冷镦 G、N、S S、N 检验 成品 包装 图例：G废气 N噪声 S固废 图2 冷镦工艺流程及主要排污节点 工艺简述： - 抛丸 - 将外购的盘圆钢材用线材抛丸机对表面进行抛光除锈，抛丸机自带除尘设施。 - 拔丝 - 生产时，直接由人工将圆钢头接入拔料机。拔料机是对金属材料进行拉拔的设备。通过拉拔使金属材料的直径发生改变，以达到本项目产品所需的直径要求。通过改变模具可拉制各种不同规格直径的圆钢，原料经拉拔成规定直径后，再送下一道工序。 - 冷镦 冷镦工序主要利用冷镦机在常温下对冷镦坯料，局部镦粗成形的锻造方式来制造螺丝钉的头部，采用冷镦成型，同切削加工相比，金属纤维(金属留线)沿产品形状呈连续状，中间无切断，可进一步提高产品强度，保持良好的机械性能。冷镦机主要完成线材的切料、墩头、聚积、成型、倒角和切边过程。线材由人工送至相应型号冷镦机的送料口，由送料装置自动送进一定长度后，由冷镦机自带的液压剪短机根据产品尺寸要求切断成坯料，然后由夹钳传送机依次送至聚积压形和冲孔工位进行冷镦成型，成型过程中由泵将润滑油通过输油管注入聚积和冲孔工位进行润滑及降温，工位下方收集槽对润滑油收集后循环使用。经冷镦成型后的坯料再由冷镦机上配备的倒角切刀进行倒角和切边工序，从而形成无牙螺丝钉。 - 4、搓丝 - 经冷镦后形成的无牙螺丝钉根据规格由人工送至相应规格的搓丝机，制成所需螺纹的螺丝钉。搓丝机上两搓板通过相对运动将进入两板间的无牙螺丝钉轧成螺旋状沟槽，从而形成成品，直接进入检验包装入库工序。此工序需要使用润滑油进行润滑和降温。 - 5、调质 - 对成型后的螺丝钉进行淬火处理，进一步改善紧固件的性能。淬火炉采用电加热。 6、检验 - 由人工对成品外形和几何尺寸进行检验，合格产品打包送至生产车间的仓储区暂存待售。不合格产品同样集中收集后暂存在仓储区作为钢材原料外售。 冷镦、搓丝工序设置一套油烟净化装置，调质工序设置一套油烟净化装置。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 1、废气：车辆运输进出工地所产生的扬尘。 2、废水：运输车清洗产生废水；施工人员生活污水。 3、噪声：施工车辆运输及设备安装过程产生的噪声。 4、固废：废建筑材料；施工人员的生活垃圾。 二、营运期主要污染工序： 1、废气：项目产生的废气主要为冷镦、搓丝和调质工序产生的非甲烷总烃；抛丸工序产生的颗粒物和生产车间产生的无组织非甲烷总烃。 2、废水：本项目无生产废水产生，废水主要为职工盥洗废水。 3、噪声：主要为冷镦机、抛丸机等设备产生的机械噪声。 4、固废：主要为抛丸机粉尘、边角料、废钢屑、不合格品、定期更换产生的废润滑油、油烟净化装置回收的废润滑油、含油抹布及废油桶和职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 冷镦、搓丝工序 | 非甲烷总烃 | 167mg/m3,1.2t/a | 33mg/m3，0.24t/a |
|  |  | 调质工序 | 非甲烷总烃 | 56mg/m3，0.4t/a | 11mg/m3,0.08t/a |
|  |  | 抛丸工序 | 颗粒物 | 2000mg/m3，4.8t/a | 20mg/m3,0.048t/a |
|  | 无组织 | 冷镦车间 | 颗粒物 | 0.04kg/h，0.096t/a | 0.04kg/h，0.096t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.025kg/h，0.06t/a | 0.025kg/h，0.06t/a |
|  |  | 调质车间 | 非甲烷总烃 | 0.008kg/h，0.02t/a | 0.008kg/h，0.02t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 |  | 废水量 | 144m3/a | 0t/a |
|  |  |  | COD | 200mg/L，0.0288t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 15mg/L，0.00216t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产工序 |  | 抛丸粉尘 | 4.752t/a | 0t/a |
|  |  |  | 边角料、废钢屑 | 15t/a | 0t/a |
|  |  |  | 不合格品 | 0.5t/a | 0t/a |
|  |  |  | 定期更换产生的废润滑油 (900-209-08) | 0.076t/a | 0t/a |
|  |  |  | 油烟净化装置回收的润滑油(900-209-08) | 1.28t/a | 0t/a |
|  |  |  | 废油桶(900-249-08) | 0.1t/a | 0t/a |
|  |  |  | 含油抹布 | 0.004t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 2.25t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 本项目产生噪声主要为冷镦机、抛丸机等设备产生的噪声，噪声级在75-95dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目周围无自然保护区、饮水水源保护区、珍稀动植物等敏感区。因此，本项目不会对周围生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目厂房为租赁，施工期较为简单，仅涉及设备安装及运输。 1、机械设备和环保设施运输车辆进出厂区扬尘影响分析 由于本项目厂区道路地面已进行硬化，因此，在运输车辆进出厂区时将产生一定程度的扬尘，影响周围环境空气，但以上扬尘仅伴随运输车辆进出厂区的过程。鉴于项目设备数量较少，运输车辆进出频次和时间相对较少，因此产生的扬尘污染影响范围相对较小和影响时间较短。根据现场踏勘，整个运输进出厂过程产生的扬尘不会对其产生明显影响。 为最大限度避免或减轻施工扬尘对周围环境的不利影响，本评价要求建设单位建立洒水清扫制度，对厂区进出道路进行定时洒水和地面清扫，保证厂区无尘土。 2、施工噪声 施工噪声主要为运输车辆进出厂区产生的交通噪声，生产或环保设备吊运、安装产生的安装噪声。本项目设备吊运和安装过程主要在密闭厂房内进行，根据类比分析和现场踏勘调查，本项目所产生的安装噪声在合理安装施工情况下不会对周围村庄声环境产生不利影响。 同时，为减轻施工噪声对周围敏感点产生的影响，本评价提出如下要求： ①选用先进的低噪声技术和设备，同时在施工过程中应设置专人对设备进行保养和维护，严格按照操作规范使用。 ②车辆运输路线应尽量远离敏感区，车辆出入厂区时应低速、禁鸣。 ③充分利用现有厂房布置产噪设备，减轻噪声对周围环境的影响。 以上施工期影响均为短期影响，将会随施工期的结束而消除，在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。

营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 - （1）本项目产生的废气主要为冷镦、搓丝工序和调质工序产生的非甲烷总烃；抛丸工序产生的颗粒物；生产车间产生的无组织非甲烷总烃、颗粒物。 ①冷镦、搓丝、调质工序废气 根据企业生产实际，润滑油年耗量2.0t/a，产品带出量为0.24t/a，另因定期更换产生的废润滑油量和含油抹布带走的润滑油合计约0.08t/a，则推算使用过程中冷镦、搓丝工序油烟产生量为1.26t/a，调质工序油烟产生量为0.42t/a。 - 企业冷镦车间内冷镦机、搓丝机油烟产生量为1.26t/a，冷镦机、搓丝机上方设置集气罩，油烟净化器风量为3000m3/h，以废气捕集效率95%计，即1.20t油烟被捕集后送油烟净化装置回收处理，该装置回收效率不低于80%，即0.96t/a油烟得以收集下来与废润滑油一并交危废处置，其余的20%(0.24t/a)油烟废气外排，年工作时间2400h，则车间油烟（非甲烷总烃）排放浓度为33mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其它行业最高允许排放浓度80mg/m3。 - 企业调质车间油烟产生量为0.42t/a,在调质工序炉头、炉尾加装集气罩，油烟净化器风量为3000m3/h，以废气捕集效率95%计，即0.40t/a被捕集后送油烟净化装置回收处理，该装置回收效率不低于80%，即0.32t/a油烟得以收集下来与废润滑油一并交危废处置，其余的20%(0.08t/a)油烟废气外排；年工作时间2400h，则车间油烟(非甲烷总烃)总排放浓度11mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其它行业最高允许排放浓度80mg/m3。 - ②抛丸工序废气 类比同类型企业，抛丸机颗粒物产生浓度为2000mg/m3，产生速率为2kg/h，经布袋除尘器除尘处理后，最终经15m高排气筒排放，风机风量为1000m3/h，除尘效率为99%，颗粒物的排放浓度为20mg/m3，排放速率为0.02kg/h，排放量为0.048t/a，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准：即15m高排气筒，排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3限值要求。 - ③无组织废气 冷镦车间生产过程中未被捕集油烟的5%(0.06t/a)，以年生产2400h计，排放速率为0.025kg/h；调质车间生产过程中未被捕集油烟的5%(0.02t/a)，以年生产2400h计，排放速率为0.008kg/h；抛丸粉尘未被收集的部分以无组织形式逸散，排放速率为0.04kg/h(0.096t/a),经预测厂界粉尘贡献浓度小于1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值：周界外浓度最高点1.0mg/m3。 （2）防护距离 ①大气防护距离 本项目大气环境防护距离根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算。计算结果见表12。 表12 项目大气防护距离计算结果一览表 序号; 污染物; 标准限值（mg/m3）; 源强特征; 平均风速（m/s）; 大气环境 防护距离（m）. 源强 （t/a）; 面积 （m2）; 高度 （m）. 1; 冷镦车间抛丸颗粒物; 0.9; 0.096; 2000; 10; 2.21; 无超标点. 2; 冷镦车间非甲烷总烃; 2.0; 0.025; 1000; 10; 2.21; 无超标点. 3; 调质车间非甲烷总烃; 2.0; 0.008; 1000; 10; 2.21; 无超标点. 经预测，本项目污染物均无超标点，因此不设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，工业企业卫生防护距离按下式计算： Qc/Cm=I/A(B×Lc+0.25×r2)0.5×LD 式中：Qc—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm—《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，μg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见表13。 表13 项目卫生防护距离的影响因子 序号; 污染源; 污染物名称; 生产单元占地面积（m2）; 排放速率（t/a）; 风速（m/s）; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 1; 冷镦车间; 颗粒物; 2000; 0.096; 2.21; 0.390; 50. 2; 冷镦车间; 非甲烷总烃; 1000; 0.06; 2.21; 0.223; 50. 3; 调质车间; 非甲烷总烃; 1000; 0.02; 2.21; 0.060; 50. 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。根据此规定以及计算结果，确定以本项目确定本项目卫生防护距离为100m，同时根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》(GB/T18083-2000)表1标准件厂卫生防护距离100m标准要求，综合确定本项目卫生防护距离为100m。距离本项目最近的敏感点为北侧305m的东崔村，因此选址符合卫生防护距离要求。 2、水环境影响分析 本项目设备冷却水循环使用不外排，项目废水主要为职工盥洗废水。职工盥洗废水排放量为0.48m3/d，主要污染物水质简单、水量少，用于厂区泼洒抑尘，不外排。厂区设一座防渗旱厕，由当地农民定期清掏作农肥。 本项目厂区场地、车间、办公区均已采取防渗措施，防渗层渗透系数均≤10-7cm/s，满足防渗要求。厂区旱厕经三合土夯实，构筑150-200mm厚的混凝土，防渗层渗透系数小于10-7 cm/s。本项目所有各项污染均可得到有效处理，措施合理有效，具有可操作性，措施可行。此外，拟在厂区建1间危险废物暂存间，并严格按照危废暂存要求，做好地面防渗工作，生产过程中加强管理，规范生产操作。 因此，本项目废水不会对区域水环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为冷墩机、抛丸机等设备产生的机械噪声，噪声级在75-95dB(A)。本项目噪声污染防治，主要从降低噪声源、控制传播途径、厂区合理布局三方面考虑，主要采取设备合理设计及选型、减振安装、厂房隔音、合理布置、绿化降噪等措施。具体措施如下： ①各产噪设备在设计和选型时均选择低噪产品； ②对于噪声设备均做减振处理，机座加隔振垫（圈）或设减振器，在机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振等技术，降噪20～25dB(A)； ③设备均放置在厂房中。 上述噪声控制措施均是简单有效的降噪措施，可综合降噪20-30dB(A)左右。经厂房隔音及距离衰减后，厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准中3类要求。类比其它企业采取上述隔声降噪措施的运行情况，效果较好。 根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》(GB18083-2000)中的标准件厂卫生防护距离要求，确定本项目卫生防护距离为以产污单元边界外100m范围，该范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感点周围也无规划的学校、医院及居民住宅用地。 因此，本项目对区域声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目固废主要为抛丸机粉尘、边角料、废钢屑、不合格品、定期更换产生的废润滑油、油烟净化装置回收的润滑油、含油抹布及废油桶和职工生活垃圾。 本项目生产固废抛丸机粉尘、边角料、废钢屑、不合格品为一般固废，本次环评要求集中收集后外售。 根据《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)和《国家危险废物名录》（2016年8月1日），本项目危险废物主要为废润滑油、废油桶，废含油抹布已列入危险废物豁免名单，本次环评要求设一座危废暂存间，位于厂区北部，并做好地面硬化与防渗工作，底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统(2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，渗透系数≤10-10cm/s，集中收集后交由邢台嘉泰环保科技有限公司安全处置。危险废物运输过程中，严格按照《危险废物转移联单管理办法》中的规定执行，以实现固体废物的资源化、减量化、无害化； 职工生活垃圾按0.5kg/d·人计，职工人数15人，生活垃圾产生量为2.25t/a，含油抹布0.004t/a。统一收集后由当地环卫部门清运。 综上，项目对各种固体废弃物进行了综合利用和安全处置，将生产过程中产生的固体废物最大限度会后利用或外售，不仅回收了资源，而且避免了固体废弃物对环境的影响，实现了经济效益、社会效益和环境效益的统一。因此，固体废物处置措施是可行和有效的。 5、生态影响分析 本项目位于沙河市郊区，不改变原有用地性质，同时不新增占地。在厂区周边因地制宜种植树木，绿化后将起到抑尘降噪、美化环境的作用，改善周围生态环境。因此，本工程的建设不会对区域生态环境产生明显影响。 6、选址可行性分析 本项目位于河北沙河经济开发区南环路南侧、邦德北路北侧，中心地理坐标为：北纬：36°50'21.50"，东经：114°31'13.61"。本项目北侧、西侧为空地，东侧为包装纸箱厂，南侧为公路。项目选址符合相关规划要求。 本项目不设置大气环境防护距离。根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》(GB18083-2000)中的标准件厂卫生防护距离要求，确定本项目卫生防护距离为以产污单元边界外100m范围，该范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感点周围也无规划的学校、医院及居民住宅用地，因此，本项目选址符合卫生防护距离要求。 项目采取相应的环保防治措施后，对周围环境影响较小，同时附近无自然风景区、名胜古迹、珍稀动植物资源等环境敏感点，交通运输便利。因此，项目选址合理。 7、平面布置合理性分析 本项目建设场地为矩形，正门位于厂区南侧，办公区位于大门东侧，职工休息室位于大门西侧，冷镦车间位于厂区北侧，仓库位于厂区东侧，危险废物暂存间位于厂区冷镦车间北部，调质车间位于厂区西侧。项目各生产工序衔接紧凑，便于生产周转；道路两边及厂区空地进行了绿化，美化环境。 综上所述，本项目平面布置合理可行。 8、政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（冀政[2015]7号）中规定的限制类、淘汰类建设项目。因此，本项目符合国家及地方相关政策要求。 9、清洁生产水平分析 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术 合理的综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条要求“新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备”。本次环评从产品指标、生产工艺与装备要求、原材料指标、资源能源利用指标、污染物产生指标和环境管理要求六方面分析本项目的清洁生产水平。 (1)生产工艺与装备要求 本项目引进先进的冷镦、热锻生产设备，原料利用率高，工艺技术流程短、污染物产生率很小，且便于工人操作，极大的提高了产品的质量和生产效率。能够实现连续、多工位、自动化生产。 (2)资源能源利用指标 工艺过程中用热为电加热，对环境无不利影响。生产废水循环利用，节约水资源。 (3)产品指标 本项目采用先进生产工艺，生产设备运行稳定，生产产品合格率高，产品质量高，产品质量符合相关标准。 (4)污染物产生指标 对噪声源采取隔声降噪措施后，噪声能够得到有效控制；固废均得到了妥善处置。本项目污染物均采取有效措施，达标排放。 (5)回收利用指标 本项目产生的抛丸机粉尘、边角料、废钢屑、不合格品等回收外售。 (6)环境管理要求 企业注重对环境的管理，设置有环境保护机构及清洁生产办公室，负责对环保措施及清洁生产的实施和管理，以确保污染物的排放能够满足排放标准及总量控制的要求；安装必要的监测仪表，加强计量监督；建立环保审核制度、考核制度和环保岗位责任制；加强设备的维护、检修，减少跑、冒、滴、漏；实行对原材料和产品的合理贮存、妥善保管和安全运输，减少耗损和流失；加强职工环保培训，建立奖惩制度；加强清洁生产的考核，并制定持续清洁生产计划。 通过以上分析与评价可知，本项目符合清洁生产的要求，采用的生产工艺符合采用清洁能源和清洁原料、采用先进技术与先进设备、提高生产效率、降低成本、节能、降耗又减污的清洁生产要求。 10、环境经济损益分析 环境经济损益分析是要对项目的经济效益、社会效益和环境效益进行分析，分析本生产线在发展经济的同时保护好环境，从而促进社会的稳定，实现三效益协调统一和可持续发展。该项目的经济损益分析如下： - (1)经济效益分析 本项目一般固体废弃物收集后外售。因此，本项目通过合理处置一般固体废弃物后可以给企业带来一笔可观的经济收入，从财务上分析，项目具有较好的收益，经济可行。 - (2)社会效益 本项目具有较好的市场成长性，市场前景良好。项目投产后，每年将增加地方财政收入，同时解决了当地一部分人员的就业问题，对于提高本地区人民生活水平和社会经济发展起到积极的作用。 - (3)环境效益 - ①工程环保设施投资分析 依据《建设项目环境保护设计规定》中的内容和相关原则，依据上述原则，该项目的环保投资主要包括：设备降噪、危废暂存间、厂区绿化投资等方面内容。项目总投资500万元，其中环保投资25万元，占项目总投资的5.0%。结合该项目的实际情况，该投资额能够满足环保治理要求。因此，环保投资基本可行。 - ②环境效益分析 通过对生产排废所采取的污染治理措施，可使污染物达标排放，明显减弱因污染物大量（超标）排放对环境的污染，同时又使固体废物部分实现综合利用，从而取得明显的环境效益。因此在一定的污染防治措施后，可在很大程度上减轻拟建项目排污对环境的污染。 综上所述，该项目具有较好的经济效益、社会效益，经过环保资金的投入，项目所产生的各项污染物均得到有效治理或处置，环境效益较好。由以上几方面效益分析可知，该项目从环境经济损益方面分析，建设是可行的。 11、环境管理 - (1)环境管理机构的设置 公司管理部门的主管技术的副职主抓环保工作，设置环保科，设置专职管理人员2人；另外生产车间配备1各专职或兼职环保员。 - (2)环境管理机构的职能 环境保护科的职能为： ①协助公司领导贯彻执行国家及其各级政府有关环境保护的法规和政策； ②建立和监督全厂和各车间、岗位环境保护、清洁生产的管理制度和岗位责任制； ③建立环境保护档案，负责处理全厂的环境管理工作中的有关事宜； ④在项目建设和运行时负责监督环保设施的安装、调试和日常运行、维护管理，落实拟建项目的“三同时”政策； ⑤制定厂内各工段污染物排放指标和环保设施运行指标和考核指标，并定时考核和统计； ⑥与当地各级环保主管部门保持密切的联系，及时通报各自环保信息； ⑦落实环境保护监测计划。 12、本项目总量核算过程 根据环境规划，并结合建设项目污染物排放的特点，确定本项目总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx。 在污染物“达标排放”原则前提下，根据采取污染防治措施后所能达到的治理效果，提出本项目各污染物的实际排放量作为总量控制目标建议值。建议本项目总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 冷镦、搓丝工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+油烟净化处理装置+15m排气筒 | 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其它行业标准限值：最高允许排放浓度80mg/m3 |
|  |  | 调质工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+油烟净化处理装置+15m排气筒 |  |
|  |  | 抛丸工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准：排放浓度80mg/m3，排放速率3.5kg/h |
|  | 无组织 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 厂房密闭 | 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界浓度最高点2.0mg/m3 |
|  |  |  | 颗粒物 | 厂房密闭 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)：周界外浓度最高点1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 盥洗废水 |  | COD | 厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产工序 |  | 抛丸机粉尘、边角料、钢屑、不合格品 | 外售或综合利用 | 全部综合利用或妥善处置 |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 |  |  |
|  | 生产工序 |  | 含油抹布 | 环卫部门清运 |  |
|  |  |  | 废油桶(900-249-08) | 暂存于危废暂存间（1座，位于冷镦车间北部），定期由邢台嘉泰环保科技有限公司安全处置 |  |
|  |  |  | 油烟净化装置回收的润滑油(900-209-08) |  |  |
|  |  |  | 定期更换产生的废润滑油 (900-209-08) |  |  |
| 噪 声 | 噪声主要为冷墩机、抛丸机等机械噪声，噪声级在75-95dB(A)。通过采取厂房隔声、基础减振等措施，再经距离衰减，预测项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目周围无珍稀动植物资源、自然保护区等环境敏感区，对周围环境无生态影响。同时，厂区绿化，对区域小气候起到一定的改善作用。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目名称：年产3000吨高强度紧固件项目 （2）建设单位：邢台振泰紧固件有限公司 （3）建设性质：新建 （4）工程投资：本项目总投资500万元，其中环保投资25万元，占总投资的5.0%。 （5）建设地点：本项目位于河北沙河经济开发区南环路南侧、邦德北路北侧，中心地理坐标为：北纬：36°50'21.50"，东经：114°31'13.61"。项目地理位置见附图1。 （6）建设内容及建设规模：建设生产车间、成品库、办公用房及其他配套附属设施，总建筑面积4000m2，本工程主要购置安装冷墩机、搓丝机等设备。项目投产后年产3000吨高强度紧固件。 2、项目衔接 (1)给排水 ①给水：沙河市集中供水管网。 ②排水：生产用水循环使用不外排，项目废水主要为职工盥洗废水，水质简单，水量少，用于厂区泼洒抑尘。厂区内设防渗旱厕，由当地农民定期清掏作农肥。 (2)供电：依托沙河市供电系统，全年耗电量140万kWh。 (3)供热及制冷：调质工艺使用电加热，办公生活冬季采暖夏季制冷均使用空调。 3、区域环境质量概况 区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；区域地下水符合《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)Ⅲ类标准；区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 4、环境影响分析结论 (1)环境空气影响分析结论 冷镦、搓丝工序产生的非甲烷总烃经各自工序的集气罩收集后通往一台油烟净化处理装置处理；调质工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通往一台油烟净化处理装置处理；抛丸工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后排放。经预测，废气不会对周围大气环境产生明显影响。 - (2)水环境影响分析结论 本项目生产用水循环使用不外排，废水主要为职工盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排。本项目场地及办公区及旱厕均满足防渗措施，生产车间采取相应的防渗措施。因此，项目废水不会对区域水环境产生明显影响。 (3)声环境影响分析结论 本项目噪声主要为冷墩机、抛丸机等设备产生的噪声，项目采用对产噪设备采取基础减振等降噪措施后，经厂区隔声和距离衰减，预测厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放限值。因此，本项目噪声对周围声环境影响无明显影响。 (4)固体废物影响分析结论 本项目一般固废集中收集后外售或综合利用；危废暂存于危废暂存间，由有资质单位定期收集作无害化处置；含油抹布和职工产生的生活垃圾，由当地环卫部门统一清运。因此，本项目固废不会对周围环境产生明显影响。 (5)防护距离分析结论 本项目不需要设置大气防护距离；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术》 (GB/T3840-91)及《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》(GB18083-2000)相关要求，本项目需要执行100m的卫生防护距离要求，本项目100m范围内无常住居民、医院、学校等需要特别保护的环境目标，项目建设满足卫生防护距离要求。 5、选址可行性分析结论 本项目位于河北沙河经济开发区南环路南侧、邦德北路北侧，交通便利；项目周围无自然保护区、水源保护地、文物古迹等环境敏感点，且项目卫生防护距离范围内无常住居民、医院、学校等需要特别保护的环境目标。因此，从环保角度本项目的选址可行。 6、平面布置合理性分析结论 本项目生活区和生产区布置功能区划明显，项目各生产工序衔接紧凑，道路两边、厂区空地进行了绿化。因此，本项目平面布置合理可行。 7、政策符合性分析结论 本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（冀政[2015]7号）中规定的限制类、淘汰类建设项目。因此，本项目符合国家及地方相关政策要求。 8、总量控制结论 根据国家环境保护污染物控制指标，结合本项目特点，环评确定本项目污染物总量控制指标为：COD0t/a、NH3-N0t/a、SO20t/a、NOx0t/a。 9、清洁生产 从生产工艺与装备、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求等六方面分析，本项目符合清洁生产水平要求。 10、项目可行性结论 邢台振泰紧固件有限公司年产3000吨高强度紧固件项目符合国家和地方的产业政策要求，项目选址可行，平面布置合理，项目建设符合清洁生产要求，项目在满足环评提出各项要求和污染防治措施的基础上，污染物能够做到达标排放，对区域环境影响较小，环保措施可行。从环境保护的角度认为，本项目建设是可行的。 二、建议 1、建设单位应认真严格落实环评中提出的各项治理措施，确保该项目的污染物排放量达标，并符合污染物排放总量控制指标的要求。 2、加强生产车间管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量。 3、定期对噪声、固废治理设施进行维护和维修，确保其正常运行。 4、项目卫生防护距离100m范围内禁止建设民居、学校、医院等环境敏感项目。 三、建设项目竣工环境保护验收内容 表14 建设项目竣工环保验收内容一览表 污染源; 污染物; 环保措施; 数量; 验收指标; 验收标准. 废气; 冷镦、搓丝工序; 非甲烷总烃; 集气罩+油烟净化处理装置+15m排气筒; 1套; 最高允许排放浓度80mg/m3; 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业标准. 调质工序; 非甲烷总烃; 集气罩+油烟净化处理装置+15m排气筒; 1套. 抛丸工序; 颗粒物; 布袋除尘器+15m排气筒; 1套; 排放浓度120mg/m3 排放速率3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 生产车间; 非甲烷总烃; 厂房密闭; —; 企业边界浓度最高点2.0mg/m3; 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016). 颗粒物; 厂房密闭; —; 周界外浓度最高点1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 废水; 职工生活; 盥洗废水; —; —; —; 不外排. 噪声; 生产设备; 噪声; 基础减振 厂房隔声; —; 厂界： 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准. 固废; 生产过程; 抛丸机粉尘、边角料、钢屑、不合格品; 外售或综合利用; —; —; 全部综合利用或妥善处置. 职工生活; 生活垃圾; 由当地环卫部门统一清运. 生产过程; 含油抹布. 废油桶; 暂存于危废暂存间，定期由有资质单位安全处置. 废润滑油. 其他; (1)对厂区地面、生产车间、库房采用水泥硬化处理； (2)旱厕经三合土夯实，构筑150-200mm厚的混凝土，防渗层渗透系数小于10-7 cm/s； (3)危废暂存间底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统(2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，渗透系数≤10-10cm/s。. 合计; 本项目环保投资25万元，占总投资的5.0%。.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。