- 建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 河北中显智能科技有限公司年产10万台裸眼3D显示屏项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 河北中显智能科技有限公司 |

编制日期：2018年6月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河北中显智能科技有限公司年产10万台裸眼3D显示屏项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北中显智能科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郝红星 |  |  | 联系人 | 韩英斌 |  |  |  |
| 通讯地址 | 邢台市沙河市纬三路北侧、京广铁路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15833645666 |  | 传真 |  | 邮政编码 |  | 054100 |  |
| 建设地点 | 邢台市沙河市纬三路北侧、京广铁路西侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 沙河市行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 沙审批投资备字[2017]69号 |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩□技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3974显示屏制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 40020 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | －－ |  |  |
| 总投资 (万元) | 52000 | 其中：环保投资(万元) |  | 45 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.09% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期 投产日期 |  | 2018年8月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 裸眼3D显示屏可广泛应用于显示器、广告机、拼接墙、医疗影像显示、指挥中心、电子沙盘、电子鱼缸、舞台3D背景及移动显示终端如手机、PAD、汽车导航等领域，市场前景广阔，为满足市场的需求，河北中显智能科技有限公司拟投资52000万元新建河北中显智能科技有限公司年产10万台裸眼3D显示屏项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院682号令）等有关环保政策法规以及环境保护局的要求需对该项目进行环境影响评价，根据生态环境部令 部令第1号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，项目需要编制环境影响报告表，河北中显智能科技有限公司委托河北汇铭环境科技有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本工程厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本工程有关的技术资料，按照《环境影响评价技术导则》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，编制完成了本工程环境影响报告表。 1、项目基本情况 （1）项目名称：河北中显智能科技有限公司年产10万台裸眼3D显示屏项目； （2）项目性质：新建； （3）建设单位：河北中显智能科技有限公司； （4）项目投资：项目总投资52000万元，其中环保投资45万元，占总投资的0.09%； （5）建设地点：项目位于邢台市沙河市纬三路北侧、京广铁路西侧，项目中心坐标为N 36°54'39.25"，E114°28'47.77"。项目东侧为空地，西侧为空地，南侧为河北中玻新材料有限公司，北侧为空地。项目地理位置见附图1、周边关系见附图2、 （6）劳动定员及工作制度：项目劳动定员25人，每班工作8h，实行一班制，年工作300天。 2、主要建设内容 项目总占地面积为400020m2（约为60亩），现租赁河北奥发新能源科技有限公司现有厂房进行生产7800m2（见附件），包括生产车间、车间办公室、仓库等。具体建设内容见表1。 表1 项目项目主要建设内容一览表 序号; 类别; 名称; 建设内容. 建筑面积(m2); 结构形式. 1; 主体工程; 生产车间1（包括空置车间、UV车间、裁切车间、贴合车间）; 4000（共租赁7800）; 租赁1层，钢结构. 2; 辅助工程; 车间办公室. 仓库. 3; 公用工程; 供水; 该项目用水由自备井供应. 4; 供电; 项目用电由沙河市供电公司提供. 5; 供热; 生产无需供热，冬季办公室取暖使用空调. 6; 环保工程; 废气; 排气管道+UV光氧化净化装置+15m高排气筒. 废水; 职工生活废水排入化粪池，最后经污水管网进入沙河市新环污水处理厂进行深度处理. 7; 噪声; 选用低噪声设备，加装基础减震装置，厂房隔声，距离衰减. 8; 固废; 下脚料、不合格品、废包装材料; 统一收集，外售处理. 9; 废胶桶; 属于HW49其他废物，属于危险废物，企业由于用量少，每年产生两个，空胶桶在用完时直接由送货厂家回收，现场不存放废胶桶，厂区内不设危废暂存间. 10; 生活垃圾; 统一收集后，由环卫部门处理. 11; 防渗; 化粪池、场区地面、生产车间各区域等进行分区防渗，其中场区地面、生产车间各区域、防渗旱厕等渗透系数＜1×10-7cm/s. 3、主要生产设备 项目主要生产设备详见表2。 表2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备规格; 数量; 单位. 1; 大尺寸精密真空贴合机; SX-65T; 2; 台. 2; 小尺寸精密真空贴合机; SX-1012; 1; 台. 3; 手机超高精密真空贴合机; SX-10TH; 2; 台. 4; 裸眼3D立体视觉UV涂布成型机; HS-1500D; 1; 台. 5; F+F背胶机; SX-85JTH; 1; 台. 6; 精密裁切机; SX-JQ10; 1; 台. 7; 温固除泡机; SX-85CP; 1; 台. 8; G+F半自动覆膜机; SX-85GTH; 1; 台. 9; G+F全自动覆膜机; SX-MQ65; 1; 台. 10; 自动上料机; SX-SL65; 2; 台. 11; 65”自动平移台; SX-65PY; 2; 台. 4、主要原辅材料及能源 项目主要原辅材料及能源消耗情况见表3。 表3 项目原辅材料及能源消耗情况 序号; 名称; 单位; 消耗量; 来源. 1; 光学玻璃; 块; 10万; 当地外购. 2; 液晶玻璃; 片; 10万; 当地外购. 3; PET材料; m2/a; 10000; 当地外购. 4; 光学胶（卷材）; m2/a; 10; 当地外购. 5; UV胶水; t/a; 0.1; 当地外购. 6; 水; m3/a; 300; 项目用水由自备井供应. 7; 电; 万kW·h/a; 233.6; 项目用电由沙河市供电公司提供. PET材料：PET材料是英文Polyethylene terephthalate的缩写，简称PET或PETP。中文意思是:聚对苯二甲酸类塑料。PET塑料具有很好的光学性能和耐候性，非晶态的PET塑料具有良好的光学透明性。另外PET塑料具有优良的耐磨耗摩擦性和尺寸稳定性及电绝缘性。PET具有强度大、透明性好、无毒、防渗透、质量轻、生产效率高等因而受到了广泛的应用。 光学胶（卷材）：光学胶(光学零件胶合用胶)是一种与光学零件的光学性能相近, 并具有优良胶接性能的高分子物质。光学胶可分为天然树脂光学胶和合成树脂光学胶两大类，它可以把两个或多个光学零件胶合为能满足光路设计要求的光学组件; 或利用它来实现对高精度光学标尺、滤光器等保护玻璃的胶合。光学胶用于胶结透明光学元件(如镜头等)的特种胶粘剂。具有无色透明、光透过率在90%以上、胶结强度良好，可在室温或中温下固化，且有固化收缩小等特点。 UV胶水：UV胶水又称无影胶、光敏胶、紫外光固化胶，UV胶水是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂，它可以作为粘接剂使用。UV是英文Ultraviolet Rays的缩写，即紫外光线。其主要成分是单体：40~60%，光引发剂:1~6%，助剂：0.2~1%；预聚物有：环氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、聚醚丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯、丙烯酸树脂等；单体有:单官能(IBOA、IBOMA、HEMA等)、二官能(TPGDA、HDDA、DEGDA、NPGDA等)、三官能及多官能(TMPTA、PETA等)；引发剂有:1173，184，907，二苯甲酮等；助剂可加可不加,它可以作为粘接剂使用。本项目使用的UV胶水是一种单组分，主要成份为聚酯丙烯酸酯。 5、生产规模 年产10万台裸眼3D显示屏。 6、公用工程 （1）给水、排水 供水：本项目供水依托现有工程，由厂区自备井提供。 本项目生产不用水，项目用水主要为职工生活用水，项目劳动定员25人。根据河北省地方标准《用水定额第3部分 生活用水》(DB13/T-1161.3-2016)中按行业分类要求，本项目职工日常生活用水量按40L/人·d计算，生活用水量为1.0m3/d，300m3/a。 排水：项目排水主要为职工生活废水，废水产生量按总用水的80%计，则生活污水量为0.8m3/d(240m3/a)，排入厂区设置的化粪池，最终经污水管网排入沙河市新环污水处理厂进行深度处理。 项目水平衡图，见图2： 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 项目用电依托现有工程，由沙河市供电公司提供，项目年用电量233.6万kW·h，可以满足厂区用电需求。 （3）供热 本项目生产无需供热，冬季办公室使用空调取暖。 7、产业政策符合性分析 项目属于计算机、通信和其他电子设备制造业，其产品和设备等未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类，因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家产业政策；根据《河北省人民政府办公厅 关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》(冀政办发〔2015〕7号)中的规定，本项目不在限制类、淘汰类之列，符合河北省产业政策。 根据企业投资项目备案信息在2017年4月19日由沙河市行政审批局对该项目进行备案（备案编号：沙审批投资备字[2017]69号）。 综上，本项目符合国家及地方产业政策。 8、项目选址合理性分析 项目位于邢台市沙河市纬三路北侧、京广铁路西侧，项目中心坐标为N 36°54'39.25"，E114°28'47.77"。项目东侧为空地，西侧为空地，南侧为河北中玻新材料有限公司，北侧为空地。 根据河北沙河经济开发区管理委员规划建设局证明河北中显智能科技有限公司占地属于沙河市经济开发区管理范围，该企业符合沙河市经济开发区总体规划。 厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，本项目选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目是新建项目，现租赁河北奥发新能源科技有限公司现有厂房进行生产，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 沙河市地处太行山南段东麓，地势西高东低，自西向东依次为山区、丘陵、平原。山地分布在西部，海拔在300～1437m之间，面积414km2，占全市总面积43%；丘陵区多分布在中部，面积263km2，占全市总面积27%，海拔在100～300m之间，自西向东以2%～3%的坡度倾斜，地表多为松散沉积物，也有零星岩石出露，局部形成孤山残丘，冲沟阶地较发育；平原地形位于京广线两侧，面积292km2，为洪积冲积平原，地势平坦，地面坡度为2.5‰。 项目位于邢台市沙河市纬三路北侧、京广铁路西侧，项目中心坐标为N 36°54'39.25"，E114°28'47.77"。项目东侧为空地，西侧为空地，南侧为河北中玻新材料有限公司，北侧为空地。项目地理位置见附图1、周边关系见附图2； 2、气候气象 项目所在区属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，一年四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。近二十年气候气象参数统计结果见表4。 表4 气候气象参数一览表 项目; 单位; 数值. 年平均气温; ℃; 14.2. 极端最高气温; ℃; 44.0. 极端最低气温; ℃; -21.0. 年平均降雨量; mm; 665.8. 最大降雨量; mm; 1397.4. 最小降雨量; mm; 235. 年平均无霜期; d; 207. 最大冻土深度; cm; 50. 年主导风向; /; 南风. 最大风速; m/s; 24.0. 全年平均风速; m/s; 2.6. 3、水文特征 澧河主河道全长180公里，河面平均宽50米左右，是沙河市境内最主要的河流。澧河发源于内邱、邢台和沙河三县西部山区的六条大川，流经内邱、邢台、沙河、南和、任县、隆尧、宁晋七县，流经途中先后有沙洺河、溜垒河、顺水河、牛尾河、午河汇入。澧河上游称作大沙河，入南和，进任县至九河汇流处环水村段称作沙河，经隆尧到宁晋史家嘴与滏阳河、北沙河汇流，称作北澧河。 沙河市水文地质条件复杂，地下水主要分为五类：一是松散岩类孔隙水，主要分布在平原地带、丘陵河谷及丘陵上覆盖有第四纪松散地层、砾石层地带，单眼水井出水能力在10～120m3/h；二是碎屑岩裂隙水，主要分布在丘陵地带，岩性以石炭系、二叠系砂岩、页岩及砂页岩，蓄水性不均，单眼水井出水能力在10～30m3/h；三是碳酸盐岩溶裂隙水，分布在丘陵大部分地区，岩溶较发育，蓄水性强；四是岩浆岩裂隙水，单眼水井出水能力在1～5m3/h；五是变质岩裂隙水，主要为浅层风化裂隙水，只分布在地形低洼带。 4、植物多样性 沙河市植物品种繁多。全市有木本植物88种，分属37科，其中用材树36种，经济树25种，灌木27种，林木覆盖率13.7%。用材树主要有：刺槐、油松、杨、柳、椿、槐、侧柏、橡栎、泡桐、合欢、楸树、苦栋、黑叶树、本地桐、白腊树等；经济树主要有漆树、桑、花椒、核桃、栗、梨、苹果、柿子、萄葡、枣、杏、桃、花红、奈子、海棠、沙果、槟子等；灌木类主要有荆条、酸枣、山榆、胡枝子、榛子、六道木山豆蔓等。 沙河市粮食作物主要有小麦、玉米、谷子、黍子、红薯、高粱、大豆、小豆、绿豆、荞麦等；经济作物主要有棉花、花生、芝麻、油菜、线麻、烟叶、扫帚等；蔬菜类主要有白菜、马铃薯、北瓜、东瓜、黄瓜、葱、茄子、蒜、辣椒、西红柿、菜豆角、眉豆角、白萝卜、胡萝卜、蔓菁、君达、菠菜、韭菜、芹菜、茴香苗等。 据不完全统计，沙河市草本植物约有54科，180多种，以山区为多。野草类主要有：白草、麦草、茅草、蒿类、沙蓬、马唐、狗尾草、王不留、莎草、马兰草、绣根草、抓地蔓、鬼圪针、苍耳、蒺藜、刺儿菜、灰灰菜等；花木类主要有丁香、牡丹、紫薇、指甲草、干枝梅、菊、火石榴、夹竹桃、木槿、蔷薇、月季、玫瑰、葵花、山丹、鸡冠、茉莉、蝴蝶花、兰花、荷花、冬青等；药材类主要有生地、柴胡、黄芩、桔梗、山豆根、当归、黄莲、瓜蒌、山芝麻、细辛、四瓣草、车前子、茵陈、兔丝子、蒲公英等共695种。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 沙河市辖5个镇、5个乡、5个街道办事处，290个行政村。全市总人口487504 人，近年来，随着经济的持续发展，城乡居民的生活水平稳步提高，收入获得的持续增长。 全市共有中学39所，在校学生43698人；小学240所，在校生45519人；中专和职高6所，在校学生9792人；特殊教育学校l所，在校学生92人。幼儿教育蓬勃发展，全市共有幼教194所，在校生14439人。小学适龄儿童入学率达l00％。 全市综合医院l所，中医医院l所，专科医院l所，卫生院10个，妇幼保健所1所，疾控中心l所，共有床位数848张，各类卫生技术人员达1086人，其中医生456人。 沙河历史悠久，隋开皇16年置县，至今已有1400多年的历史，是全国文化先进市和全国民间艺术之乡。沙河的“沙河藤牌阵法”被评为首批国家级非物质文化遗产代表作，宋璟碑及附属文物被列为“国保”。在数千年的历史长河中，沙河涌现出唐代名相宋璟、元代中书左丞张文谦等历史文化名人，中国人民志愿军一级战斗英雄杨春增是战争年代沙河优秀儿女的杰出代表。 沙河市新环污水处理厂位于大杜村东北，辛寨村西，占地面积7.5公顷，总投资11554.22万元，项目同时配套建设33.6公里的排水主干管。工业园区污水处理厂处理规模为5万m3/d，采用百乐克处理工艺（悬挂式曝气链），污水经水解酸化、厌氧、好氧、过滤、超滤、消毒工艺处理，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-2002）一级A标准，出水最终排入沙河。现已建成投入运行，进出水水质见表5。 表5 沙河市新环污水处理厂进出水水质一览表 单位：mg/L 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; pH（无量纲）. 进水; 400; 200; 200; 35; 6~9. 出水; 50; 10; 10; 8; 6~9. 本项目在其纳水范围内。项目无生产废水外排，产生的生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求，同时满足沙河市新环污水处理厂进水要求后，经污水管网排入沙河市新环污水处理厂进行深度处理。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 项目所在地区环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、地下水环境质量现状 区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 该区域内声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 4、生态环境 评价区域内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物等保护目标，生态环境良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于邢台市沙河市纬三路北侧、京广铁路西侧，项目中心坐标为N 36°54'39.25"，E114°28'47.77"。项目东侧为空地，西侧为空地，南侧为河北中玻新材料有限公司，北侧为空地。本项目评价范围内无重点文物、名胜古迹、自然保护区，并结合项目本身的特点，确定该项目的具体保护目标及保护级别见表6。 表6 环境保护目标一览表. 环境要素; 保护目标; 方位; 距离(m); 保护对象; 环境标准. 环境空气; 刘庄村; NE; 360; 村民; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 韩庄村; SE; 410; 村民. 河北庄村; S; 935; 村民. 王庄村; SW; 420; 村民. 冀庄村; W; 1080; 村民. 申庄村; NW; 810; 村民. 地下水; 区域地下水潜水含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外1m; 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A).

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 区域环境空气执行标准如下表7。 表7 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时; 浓度限值 (二级标准); 执行标准. 二氧化硫(SO2); 年平均; 60μg/Nm3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 24小时平均; 150μg/Nm3. 1小时平均; 500μg/Nm3. 二氧化氮(NO2); 年平均; 40μg/Nm3. 24小时平均; 80μg/Nm3. 1小时平均; 200μg/Nm3. 总悬浮颗粒物(TSP); 年平均; 200μg/Nm3. 24小时平均; 300μg/Nm3. 可吸入颗粒物(PM10); 年平均; 70μg/Nm3. 24小时平均; 150μg/Nm3. 非甲烷总烃; 小时平均; 2.0mg/Nm3; 《环境质量空气 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012). 2、地下水 区域地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14843-2017)Ⅲ类标准，见表8。 表8 地下水环境质量标准 (单位：mg/L pH除外) 项目; pH; 氯化物; 总硬度; 溶解性总固体; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 氨氮. 标准值; 6.5-8.5; ≤250; ≤450; ≤1000; ≤20.00; ≤1.00; ≤0.5. 3、声环境 区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，见表9。 表9 声环境质量标准 单位：dB(A) 点位; 类别; 昼间; 夜间; 适应范围. 厂界外1m; 3类; 65; 55; 边界. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期： 本项目租赁河北奥发新能源科技有限公司现有厂房进行生产，仅安装设备和试生产，对环境影响小。 运营期： 1、废气：UV成型工序产生非甲烷总烃执行非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业大气污染物排放限值要求。 2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 3、废水排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准，同时满足沙河市新环污水处理厂进水水质要求，本项目执行沙河市新环污水处理厂进水水质要求。 4、固体废物：项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》管理要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的有关规定和要求。 表10 污染物排放评价标准一览表 类别; 项目; 评价因子; 标准值; 来源. 污 染 物 排 放 标 准; 废气; 非甲烷总烃; 80mg/L; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业大气污染物排放限值要求. 废水; PH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 氨氮; —. pH; 6~9; 沙河市新环污水处理厂 进水水质. COD; 400mg/L. BOD5; 200mg/L. SS; 200mg/L. 氨氮; 35mg/L. pH; 6~9; 本项目执行标准. COD; 400mg/L. BOD5; 200mg/L. SS; 200mg/L. 氨氮; 35mg/L. 厂界噪声; LAeq; 昼间; 65dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 夜间; 55dB（A）. 固体废物; 一般固体废物; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定. 危险废物; /; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的有关规定和要求. 生活垃圾; /; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》管理要求. |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照国家环境保护规划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，该项目实际总量控制的污染物为COD、氨氮、SO2、NOx。 项目所排废水主要为职工生活废水排入化粪池处理，最终经污水管网排入沙河市新环污水处理厂进行深度处理。 表11 项目完成后污染物产生及排放情况 项目; 污染源; 排放量(m3/d、m3/h); 运行时间(d/a); 排放污染物浓度 （mg/L、mg/m3）. COD; 氨氮; SO2; NOx; 非甲烷总烃. 厂区总 排水; 生活废水; 化粪池; 0.80; 300; 300; 30; —; —; －. 排放标准; —; —; —; 500; 35; —; —; －. 废气排放; UV成型工序; 1000; 300; —; —; —; —; 0.05. 排放标准; —; —; —; —; —; —; —; 80. 污染物产生及排放情况; 废气：项目产生的废气量为1000m3/h，2400000m3/a，废气主要污染 为非甲烷总烃，其产生浓度为0.05mg/m3，其排放量为0.0001t/a。 废水：项目产生的废水量为0.80m3/d，240m3/a，废水污染源主要为 生活废水，生活废水经化粪池预处理，最终经污水管网排入沙河市新环 污水处理厂，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，产生浓度分别为350mg/L、300mg/L、300mg/L、30mg/L。项目产生的生活废水经化粪池预处理，各污染物COD、BOD5、SS、NH3-N排放浓度分 别为280mg/L、240mg/L、150mg/L、25mg/L，排放量分别为0.067t/a、 0.058t/a、0.036t/a、0.006t/a. 表12 项目污染物排放总量计算 项目; 排放/协议标准 (mg/L); 排放量 （m3/d、m3/h）; 运行时间 （d/a、h/a）; 污染物年排放量（t/a）. COD; - 400; 0.80; 300; 0.096. NH3-N; - 35; 0.80; 300; 0.008. - SO2; —; —; —; —. - NOX; —; —; —; —. - 非甲烷总烃; 80; 8000; 300; 0.192. 核算公式; 污染物排放量（t/a）=排放标准限值(mg/L)×废水量（m3/d）×生产时间（d/a）/106 污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/m3）×排气量（m3/h）×生产时间（h/a）/109. 核算结果; 由公式核算可知，项目完成后全厂污染物年排放量分别为： COD：0.096t/a，NH3-N：0.008t/a，SO2；0t/a，NOX：0t/a，非甲烷总烃为0.192t/a. 表13 项目总量控制指标核算 总量控制指标; SO2; NOX; COD; NH3-N; 非甲烷总烃. 污染物达标排放量; 0; 0; 0.096; 0.008; 0.192. 污染物预测排放量; 0; 0; 0.067; 0.006; 0.0001. 建议总量控制指标; 0; 0; 0.096; 0.008; 0.192. 综上，项目完成后全厂污染物预测排放总量为COD：0.067t/a，NH3-N：0.006t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a，非甲烷总烃为0.0001t/a；核定污染物排放总量为COD：0.096t/a，NH3-N：0.008t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a，非甲烷总烃为0.192t/a；建议污染物排放总量控制指标为COD：0.096t/a，NH3-N：0.008t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a，非甲烷总烃为0.192t/a。 综上，项目完成后全厂污染物排放总量指标为COD：0.096t/a，NH3-N：0.008t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a，非甲烷总烃为0.192t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目生产具体工艺流程如下： 图2 裸眼3D显示屏生产工艺流程及产排污节点图 - 工艺简述 - 一、UV成型、收卷 - 用叉车将PET材料放入光栅UV成型机，并加入UV胶水成型，成型为冷成型（温度在50℃左右），穿入设备至收卷机，将成型的光栅送入下一道工序进行背胶。UV胶水加入为由胶桶通过管道一次加入成型机内。 - UV胶水固化是UV 固化材料中的光引发剂(或光敏剂)在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子，引发单体聚合、交联化学反应，使粘合剂在数秒钟内由液态转化为固态。在此工序会产生有机废气（G1）以及设备运行噪声（N1、N2）； - 二、背胶、收卷 - 将光栅放入背胶机，并加入光学胶进行背胶，背胶时注意光栅纹路方向以及保护膜的正反面，在背胶完成后进行收卷；背胶过程中注意光栅不可有折痕。在此工序会产生设备运行噪声（N3、N4）； - 三、精密裁切 - 按着客户需求的尺寸用CAD将图像呈现出后发送指令进行精密裁切。在此工序会产生设备运行噪声（N5）以及裁切下脚料（S1）； - 四、覆膜 - 将光栅与光学玻璃放入真空机台利用G+F覆膜机进行覆膜，操作应注意异物、毛屑、污点等易发尘屑。在此工序会产生设备运行噪声（N6） - 五、真空贴合 - 将光学胶、液晶玻璃、光学玻璃清洁好，将光学胶按着液晶尺寸的大小进行切割，光学胶裁切完成后，将液晶玻璃表面的保护膜去除进行复胶，复胶完成后，将清洁好的光栅玻璃进行对位处理，放入真空贴合机进行贴合；注意真空时间、盖板压力、真空腔体内的温度等。 - 六、温固除泡 - 将贴合好的成品放入温固除泡机进行固化去泡。在此工序会产生设备运行噪声（N7） - 七、检验、入库 - 将固化好的产品进行通电检查；合格品入库；不合格品统一收集，外售处理。在此工序会产生检验不合格品（S2） 本项目主要污染物产生情况见表14。 表14 项目主要排污节点 类别; 序号; 排污节点; 污染物; 治理措施; 排放特征. 废气; G1; UV成型工序; 非甲烷总烃; 排气管道+UV光氧化净化装置+15m高排气筒; 连续. 废水; --; 生活污水; COD、BOD5 SS、氨氮; 排入化粪池，最终经污水管网排入沙河市新环污水处理厂进行深度处理; 间断. 噪声; N1－N7; 精密真空贴合机; Leq(A); 优先选用低噪声设备，基础减振、车间内布置; 连续. 手机超高精密真空贴合机. 裸眼3D立体视觉UV涂布成型机. F+F背胶机. 精密裁切机. 温固除泡机. G+F半自动覆膜机. G+F全自动覆膜机. 自动上料机. 固废; S1; 精密裁切工序; 下脚料; 统一收集，外售; 合理处置. S2; 检验工序; 不合格品. －－; 包装材料; 废包装材料. －－; UV胶水; 废胶桶; 由送货厂家直接回收. －－; 职工生活; 生活垃圾; 统一收集，交环卫部门处理.

主要污染工序： 一、施工期污染工序 本项目租赁河北奥发新能源科技有限公司现有厂房进行生产，仅安装设备和试生产，对环境影响小。 二、运营期污染工序 1、废气：该项目采用UVLED冷光源工艺，即UVLED固化机采用半导体放光，没有红外线发出无热辐射，使UV胶在固化过程中温升在5℃以下，UV固化的环境是在恒温、恒湿、无尘的密闭环境中进行，采用UVLED冷光源工艺的环境是在低温下进行的，项目使用的UV胶水是一种单组分，主要成份为聚酯丙烯酸酯。因此，本项目在UV成型固化过程中有少量挥发性有机废气产生，即非甲烷总烃，类比同类企业，非甲烷总烃产生量按使用量的0.5%计算，项目UV胶水使用量为0.1t/a，则非甲烷总烃产生量为0.0005t/a，产生速率为0.0002kg/h。 项目采用密闭车间上方安装排气管，收集后引入UV光氧净化装置内进行处理，处理后经15m排气筒外排，UV光氧净化装置处理效率可达75%以上，风机风量为1000m3/h，则颗粒物的排放量为0.0001t/a，年生产2400h，则颗粒物的排放速率为0.00005kg/h，排放浓度为0.05mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业大气污染物排放限值要求，即排放浓度限值为80mg/m3。 2、废水 本项目废水主要为职工生活废水，产生量为0.64m3/d(192m3/a)，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、300mg/L、300mg/L、30mg/L。项目产生的生活废水经化粪池预处理，各污染物COD、BOD5、SS、NH3-N排放浓度分别为280mg/L、240mg/L、150mg/L、25mg/L，排放量分别为0.067t/a、0.058t/a、0.036t/a、0.006t/a，排入厂区设置的化粪池，最终经污水管网排入沙河市新环污水处理厂进行深度处理。 3、噪声 本项目噪声源主要来自真空贴合机、UV涂布成型机、精密裁切机、温固除泡机、覆膜机、自动上料机等设备的运行，根据类比同类项目监测资料，主要噪声源及其源强详见表15。 表15 项目主要噪声源及其源强 序号; 设备名称; 源强 dB(A); 特征; 防治措施; 降噪后车间外噪声源（dB(A)）. 1; 精密真空贴合机; 65; 间断; 加装基础减震装置 产噪设备合理布置 加强设备维护 厂房隔声; 45. 2; 手机超高精密真空贴合机; 70; 间断; 50. 3; 裸眼3D立体视觉UV涂布成型机; 65; 间断; 45. 4; F+F背胶机; 60; 间断; 40. 5; 精密裁切机; 75; 间断; 55. 6; 温固除泡机; 60; 间断; 40. 7; G+F半自动覆膜机; 70; 间断; 50. 8; G+F全自动覆膜机; 65; 间断; 45. 9; 自动上料机; 70; 间断; 50. 4、固废 本项目产生的固体废弃物主要为生产过程产生的下脚料、不合格品、废包装材料、废胶桶以及职工生活垃圾等。其中废胶桶属于HW49其他废物，属于危险废物，企业由于用量少，每年产生两个，空胶桶在用完时直接由送货厂家回收，现场不存放废胶桶，厂区内不设危废暂存间。固体废物产生情况详见表16。 表16 固体废物产生情况汇总表 序号; 工序; 废物名称; 基数; 产生系数; 产生量. 1; 精密裁切工序; 下脚料; PET膜用料量; 0.5%; 50m3/a. 2; 检验工序; 不合格品; －－; 0.1%; 100台/a. 3; 生产过程; 废包装材料; －－; －－; 0.50t/a. 4; UV胶水; 废胶桶; －－; －－; 2个. 5; 职工生活; 职工生活垃圾; 25人; 0.5kg/人.d; 3.75t/a.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | UV成型工序 | 非甲烷总烃 | 0.0005t/a，0.2mg/m3 | 0.0001t/a，0.05mg/m3 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 350mg/L 0.084t/a | 280mg/L 0.067t/a |
|  |  | BOD5 | 300mg/L 0.072t/a | 240mg/L 0.058t/a |
|  |  | SS | 300mg/L 0.072t/a | 150mg/L 0.036t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L 0.007t/a | 25mg/L 0.006t/a |
| 固体废物 | 精密裁切工序 | 下脚料 | 50m3/a | 统一收集后外售处理 |
|  | 检验工序 | 不合格品 | 100台/a |  |
|  | 生产过程 | 废包装材料 | 0.50t/a |  |
|  | UV胶水 | 废胶桶 | 2个 | 由送货厂家直接回收 |
|  | 职工生活 | 职工生活垃圾 | 3.75t/a | 统一收集后，由环卫部门处理 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要来自真空贴合机、UV涂布成型机、精密裁切机、温固除泡机、覆膜机、自动上料机等设备的运行，根据类比同类项目监测资料，噪声值处于60~75dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |

环境影响内容

施工期环境影响分析： 1、施工扬尘影响分析 本项目租赁河北奥发新能源科技有限公司现有厂房进行生产，仅安装设备和试生产，对环境影响小。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 本项目大气污染物主要为UV成型工序产生的有机废气。 1.1预测模式 本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)所推荐采用的估算模式SCREEN3，估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某些地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件，所以经估算模式计算出的某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围是保守的计算结果。 1.2预测因子 根据本项目特点，确定本次预测评价因子为非甲烷总烃。 1.3预测源强 项目废气污染源源强参数、预测参数见表17。 表17 项目点源排放污染物估算模式计算参数表 项 目; 预测因子; 废气量(m3/h); 排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 排气筒出口直径(m); 废气出口 温度(℃); 污染物质量标准(mg/m3). UV成型工序; 非甲烷总烃; 1000; 0.00005; 15; 0.15; 20; 2.0. 注：非甲烷总烃评价标准取自《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。. 1.4预测结果及分析 本项目废气有组织排放预测结果见表18。 表18 有组织废气排放对环境空气影响预测结果一览表 距离（m）; UV成型工序. 非甲烷总烃. 浓度(mg/m3); 占标率(%). 10; 6.75E-22; 0. 100; 0.000003213; 0. 200; 0.000003671; 0. 300; 0.000003336; 0. 400; 0.000003255; 0. 500; 0.000003049; 0. 600; 0.000003057; 0. 700; 0.000002893; 0. 800; 0.000002674; 0. 900; 0.000002716; 0. 1000; 0.000002686; 0. 最大地面浓度(mg/m3); 0.000003753. 出现距离（m）; 224. 占标率(%); 0. 以上预测可知，评价范围内UV成型工序非甲烷总烃最大浓度贡献值为0.000003753mg/m3，出现在下风向224m处，占标率为0.00%，项目有组织废气排放对区域大气环境贡献浓度较小。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活废水。 本项目生产不用水，项目废水主要为职工生活废水，产生量为0.64m3/d(192m3/a)，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、300mg/L、300mg/L、30mg/L。项目产生的生活废水经化粪池预处理，各污染物COD、BOD5、SS、NH3-N排放浓度分别为280mg/L、240mg/L、150mg/L、25mg/L，排放量分别为0.067t/a、0.058t/a、0.036t/a、0.006t/a，排入厂区设置的化粪池，最终经污水管网排入沙河市新环污水处理厂进行深度处理。 因此，本项目不会对周围地表水产生影响。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录A所列，本项目属于二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业，81电子真空器件、集成电路、半导体分立器件制造、光电子器件、其他电子器件制造等中“有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的”，属于Ⅳ类项目，不需要进行地下水环境影响分析。 为了加强对地下水的保护，对厂区化粪池、场区地面、生产车间分别采取了防渗措施，化粪池、生产车间防渗层底层采用三合土压实，用15～20cm水泥硬化，使渗透系数低于10-7cm/s；地面及四壁均采用水泥做好防渗处理，防渗层渗透系数低于10-7cm/s。在确保防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声源来自真空贴合机、UV涂布成型机、精密裁切机、温固除泡机、覆膜机、自动上料机等设备的运行，源强在60～75dB(A)，经采取车间内布置，加装减振垫等措施，可降噪20dB(A)左右。 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用模式计算的方法，对厂界进行噪声预测。 3.1预测模式 采用点声源衰减模式： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0)−ΔL 式中：LA(r) —— 距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0) —— 距离声源r0处的A声级，dB(A)； r —— 距声源的距离，m； r0 —— 距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。 3.2预测结果 产噪设备声级值，代入模式计算，项目运行过程中，各预测点声级值及预测结果见表19、表20。 表19 主要噪声源及防治措施 噪声源; 产噪声压级 [dB(A)]; 防治措施; 治理效果dB(A). 大尺寸精密真空贴合机; 65; 选购低噪声设备，设备基础减震，厂房隔声等措施; 20以上. 手机超高精密真空贴合机; 70. 裸眼3D立体视觉UV涂布成型机; 65. F+F背胶机; 60. 精密裁切机; 75. 温固除泡机; 60. G+F半自动覆膜机; 70. G+F全自动覆膜机; 65. 自动上料机; 70. 表20 厂界噪声贡献值 预测点; 预测值. 南厂界; 东厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值dB（A）; 42.56; 35.71; 36.67; 28.96. 根据上表，采取相应措施后，本项目营运期昼间设备运行噪声在厂界外1m处贡献值在28.96~42.56dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为生产过程产生的下脚料、不合格品、废包装材料、废胶桶以及职工生活垃圾等。 废胶桶属于HW49其他废物，属于危险废物，企业由于用量少，每年产生两个，空胶桶在用完时直接由送货厂家回收，现场不存放废胶桶，厂区内不设危废暂存间。 下脚料、不合格品、废包装材料为一般固体废物，统一收集后外售处理；职工生活垃圾统一收集交环卫部门处理。 综上所述，只要企业在项目建成后落实上述固废处理措施，做到及时清运，则固废不会对环境造成较大影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理内容

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | UV成型工序 | 非甲烷总烃 | 排气管道+UV光氧化净化装置+15m高排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业大气污染物排放限值要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 排入化粪池处理，最终经污水管网排入沙河市新环污水处理厂进行进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准，同时满足沙河市新环污水处理厂进水水质要求 |
| 固体废物 | 精密裁切工序 | 下脚料 | 统一收集后外售处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求 |
|  | 检验工序 | 不合格品 |  |  |
|  | 包装材料 | 废包装材料 |  |  |
|  | UV胶水 | 废胶桶 | 由送货厂家直接回收 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的有关规定和要求 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后，交环卫部门处理 | 满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要来自真空贴合机、UV涂布成型机、精密裁切机、温固除泡机、覆膜机、自动上料机等设备的运行，根据类比同类项目监测资料，噪声值处于60~75dB(A)之间。采取合理布局、选用低噪音设备、基础减震等措施后，经墙壁遮挡及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 在厂区合适区域进行绿化，可起到降噪、抑尘和美化环境的作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：河北中显智能科技有限公司年产10万台裸眼3D显示屏项目； 项目性质：新建； 建设单位：河北中显智能科技有限公司； 项目投资：项目总投资52000万元，其中环保投资45万元，占总投资的0.09%； 建设地点：项目位于邢台市沙河市纬三路北侧、京广铁路西侧，项目中心坐标为N 36°54'39.25"，E114°28'47.77"。项目东侧为空地，西侧为空地，南侧为河北中玻新材料有限公司，北侧为空地。 劳动定员及工作制度：项目劳动定员25人，每班工作8h，实行一班制，年工作300天。 项目总占地面积为40002m2（约为60亩），现租赁河北奥发新能源科技有限公司现有厂房进行生产，包括生产车间、车间办公室、仓库等。 2、产业政策分析结论 项目属于计算机、通信和其他电子设备制造业，其产品和设备等未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类，因此，本项目属于允许类建设项目，符合国家产业政策；根据《河北省人民政府办公厅 关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》(冀政办发〔2015〕7号)中的规定，本项目不在限制类、淘汰类之列，符合河北省产业政策。 根据企业投资项目备案信息在2017年4月19日由沙河市行政审批局对该项目进行备案（备案编号：沙审批投资备字[2017]69号）。 综上，本项目符合国家及地方产业政策。 3、选址合理性分析结论 项目位于邢台市沙河市纬三路北侧、京广铁路西侧，项目中心坐标为N 36°54'39.25"，E114°28'47.77"。项目东侧为空地，西侧为空地，南侧为河北中玻新材料有限公司，北侧为空地。 根据河北沙河经济开发区管理委员规划建设局证明河北中显智能科技有限公司占地属于沙河市经济开发区管理范围，该企业符合沙河市经济开发区总体规划。 厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，本项目选址合理。 4、环境影响分析结论 ①大气环境影响分析 该项目采用UVLED冷光源工艺，本项目在UV成型固化过程中有少量挥发性有机废气产生，即非甲烷总烃，项目UV胶水使用量为0.1t/a，则非甲烷总烃产生量为0.0005t/a，产生速率为0.0002kg/h。项目采用密闭车间上方安装排气管，收集后引入UV光氧净化装置内进行处理，处理后经15m排气筒外排，UV光氧净化装置处理效率可达75%以上，风机风量为1000m3/h，则颗粒物的排放量为0.0001t/a，年生产2400h，则颗粒物的排放速率为0.00005kg/h，排放浓度为0.05mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业大气污染物排放限值要求，即排放浓度限值为80mg/m3。 ②水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活废水。 本项目生产不用水，项目废水主要为职工生活废水，产生量为0.64m3/d(192m3/a)，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮，排放量分别为0.067t/a、0.058t/a、0.036t/a、0.006t/a，排入厂区设置的化粪池，最终经污水管网排入沙河市新环污水处理厂进行深度处理。 为了加强对地下水的保护，对厂区化粪池、场区地面、生产车间分别采取了防渗措施，化粪池、生产车间防渗层底层采用三合土压实，用15～20cm水泥硬化，使渗透系数低于10-7cm/s；地面及四壁均采用水泥做好防渗处理，防渗层渗透系数低于10-7cm/s。在确保防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。因此，本项目不会对周围地表水产生影响。 ③声环境影响分析 本项目主要噪声源来自真空贴合机、UV涂布成型机、精密裁切机、温固除泡机、覆膜机、自动上料机等设备的运行，源强在60～75dB(A)。由于本工程选用低噪声设备，对产生噪声设备采取了基础减震、厂房隔声的措施，设备噪声对厂界贡献值的范围为28.96~42.56dB(A)，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB(A)。 ④固体废物影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为生产过程产生的下脚料、不合格品、废包装材料、废胶桶以及职工生活垃圾等。 废胶桶属于HW49其他废物，属于危险废物，企业由于用量少，每年产生两个，空胶桶在用完时直接由送货厂家回收，现场不存放废胶桶，厂区内不设危废暂存间。 下脚料、不合格品、废包装材料为一般固体废物，统一收集后外售处理；职工生活垃圾统一收集交环卫部门处理。 综上所述，只要企业在项目建成后落实上述固废处理措施，做到及时清运，则固废不会对环境造成较大影响。 5、总量控制结论 按照国家环境保护规划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，该项目实际总量控制的污染物为COD、氨氮、SO2、NOx，非甲烷总烃。 本项目所排废水主要为职工生活废水，本项目生活废水排入化粪池处理，最终经污水管网排入沙河市新环污水处理厂进行深度处理。 按本项目污染物实际排放量作为总量控制建议指标，建议本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0.096t/a，NH3-N：0.008t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a，非甲烷总烃：0.192t/a。 6、工程可行性分析结论 综上所述，该项目的建设符合国家的产业政策，选址可行；在采取各项环保措施后，产生的废水、噪声及固体废弃物等污染物的排放可以达到国家规定的有关标准，处理、处置措施可行，不会对周围环境质量造成明显的不利影响。从环境保护角度论证，此建设项目可行。 二、建议 （1）认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。 （2）加强各生产车间管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量。 三、建设项目环境保护验收内容 项目环境保护“三同时”验收内容见表21。 表21 项目项目环境保护“三同时”验收内容 项目; 环保措施; 投资万元; 验收指标; 验收标准. 废气; UV成型工序; 排气管道+UV光氧化净化装置+15m高排气筒; 35; 80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业大气污染物排放限值要求. 废水; 职工生活废水; 排入化粪池处理，最终经污水管网排入沙河市新环污水处理厂进行进一步处理; 2.0; 《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准，同时满足沙河市新环污水处理厂进水水质要求. 噪声; 车间 噪声; 基础减振、厂房隔声; 4.0; 昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 固体废物; 下脚料; 统一收集后外售处理; 1.0; 合理处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- 2001)标准及其修改单要求. 不合格品. 废包装材料. 废胶桶; 由送货厂家直接回收; 合理处置; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的有关规定和要求. 生活垃圾; 统一收集后，交环卫部门处理; 合理处置; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》管理要求. 防渗; 化粪池、场区地面、生产车间进行防渗处理; 3.0; 渗透系数＜1×10-7cm/s. 合计; 45; --.

预审意见：

公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公 章 经办人： 年 月 日

审批意见：

公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件: 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件1 营业执照 附件2 备案信息 附件3 用地证明 附件4 承诺书 附件5 委托书 附件6 建设项目信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。