- 建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 沙河市标山紧固件有限公司年产10万吨高强度紧固件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 沙河市标山紧固件有限公司 |

编制日期：2018 年 7 月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 沙河市标山紧固件有限公司年产10万吨高强度紧固件项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沙河市标山紧固件有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马金龙 |  |  | 联系人 | 章振伟 |  |  |
| 通讯地址 | 邢台市沙河市河北沙河经济开发区南环路邦德小区 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13739668788 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 054100 |  |
| 建设地点 | 邢台市沙河市河北沙河经济开发区南环路邦德小区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 沙河市行政审批局 |  |  | 批准文号 | 沙审批投资备字[2018]36号 |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  | 行业类别 及代码 | C3482 紧固件制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1333.3（2亩） |  |  | 绿化面积(平方米) | — |  |  |
| 总投资 （万元） | 10000 | 其中：环保投资(万元) |  | 223.0 | 环保投资占 总投资比例 |  | 2.23% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期 投产日期 |  | 2018年8月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 沙河市标山紧固件有限公司主要经营范围为：五金标准件、紧固件等产品的制造与销售。 沙河市标山紧固件有限公司于2016年12月编制了《沙河市标山紧固件有限公司年产4800吨高强度紧固件项目环境影响报告表》，并于2017年3月6日通过沙河市环境保护局审批，审批文号为：沙环表[2017]027号；与2017年3月16日通过沙河市环境保护局验收，验收文号为沙环验[2017]037号；已取得排污许可证，编号为：PWX-130582-0270-17，许可内容为：非甲烷总烃0.648吨/年。 结合企业自身发展情况和当前市场需求，沙河市标山紧固件有限公司拟投资10000万元建设年产10万吨高强度紧固件项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（部令第1号）”中有关规定，该项目应编制环境影响报告表。为此，沙河市标山紧固件有限公司委托河北汇铭环境科技有限公司承担此项环评工作。我单位接受委托后，组织有关人员在现场调查、研究，收集资料的基础上，进行了工程和污染因子分析等工作，依据环评技术导则和相关要求编制完成本环境影响报告表。 二、现有工程概况 现有工程位于邢台市沙河市河北沙河经济开发区南环路邦德小区，厂区中心坐标为东经114º31′31.56"，北纬36º50′22.81"，厂区东侧为钢结构厂，南侧为道路，西侧为联都紧固件厂，北侧为祥和紧固件厂。 - 工程内容 现有工程占地8666.71 m2（13亩），建、构筑物具体情况见表1。 表1 主要建设内容一览表 序号; 建构筑物名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 结构; 备注. 1; 生产车间; 4000; 4000; 框架结构; 1层. 2; 仓库; 864; 864; 框架结构; 1层，拟改为生产车间. 3; 办公楼; 519.75; 1039.5; 砖混结构; 2层，拟改为3层. 4; 配电室; 40; 40; 砖混结构; 1层. 5; 维修车间; 40; 40; 砖混结构; 1层，拟拆除. 7; 门卫; 20; 20; 砖混结构; 1层. 9; 厂区绿化; 1000; --; --; --. 10; 道路硬化; 2186.46; --; --; --. 公用 工程; 供水; 由湡水开发区市政供水管网系统提供. 供电; 由湡水开发区供电系统提供. 供热制冷; 生产不用热，生活取暖制冷均使用分体式空调. 环保 工程; 废水; 职工盥洗废水，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排. 废气; 冷镦工序产生的非甲烷总烃，经集气罩收集后，由油烟净化装置处理后经15 m排气筒排放. 噪声; 设备噪声减震垫，厂房隔音，减震基础，安装消音器. 固废; 一般工业固废收集后，外售；. 危险废物存放于危废暂存间，定期交有资质单位进行处理；. 生活垃圾收集后，由环卫部门负责处置. 2、设备设施 现有工程生产设备详见表2。 表2 主要生产设备一览表 设备名称; 规格; 数量. 自动冷镦机; --; 30. 攻纹机; --; 30. 油烟净化装置; --; 1. 3、原辅材料消耗 表3 原辅材料消耗情况一览表 序号; 物料名称; 消耗量; 单位; 贮存方式; 来源; 运输方式. 1; 钢材; 4825; 吨/年; --; 当地; 汽车运输. 2; 润滑油; 2.5; 吨/年; 桶装; 当地; 汽车运输. 3; 包装材料; 30; 吨/年; --; 当地; 汽车运输. 4; 水; 840; m3/a; /; /; /. 5; 电; 180; 万kW·h/a; /; /; /. 4、生产工艺流程 G：废气、N：噪声、S：固废 图1 现有工程工艺流程图 工艺介绍：外购线材放入全自动冷镦机，全自动冷镦机对线材进行倒角、冲孔、冷镦等工序，生产出没有螺纹的半成品螺母，半成品螺母进行攻纹后，即为成品，送至成品库（内含包装工序）进行包装。 5、生产方案及规模 表4 产品方案一览表 序号; 名称; 产量; 单位. 1; 标准件; 4800; 吨/年. - 公用工程 (1)给排水 给水：现有工程用水由湡水开发区市政供水管网系统提供，项目用水主要为生活用水和绿化用水，新鲜用水量为2.8 m3/d，其中职工盥洗用水量为0.8 m3/d，绿化用水量为为2 m3/d。 排水：项目废水主要为职工盥洗废水，废水产生量为0.48 m3/d，用于厂区泼洒抑尘，不外排；厂区内设防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥；现有工程用水平衡图如下： 图2 用水平衡图 单位：m3/d (2)供电：现有工程全年耗电量为180万kW·h，由湡水开发区供电系统提供，电力供应有保障。 (3)供热及制冷：现有工程不设锅炉，办公生活冬季采暖夏季制冷均使用空调。 7、劳动定员及工作班制 项目劳动定员20人，其中每天1班，每班8小时，年工作日为300天。 - 改扩建工程概况 本项目将改扩建及改扩建完成后全院内容进行整体分析。 1、项目基本情况 （1）项目名称：沙河市标山紧固件有限公司年产10万吨高强度紧固件项目 （2）建设单位：沙河市标山紧固件有限公司 （3）项目性质：改扩建 （4）项目投资：总投资10000万元，其中环保投223.0万元，占总投资的2.23%。 - 建设地点及周边关系：本项目位于邢台市沙河市河北沙河经济开发区南环路邦德小区，厂区中心坐标为东经114º31′31.56"，北纬36º50′22.81"，厂区东侧为钢结构厂，南侧为道路，西侧为联都紧固件厂，北侧为祥和紧固件厂；项目地理位置见附图1。周边关系详见附图2。 （6）土地利用：本项目总占地面积13333.33（20亩）(原环评中占地为13亩，附件中租赁协议为18亩，本次改扩建新签订租赁协议为2亩，总计为20亩)。 （7）劳动定员及工作制度：本项目员工人数为40人，厂区不设食堂，设有办公楼宿舍，仅供员工简易休息使用，不住宿。 2、项目建设内容 本项目在现有工程基础上，新建生产车间，改扩建完成后，全厂的建设内容见下表。 表5 项目工程内容 项目组成; 占地面积(m2); 建筑面积(m2); 备注. 主体工程; 1#生产车间; 4224; 4224; 1层. 2#生产车间; 1792; 1792; 1层，由仓库改建. 3#生产车间; 1792; 1792; 1层，新增. 辅助工程; 办公楼; 630; 1890; 3层. 公用工程; 供水系统; 依托现有工程，由湡水开发区市政供水管网提供. 供电系统; 依托现有工程，由湡水开发区供电系统提供. 供热及制冷; 办公生活冬季采暖，夏季制冷均使用空调. 环保工程; 废气; 抛丸工序颗粒物，经自带滤筒除尘器处理后，经15 m排气筒排放. 拉丝工序颗粒物，无组织排放，拉丝粉盒密闭. 冷镦成型工序、油淬工序产生的油烟雾（以非甲烷总烃计），经集气罩收集后，由油烟环保处理设备处理后，经15 m排气筒排放（3套）. 废水; 职工生活废水，排入厂区化粪池，定期清掏，用作农肥. 噪声; 选取低噪设备、基础减震、合理布局、厂房隔声. 固体废物; 废钢丸，统一收集，外售处理. 金属下脚料，统一收集，外售处理. 废润滑油，密闭容器储存，危废间暂存，委托资质单位处理. 除尘器除尘灰，由环卫部门负责清运. 职工生活垃圾，由环卫部门负责清运. 3、生产设备 改扩建完成后，全厂设备情况如下表。 表6 项目设备一览表 名称; 数量; 单位; 备注. 自动冷镦机; 30; 台; 现有. 攻纹机; 30; 台; 现有. 油烟净化装置; 1; 台; 现有. 井式退火炉; 3; 台; 新增，电加热. 抛丸机; 1; 台; 新增. 拉丝机; 5; 台; 新增. 螺母机; 200; 台; 新增. 攻牙机; 280; 台; 新增. 热处理网带炉; 1; 台; 新增，电加热. 叉车; 5; 台; 新增. 油烟环保处理设备; 2; 台; 新增. 4、原辅材料及能源消耗 改扩建完成后全厂的原辅材料及能源消耗情况见表7。 表7 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 物料名称; 消耗量; 单位; 贮存方式; 来源; 运输方式. 1; 钢材; 10.3; 万吨/年; 生产车间原料存放区域; 当地; 汽车运输. 2; 润滑油; 9.0; 吨/年; 桶装，170 kg/桶; 当地; 汽车运输. 3; 淬火油; 2.0; 吨/年; 桶装，170 kg/桶; 当地; 汽车运输. 4; 钢丸; 10; 吨/年; --; 当地; 汽车运输. 5; 拉丝粉; 2.0; 吨/年; --; 当地; 汽车运输. 6; 包装材料; 600; 吨/年; --; 当地; 汽车运输. 7; 水; 600; m3/a; /; /; /. 8; 电; 3600; 万kW·h/a; /; /; /. 5、生产方案及规模 改扩建完成后，全厂的产品方案和规模见下表： 表8 产品方案一览表 序号; 名称; 产量; 单位. 1; 高强度紧固件; 10; 万吨/年. 6、公用工程 本项目给排水、供电、供热等依托于现有工程。 - (1)给排水：本项目依托湡水开发区市政供水管网系统，用水主要为职工生活用水，项目劳动定员为40人，参照河北省地方标准《用水定额 第3部分 生活用水》（DB13/T 1161.3-2016），每天每人平均用水量40 L计算，用水量为1.6 m3/d（480 m3/a）。 - (2)排水 - 项目所排废水主要为职工生活污水。按用水量的80%计，生活污水产生量为1.28 m3/d（384 m3/a），排入厂区设置的化粪池，定期清掏，用作农肥。给排水平衡图见图3。 新鲜水 1.6 0.32 职工生活用水 1.28 化粪池 定期清掏，用作农肥 1.28 图3 本项目水平衡图 单位m3/d 7、产业政策 本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许建设项目。因此，本项目符合国家产业政策。 根据《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》中的规定，本项目原料、产品、生产工艺及设备不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，因此符合河北省产业政策。 根据《邢台市禁止投资的产业目录》（2015年版），本项目不属于禁止投资类项目，符合邢台市产业政策。 综上，本项目符合国家及地方产业政策。 8、厂址选择合理性分析 - 本项目位于邢台市沙河市河北沙河经济开发区南环路邦德小区，厂区东侧为钢结构厂，南侧为道路，西侧为联都紧固件厂，北侧为祥和紧固件厂。项目已取得河北沙河经济开发区管理委员会出具的园区规划证明，该项目符合土地利用规划和园区总体规划。详见附件。 厂址周围无自然保护区、风景名胜区和其它特别需要保护的环境敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 项目符合当地社会经济发展的需要，在严格执行相关标准及有关政策的情况下，环保设施完善后可以满足环保要求。本评价从环保角度考查，该项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有工程污染情况 1、废气 生产过程中冷镦工序产生的非甲烷总烃，经集气罩收集后，引至油烟净化处理装置处理后，经15 m排气筒排放；根据沙河市标山紧固件有限公司《建设项目环境保护设施竣工验收监测表》验收监测数据可知，非甲烷总烃无组织最大浓度值为1.81 mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准，即非甲烷总烃浓度限值≤2.0 mg/m3； 根据《沙河市标山紧固件有限公司废气检测项目》（晟环测字（2016）第054号）中监测数据，可知非甲烷总烃最大排放浓度为0.33 mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准，即非甲烷总烃排放浓度≤80 mg/m3。 2、噪声 根据《建设项目环境保护设施竣工验收监测表》验收监测数据可知，沙河市标山紧固件有限公司厂界噪声昼间值为58.4~63.9 dB(A)，夜间不生产，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准； 3、废水 沙河市标山紧固件有限公司运营过程中无生产废水产生，废水主要为职工生活废水，产量少，全部用于厂区泼洒抑尘，不外排； 4、固废 沙河市标山紧固件有限公司运营过程中产生的固体废物主要为下脚料，残次品，废润滑油和生活垃圾。生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门负责清运，废下脚料、残次品集中收集后外售，废润滑油暂存于危废暂存间，收集后交由石家庄龙腾环保服务有限公司安全处置。 二、主要环境问题 沙河市标山紧固件有限公司根据环保要求，认真落实三同时中各项要求，根据验收监测，日常监管监测，各排污节点达标排放。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 沙河市地处太行山南段东麓，地势西高东低，自西向东依次为山区、丘陵、平原。山地分布在西部，海拔在300～1437 m之间，面积414 km2，占全市总面积43%；丘陵区多分布在中部，面积263 km2，占全市总面积27%，海拔在100～300 m之间，自西向东以2%～3%的坡度倾斜，地表多为松散沉积物，也有零星岩石出露，局部形成孤山残丘，冲沟阶地较发育；平原地形位于京广线两侧，面积292 km2，为洪积冲积平原，地势平坦，地面坡度为2.5‰。 - 本项目位于邢台市沙河市河北沙河经济开发区南环路邦德小区，厂区中心坐标为东经114º31′31.56"，北纬36º50′22.81"，厂区东侧为钢结构厂，南侧为道路，西侧为联都紧固件厂，北侧为祥和紧固件厂。 2、气候气象 项目所在区属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，一年四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。近二十年气候气象参数统计结果见表9。 表9 气候气象参数一览表 项目; 单位; 数值. 年平均气温; ℃; 14.2. 极端最高气温; ℃; 44.0. 极端最低气温; ℃; -21.0. 年平均降雨量; mm; 665.8. 最大降雨量; mm; 1397.4. 最小降雨量; mm; 235. 年平均无霜期; d; 207. 最大冻土深度; cm; 50. 年主导风向; /; 南风. 最大风速; m/s; 24.0. 全年平均风速; m/s; 2.6. 3、水文特征 澧河主河道全长180公里，河面平均宽50米左右，是沙河市境内最主要的河流。澧河发源于内邱、邢台和沙河三县西部山区的六条大川，流经内邱、邢台、沙河、南和、任县、隆尧、宁晋七县，流经途中先后有沙洺河、溜垒河、顺水河、牛尾河、午河汇入。澧河上游称作大沙河，入南和，进任县至九河汇流处环水村段称作沙河，经隆尧到宁晋史家嘴与滏阳河、北沙河汇流，称作北澧河。 沙河市水文地质条件复杂，地下水主要分为五类：一是松散岩类孔隙水，主要分布在平原地带、丘陵河谷及丘陵上覆盖有第四纪松散地层、砾石层地带，单眼水井出水能力在10～120 m3/h；二是碎屑岩裂隙水，主要分布在丘陵地带，岩性以石炭系、二叠系砂岩、页岩及砂页岩，蓄水性不均，单眼水井出水能力在10～30 m3/h；三是碳酸盐岩溶裂隙水，分布在丘陵大部分地区，岩溶较发育，蓄水性强；四是岩浆岩裂隙水，单眼水井出水能力在1～5 m3/h；五是变质岩裂隙水，主要为浅层风化裂隙水，只分布在地形低洼带。 4、植物多样性 沙河市植物品种繁多。全市有木本植物88种，分属37科，其中用材树36种，经济树25种，灌木27种，林木覆盖率13.7%。用材树主要有：刺槐、油松、杨、柳、椿、槐、侧柏、橡栎、泡桐、合欢、楸树、苦栋、黑叶树、本地桐、白腊树等；经济树主要有漆树、桑、花椒、核桃、栗、梨、苹果、柿子、萄葡、枣、杏、桃、花红、奈子、海棠、沙果、槟子等；灌木类主要有荆条、酸枣、山榆、胡枝子、榛子、六道木山豆蔓等。 沙河市粮食作物主要有小麦、玉米、谷子、黍子、红薯、高粱、大豆、小豆、绿豆、荞麦等；经济作物主要有棉花、花生、芝麻、油菜、线麻、烟叶、扫帚等；蔬菜类主要有白菜、马铃薯、北瓜、东瓜、黄瓜、葱、茄子、蒜、辣椒、西红柿、菜豆角、眉豆角、白萝卜、胡萝卜、蔓菁、君达、菠菜、韭菜、芹菜、茴香苗等。 据不完全统计，沙河市草本植物约有54科，180多种，以山区为多。野草类主要有：白草、麦草、茅草、蒿类、沙蓬、马唐、狗尾草、王不留、莎草、马兰草、绣根草、抓地蔓、鬼圪针、苍耳、蒺藜、刺儿菜、灰灰菜等；花木类主要有丁香、牡丹、紫薇、指甲草、干枝梅、菊、火石榴、夹竹桃、木槿、蔷薇、月季、玫瑰、葵花、山丹、鸡冠、茉莉、蝴蝶花、兰花、荷花、冬青等；药材类主要有生地、柴胡、黄芩、桔梗、山豆根、当归、黄莲、瓜蒌、山芝麻、细辛、四瓣草、车前子、茵陈、兔丝子、蒲公英等共695种。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划与经济 沙河市辖5个镇、5个乡、5个街道办事处，290个行政村。全市总人口487504人，近年来，随着经济的持续发展，城乡居民的生活水平稳步提高，收入获得的持续增长。2013年城镇居民人均可支配收入l2000元，比上年增长10%：农民人均纯收入达到5248元，比上年增长8.4%。全市在岗人员平均工资20609元，比上年增长20.0%。 近年来，沙河市的经济取得了长足的发展。根据有关资料数据，沙河市全市生产总值完成185.7亿元，全部财政收入完成20亿元。其中地方一般预算收入完成6.2亿元。全社会固定资产投资完成118.5亿元；全社会消费品零售总额达到45.6亿元；全市金融机构各项存款余额和贷款余额分别达到163.7亿元和105.1亿元，是邢台市唯一综合经济实力连年进入全省“三十强”的县（市）。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到16470元和6980元，社会保障能力进一步增强。城镇新增就业2.9万人，城镇登记失业率控制在3.4%以内。农村低保障19897人，城市低保实现应保尽保。金融机构人民币各项贷款余额105.1亿元，增长37.2%；存款余额163.7亿元，增长9.8%，存贷比64.2%。 2、文教卫生 全市共有中学39所，在校学生43698人；小学240所，在校生45519人；中专和职高6所，在校学生9792人；特殊教育学校l所，在校学生92人。幼儿教育蓬勃发展，全市共有幼教194所，在校生14439人。小学适龄儿童入学率达l00％。 全市综合医院l所，中医医院l所，专科医院l所，卫生院10个，妇幼保健所1所，疾控中心l所，共有床位数848张，各类卫生技术人员达1086人，其中医生456人。 3、交通运输 沙河市地处晋、冀、鲁、豫的接壤地带，是沟通京、津、晋、冀、鲁、豫的交通枢纽。京广铁路、京深高速铁路、京珠高速公路纵贯市区，沙午铁路西延中部。107国道以及邢峰、平涉、南石公路等国、省干线纵横交错，沟通山东、山西的邢临—邢和高速公路擦境而过。本市距天津港504公里、距黄骅港408公里、距青岛港460公里。我市西依能源基地山西，东接胶东半岛经济圈和出海口，北连京津及环渤海经济区，南处中原经济区，是承东启西、沟通南北的重要通道和支点。优越的区位、便利的交通，使得沙河具有良好的产品辐射和物流条件。 4、公用设施条件 沙河基础设施完备，功能齐全。近年来先后新建、改建、扩建主要街道14条，城市控制面积达22平方公里，建成区面积12平方公里。城市街道整洁，环境优美，绿化覆盖率达25％，是“省级卫生城”。电信事业发展迅速，全市电话总容量8万门，城区和290个行政村全部接通了光缆程控电话。境内拥有火力发电站5座，水力发电站2座，总装机容量125万千瓦，变电站17座，主变容量达35万千伏安。市内星级宾馆3家，设施豪华，功能齐全。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 2、水环境质量现状 项目所在区域内地下水各水质指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 项目所在区域属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区，声环境质量符合3类区标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： - 本项目位于邢台市沙河市河北沙河经济开发区南环路邦德小区，厂区中心坐标为东经114º31′31.56"，北纬36º50′22.81"，厂区东侧为钢结构厂，南侧为道路，西侧为联都紧固件厂，北侧为祥和紧固件厂。 本次环评对项目周围具体环境敏感点进行了现场考察，区域内无其它重点文物、自然保护区、珍稀动植物等敏感点，本项目环境保护目标及保护级别如下表10所列： 表10 环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 方位; 距离(m); 保护对象; 环境标准. 大气环境; 东崔村; NW; 330; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 西崔村; NW; 880; 居民. 南汪村; NE; 770; 居民. 地下水; 项目区域所在潜水含水层和具有饮用水开发价值的含水层; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外1 m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 区域内环境质量适用于如下标准： - 区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值限见表11。 表11 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时; 浓度限值 （二级标准）; 执行标准. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60μg/Nm3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准. 24小时平均; 150μg/Nm3. 1小时平均; 500μg/Nm3. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40μg/Nm3. 24小时平均; 80μg/Nm3. 1小时平均; 200μg/Nm3. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4mg/Nm3. 1小时平均; 10mg/Nm3. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160μg/Nm3. 小时平均; 200μg/Nm3. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200μg/Nm3. 24小时平均; 300μg/Nm3. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均; 70μg/Nm3. 24小时平均; 150μg/Nm3. 可吸入颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35μg/Nm3. 24小时平均; 75μg/Nm3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/Nm3; 《河北省地方标准 环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）. 2、项目厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 表12 声环境质量标准 单位：dB(A) 环境要素; 项目; 标 准; 保护对象; 功能区. 声 环 境; 昼间; 65; 厂界; 3类. 夜间; 55. 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表13 地下水环境质量标准 （单位：mg/L pH除外） 项目; pH; 耗氧量 （CODMn法，以O2计）; 总硬度 （以CaCO3计）; 溶解性总固体; 硝酸盐（以N计）; 亚硝酸盐 （以N计）; 氨氮. 标准值; 6.5-8.5; ≤3.0; ≤450; ≤1000; ≤20.0; ≤1.00; ≤0.50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期： 1、扬尘：施工扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2，无组织排放周界外浓度最高点≤1.0 mg/m3。 2、噪声：施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准的要求，即昼间≤70 dB(A)、夜间≤55 dB(A)。 3、固废：建筑垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单中的有关规定和要求。 营运期 1、废气： ①有组织废气：油烟雾（以非甲烷总烃计）有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业标准，即非甲烷总烃排放限值为80 mg/m3；颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，即颗粒物最高允许排放浓度为120 mg/m3，最高允许排放速率为3.5 kg/h； ②无组织废气：未收集到的油烟排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界浓度限值，即非甲烷总烃2.0 mg/m3；颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求，即颗粒物无组织排放限值为1.0 mg/m3。 2、噪声： 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65 dB(A)、夜间≤55 dB(A)。 噪声卫生防护距离执行《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）表1标准件厂标准，即卫生防护距离为100 m。 3、固体废物： 一般固废排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关要求； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单； - 生活垃圾参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照环保部有关污染物排放总量控制的要求，结合本项目的排污特点，确定本项目需要实施总量控制的污染因子为COD、氨氮，SO2、NOx。改扩建前后污染物排放三本帐见下表： 表14 改扩建项目完成前后污染物排放总量 单位：t/a 污染物; 现有工程; 改扩建项目; “以新带老”; 总排放量. SO2; 0; 0; 0; 0. NOx; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0. 项目改扩建完成后，总量控制指标分别为：COD：0 t/a，氨氮：0 t/a，SO2：0 t/a，NOx 0 t/a，非甲烷总烃：0.171 t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 改扩建完成后，本项目工艺流程如下： G：废气 N：噪声 S：固废 图4 生产工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： a、退火：外购的线材，送入井式退火炉进行退火，该过程采用电加热，温度可到800~900℃，退火时间为6~7小时；该过程是将线材缓慢加热到特定温度，保持一定时间，然后以适宜速度进行冷却，目的是降低线材硬度； 该工序产生的主要污染物为：退火噪声（N1）； b、抛丸：完成退火后的线材，送进抛丸机进行抛丸，清除线材表面的毛刺及铁锈等，使其表面平整； 该工序产生的主要污染物为：抛丸噪声（N2）、抛丸废气（G1）、废钢丸（S1）； c、拉丝：根据产品规格，将完成抛丸的线材送进拉丝机进行拉丝，根据产品规格用拉丝机拉成细杆。项目拉丝机无需使用拉丝液，无需使用冷却水对拉丝机进行冷却；项目使用拉丝粉，其作用是在冷拔加工变形过程中，能起到润滑性能，大大降低摩擦系数，节约能量消耗； 该工序产生的主要污染物为：拉丝噪声（N3）、拉丝废气（G2）； d、冷镦成型：将线材拉至符合要求的细杆后置于冷镦机、螺母机中，冷镦机、螺母机自带润滑油滴加系统，将润滑油均匀滴加至圆钢件上，作为成型时工件表面的润滑剂及冷却剂。冷镦机、螺母机内制钢制模具；常温下对钢材坯料施加一定的压力，使之截断，并在模腔内产生塑变，按规定形状和尺寸成型； 该工序产生的主要污染物为：冷镦成型噪声（N4）、油烟雾（以非甲烷总烃计）（G3）、废下脚料（S2）、废润滑油（S3）； e、攻牙：冷镦成型完成后的工件置于攻牙机上，用攻牙机对初步成型的螺母半成品进行攻牙，刻出内纹；此过程中需要用润滑油作为润滑剂；完成攻牙后，利用设备自带甩油系统进行甩油； 该工序产生的主要污染物为：攻牙噪声（N5）、废下脚料（S2）、甩油噪声（N6）、废润滑油（S3）； g、油淬：工件送进热处理网带炉（采用电加热）进行油淬，淬火油循环使用，定期添加； 该工序产生的主要污染物为：淬火噪声（N7）、油烟雾（以非甲烷总烃计）（G3）； h、包装： 完成油淬后的工件由人工进行包装，完成后，即为成品，入库待售。 该工序产生的主要污染物为：包装噪声（N8）。

主要污染工序： 本项目涉及产排污节点情况详见表15。 表15 本项目产排污节点一览表 类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 治理措施. 废气; G1; 抛丸工序; 颗粒物; 自带滤筒除尘器+15 m排气筒. G2; 拉丝工序; 颗粒物; 无组织排放、拉丝粉盒密闭. G3; 冷镦成型工序、油淬工序; 油烟雾 （以非甲烷总烃计）; 集气罩+油烟环保处理设备+15 m排气筒（3套）. 废水; --; 职工生活废水; COD、BOD5、SS、氨氮; 排入化粪池、定期清掏，用作农肥. 噪声; N1; 退火工序; 等效连续A声级; 车间内布置、设备加装减振装置、风机加装消音器. N2; 抛丸工序. N3; 拉丝工序. N4; 冷镦成型工序. N5; 攻牙工序. N6; 甩油工序. N7; 油淬工序. N8; 包装工序. 固废; S1; 抛丸工序; 废钢丸; 统一收集，外售处理. S2; 冷镦机、螺母机、攻牙机、甩油系统; 废下脚料; 统一收集，外售处理. S3; 废润滑油; 密闭容器储存，危废间暂存，委托资质单位处理. --; 除尘器; 除尘灰; 由环卫部门负责清运. --; 化粪池; 污泥; 由环卫部门负责清运. --; 职工生活; 职工生活垃圾; 由环卫部门负责清运. 1、施工期主要污染工序： (1)废气：建筑材料、建筑材料堆存产生的扬尘｡ (2)噪声：物料运输、建筑作业及房屋装修中产生的噪声｡ (3)固废：施工建筑垃圾、生活垃圾｡ (4)废水：施工过程中施工工人产生的生活污水。 - 2、运营期污染工序 (1)废气 本项目废气主要是抛丸工序产生的颗粒物、冷镦成型工序、油淬工序产生的油烟雾（以非甲烷总烃计）、拉丝工序产生的颗粒物。 ①抛丸工序颗粒物 项目共设有1台抛丸机（均自带有滤筒除尘器），抛丸机钢丸用量为10 t/a，抛丸机运行时间均为1200 h/a，在密闭抛丸机内将钢丸弹射至压力容器表面发生冲击摩擦，提高表面光洁度，该过程有颗粒物产生，类比同类项目，粉尘产生量约为钢丸用量的2%，则粉尘产生量为0.2 t/a，经密闭管道引至抛丸机自带的滤筒除尘器处理后（去除效率为99%），风机风量为30000 m3/h，经15 m排气筒（P1）排放。颗粒物排放量为0.003 t/a，排放速率为0.003 kg/h，排放浓度为0.06 mg/m3。颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，即颗粒物最高允许排放浓度为120 mg/m3，最高允许排放速率为3.5 kg/h； ②1#生产车间：冷镦成型工序产生的油烟雾（以非甲烷总烃计） 1#生产车间内，共有2条生产线（1#和2#生产线），每条生产线中冷镦成型工序均使用润滑油对工件和设备刀片进行冷却，由于设备运转时工件表面会因为摩擦产生较高的温度，工件表面润滑油挥发产生油雾，本项目以非甲烷总烃计。 1#和2#生产线中润滑油用量均为3 t/a，运行工况为2400 h/a，经类比同类项目，冷镦成型过程产生的油烟雾按照润滑油使用量的20%计算，则油烟雾产生量为0.6 t/a。针对冷镦成型工序产生油烟雾（以非甲烷总烃计），经集气罩收集后（集气罩收集效率为90%），引至油烟环保处理设备处理后（处理效率为90%），风机风量为40000 m3/h，经15 m排气筒排放（P2、P3）；则油烟雾（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.054 t/a，排放速率为0.023 kg/h，排放浓度为0.56 mg/m3。油烟雾（以非甲烷总烃计）有组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业标准，即非甲烷总烃排放限值为80 mg/m3； 1#生产车间中非甲烷总烃无组织排放量为0.12 t/a，排放速率为0.05 kg/h； ③1#生产车间拉丝颗粒物 在线材的拉拔过程中，会产生少量的微细的金属粉尘，采用类比法，拉丝工序无组织粉尘产生量为0.03 t/a，0.004 kg/h。本项目要求拉丝粉盒密闭。 ④2#生产车间：冷镦成型工序、油淬工序产生的油烟雾（以非甲烷总烃计） 2#生产车间内设1条生产线（3#生产线），冷镦成型工序均使用润滑油对工件和设备刀片进行冷却，由于设备运转时工件表面会因为摩擦产生较高的温度，工件表面润滑油挥发产生油雾，本项目以非甲烷总烃计。 3#生产线中润滑油用量为3 t/a，运行工况为2400 h/a，经类比同类项目，冷镦成型过程产生的油烟雾按照润滑油使用量的20%计算，则油烟雾产生量为0.6 t/a。 2#生产车间内设置热处理网带炉，工件送进热处理网带炉中进行淬火，淬火温度在800℃左右，工件在淬火油中冷却，淬火油挥发产生油烟雾，以非甲烷总烃计。类比《江苏永功实业发展有限公司年产30万套汽车后桥螺旋锥齿轮项目环境影响报告表》，非甲烷总烃产生量以5%计算，项目中油淬工序淬火油用量为2 t/a，则非甲烷总烃产生量为0.1 t/a。 综上2#生产车间中非甲烷总烃产生量为0.7 t/a，项目针对冷镦成型工序、油淬工序产生油烟雾（以非甲烷总烃计）设置集气罩，经收集后（集气罩收集效率为90%），引至油烟环保处理设备处理后（处理效率为90%），风机风量为40000 m3/h，经15 m排气筒排放（P4）；则油烟雾（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.063 t/a，排放速率为0.026 kg/h，排放浓度为0.66 mg/m3。油烟雾（以非甲烷总烃计）有组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业标准，即非甲烷总烃排放限值为80 mg/m3； 2#车间非甲烷总烃无组织排放量为0.07 t/a，排放速率为0.029 kg/h； - (2)废水 - 本项目所排废水主要为职工生活污水。按用水量的80%计，生活污水产生量为1.28 m3/d（384 m3/a），主要污染物浓度为COD：300 mg/L、BOD5：150 mg/L、SS：200 mg/L、NH3-N：30 mg/L，其产生量分别为：COD0.115 t/a，BOD50.058 t/a，SS 0.077 t/a，NH3-N 0.012 t/a。生活污水排入厂区设置的化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排。 - (3)噪声 - 本项目噪声主要是井式退火炉、抛丸机、拉丝机、冷镦机、螺母机、攻牙机等，噪声值在75~80 dB(A)之间。 - (4)固体废物 本项目中固体废物主要为抛丸工序产生的废钢丸，生产过程中产生的金属下脚料、冷镦成型、攻牙、甩油工序产生的废润滑油，除尘器、化粪池污泥、生活垃圾。本项目固体废物产生情况详见表16。 表16 固体废物产生情况汇总表. 序号; 废物名称; 产生量; 处置情况. 1; 废钢丸; 0.7 t/a; 统一收集，外售处理. 2; 金属下脚料; 3000 t/a; 统一收集，外售处理. 3; 废润滑油; 0.7 t/a; 密闭容器储存，危废间暂存，委托资质单位处理. 4; 除尘灰; 0.198 t/a; 由环卫部门负责清运. 5; 化粪池污泥; 1.0 t/a; 由环卫部门负责清运. 6; 生活垃圾; 6.0 t/a; 由环卫部门负责清运.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 抛丸工序 P1排气筒 | 颗粒物 | 5.56 mg/m3 0.2 t/a | 0.06 mg/m3 0.002 t/a |
|  | 1#生产车间 P2排气筒 | 非甲烷总烃 | 5.6 mg/m3 0.54 t/a | 0.56 mg/m3 0.054 t/a |
|  | 1#生产车间 P3排气筒 | 非甲烷总烃 | 5.6 mg/m3 0.54 t/a | 0.56 mg/m3 0.054 t/a |
|  | 2#生产车间 P4排气筒 | 非甲烷总烃 | 6.6 mg/m3 0.63 t/a | 0.66 mg/m3 0.063 t/a |
|  | 1#生产车间无组织 | 非甲烷总烃 | 0.05 kg/h 0.12 t/a | 0.05 kg/h 0.12 t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.004 kg/h 0.03 t/a | 0.004 kg/h 0.03 t/a |
|  | 2#生产车间无组织 | 非甲烷总烃 | 0.029 kg/h 0.07 t/a | 0.029 kg/h 0.07 t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 300 mg/L，0.115 t/a | 0 t/a |
|  |  | BOD5 | 150 mg/L，0.058 t/a |  |
|  |  | SS | 200 mg/L，0.077 t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30 mg/L，0.012 t/a |  |
| 固体废物 | 抛丸工序 | 废钢丸 | 0.7 t/a | 0 t/a |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 0.198 t/a | 0 t/a |
|  | 生产过程 | 金属下脚料 | 3000 t/a | 0 t/a |
|  | 冷镦成型、攻牙工序、甩油工序 | 废润滑油 | 0.7 t/a | 0 t/a |
|  | 化粪池 | 污泥 | 1.0 t/a | 0 t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 6.0 t/a | 0 t/a |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是抛丸机、拉丝机、冷镦机、螺母机、攻牙机等，噪声值在75~80 dB(A)之间，通过将设备安装在生产车间内，选取低噪设备，基础减震、风机进、排气口加装消声器，合理布置设备，生产过程门窗关闭，加强设备维护，避免设备故障噪声，厂房隔声，距离衰减，采取上述措施后，进行降低噪声后，噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 建设施工期污染源主要有施工噪声、施工扬尘、施工废水和建筑垃圾。分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可使项目建设造成的不利影响降到最低限度。 1、大气环境影响 施工过程中厂房建设和各种设备安装等过程，其土方挖掘、堆积、回填和清运，建筑材料如石灰、砂子等装卸过程中，都会有部分抛洒，并经施工机械、运输车辆碾压卷带、形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气；另外运输建筑材料和工程设备的汽车尾气，也会对环境空气造成一定影响。 在施工过程中可明显降低施工扬尘污染，不会对周围敏感点环境空气质量产生明显影响，并且施工期是短暂的，随着施工期的结束，这种影响将消失。 2、水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工过程中水泥养护用水，设备清洗用水和施工人员生活污水。生活污水为盥洗废水，水量较少且依托于临时防渗旱厕。施工期的生产废水主要为车辆冲洗废水，可全部回用于厂区内降尘。 综上所述，只要加强管理，施工过程不会对项目周围水环境产生明显影响，其影响也会随施工期的结束而结束。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要来自施工作业机械，如挖掘机、装载机等，其强度约在75~95 dB(A)之间。为了减小施工噪声对周边环境的影响，应采取如下措施： (1)建设单位采用低噪声、低振动施工设备和技术，减小施工噪声； (2)施工单位应合理安排好施工场所和施工时间，严禁在12:00～14:00、22:00～6:00期间施工； (3)严禁使用冲击打桩机、风锤等强噪声设备； (4)严格管控施工进度，对于高噪声施工阶段，尽量缩短工期并安排在周边学校放学或放假期间； (5)施工前在距离项目较近的学校、居民区等敏感点附近张贴公示。 通过加强施工现场管理，落实噪声控制措施，可使施工场界噪声满足标准要求，减轻对周围居民的影响。通过采取以上措施，昼间、夜间施工场界噪声均能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，即昼间≤70 dB(A)、夜间≤55 dB(A)。 4、固体废弃物影响分析 施工过程中固体废物主要来源于施工过程产生的少量建筑垃圾、以及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾的随意堆放还易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固废必须及时外运至建筑垃圾堆放场统一处置。少量施工人员的生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 施工期产生的固体废物在采取上述措施的前提下，不会对周围环境造成不利影响。本工程施工期较短，对周围环境的影响是暂时的，随施工的结束而结束。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 (1)预测模式 本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)所推荐采用的估算模式SCREEN3，估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某些地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件，所以经估算模式计算出的某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围是保守的计算结果。 (2)预测因子 根据嗯项目特点，确定本次预测评价因子为颗粒物、非甲烷总烃。 (3)预测源强 项目废气污染源源强参数见表19。 表19 本项目有组织源强参数一览表 污染源 名称; 污染物; 排气筒(m); 烟气; 排放情况. 高度; 内径; 排气量(m3/h); 温度(℃); 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. P1排气筒; 颗粒物; 15; 0.8; 30000; 25; 0.06; 0.002; 0.002. P2排气筒; 非甲烷总烃; 15; 0.9; 40000; 25; 0.56; 0.023; 0.054. P3排气筒; 非甲烷总烃; 15; 0.9; 40000; 25; 0.56; 0.023; 0.054. P4排气筒; 非甲烷总烃; 15; 0.9; 40000; 25; 0.66; 0.026; 0.063. 表20 无组织源强参一览表 污染源; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 源的释放高度（m）; 面源长度 （m）; 面源宽度（m）. 1#生产车间; 非甲烷总烃; 0.05; 10; 128; 33. 颗粒物; 0.004. 2#生产车间; 非甲烷总烃; 0.029; 10; 64; 28. (4)预测结果及分析 项目废气贡献值及占标率估算结果见表21。 表21 污染源贡献浓度及占标率计算结果一览表 污染源; 因子; 最大地面浓度距离(m); 最大一次地面浓度(mg/m3); 最大占标率(%). P1排气筒; PM10; 303; 2.99E-5; 0.01. P2排气筒; 非甲烷总烃; 300; 0.0002906; 0.01. P3排气筒; 非甲烷总烃; 300; 0.0002906; 0.01. P4排气筒; 非甲烷总烃; 300; 0.0003285; 0.02. 通过以上预测结果可得，本项目正常排放情况下，P1排气筒颗粒物有组织排放最大落地浓度距离出现在303 m，最大落地浓度为2.99E-5 mg/m3，占标率为0.01%；P2排气筒非甲烷总烃有组织排放最大落地浓度距离出现在300 m，最大落地浓度为0.0002906 mg/m3，占标率为0.01%；P3排气筒非甲烷总烃有组织排放最大落地浓度距离出现在300 m，最大落地浓度为0.0002906 mg/m3，占标率为0.01%；P4排气筒非甲烷总烃有组织排放最大落地浓度距离出现在300 m，最大落地浓度为0.0003285 mg/m3，占标率为0.02%；因此，本项目有组织排放的非甲烷总烃对周边环境空气质量影响较小。 表22 无组织预测结果一览表 污染源; 因子; 最大地面浓度距离（m）; 最大一次地面浓度（mg/m3）; 最大占标率（%）. 1#生产车间; 非甲烷总烃; 196; 0.01347; 0.67. 颗粒物; 196; 0.001077; 0.12. 2#生产车间; 非甲烷总烃; 111; 0.008827; 0.44. 通过以上预测可知，1#生产车间无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度距离出现在196 m，最大落地浓度为0.01347 mg/m3，占标率为0.67%；1#生产车间无组织排放的颗粒物最大落地浓度距离出现在196 m，最大落地浓度为0.001077 mg/m3，占标率为0.12%；2#生产车间无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度距离出现在111 m，最大落地浓度为0.008827 mg/m3，占标率为0.44%；污染物浓度贡献值均较小。因此项目运营后对周围大气环境影响很小。 非甲烷总烃、颗粒物排放对厂界的预测结果见表23。 表23 无组织排放预测结果一览表 污染物; 厂界; 浓度(mg/m3); 占标率（%）. 1#生产车间 非甲烷总烃; 东; 0.003446; 0.17. 南; 0.008855; 0.44. 西; 0.003841; 0.19. 北; 0.003446; 0.17. 2#生产车间 非甲烷总烃; 东; 0.007865; 0.39. 南; 0.001044; 0.05. 西; 0.0004897; 0.02. 北; 0.004252; 0.21. 叠加 非甲烷总烃; 东; 0.011311; /. 南; 0.009899; /. 西; 0.0043307; /. 北; 0.007698; /. 1#生产车间 颗粒物; 东; 0.0002757; 0.03. 南; 0.0007084; 0.08. 西; 0.0003073; 0.03. 北; 0.0002757; 0.03. 从以上预测可知，本项目中颗粒物厂界浓度为0.0002757 mg/m3~0.0007084 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值，即颗粒物浓度≤1.0 mg/m3；非甲烷总烃厂界浓度为0.0043307 mg/m3~0.011311 mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值，即非甲烷总烃浓度≤2.0 mg/m3。因此项目运营后对周围大气环境影响很小。 本项目根据污染物无组织排放源，按照《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离计算模式和《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，分别计算本项目大气环境防护距离和卫生防护距离。 ①大气环境防护距离计算结果如下： 表24 大气环境防护距离计算参数及结果表 污染源; 评价因子; 大气环境防护距离 (m). 1#生产车间; 非甲烷总烃; 无超标点. 颗粒物; 无超标点. 2#生产车间; 非甲烷总烃; 无超标点. 卫生防护距离计算公式如下： QcCm=1ABLC+0.25R20.50LD 式中：Qc-标准浓度限值，kg/h Cm-标准浓度限值，mg/m3 L—工业企业所需卫生防护距离，m R- 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径 A、B、C、D-卫生防护距离计算参数。 卫生防护距离参数见下表： 表25 卫生防护距离参数一览表 卫生防护距离; L≤1000 m; 1000 m<L≤2000 m; 当地年平均风速(m/s). 计算系数; A; B; C; D; A; B; C; D. 参数; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.6. 参数; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.6. ②卫生防护距离计算结果 根据本项目无组织排放污染物作为计算源强，结果见表26。 表26 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物; 计算结果; 卫生防护距离（m）. 1#生产车间; 非甲烷总烃; 0.589; 50. 颗粒物; 0.053; 50. 2#生产车间; 非甲烷总烃; 0.513; 50. 根据以上计算结果，本项目颗粒物和非甲烷总烃大气防护距离无超标点。 按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）相关要求规定，卫生防护距离在100 m以内时，级差为50 m，无组织排放多种有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。项目卫生防护距离设定为100 m。项目边界与周围最近的敏感点东崔村相距330 m，满足卫生防护距离要求。 2、水环境影响分析 - 本项目所排废水主要为职工生活污水。按用水量的80%计，生活污水产生量为1.28 m3/d（384 m3/a），主要污染物浓度为COD：300 mg/L、BOD5：150 mg/L、SS：200 mg/L、NH3-N：30 mg/L，其产生量分别为：COD0.115 t/a，BOD50.058 t/a，SS 0.077 t/a，NH3-N 0.012 t/a。生活污水排入厂区设置的化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于附录A中规定的K机械、电子，71、通用、专用设备制造及维修，其他，属于附录A中规定的Ⅳ类项目，因此本项目不开展地下水环境影响评价。 为防止项目建设对地下水造成污染，项目化粪池用三合土铺底，再在上层铺15～20 cm的水泥浇底，四周壁用混凝土结构，防渗系数≤1.0×10-7 cm/s。 根据《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001），危险废物要求厂内单独设暂存间，做到防风、防雨、防晒。同时危险废物采取专用贮存装置，并设立危险物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。危险废物暂存间底部铺设300 mm粘土层压实平整，粘土层上铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15 cm，四壁铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15 cm，防渗系数≤10-10 cm/s。 因此本项目不会对区域水环境产生明显影响。 - 声环境影响分析 本项目噪声主要是拉丝机、冷镦机、攻牙机等，噪声值在75~80 dB(A)之间，噪声源及防治措施见表27。为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用模式计算的方法，对厂界进行噪声预测。 表27 噪声源及防治措施一览表 序号; 噪声源; 数量（台）; 最大噪声级 [dB(A)]; 防治措施. 1; 自动冷镦机; 30; 80; 采用低噪设备，基础减震，厂房隔声. 2; 攻纹机; 30; 75; 采用低噪设备，基础减震，厂房隔声. 3; 井式退火炉; 3; 75; 采用低噪设备，基础减震，厂房隔声. 4; 抛丸机; 1; 80; 采用低噪设备，基础减震，厂房隔声. 5; 拉丝机; 5; 80; 采用低噪设备，基础减震，厂房隔声. 6; 螺母机; 200; 80; 采用低噪设备，基础减震，厂房隔声. 7; 攻牙机; 280; 75; 采用低噪设备，基础减震，厂房隔声. 8; 热处理网带炉; 1; 75; 采用低噪设备，基础减震，厂房隔声. (1)预测模式 采用点声源衰减模式： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0)−ΔL 式中：LA(r) —— 距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0) —— 距离声源r0处的A声级，dB(A)； r —— 距声源的距离，m； r0 —— 距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。 (2)预测结果 产噪设备声级值，代入模式计算，项目运行过程中，各预测点声级值预测结果见表28。 表28 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 项 目; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 贡献值; 52.45; 47.85; 49.6; 51.5. 由上可知，设备噪声对厂界贡献值的范围为47.85～52.45 dB(A)，由于本工程选用低噪声设备，对产生噪声设备采取了基础减震、厂房隔声措施。因此，再经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。项目边界与周围最近的敏感点东崔村相距330 m，满足《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）表1标准件厂卫生防护距离100 m的要求。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废物环境影响分析 - 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、金属下脚料、废润滑油、废钢丸和除尘灰。根据企业统计，金属下脚料年产生量为3000 t/a，统一收集，外售处理。废钢丸产生量为0.7 t/a，统一收集，外售处理；除尘灰产生量为0.198 t/a，由环卫部门负责清运；化粪池污泥产生量为1.0 t/a，由环卫部门负责清运；厂区劳动定员40人，年工作300天，职工垃圾产生量按0.5 kg/人·天计算，则本项目中的职工生活垃圾产生量为6.0 t/a，统一收集，由环卫部门负责清运。 - 根据《危险废物鉴别标准》(GB5085.7-2007)和《国家危险固体废物名录》，项目产生的废润滑油属于危险废物，其中废润滑油类别号为：HW08废矿物油与含矿物油废物。本项目废润滑油产生量为0.7 t/a，统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 根据《国家危险废物名录》规定的危险废物，其废润滑油属于《国家危险废物名录》（2016版）规定中的危险废物，其储存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定，建议如下： - 危险废物的储存：根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，本项目危险废物的储存应遵守以下规定： - 对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志；或委托具有专门危险废物储存设施的单位进行储存，储存期限不得超过国家规定。 - （2）装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄露、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 本项目危废暂存于厂区危废储存间中，危废设单独贮存，并悬挂危废名牌指示，建立严格的管理制度，对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。 b、危险废物的转移：以上危险废物的转移应遵守《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日起施行），需要注意的是：按照《危险废物转移联单管理办法》的要求填报《危险废物转移联单》。 c、危险废物的处理循环使用，不外排。 综上，本项目固废可以得到很好的处置，不会对环境造成明显影响。 由上述影响分析可见，本工程营运期产生的废气、生活废水、噪声及固废均采用相应的环保措施治理，可实现达标排放，不会对周围环境造成污染影响。 5、项目实施前后大气污染物减排量 改扩建项目实施前后，污染物减排情况详见表29。 表29 污染物变化减排情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程; 改扩建完成后全厂排放量; 增减量（t/a）. 废气; SO2; 0; 0; 0. NOx; 0; 0; 0. 废水; COD; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0. 注：各染物排放量均为总量核算值.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 抛丸工序 P1排气筒 | 颗粒物 | 自带滤筒除尘器+15 m排气筒(P1) | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 1#生产车间冷镦成型工序 | 非甲烷总烃有组织 | 集气罩+油烟环保处理设备+15 m排气筒(P2、P3) | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业标准 |
|  |  | 非甲烷总烃无组织 |  | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界浓度限值 |
|  | 1#生产车间拉丝工序 | 颗粒物 | 拉丝粉盒密闭 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求 |
|  | 2#生产车间 冷镦成型工序、油淬工序 | 非甲烷总烃有组织 | 集气罩+油烟环保处理设备+15 m排气筒(P4) | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业标准 |
|  |  | 非甲烷总烃无组织 |  | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界浓度限值 |
| 水污染物 | 生活污水(480 m3/a) | COD、BOD5、 SS、NH3-N | 排入化粪池，定期清掏，用作农肥 | 不外排 |
| 固体废物 | 抛丸工序 | 废钢丸 | 统一收集后，外售处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 生产过程 | 金属下脚料 | 统一收集后，外售处理 |  |
|  | 生产过程 | 废润滑油 | 密闭容器储存，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 由环卫部门负责清运 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求 |
|  | 化粪池 | 污泥 | 由环卫部门负责清运 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门负责清运 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要是抛丸机、拉丝机、冷镦机、螺母机、攻牙机等，噪声值在75~80 dB(A)之间，通过将设备安装在生产车间内，选取低噪设备，基础减震、风机进、排气口加装消声器，合理布置设备，生产过程门窗关闭，加强设备维护，避免设备故障噪声，厂房隔声，距离衰减，采取上述措施后，进行降低噪声后，噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 1)项目名称：沙河市标山紧固件有限公司年产10万吨高强度紧固件项目 2)项目性质：改扩建 3)建设单位：沙河市标山紧固件有限公司 4)项目投资：总投资10000万元，其中环保投资223.0万元，占总投资的2.23%。 - 5)建设地点及周边关系：本项目位于邢台市沙河市河北沙河经济开发区南环路邦德小区，厂区中心坐标为东经114º31′31.56"，北纬36º50′22.81"，厂区东侧为钢结构厂，南侧为道路，西侧为联都紧固件厂，北侧为祥和紧固件厂；项目地理位置见附图1。周边关系详见附图2。 6)土地利用：本项目总占地面积13333.33（20亩）(原环评中占地为13亩，附件中租赁协议为18亩，本次改扩建新签订租赁协议为2亩，总计为20亩)。 - 7)劳动定员及工作制度：本项目员工人数为40人，厂区不设食堂，设有办公楼宿舍，仅供员工简易休息使用，不住宿。 2、产业政策分析结论 本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许建设项目。因此，本项目符合国家产业政策。 根据《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》中的规定，本项目原料、产品、生产工艺及设备不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目，因此符合河北省产业政策。 根据《邢台市禁止投资的产业目录》（2015年版），本项目不属于禁止投资类项目，符合邢台市产业政策。 综上，本项目符合国家及地方产业政策。 3、厂址选择合理性分析 - 本项目位于邢台市沙河市河北沙河经济开发区南环路邦德小区，厂区东侧为钢结构厂，南侧为道路，西侧为联都紧固件厂，北侧为祥和紧固件厂。项目已取得河北沙河经济开发区管理委员会出具的园区规划证明，该项目符合土地利用规划和园区总体规划。详见附件。 厂址周围无自然保护区、风景名胜区和其它特别需要保护的环境敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 项目符合当地社会经济发展的需要，在严格执行相关标准及有关政策的情况下，环保设施完善后可以满足环保要求。本评价从环保角度考查，该项目选址可行。 4、环境影响分析结论 (1)营运期环境影响分析结论 ①大气环境影响分析 抛丸工序产生的颗粒物经密闭管道引至自带的滤筒除尘器处理后，经1根15 m排气筒排放，颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，即颗粒物有组织最高允许排放浓度为120 mg/m3，最高允许排放速率为3.5 kg/h； 项目冷镦工序、油淬工序产生的油烟雾（以非甲烷总烃计）设置集气罩收集后，引至油烟环保设备处理后，经15 m排气筒排放；废气排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业标准，即非甲烷总烃排放限值为80 mg/m3； 经预测，无组织非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界浓度限值；拉丝过程无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求。 项目卫生防护距离设定为100 m。项目边界与周围最近的敏感点东崔村相距330 m，满足卫生防护距离要求。 因此，本环评建议采取的环保治理措施可行。项目运行后，对周围环境不会产生明显不利影响。 ②水环境影响分析 项目所排废水主要为职工生活污水，生活污水排入厂区设置的化粪池，定期清掏，用作农肥。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类：不开展地下水环境影响评价。 为防止项目建设对地下水造成污染，项目化粪池用三合土铺底，再在上层铺15～20 cm的水泥浇底，四周壁用混凝土结构，防渗系数≤1.0×10-7 cm/s。 危险废物暂存间底部铺设300 mm粘土层压实平整，粘土层上铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15 cm，四壁铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15 cm，防渗系数≤10-10 cm/s。 因此本项目不会对区域水环境产生明显影响。 ③声环境影响分析 本项目噪声主要是抛丸机、拉丝机、冷镦机、螺母机、攻牙机等，噪声值在75~80 dB(A)之间，通过将设备安装在生产车间内，选取低噪设备，基础减震、风机进、排气口加装消声器，合理布置设备，生产过程门窗关闭，加强设备维护，避免设备故障噪声，厂房隔声，距离衰减，采取上述措施后，进行降低噪声后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。项目边界与周围最近的敏感点东崔村相距330 m，满足《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）表1标准件厂卫生防护距离100 m的要求。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 ④固体废物影响分析 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、金属下脚料、废钢丸、除尘灰和废润滑油。金属下脚料统一收集，外售处理；废钢丸统一收集后，外售处理；除尘灰、职工垃圾统一收集，送至环卫部门处理。 根据《危险废物鉴别标准》(GB5085.7-2007)和《国家危险固体废物名录》，项目产生的废润滑油属于危险废物，其中废润滑油类别号为：HW08废矿物油与含矿物油废物。本项目废润滑油统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 综上所述，本项目产生固废均得到了妥善处理，不会对环境产生不良影响。 5、总量控制 改扩建项目完成后，总量控制建议指标为：SO20 t/a，NOx0 t/a，COD 0 t/a，氨氮0 t/a，非甲烷总烃0.171 t/a。 6、工程可行性结论 综上所述，项目符合国家产业政策，工程采取了较为完善的污染防治措施，可确保达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显的污染影响。在全面加强监督管理，严格执行“三同时”前提下，从环保角度分析项目的建设可行。 二、建议 为保护环境，确保各类污染物长期稳定达标，最大限度减少污染物的排放量，本评价提出以下建议： (1)严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保环保措施落到实处。 (2)加强设备维护管理，确保设备运行良好。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容： 建设项目环境保护“三同时”验收内容见表30。 表30 建设项目环境保护“三同时”验收内容一览表 类别; 防治对象; 污染物; 防治设施; 数量(套); 验收指标; 验收标准; 环保投资 （万元）. 废气; P1排气筒; 颗粒物; 滤筒除尘器（1台）+1根15 m排气筒(P1); --; 最高允许排放浓度为120 mg/m3，最高允许排放速率为3.5 kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求; 10.0. 1#生产车间冷镦成型工序; 非甲烷总烃; 集气罩+油烟环保处理设备（2台）+15 m排气筒（2根，P2、P3）; --; 非甲烷总烃≤80 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业标准; 200.0. 非甲烷总烃 无组织; --; 非甲烷总烃排放浓度限值为2.0 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度其他企业限值. 1#生产车间拉丝工序; 颗粒物无组织; 拉丝粉盒密闭; --; 周外界浓度≤1.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放标准. 2#生产车间冷镦成型、油淬工序; 非甲烷总烃 有组织; 集气罩+油烟环保处理设备（1台）+15m排气筒（1根，P4）; --; 非甲烷总烃≤80 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业标准. 非甲烷总烃 无组织; --; 非甲烷总烃排放浓度限值为2.0 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度其他企业限值. 废水; 生活废水; COD BOD5 SS 氨氮; 排入厂区化粪池，定期清掏，用作农肥; --; 不外排; --; --. 噪声; 生产设备; 噪声; 设备安装在生产车间内，采用低噪设备，基础减震、风机进、排气口加装消声器，产噪设备合理布置，生产过程门窗关闭，加强设备维护，避免设备故障噪声，厂房隔声，距离衰减; --; 昼间≤65 dB（A） 夜间≤55 dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 10.0. 固废; 废钢丸; 统一收集，外售处理; --; 合理处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单; --. 金属下脚料; 统一收集，外售处理. 废润滑油; 密闭容器储存，危废间暂存，委托资质单位处理; --; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中有关规定和要求; --. 除尘器除尘灰; 由环卫部门负责清运; --; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求; --. 化粪池污泥; 由环卫部门负责清运; --; --. 职工生活垃圾; 由环卫部门负责清运; --; --. 防渗; 化粪池用15 cm三合土铺底，再在上层用15～20 cm的水泥混凝土浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，使渗透系数≤10-7 cm/s; 1.0. 危险废物暂存间底部铺设300 mm粘土层压实平整，粘土层上铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15 cm，四壁铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15 cm，防渗系数≤10-10 cm/s; 2.0. 合计; 223.0.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件1 营业执照 附件2 备案信息 附件3 土地协议 附件4 规划证明 附件5 原环评审批意见 附件6 原环评验收意见 附件7 排污许可证 附件8 委托书、承诺书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 公 章 经办人: 年 月 日